- 桐乡市教育局全网

- 安全服务项目

- 服务内容

| 项目 | 服务内容 | 年限 |
| --- | --- | --- |
| 安全感知分析服务 | 详见具体服务要求 | 2 |
| 全网统一认证服务 | 详见具体服务要求 | 2 |
| 行为感知服务 | 详见具体服务要求 | 2 |
| 日志审计服务 | 详见具体服务要求 | 2 |
| 上网行为审计分析服务 | 详见具体服务要求 | 2 |
| 安全评估服务 | 详见具体服务要求 | 2 |
| 安全巡检服务 | 详见具体服务要求 | 2 |
| 应急响应服务 | 详见具体服务要求 | 2 |
| 安全培训服务 | 详见具体服务要求 | 2 |
| 合计 |  |  |

1、本次项目将采购技术服务形式，由服务商采用相关安全工具（软硬件结合）+安全专家技术服务形式提供整体安全服务。投标商根据服务要求，按年报价，共须提供2年服务，期间需保证所提供的安全工具及安全设备具有设备原厂保修及相关的软件和特征库升级服务。同时，合同到期后按本项目中标服务内容及价格可续签一次。

2、本项目部分服务在服务年限内需服务商提供相应专业安全工具。因桐乡市教育局智慧教育云和教育城域网大部分设备目前主要部署在桐乡电信云机房内，故要求本项目所涉及安全工具托管在桐乡电信云机房内，并满足电信云机房对设备电源的要求，由此产生的费用由中标服务商承担。

3、本项目部分服务在服务年限内需服务商提供相应专业安全工具，要求投标商在中标后签订合同时提供相应专业安全工具原厂商对本项目的项目授权函和原厂商质保服务承诺函。服务商中标后需在5个工作日内提供测试样机，对相应专业安全工具功能进行逐一测试，如不符合要求，业主可以废标。

4、要求投标商为嘉兴本地公司或在嘉兴设有嘉兴分公司或服务网点，签订合同时提供证明材料。

5、此次报价为一年报价。

- 具体服务要求

1、安全感知分析服务

当前桐乡市教育局内部安全系统存在一些问题，包括看不见潜藏的威胁隐患，缺乏整体安全感知能力等，要求服务商通过部署探针、搭建安全感知平台，实现集检测、可视、响应、预警等功能。具体服务如下：

| 安全威胁分析 | 漏洞风险分析 | 按照客户单位部门、业务资产情况梳理对应安全漏洞风险报告，列出脆弱性等级和高危、中危漏洞个数，漏洞详情危害范围。 |
| --- | --- | --- |
|  | 业务危害分析 | 结合安全感知日志和威胁情报进行深度分析，包括影响组织的声誉相关如被通报风险、敏感信息泄漏风险、Web篡改风险；造成财务损失风险，如被勒索风险、业务异常或中断风险；等保合规性风险、法律责任承担风险等。通过研判网络中存在的威胁和攻击行为，明确对业务的影响和危害。 |
| 安全事件处置 | 失陷主机处置 | 依据安全感知和威胁分析报告，对发现已感染永恒之蓝 、飞客蠕虫、挖矿主机，存在传输可疑文件、恶意软件行为、文件或关键目录的可疑操作行为的主机，以及其他嫌疑失陷主机进行处置，清除恶意文件、快速恢复业务。 |
|  | 邮件攻击处置 | 依据安全感知和威胁分析报告，对发现的发送可疑邮件、伪造发件人发送邮件、发送钓鱼网站邮件、包含病毒邮件和垃圾邮件的主机，进行隔离和病毒木马清除。 |
|  | 僵尸网络处置 | 依据安全感知和威胁分析报告，对发现的僵尸网络进行外联切断，僵尸主机清除。 |
| 事件溯源分析 | 安全事件溯源 | 依据安全感知和威胁分析报告，对重大安全事件，如勒索病毒事件、web入侵事件、僵尸网络事件、严重网络攻击事件等，进行深入溯源分析。 重点面向业务服务器开展，对于主机相互感染的情况、感染方式等进行深度技术分析，最大程度的还原入侵途径、或感染途径。 通过深入分析安全事件的成因，发现梳理存在的薄弱点、攻击路径。 |
|  | 安全溯源报告 | 出具包含失陷情况描述、溯源分析过程、溯源结论的安全溯源分析报告。 |
| 安全加固建议 | 安全加固建议 | 依据安全威胁分析报告、事件溯源分析报告，对危险资产、失陷主机、业务危害、僵尸网络、弱口令风险、高危漏洞、恶意DNS、可疑C&C通信、webshell、嫌疑邮件攻击、违规访问、风险用户、嫌疑异常行为等，给出安全加固建议。 |
| 安全报告 | 安全报告输出 | 提供符合上述要求的安全报告模板，包括但不限于《威胁分析报告》、《事件处置报告》、《失陷主机报告》、《漏洞风险报告》、《业务危害报告》、《安全服务计划书》、《溯源分析报告》、《月/季度安全运营汇报》等。 |

安全感知分析服务必须由硬件完成，硬件包括安全感知平台与潜伏威胁探针。

安全感知平台必须具备如下配置及功能：

| 技术指标 |  | 技术指标要求 |
| --- | --- | --- |
| ▲性能配置 |  | 深信服安全感知平台 SIP-1000-B400，硬件指标：2U架构，16核CPU，96G内存， SATA 32T存储、冗余电源，标配4个千兆电。支持资产和业务访问关系可视、分支安全可视、业务外联可视，支持失陷业务、失陷用户检测、风险业务发现、风险用户发现，支持报表导出、事件告警和大屏展示。配置本地行为管理、防火墙、VPN等设备接入授权数10个，全教育网行为管理设备接入授权数100个。 |
| 大屏可视 | 综合安全态势大屏 | 支持大屏展示综合安全态势，包括资产态势、脆弱性态势、网络攻击态势、安全事件态势、外连态势、横向威胁态势，支持页面跳转到对应态势大屏 |
|  | 安全事件态势 | 支持大屏展示安全事件态势，包括安全事件、事件等级分布、安全事件态势、安全事件TOP5、威胁面最大的事件TOP10、事件类型TOP5、风险业务/终端TOP5。 |
|  | 脆弱性态势 | 支持大屏展示业务脆弱性态势，包括漏洞风险态势、漏洞类型TOP5、高危漏洞TOP5、业务总览、脆弱性业务TOP5、实时脆弱性监测 |
|  | 业务风险外连态势 | 支持大屏展示业务外连态势，包括外连风险总览、外连威胁TOP10、外连态势、外连地区TOP5、实时威胁监控，并支持国际、国内地图自主切换 |
|  | 资产态势 | 支持大屏展示资产态势，包括服务器操作系统分布、业务开发服务TOP5、最新资产动态、最近变动资产。 |
|  | 网络攻击态势 | 支持大屏展示网络攻击态势，包括攻击者、攻击总数、残余攻击、被攻击服务器、被攻击服务器TOP5、攻击态势，并支持攻击全景地图展示。 |
|  | 横向威胁态势 | 支持图形化大屏展示横向威胁态势，包括业务与终端访问、发起威胁终端TOP5、遭受威胁业务TOP5、访问趋势图，并支持不同颜色标注横向攻击、违规访问、可疑行为、风险访问；（需提供截图证明）。 |
|  | 多视角大屏展示 | ▲支持不同视角展示全网态势，包括综合安全态势、分支安全态势、安全事件态势、网络攻击态势、外连风险态势、横向威胁态势、脆弱性态势、资产态势等8个独立的大屏展示功能，并支持大屏轮播（需提供截图证明）. |
| 资产中心 | 业务 | 支持感知业务/服务器资产，可定义IP地址、所属分支、主机名、责任人、责任人邮箱、所属业务、操作系统、服务与端口等信息，并支持基于流量支持识别操作系统、开放的服务与端口。 |
|  | 终端 | 支持感知终端资产，可定义终端/ip组、主机名、用户名、用户邮箱等信息，并支持基于流量自动识别终端。 |
|  | 安全域 | 支持安全域维度感知资产，可定义安全域名称、安全域属性、责任人、责任人邮箱、IP范围、备注等信息，并支持导入导出csv配置文件（需提供截图证明）。 |
| 脆弱性感知 | 脆弱性总览 | 支持页面展示业务脆弱性风险分布，不同严重级别业务分布，漏洞类型分布图，漏洞整体态势等，支持7天、30天统计。 |
|  | 弱密码 | 支持镜像流量检测业务系统中的弱密码，检测列表包含账号、密码、服务器、最近登录源IP、类型、最近发现时间等信息，密码星号显示需超级管理员才可查看，并支持储存数据包内容。 |
|  | Web明文传输 | 支持镜像流量检测web流量中是否存在可截获的口令信息，检测列表包含对应域名/URL、服务器IP，所属分支和业务，数据包举证等信息，避免因明文传输导致信息泄露的风险。（需提供截图证明）。 |
|  | 漏洞报告 | ▲支持基于流量实时漏洞功能，漏洞分析类型包含配置错误漏洞、OpenSSH漏洞、目录遍历漏洞、OpenLDAP等操作系统、数据库、Web应用等，页面上支持展示业务脆弱性风险分布、漏洞类型分析、漏洞态势与危害和处置建议，并支持导出脆弱性感知报告。（需提供证明文件） |
| 处置中心 | 风险业务视角 | ▲具备失陷(业务和用户)主机详细分析，包含攻击阶段分布、风险等级趋势、安全事件举证、遭受的外部攻击、存在的漏洞风险、行为画像（UEBA）、开放端口等信息。攻击阶段包含存在漏洞、遭受攻击、C&C通信、黑产牟利、内网探针、内网扩散、盗取数据；存在的漏洞风险包含漏洞风险、配置风险、明文传输、弱密码；行为画像UEBA包含外连、横向被访问、横向主动访问；支持对每个安全事件详细举证分析，包含风险危害、处置建议、专杀工具、安全知识库等（需提供截图证明并） |
|  | 风险终端视角 | 支持终端维度展示终端IP、所属分支、所属终端组、风险等级、安全事件标签、处理状态、联动状态，风险等级包含已失陷、高危、中危、低危、信息等。 |
|  |  | 支持安全域维度展示安全风险，包含安全域列表、安全域评分、事件类型TOP5、IP地址、IP类型、风险等级、关键风险、状态等信息（需提供截图证明） |
|  | 风险安全域视角 | 支持安全域维度展示安全风险，包含安全域列表、安全域评分、事件类型TOP5、IP地址、IP类型、风险等级、关键风险、状态等信息。 |
| 分析中心 | 威胁分析 | 外部威胁感知展示包含高危攻击、残余攻击、暴力破解、成功的事中攻击、邮件威胁、文件威胁、外部风险访问。 |
|  |  | ▲横向威胁感知展示包含横向威胁总览、横向攻击、违规访问、可疑行为、风险；其中横向风险总览包含发起与遭受横向威胁主机TOP5，发起视角包含发起者IP、发起者类型、所属分析、所属业务/终端组、横向威胁类型、遭受者数、遭受者类型、日志数（需提供截图证明）。 |
|  |  | 外连威胁感知包含对外威胁总览、对外攻击、APTC&C通信、可疑行为、隐蔽通信、违规访问、服务器风险访问；其中外连威胁总监包括外连威胁主机类型分布、存在外连威胁IP TOP5、外连目标地区（国外）TOP5、外连威胁类型分布、非正常时间段外连主机TOP5、外连威胁趋势（需提供截图证明） |
|  | 访问关系分析 | 访问关系可视包含横向访问关系可视、外连可视，横向访问关系可视包含基于访问次数和流量大小被访问最多业务TOP5、最活跃终端TOP5，外连可视包含外连最多的业务TOP5、外连最多终端TOP5、外连趋势等。 |
|  |  | 服务器外连支持7天、30天服务器外连流量趋势，外连地域分布，其中流量可区分请求流量与响应流量，并支持流量请求响应比分析。 |
|  | 日志检索 | 日志类型至少包含漏洞利用攻击、网站攻击、僵尸网络、业务弱点、DOS攻击、邮件安全、文件安全、网络流量、DNS日志、HTTP日志、用户日志、数据库日志、文件审计日志、POP3日志、SMTP等各类日志，并可按照以上类型日志的各个关键字段搜索日志（需提供截图证明） |
|  |  | 支持检索审计网络流量日志、DNS日志、用户日志、操作日志，其中网络流量日志可基于时间、访问类型、应用类型等选择项进行组合查询，可基于具体设备、来源/目的所属、IP地址、端口进行具体条件搜索。 |
|  | 潜伏威胁黄金眼 | 支持基于可视化的形式展示威胁的影响面，通过大数据分析和关联检索技术，能够直观的看到失陷主机攻击了谁，被谁攻击了，同时基于列表模式展示攻击、违规访问、风险访问、可疑行为、正常访问等详细信息，支持攻击溯源功能，分析出首次失陷、疑似入口点、首次遭受攻击等信息；帮助管理人员及时了解威胁的影响，并找到攻击入口点（需提供截图证明）。 |
| 报告中心 | 综合风险报告 | 支持完整展示网络的安全态势和详情的综合风险报告，报告内容包括平台说明、安全风险概括、业务与终端安全详情分析、安全规划建设建议等。 |
|  | 等级保护管理服务 | ▲支持对等级保护建设整改过程中系统定级、差距评估、备案、整改、测评过程中产生的文档结论进行统计归档，并使用可视化的统一界面进行展现与管理，最大程度发挥安全措施的保护能力（提供证明文件） |
| 威胁检测 | DNS检测 | 支持DNSFlow分析引擎，利用机器学习算法结合威胁情报，总结其伪装的规律，从而发现伪装的恶意DNS协议。 |
|  | SMB检测 | 支持SMBFlow分析引擎，发现主机传输可疑文件、恶意软件行为、文件或关键目录的可疑操作行为以及SMB暴力破解等。 |
|  | 文件威胁深度检测 | 平台具备独立文件威胁鉴定模块，支持基于HTTP、邮件、FTB、SMB等协议的文件检测，平台内置病毒检测引擎、人工智能检测引擎等，支持记录恶意文件TOP5、文件名、病毒病毒、发现次数、传播协议、感染源等信息，并支持导出分析结果。 |
|  | UEBA | 支持对业务服务器内网横向被访问、横向主动访问、外连等建立行为基线，其中包括访问流量趋势、访问次数趋势、自定义非正常时间段、常见访问源网段、访问源主机、应用TOP5、目的端口TOP5等（需提供截图证明）。 |
| 联动响应 | 安全组件接入 | 支持接入防火墙、上网行为管理、终端EDR、WAC无线控制器、DAS数据库审计和潜伏威胁探针等设备,并支持在页面中显示安全组件接入的数量和状态（需提供功截图证明） |
|  | 上网行为设备联动 | ▲要求与学校现有上网行为管理设备进行联动响应，同步上网行为管理设备认证用户，实现与安全事件关联；支持通过浏览器推送用户提醒或冻结用户上网；（需提供截图证明）。 |
| 设备管理 | 基础特征库升级 | 具备IPS漏洞特征识别库、WEB应用防护识别库、僵尸网络识别库、实时漏洞分析识别库、URL库、应用识别库、恶意链接库、白名单库，其中漏洞特征识别库 9000+以上规则，僵尸网络识别库35万以上规则，支持定期自动升级或离线手动升级 |
|  | 深度检测引擎升级 | 具备安全日志分析引擎、DnsFlow行为分析引擎、HttpFLow分析引擎、NetFLow分析引擎、MailFLow分析引擎、SmbFLow分析引擎、威胁情报分析关联引擎、第三方安全检测引擎、文件威胁检测引擎等，支持定期自动升级或离线手动升级（需提供截图证明） |
|  | 接入设备管理 | 分析平台可对安全探针进行统一的升级管理，支持配置向导功能，通过系统检测功能，检测设备基础配置、设备资源、设备接入情况、设备流量等是否有异常，并导出上架检测报告，同时支持监管安全探针的运行状态，包含日志传输模式、日志传输量、最近同步信息等（需提供截图证明） |
|  | ▲平台级联 | 支持上下级平台级联，下级平台可上报资产信息、安全事件、脆弱性风险到上级平台，并支持展示级联状态，最近上报时间等信息（需提供截图证明） |
|  | 平台运行监控 | 支持通过SNMP协议对多种网络设备、安全设备的运行状态进行监控，包括设备机器名、CPU负载、内存和流量等，可自定义OID，同时支持基于小时、天、周等维度监控设备运行状态趋势（需提供截图证明） |
| 服务 | 服务 | ▲签订合同时要求提供原厂商针对本项目的授权书和原厂商针对本项目服务承诺函等证明材料。 |

潜伏威胁探针必须具备如下配置及功能：

| 技术指标 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| ▲性能配置 | 深信服潜伏威胁探针STA-100-B420，性能指标：1Gbps，硬件指标：1U，SSD 64G、单电源，标配4个千兆电口+2个千兆光口；潜伏威胁探针主要通过旁路部署方式对全流量信息进行采集,支持IDS漏洞利用检测、异常会话检测、Web攻击检测、僵尸网络检测、违规访问检测,与态势感知统一品牌 |
| 资产发现 | 具备主动发送少量探测报文，发现潜在的服务器（影子资产）以及学习服务器的基础信息，如：操作系统、开放的端口号等 |
| 基础检测功能 | 具备报文检测引擎,可实现IP碎片重组、TCP流重组、应用层协议识别与解析等, 具备多种的入侵攻击模式或恶意URL监测模式,可完成模式匹配并生成事件,可提取URL记录和 域名记录,在特征事件触发时可以基于五元组和二元组(IP对)进行原始报文的录制。 |
| 监测识别规则库 | 能够识别应用类型超过1100种，应用识别规则总数超过3000条，具备亿万级别URL识别能力。漏洞利用规则特征库数量在4000条以上，漏洞利用特征具备中文相关介绍，包括但不限于漏洞描述，漏洞名称，危险等级，影响系统，对应CVE编号 |
| 异常会话检测 | 可实现对外联行为分析、间歇会话连接分析、加密通道分析、异常域名分析、上下行流量分析等在内 的多场景网络异常通信行为分析能力。 |
| 深度监测能力 | 可提供网络流量的会话级视图,根据网络流量的正常行为轮廓特征建立正常流量模型,判别流量是否出现异常,对原始流记录进行异常检测,可发现网络蠕虫、网络水平扫描、网络垂直扫描、IP地址扫描，端口扫描，ARP欺骗，IP协议异常报文检测和TCP协议异常报文等常见网络异常流量事件类型; 支持对节点检测节点内部主机外发的异常流量进行检测 支持对信任区域主机外发的异常流量进行检测，如ICMP，UPD，SYN，DNS Flood等DDoS攻击行为； 支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解检测功能； 可提供最新的威胁情报信息，能够对新爆发的流行高危漏洞进行预警和自动检测 |
| 高级检测 | 支持5种类型日志传输模式,包含标准模式、精简模式、高级模式、局域网模式、自定义模式，适应不同应用场景需求（需提供截图证明） |
| Web应用安全检测能力 | 支持HTTP 1.0/1.1，HTTPS协议的安全威胁检测； ▲支持针对B/S架构应用抵御SQL注入、XSS、系统命令等注入型攻击；支持跨站请求伪造CSRF攻击检测；支持对ASP,PHP,JSP等主流脚本语言编写的webshell后门脚本上传的检测；支持其他类型的Web攻击，如文件包含，目录遍历，信息泄露攻击等的检测；（要求对以上列出的攻击类型进行逐条响应并提供相应的功能界面截图） 支持敏感数据泄密功能检测能力，支持敏感信息自定义，支持根据文件类型和敏感关键字进行信息过滤；（需提供截图证明） |
| 僵尸网络检测 | 支持对终端种植了远控木马或者病毒等恶意软件进行检测，并且能够对检测到的恶意软件行为进行深入的分析，展示和外部命令控制服务器的交互行为和其他可疑行为；（需提供截图证明） |
| 违规访问检测 | 能够针对IP，IP组，服务，端口，访问时间等策略，主动建立针对性的业务和应用访问逻辑规则，包括白名单（哪些访问逻辑是正常的）和黑名单（哪些访问逻辑肯定是异常的）两种方式（需提供截图证明） |
| 流量记录 | 能够对网络通信行为进行还原和记录，以供安全人员进行取证分析，还原内容包括：TCP会话记录、Web访问记录、SQL访问记录、DNS解析记录、文件传输行为、LDAP登录行为。 |
| 抓包分析 | ▲支持通过设备对流量进行抓包分析，可定义抓包数量、接口、IP地址、端口或自定义过滤表达式（需提供截图证明） |
| 管理功能 | 能够支持时间同步 支持设备内置简单命令行管理窗口，便于基础运维调试（需提供截图证明） |
| 集中管控 | ▲支持安全感知平台对接入探针的统一升级，可展示当前所有接入探针的规则库日期、是否过期等，并支持禁用指定探针的升级；（需提供截图证明） |
| 部署 | 支持旁路部署，对镜像流量进行监听 可以多台采集器同时部署于客户网络不同位置并将数据传输到同一套分析平台 |
| 服务要求 | ▲签订合同时要求提供原厂商针对本项目的授权书和原厂商针对本项目服务承诺函等证明材料。 |

2、全网统一认证服务

当前教育局内部用户及各学校用户接入教育网时没有有效认证手段对用户进行身份识别，接入终端类型繁多且难以管控，包括电脑有线接入，笔记本、手机、平板电脑等移动终端，且用户对网络安全的认识程度高低不一，容易被不法分子利用。为了避免出现病毒木马后无法找到源头，需要服务商提供面向有线无线网的全网统一认证系统。具体服务如下：

1、全网统一集中认证，整体采用portal认证方式，对有线无线教育网接入用户进行统一实名制认证管控，包含教育局内部用户和中小学分支用户。同时支持其他多种认证方式包括微信认证、短信认证、访客担保人认证等满足不同场景需求。支持二次免认证和漫游认证功能。

2、行为审计服务，支持对用户的上网行为进行审计和记录，用于事后追溯和查询，满足网络安全法和公安部82号令的要求。

3、个性化认证页面，支持基于不同网段和不同控制器推送不同的认证页面。

4、多场景对接，portal协议支持与主流无线厂商控制器对接，包括CMCC、华为、Aruba、Cisco、H3C、中兴、锐捷等。

5、意外保障，当portal平台连接中断时，可自动放通用户认证，保证用户的上网需求。

6、服务商提供的统一认证工具需要满足如下配置及功能：

| 技术指标 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 性能配置 | 深信服AC-1000-G640-PT：2U机架式设备，多核X86架构，配置6个千兆电口，4个千兆光口，并含2个高速USB2.0接口，1个RJ45串口。性能配置：网络吞吐量≥2.5Gb，支持认证用户数≥20000，每秒新建认证会话数800，硬盘≥1TB SATA，支持BYPASS，冗余电源 |
| 单臂部署 | 支持单臂模式部署 |
| 高可用性 | 支持双机主备部署 |
| 协议支持 | 支持行业标准的Portal1.0/2.0（华为portal2.0、CMCC1.0、2.0）协议规范，通过与AC设备的对接，实现对WIFI客户终端的Portal页面推送功能 |
| Radius服务器 | 支持Raidus认证服务器功能，radius客户端可通过标准radius协议到本平台的radius服务器模块进行认证，本平台负责维护用户和组织结构等信息 |
| 认证页面缓存 | 用户访问了认证中心服务器的认证页面之后，各分支的行为管理设备可以缓存静态认证页面，提高整体认证效率； |
| 统一认证 | 支持多分支、多门店统一认证功能，所以分支和门店统一由认证中心推送认证页面，统一进行身份认证，用户统一维护和管理； |
| 本地用户逃生 | 当认证中心连接断开时，本地portal网关能够自动切换认证方式，保障用户能够正常上网 |
| 微信连Wi-Fi认证 | 直接通过微信连接Wi-Fi并通过认证，同时关注企业公众账号； 与微信公众号无缝对接，无需修改任何微信公众平台代码； 支持不同分支使用不同的微信公众账号进行认证； 支持微信认证免认证功能； |
| 短信认证 | 支持短信认证方式，用户输入手机号作为用户名，通过短信猫或短信平台发送验证码； 用户认证通过以后，以手机号为用户名； 支持短信认证免认证功能； |
| 业务需要 | ▲支持二维码认证，管理员扫描访客的二维码后对其网络访问授权（提供产品界面截图） |
|  | ▲对私接无线上网的行为管理，要求设备能自动发现网络中通过无线上网的热点和移动终端的IP和终端类型，匹配管理员配置的热点信任列表，对信任列表外非法接入的热点和终端能够进行阻止上网，支持冻结用户IP，并通过邮件形式告警通知管理员，支持显示以IP或用户名的维度统计一段时间内的趋势图。（需提供配置界面截图证明） |
|  | ▲为确保我单位不会通过SSL加密内容发生通过互联网出口泄密事件，要求设备必须能够识别并过滤SSL加密的钓鱼网站、金融购物网站；识别和审计加密的邮箱（如GMAIL）等（需提供配置界面截图证明）； |
|  | 针对内网用户的web访问质量进行检测，对整体网络提供清晰的整体网络质量评级，支持以列表形式展示访问质量差的用户名单，支持对单用户进行定向web访问质量检测（需提供配置界面截图证明） |
| 账号密码认证 | 支持用户名密码认证方式，用户输入账号密码即可通过认证 |
| 二次无感知认证 | 微信认证、短信认证、账号密码认证都支持二次无感知认证； |
| 页面自适应 | 能够推送基于不同终端（PC、移动终端）屏幕自动调整页面布局和大小的认证页面； |
| 认证模板灵活配置 | 提供多套认证模板，门店可以基于不同的时间，不同认证方式选择不同的模板； |
| 登陆设置 | 设备可以设置登录密码不等于用户名，可设置密码最小长度以及密码组成中包括数字或字母或特殊字符，密码更改时新旧密码不能相同（需提供配置界面截图证明） |
| 支持与同品牌认证联动 | ▲支持分支行为管理与认证中心无缝对接，在总部实现用户认证策略、用户组织结构、在线用户的统一管理、统一认证；（提供截图证明文件） 支持同一上网账号可在不同分支实现无感知漫游认证，且在认证后自动获取授权，在不同分支拥有相同的上网权限，匹配相同的上网策略，实现权随人行的漫游认证服务； ▲支持当分支与认证中心通信异常时，可通过认证逃生机制或策略，保证各分支可独立进行认证上网。认证中心恢复时，再对用户重新进行认证，保障用户身份安全。（提供截图证明文件） |
| 多终端自动绑定 | 同一个账号，支持与指定数量的多个终端进行自动绑定； |
| 域属性和用户属性 | 新增域属性和用户属性，用户上网策略和流控策略可以直接引用，给策略提供更多维度的权限划分。 |
| 公共账号个数限制 | 公共账号可以提供给多个人同时上网，可以指定公共账号的同时上线人数。避免公共账号被滥用。 |
| 应用识别 | 设备内置应用识别规则库，支持超过4700条应用规则数，支持超过2100种以上的应用，660种以上移动应用，并保持每两个星期更新一次，保证应用识别的准确率；（需提供配置界面截图证明） |
| 认证黑名单 | 每条认证策略提供黑名单功能，在黑名单中的用户不能通过认证上线。 |
| 加密证书自动分发 | 支持终端调用管理员指定脚本/程序以满足个性化检查要求，比如检测系统更新是否开启、开放端口、已安装程序列表、终端发通知等；（提供产品界面截图） |
| 移动APP审计 | ▲审计SSL网页时，支持加密证书自动分发功能，用户点击网页上的工具即可一次性安装完成。解决管理员给每台PC单独安装证书的问题（要求提供产品界面截图） |
| IM审计 | 支持对QQ（客户端版本）、阿里旺旺、万德（Wind）、路透等应用的聊天，群聊天等内容的审计 |
| SSL加密网页 | 识别并过滤SSL加密的钓鱼网站、金融购物网站、非法网站等（必须提供自主知识产权证明），审计SSL网页时，支持加密证书自动分发功能，用户点击网页上的工具即可一次性安装完成。解决管理员给每台PC单独安装证书的问题（要求提供产品界面截图） |
| 网络整体状况报表 | 设备能根据管理者自定义的风险行为特征自动挖掘并输出离职风险、泄密风险、安全风险、工作效率风险、法律风险智能报表 |
| 单用户行为分析 | 针对单用户的行为分析（包括：应用流速趋势、应用流量排行、域名流量排行、应用时长排行、域名时长排行、行为汇总排行等）（需提供配置界面截图证明） |
| 资质要求 | 厂商为国家标准《信息安全技术信息系统安全审计产品技术要求和测试评价方法》的主要起草单位 国家应急中心应急支撑单位CNCERT证书（国家级） 厂商具备CMMI L5认证证书 |
| 服务要求 | 签订合同时需要提供原厂商针对本项目的授权书和原厂商针对本项目服务承诺函等证明材料。 支持系统、应用协议库、URL地址库的在线自动升级；提供免费URL及应用识别规则库升级；协议库每二周至少能升级一次，客户发现有不能封堵的应用，厂商承诺在一周内完成协议库更新并解决问题。 应提供7×24小时现场技术支持及产品备机，1小时内响应，4小时内到达现场，24小时内不能解决问题应提供备机。 |

3、行为感知服务

目前桐乡市教育局下属各学校均部署一台深信服上网行为管理设备，教师和学生大量上网行为产生了海量的上网日志。由服务商提供一套行为感知系统和相应技术服务，对接上网行为管理设备和下一代防火墙设备，基于海量上网日志和用户行为特征进行深度建模，挖掘数据价值。具体服务如下：

（一）感知行为风险服务

1、泄密追溯分析服务：上传文件和关键词，追溯外发的人员和轨迹，精准定位风险人员。设置敏感信息和文件，一旦发现外发，迅速告警。

2、工作效率分析服务：通过分析员工上网行为，统计整体怠工总人数和日均怠工时长等，分析消极怠工的因素，给出上网管理策略的优化建议。

3、沉迷网络分析服务：分析学生上网时长排行、热门网络应用以及最近上网时长趋势。帮助学校发现沉迷网络的学生，便于进行有针对性的辅导和教育。

4、校园网贷分析服务：分析网贷行为，给出高危发生网贷和关注网贷的学生名单，以及判断依据。帮助学校及时发现网贷学生，尽早进行引导教育。

5、图书馆资源优化分析服务：图书馆投入巨资购买各种数据库资源，电子图书越来越丰富，但也存在资源利用情况不清楚，无从管理等问题。本服务通过分析已有资源利用率和热门资源，帮助优化购买决策，减少资源浪费，统计并联动封堵恶意下载资源行为，维护全体读者的利益。

6、事件感知服务：帮助教育局或学校及时发现隐蔽的敏感事件和恶性事件，为事件的妥善处置创造更多的时间，避免发生难以控制的负面影响。

（二）网络运维服务

1、全网上网态势分析服务：可视化展示教育网各分支上网现状以及安全现状，及时发现上网问题和威胁，便于教育局制定有效的处置策略，方便运维管理。

2、分支网络监测运维服务：快速查看各个网点的网络状况，及时告警网络故障类型；排查网络问题，帮助管理员快速定位分支网络故障原因。

3、专线质量分析服务：分析各个专线带宽使用情况以及专线质量，并直观展现；评估专线带宽是否够用，为购买决策提供数据支撑。

服务商提供的行为感知系统需要满足如下功能：

| 技术指标 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 系统部署 | 工作方式：各分支数据采集设备与本系统对接，在本系统上能够直接看到对接设备列表； |
|  | 部署环境：支持以软件形式部署、支持windows server2008、2012操作系统； |
|  | 支持B/S架构登录设备； |
|  | 支持从任意数据采集设备的管理界面直接跳转到本系统； |
| 应用商店 | 支持以应用商店的形式发布各种数据分析应用； |
|  | 支持直接展示已安装和未安装的应用，支持选择安装或卸载应用；（提供产品界面截图） |
|  | 支持直接展示应用更新列表，可选择是否更新当前已安装应用； |
| 全网上网态势分析 | 支持以地图形式显示所有各分支的地理位置，点击分支图标能够单独显示当前分支网络现状（用户情况、带宽情况、应用情况等）；（提供产品界面截图） |
|  | 支持显示当前分支在线状态以及整体累积用户数； |
|  | ▲支持图形形式，动态显示整体上网态势，包括：总体应用流速趋势、应用流量分布、用户流量分析；（提供产品界面截图） |
|  | 支持图片轮播形式显示：网络概括分析、流量分析、行为分析、安全信息，并可配置显示内容； |
|  | 提供自定义配置显示模块，对需要显示的模块内容勾选即可 |
|  | 支持显示分支状态，包括设备是否在线、带宽负载、不良行为、受攻击情况等 |
| 办公网上网态势分析 | 支持图形形式，动态显示整体上网态势，包括：总体应用流速趋势、单位流量分布、应用流量分布、热门应用排行等； |
|  | 支持轮播形式显示各部门应用流量分布； |
|  | 提供自定义配置显示模块，对需要显示的模块内容勾选即可 |
| 带宽分析 | 支持带宽超负荷分析，展示近期的超负荷时长 |
|  | 支持不同线路的流速趋势分析，包含上行流量、下行流量；并可切换天、周、月等维度查看趋势； |
|  | 支持高带宽消耗应用分析，展示高带宽消耗应用的占比 |
|  | 支持从应用或用户的维度进行流量排行分析，可分析应用占用排行，以及每种应用的TOP3用户分析 |
| 校园网贷分析 | ▲为保障校园健康上网，支持对学生网贷行为的分析，整体显示涉及网贷总人群、网贷高危人群、关注网贷人群；（提供产品界面截图） |
|  | 支持学生访问网贷网站的详细分析，包括访问网贷网站次数、种类、标题等；（提供产品界面截图） |
|  | 对每个用户访问关键字进行排行，针对每个关键字提供访问URL地址、访问时间、访问快照和访问次数； |
|  | 内置各类网贷网站和关键字，支持用户自定义网贷网站和关键字； |
| 沉迷网络分析 | 支持统计整体沉迷人数，以及各应用大类下的沉迷人数，包括游戏、视频流媒体、微博论坛、访问网站等； |
|  | ▲支持对沉迷各类网络应用的具体分析，包括沉迷时长排行，直接显示该人员沉迷时长、关注内容明细、每日关注内容、以及最近上网时长趋势；（提供产品界面截图） |
|  | 支持沉迷网络因素自定义：自定义不同的应用是否为沉迷网络的影响因素； |
|  | 支持自定义过滤条件：时间、对象、用户组、设备、以及沉迷时长； |
| 图书馆资源优化 | 支持对电子图书资源的访问量和下载量进行分析，包括热门资源排行、资源闲置排行、热门学科排行、关键字搜索排行、恶意下载排行等；（提供产品界面截图） |
|  | 支持热门学科资源的访问量进行分析； |
|  | 支持对已购资源进行恶意下载分析，查看恶意下载用户提供恶意下载行为的趋势分析； |
| 事件感知 | 支持通过关键词对敏感网络事件进行分析，用户可自定义多组网络关键词；（提供产品界面截图） |
|  | 支持自定义添加敏感事件：自定义事件名称、自定义封面图片、自定义事件描述、自定义事件相关关键字等；（提供产品界面截图） |
|  | 最多支持32个自定义事件； |
|  | 支持显示详细关注人员名单，包括用户名、用户组、IP、行为次数等 |
| 专线质量分析 | 支持对多条专线线路进行带宽负载分析，显示一段时间多个专线的带宽负载时长排行；（提供产品界面截图） |
|  | 支持专线的总体应用分析排行，包括应用名称、流量大小、占比情况； |
|  | 支持集中展现各个专线的收发流量状况和每条专线的应用流量排行状况； |
| ▲分支运维监测 | 支持实时监控各个分支的网络异常状况，包括断线、带宽不足、线路质量低、网关设备不足等，显示待处理的事件； |
|  | 整体展示各分支的网络状态是否有问题，并以图形化显示紧急问题分支和正常分支； |
|  | 支持分类查看各种网络异常详情，包括事件等级、发生次数、处理建议等； |
| 泄密追溯分析 | 支持分析整体外发风险概括，包括外发敏感文件的总次数、文件类型、外发通路等状况； |
|  | 支持泄密行为追溯，可以上传文件和关键词，查询有过相关外发记录的人员，通过相似度匹配给出风险人员排行；（提供产品界面截图） |
| 员工工作效率分析 | 支持整体工作效率分析，展示整体的工作无关时长和怠工总人数，以及工作无关应用时长趋势；（提供产品界面截图） |
|  | 支持按部门分析，包含影响因素分析、影响时段分析、工作效率趋势分析、怠工人员分析； |
|  | 支持对怠工人员进行排行并查看详情分析，包含影响因素分析和工作效率趋势分析； |
|  | ▲整体怠工影响因素分析，支持论坛微博、IM聊天、访问网站、游戏、视频流媒体、娱乐购物、炒股等多维度分析；并支持下钻查看具体的行为日志；（提供产品界面截图） |
|  | 支持员工白名单，排除部分人员不参与分析排行 |
| 服务要求 | ▲签订合同时需要提供原厂商针对本项目的授权书和原厂商针对本项目服务承诺函等证明材料。 |

4、日志审计服务

桐乡市教育局内部有各种网络、安全设备，这些设备生产的海量日志无法用人工方式进行分类与读取，需要服务商提供专业的日志审计工具进行日志审计服务。服务内容如下：

1、提供全面的日志审计服务，对象包含且不仅限于以下：主流操作系统如Windows、Linux等；网络设备如Cisco、HuaWei、H3C、等；中间件如Webspere、Weblogic、Tuxdo；应用服务器如WEB、Mcafee、Symantec；数据库如MSSQL、Oracle、DB2等；网络行为如基于明文/开源协议、加密协议访问行为等。

2、相关审计工具可提供各种内容的组合查询服务，须支持匹配逻辑运算符、关系运算符、精确事件定位等，查询结果可导出成表文件。

3、日志审计工具须内置网络设备、操作系统、数据库、应用系统等常见安全事件的规则库，对日志进行等级划分，可设置触发安全事件告警规则。

4、日志审计工具按设备地址、协议类型对审计对象进行实时管理，严格控制访问源，记录自身操作行为，对Telnet、SSH、数据库后台维护等行为进行指令级权限控制及阻断。

5、服务商需定期提供审计报表，多角度对网络系统的安全状况进行审计。

服务商提供的日志审计工具需满足如下接口及功能：

| 技术指标 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 产品资质 | 公安部《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》； 国家版权局《计算机软件著作权登记证书》 |
| 厂商资质要求 | 厂商具有国家信息安全漏洞库（CNNVD）技术支撑单位等级证书（二级） 厂商具有中国信息安全测评中心颁发的信息安全服务资质（安全工程类一级） 厂商具有国家计算机网络应急技术处理协调中心颁发的网络安全应急服务支撑单位证书（国家级） 厂商具有中国信息安全认证中心颁发的信息安全服务资质，风险评估（二级） 厂商具有中国信息安全认证中心颁发的信息安全服务资质，应急处理（二级） 厂商具有国家信息中心与网络安全部颁发的国信安全服务支撑单位证书 |
| 产品结构 | 要求为一个完整的软硬件一体化产品；无需用户另行提供服务器、操作系统、数据库、防火墙软件、及用户手动升级系统补丁； 内置200个主机审计许可证书 |
| ▲性能配置 | 深信服日志审计 LAS-1000-C600，采用标准2U机架式硬件深度定制优化的Linux系统； B/S方式，采用HTTPS方式远程安全管理，无需安装管理客户端； 提供旁路接入模式，设备部署不影响原有网络结构； 所供系统设备必须自带本地存储功能； 可用物理磁盘空间>=1TB；日志存储量至少十亿条； RAID架构以保证数据可靠性； 支持后期扩展外部网络存储(IP SAN、NAS、DAS、磁盘阵列等)； 审计主机至少提供千兆RJ45*6（一路数据传输口；一路系统管理口）； 网络接口支持电口，可升级为光口； 内置200个主机审计许可证书 日志采集能力：3000条/秒以上 |
| 数据采集 | 支持通过页面直接将日志文件导入或以syslog方式接收日志信息，支持日志类型：UNIX、WINDOWS事件[2000、2003、2008、XP、VISTA、Win7及以上版本]、网络及安全设备[深信服、Cisco、Array、Juniper、H3C、神州数码、绿盟、天融信、安氏领信、网神]、AS400日志、数据库访问[Mysql]、WEB访问[Apache、IIS、Tomcat、Nginx、Weblogic、Resin、Websphere]、文件访问[VSftpd、Pureftpd、NCftpd、IISftpd、Proftpd、Glftpd、Serv-u]、数据库服务[Oracle、Mssql、Mysql、DB2、Informix、Sybase]、WEB服务[Apache、Tomcat、Nginx、Weblogic、Resin、Websphere]、FTP服务[VSftpd、NCftpd、Proftpd、Glftpd、Serv-u]； 支持SNMP日志采集，支持日志类型：网络及安全设备[深信服、Cisco、Array、Juniper、H3C、神州数码、绿盟、天融信、安氏领信、网神] ▲支持Opsec Lea日志采集；（提供产品页面截图证明） 支持镜像数据采集，支持类型：数据库模块[Oracle、Mssql、Mysql、DB2、Informix、Sybase]、文件传输模块[FTP、SMB、HTTP]、邮件模块[SMTP、POP、HTTP]、即时通讯模块[淘宝旺旺、MSN、QQ]、远程控制模块[Telnet]、网站访问模块[网页浏览、论坛微博]、入侵检测、业务检测、流量监控； ▲支持文本型日志文件定时采集，可自动将日志文件采集到系统中分析存储；（提供产品页面截图证明） 支持文本型日志原始文件管理，可将系统作为日志服务器使用；（提供产品页面截图证明） |
| 监控功能 | 支持以图表方式（饼图、柱图、曲线图）显示当日日志数据分布情况； 支持自定义配置实时监控的日志类型； 支持对所添加的资产进行实时监控，并能以不同图标显示发生的事件及告警； 支持以图表方式（饼图、柱图、曲线图、清单列表）显示当日安全事件及告警日志数据分布情况； 支持实时监控系统当前运行状态，包括系统CPU、内存、硬盘状态及管理员操作； |
| 报表分析功能 | 系统内置多种类报表模板； 支持动态\静态（日报、周报、月报）两种系统生成方式； 支持报告的邮件转发、生成提醒功能；支持多人邮件接收； 支持自定义审计报告； 支持导出html、Excel、PDF； 支持管理员自定义审计报表模板；（提供相关产品截图证明） |
| 查询分析功能 | 支持多种方式的查询检索，包括：日志检索、事件检索、告警检索、高级检索及文件检索；（提供产品页面截图证明） 支持以日志类型、时间范围及条件字段快速检索过滤； 支持高级检索以多条件组合查询方式，可以将每一个日志字段作为查询条件进行查询； 支持按日志文件的名称、内容进行检索，并提供页面下载原始日志文件； 支持查询模版创建、修改、删除功能；（提供产品页面截图证明） 支持查询结果导出； |
| 策略管理功能 | ▲支持内置归并策略，对HTTP数据进行自动归并处理；（提供产品页面截图证明） 支持内置关联分析策略，可设定用户在规定时间内连续多次输入错误口令产生告警或事件； 支持数据策略，可设定采集多种WEB访问数据，包括：脚本访问、样式访问、图片访问及地理数据访问；（提供产品页面截图证明） 支持自定义创建实时审计规则：根据日志字段为条件预设置分析策略； 规则条件设定支持逻辑运算符与支持正则表达式；（提供产品页面截图证明） 支持自定义三层业务策略：支持通过该策略配置，识别数据库三层架构中用户信息；（提供产品页面截图证明） 支持以告警页面、短信、邮件、SYSLOG、SNMP等各种方式呈现告警信息； |
| 数据管理功能 | 支持按日志属性、日志类型、时间范围进行数据备份；（提供产品页面截图证明） 支持WEB界面备份及日志恢复导入工作； 支持自动与手动两种备份归档方式； ▲系统支持以FTP上传方式将归档文件存储到第三方存储系统中；（提供产品页面截图证明） |
| 系统配置功能 | 支持审计系统用户（组）管理（添加、修改、删除、停用、启用）； 支持资产管理，即所有采集日志源管理维护； 支持密码长度、复杂度，密码猜测自动锁定账号以及系统超时设置安全策略； 支持证书页面生成下载； 支持系统配置备份恢复； 支持时间同步页面配置； 支持页面方式系统升级以及设备关闭、重启； 支持从WEB界面查看网卡IP设置，修改静态路由设置等内容； 支持安全页面（SSL）证书下载；（提供相关产品截图证明） |
| 系统自身安全 | 系统内置安全防火墙；支持控制访问审计主机范围； 必需提供内部通讯检查机制，传输128加密； 管理接口支持串口或电口的方式管理； 管理界面与其他功能模块分离； |
| 日志数据安全 | 审计日志文件方式存储； 审计日志加密导出审计系统； 支持对所有审计管理员操作审计系统的动作进行审计； |
| 日志权限 | 审计员只限于操作权限设置范围内的日志数据，无权限日志数据透明；（提供产品页面截图证明） 支持日志类型、IP地址权限设置； 支持页面功能模块权限设置； |
| 系统升级二次开发 | 在设备维保期内，厂家提供对系统软件的免费升级服务，保证系统软件为最新版本； 根据用户需求定制开发相关内容，包括关联报表和特定业务日志审计等功能； |
| 系统许可方式 | 内置200个主机审计许可证书； |
| ▲产品授权及服务 | 签订合同时提供针对本项目的原厂授权函和原厂7*24小时的售后服务承诺； 提供原厂保修及原厂免费现场服务，产品的安装、培训由原厂工程师完成实施。 |

5、上网行为审计服务

桐乡市教育局下属各学校均部署有上网行为审计设备，提供针对用户上网的行为审计分析服务，具体服务内容如下：

1、周期性提供基于用户、终端、应用、内容、流量等要素的报表，做到用户上网行为的可视与可控。

2、上网行为审计设备能够精准识别各类应用及APP软件，并根据使用场景针对用户权限做到灵活管控。

3、上网行为审计设备对于经过SSL加密的webmail外发邮件、SSL加密的SMTP/POP3，进行基于关键字过滤和内容审计记录。针对不同的用户、用户组，通过数据简单的勾选，完成差异化的行为审计功能。

6、安全评估服务

安排服务工程师定期利用专业安全工具对信息系统中相关安全配置策略以及系统漏洞进行扫描，并提交相关技术报告和解决方案。扫描对象包含网络设备、安全设备等相关设施设备及系统。根据安全评估结果的具体情况，制定服务目标的加固建议，根据用户要求实施加固操作，针对不同类型的目标系统，通过打补丁、修改安全配置、增加安全机制、建议添置安全设备等方法，合理加强服务目标的安全性等。整体安全评估不少于2次/年，所使用的工具必须为权威机构认可的扫描评估工具。

7、安全巡检服务

服务商根据威胁检测设备扫描情况，每月到现场提供一次安全巡检服务，对检测设备的扫描结果进行分析形成书面报告，并提供处理建议和解决方案。如有异常情况，及时与项目接口人沟通，提供管理或行业安全合规咨询的建议，协助做好整改工作等。

8、应急响应服务

重要时刻或重大信息安全事件时，根据事件类别，通过远程和现场支持的形式协助客户对遇到的突发性安全事件进行紧急分析和处理。主要工作内容包括：突发事件相关信息的收集、事件的分析、报告提交、问题解决建议等。紧急事件主要包括：病毒和蠕虫事件、黑客入侵事件、误操作或设备故障事件等。

9、安全培训服务

由实际操作培训、第三方安全技术培训、权威安全法规政策的培训三部分组成。实际操作培训将根据实际情况，现场培训，直至相关维护人员学会为止。技术培训和法规培训，每年至少安排1次，每次培训，提前确认培训主题和讲师，并提供相关的培训资料。