# 嘉兴国际商务区实验中学多媒体设备

| 序号 | 名称 | 规格、技术参数 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超短焦 互动投影机 | ▲1、液晶板3LCD高温多晶硅液晶板 | 2 |  |  |
|  |  | ▲2、物理分辨率≥1920×1200 16:10画面比例 |  |  |  |
|  |  | 3、投射100寸画面机身离白板最近距离≤60CM； |  |  |  |
|  |  | 4、投影技术：内置反射镜头，可物理变焦点. |  |  |  |
|  |  | 5、亮度≥3600流明 对比度≥15000:1 |  |  |  |
|  |  | ▲6、灯泡寿命≥5000小时（标准亮度）节能模式下不小于10000小时。 |  |  |  |
|  |  | 7、输入输出接口：输入VGA×1；HDMI×3 ；HML×1 ；输出VGA×1 |  |  |  |
|  |  | 8、自动亮度调节功能：自动探测使用环境的光亮程度，随时根据环境照明程度，自动调节投影机投射亮度，确保投影画质始终保持最佳观感的同时、延长灯泡使用寿命。 |  |  |  |
|  |  | 9、即时断电保护功能：无需散热0秒直接开关机，防止在突然断电和频繁开关机导致灯泡使用寿命缩减。 |  |  |  |
|  |  | ▲10、同品牌可交互互动组件：可以支持手和触控笔同时使用（总共不少于8点触控：手6点、笔两点），支持无PC模式的下的板书和批注，并内置不少三种适合教学使用的背景底板（田字格、五线谱等）无pc模式下板书和清除的手和笔的功能无需切换自动识别。 |  |  |  |
|  |  | 11、支持多台投影机机远程互动，可对同一个文件进行共享批注。 |  |  |  |
|  |  | 12、支持多人共享互动活动，支持50个以上用户接入接入（PC/PAD/phone 系统：windos/ios/mac/Android）.并同时支持其中4个画面同屏显示, Android手机可实现四画面镜像投屏。支持视频文件、图片、PDF文件的投屏推送。 |  |  |  |
|  |  | 13、投影机内置评测推送功能：教师作为会议主持者可实时推送在线测验至学生平板电脑或手机，学生作答后老师可选择任意一个学生画面进行全屏显示并点评，也可选择任意4个学生画面进行四分屏同时显示，方便教师进行批改和讲解。 |  |  |  |
|  |  | 14、投影机内置计时器功能：可自由设定倒计时时间。无论课堂小测验还是小组讨论，均可随时使用倒计时功能。 |  |  |  |
|  |  | 15、投影机内置板书画面一键保存：投影机自带画面保存功能，只需将 U 盘插入投影机USB-A接口点击投影画面下方工具栏中 “保存” 图标，投影画面和板书标注 均可一键保存为 JPEG 格式图片，板书实时保存学生轻松分享 |  |  |  |
|  |  | 16、投影机安装支架要求：采用三维螺杆微距调节支架，能够对画面水平、左右、上下梯形进行物理微调节。对投影机整体上下、左右微距调节移动。 |  |  |  |
|  |  | 附带课件制作软件： 支持WINDOWS和MAC，Linux操作系统：附带提供正版ActivInspire2.0版本以上或者SMARTnotbook15或以上版本、或者Easy Interactive Tools 应用软件4.11或以上版本。三款正版软件. |  |  |  |
|  |  | ▲提供3C认证复印件，原厂授权书、售后服务承诺书原件 |  |  |  |
| 2 | 教学壁挂一体机 | 总体功能要求： 1、 集电脑、视频展台、中控系统、功放、话筒、等功能为一体； 2、 各设备之间能完美结合，并能方便的控制和切换，提高老师上课效率； 3、 模块化的设计，方便后续维护以及设备的升级改造； 4、 安装方式：能够独立安装在黑白或电子白板的任意一侧，并设有防止脱落装置； | 2 |  |  |
|  |  | 计算机部分： 1、CPU：Intel Core 第四代I5处理器，主频≥3.0GHZ； |  |  |  |
|  |  | 2、主板与接口：Intel H81芯片组或以上，≥2条DIMM扩展插 |  |  |  |
|  |  | 3、内存：单条4G DDR3 ； |  |  |  |
|  |  | 4、硬盘：SSD固态硬盘，容量：≥120G； |  |  |  |
|  |  | 5、显卡：CPU集成显卡，VGA输出； |  |  |  |
|  |  | 6、声卡：集成声卡； |  |  |  |
|  |  | 7、网卡：1000 MB集成网卡； |  |  |  |
|  |  | 8、接口：USB接口≥4个（USB3.0接口≥2个）； |  |  |  |
|  |  | 9、电源：≥100W； |  |  |  |
|  |  | 10、支持一键开关机及独立控制开关机功能； |  |  |  |
|  |  | ▲11、有独立的机箱，维护时可以提供整机替换维护，杜绝裸露的电路板方案。 |  |  |  |
|  |  | ▲12、计算机有独立的3C认证。（签订合同前提供复印件加盖厂家公章） |  |  |  |
|  |  | 展台硬件部分： ▲1、传感器：800万像素，CMOS 1／2.5"； 2、支持多种分辨率：2592X1944／2048x1536/1600x1200/1280x1024/1024x768/640x480/320x240； 3、镜头：定焦； 4、清晰度（水平电视线）：≥800TVL； 5、拍摄区域：A4； 6、光源：LED辅助光源； 7、白平衡：自动／手动； 8、亮度控制：自动／手动； |  |  |  |
|  |  | 展台配套软件部分： 1、实物展示功能： 在实物展示中可调整分辨率、无级缩放、自适应、全屏、图像翻转、图像冻结、实时截屏、实物录像、图像单拍、连排的功能。对比教学中支持最多4个独立控制的分屏来进行实物抓拍、本地图片、实物演示的同屏比较，可单独设置图片属性、缩放比例、图像自适应屏幕、图像翻转、对比内容抓拍、对比内容录像、对比内容标注时录像。 2、桌面录像功能：支持全屏幕录像、自定义尺寸录像、标注时录像。支持录像预览、录像播放。 3、文档管理功能：支持文档分级、新建、修改、删除、回收站操作。支持图片打包、任意数量图片合并到PDF文档、打包图片快速转PDF文档、打印、多语言文字识别。 4、图片便捷功能：支持图片编辑、可实现亮度、对比度、饱和度等属性调节以及灰度、锐度等等特效调节，支持图片翻转、镜像、小角度微调、自动纠斜，以及单步‘撤销’、‘反向撤销’等人性化操作。支持视频抓取、可实现分辨率、主副镜头、亮度、对比度、饱和度、灰度的设置；支持在上述操作中实时标注。 5、白板标注功能：支持在任何界面上画笔实时标注；支持多只画笔、多种颜色、多种粗细、多种透明度的强大标注功能；支持直线、曲线、虚线、箭头、方框、圆形、三角、文字的标注及临时标记；支持实时保存功能 6、软件特点：支持快速导航迅捷切换功能；支持智能在线升级；支持多设备同时使用，支持主副镜头切换； 完美支持多语言环境及跨语系使用（在英文系统下，无需安装字库即可以操作中文、泰文、日文等等特殊语系的文件不会乱码）；软件安装包简洁、安全、无插件、不依赖任何其他第三方程序。 |  |  |  |
|  |  | 中央控制部分： 1、 一键开关机功能，能够一键开关计算机系统、投影机、展台、音箱、功放等；同时根据需要可以单独关闭相关设备； 2、 投影机控制功能（RS232控制或红外控制）； 3、 计算机、笔记本、展台的音视频切换功能；正面笔记本接入信号预留（VGA视频、3.5MM音频、HDMI接口、USB接口、RJ45接口各一路）； 4、 电子白板自动切换功能（即笔记本优先识别功能，能够方便的在内置计算机和笔记本间进行自动切换使用）； 5、 具有延时断电功能；系统关机后能自动延时1～3分钟后断电； 6、 全数码显示界面，按键采用触摸感应方式，美观大方，寿命长，安全可靠； 7、 接口要求： 7.1、音、视频输入: VGA×3、HDMI×1、3.5MM音频×3； 7.2、音、视频输出：VGA×2、HDMI×1、3.5MM音频×1； 7.3、USB接口: USB×4个； 7.4、网络输入：RJ45X1； 7.5、网络输出：RJ45X3； 7.6、控制：IR×1、RS-232×1； 7.7、电源：220VAC输入×1，输出×4； |  |  |  |
|  |  | 功放部分： 1、 内置2x20W（有效功率）数字式功放 2、 带混响功能，可以支持2.4G无线话筒； |  |  |  |
|  |  | 无线话筒部分： 1、采用2.4G无线射频传输；频率范围:2400-2483MHZ； 2、开机自动对频，在2米范围内，主机与麦克风自动配对连接时间≤1秒；内置频道数量≥80个； 3、频率响应：20HZ-20KHZ，接收灵敏度：≥85dBm； 4、有效接收半径≥10米； 5、内置可充电锂电池，续航时间≥8小时； 6、内置激光教鞭；支持PPT翻页等功能 7、无线话筒产品形态：佩戴式； 8、回声抑制功能：无线话筒离音箱500mm外，音响正常放音无明显啸叫声； |  |  |  |
|  |  | 箱体结构部分： 1、箱体采用优质冷轧钢板材料，表面喷塑； 2、产品整体采用模块化设计，各个主要功能模块要采用前拆式设计。 3、产品内部走线隐蔽，要有专用的理线设计，避免内部线路过于混乱，造成信号互相干扰； 4、箱体内部空间容量要确保能放置标准无线键鼠； 5、展台工作平台采用独特的隐藏式铰链设计（非气弹簧式），工作台面无遮挡，便于展示各种大小的物件； |  |  |  |
|  |  | 商务要求：（签订合同前需提供原厂商授权及质保） 1、 制造厂商必须通过ISO90001, ISO14001，GB／T28001－2011认证； ▲2、 制造厂商提供原厂家针对该项目的授权书和售后服务承诺书； 4、 制造厂商必须是中国教育装备行业协会会员。 |  |  |  |
| 3 | 书写板 | 整体制作工艺采用铝蜂窝材质 平整度高不易受外力产生整体形变 板面采用4mm超窄边框设计 使得投影的画面最大化。板体虽然只有1260×2010的尺寸但是整个投影和书写面积可以达到1250×2000左右的大小。而一般的绿板板体材料才1200的宽幅，然后加上宽大的包边，则显示和书写面积最多在1100左右 | 2 |  |  |
| 4 | 音箱 | 1、额定功率2×20W， 2、阻抗：4欧姆或8欧姆， 3、频响范围：80-20KHz， 4、灵敏度：≥80dB， 5、失真：THD +N≤0.2， | 2 |  |  |
| 11 | 附件及人工安装 | VGA线、和两声道音频线、阻燃塑料线槽板或PVC管、线槽板等。 | 2 |  |  |
| 12 | 合计 |  |  |  |  |

▲注：1、按采购要求报价，中标单位须提供制造厂商针对本项目的质保函(投影机整机及灯泡保修5年其他保修3年）

2、打▲的技术参数必须满足，预中标后提供样机逐条演示，不满足为虚假应标。

3、要求供应商注册地址为嘉兴市本级地区供应商（提供注册营业执照）

4、 供应商接到采购单位的报修电话后须马上响应，维修服务人员应在2小时内到位，  一般维修应在4小时内完毕。

5、本项目需现场勘查，经用户方确认方可报价。

6、以上如有一项无法满足，做废标处理。