| 序号 | 设备名称 | 推荐品牌 | 技术参数与要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 游泳池池体(25*15*1.2六泳道) | 宏正、嘉谊、泳者 | 一、钢结构池体： ★1）方管成型框架：1套 采用国标型钢制造的钢结构框架，主材选用12cm×12cm方管，壁厚4.0mm，内设加强筋，确保强度，所有钢结构承压框架均采用热镀锌防腐处理，保证框架15年不生锈，保证池体不变形，每个相同的框架都能互换。 ★2）走道承重梁：1套 走道承重梁采用方管闭合式型钢制成，尺寸为6cm×6cm壁厚2.5mm，通过热镀锌防腐处理，保证15年不生锈、不变形。 ★3）矩形钢管连接梁1套 采用国标型钢，主材 10cm×6cm方管，壁厚3.0mm，确保强度，框架均采用热镀锌防腐处理，保证框架15年不生锈，保证池体不变形，每个相同的框架都能互换。 ★4）连接直角及连接立柱：4根 4mm镀锌钢板一次成型，并焊接筋板加固。承重强、通过热镀锌防腐处理，保证15年不生锈、不变形。 二、泳池防水装饰面专业泳池防水胶膜 池体胶膜采用专用泳池胶膜，要求厚度为≥1.1mm，接缝处拼接工艺，绝无渗漏水现象，两手撕扯，胶膜不应撕裂。重金属有害物质不得检出（提供省级以上检测机构出具的检测（检验）报告复印件加盖原厂公章） 三、PVC内围板 内围板采用厚度≥35mm PVC板。产品技术指标符合国家标准GB/T28935-2012性能要求。（提供省级以上检测机构出具的检测（检验）报告复印件加盖原厂公章） 四、PVC外围板 ★外围板材料板材厚度为≥20mmPVC，具有安全、美观，并且具有防火、防水、抗菌功能 五、池底缓冲层 采用PE保温材料，保温层厚度30mm,此材料有弹性，保护泳池防水膜 六、进出水循环口 100%由ABS制造，防紫外线，高抗腐蚀性，适用于胶膜泳池，拆装式游泳池专用进出水口 七、ABS格栅 ABS塑料，美观、易清理，不易老化、抗腐蚀，防划伤，强度高八、U型卡条 八、U型卡条 PVC工程塑料，美观，大方，方便清洗、不易老化、抗腐蚀，防划伤，强度高 九、走廊地板 池岸平台板采用木塑板材厚度≥25mm，间隙应小于10mm，牢固稳定。满足GB/T28935-2012《拆装式游泳池》承载能力检测要求。（提供省级以上检测机构出具的检测（检验）报告复印件加盖原厂公章） 十、下水扶梯 悬挂式入水扶梯，304不锈钢材质，质量轻便易于安装，受重力强，不易被水中化学物质侵蚀，不变形 十一、入池步梯 主楼梯采用3.0厚花纹钢板折弯焊接一次成型，钢结构热镀锌处理，具有抗老化，耐候性强，强度高，美观大方。 十二、超静音循环水泵 循环水泵EPH400，220V,最大扬程20m,最大流量32m³/h，自带毛发收集器，接口DN63采用异步两级电机，功率2.8KW、具有过热保护装置、过流保护装置，316不锈钢机轴，和不锈钢机械密封，再不用停机的情况下完成调试更换工作。 十三、高分子过滤器 石英砂活性炭二合一过滤砂缸V1200，高1.3m，过滤面积1.13㎡，流量31.2m³/h，接口DN63 十四、滤料 粒径： 0.4-0.8mm(kg)-精滤料 粒径： 1-2mm(kg)-底料 十五、自动投药器 自动投药泵 CL-02,工作电压220V 十六、泳道隔离线 PVC材质：25米 十七、电路控制系统 电器控制箱、继电器、漏电保护装置、按钮、电线等电器控制设备、按钮操作，方便，安全、时间控制，操作简单，效率高，节能 十八、管路系统 PVC管道、PPR管道、法兰、弯头、胶水、填缝剂等 蝶阀、止回阀、压力表、钢支撑、防腐材料、密封件、专用漆、螺栓等 十九、★消毒浸脚池 浸脚池工艺采用玻璃钢一次成型，规格长2200mm，宽1200mm，深230mm，底部配有称重装置，网格加强筋35mm。 二十、要求达到国体认证规定验收条件。 签订合同时提供生产厂家针对本项目投标单位授权书原件及生产厂家针对本项目使用单位三年质保函原件 | 套 | 1 |
| 2 | 泳池辅助设施及救生设施 | 国标 | 1、救生椅：★1.2米高直径33mm厚度2.5mm钢管焊接，共2张 2、救生圈：直径60cm救生圈2个 3、救生杆：4.3米长救生杆1根 4、急救担架1个 5、头部固定器1个 6、颈托1个 7、随身呼吸面罩2个 | 批 | 1 |
| 3 | 照明系统 | 国标 | 照明系统：根据GBJ133-90标准，照明度应保证在100-200勒克斯范围。 LED灯400W8盏（含电路系统、紧固件） | 批 | 1 |
| 4 | 围网系统 | 飞泽、鑫龙、张孔 | ★1、采用符合国家要求的优质围网：2.0米围网（主立柱：Ф76mm热镀锌钢管，壁厚3mm，横梁：Ф60mm热镀锌钢管，壁厚2mm）表面经过静电粉末喷塑处理，颜色为墨绿色，PE包塑围网片，网孔50x50mm网丝φ3.6mm，钢制压条铆钉，插接式连接方式。 2、投标时提供生产厂家，获国家体育用品质量监督检验中心出具的监测报告符合GB19272-2011《室外健身器材 安全通用要求》复印件加盖原厂公章； 3、投标时提供生产厂家：获国家体育用品质量监督检验中心检验报告GB/T 34279--2017《笼式足球场围网设备安全 通用要求》标准抗冲击性能,复印件加盖原厂公章； 4、投标时提供生产厂家通过PONY无毒无害项检测报告复印件加盖生产厂家公章； 5、签订合同时提供生产厂家针对本项目投标单位授权书原件及生产厂家针对本项目使用单位三年质保函原件。 | 平米 | 200 |
| 5 | 设备间 | 国标 | 泡沫夹心框架结构（含安装） | 平方 | 25 |
| 6 | 地面配套设施 | 国标 | 按照采购方需求完成，含监控系统。投标前必须跟采购单位联系，进行前期勘察，确定施工方案、目标、数量等要求。 | 项 | 1 |
| 7 | 音响设备 | ITC、CRX、senlang | 一、室外音柱：2只（配套定压功放100W 1台） 额定功率（100V）：22.5W,45W 2．额定功率（70V）：11.2W,22.5W 3．灵敏度≥88dB 4．频率响应：50-18KHz 5．喇叭单元：4"×4,2.5"×1 6．防护等级：IP66 二、无线话筒：1套 - 采用UHF超高频段双真分集接收，并采用DPLL数字锁相环多信道频率合成技术。 2. 提供各200个可调频率，共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。 3. 具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率 4. V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。 5. 带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。 6. 平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 7. 超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 8. 红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步。 9. 中频丰富，声音且有磁性感和混厚感，属人声话筒音持的精华。 10.系统指标：频率指标 :640-830MHz、调制方式 :宽带FM、频率响应 :80Hz-18KHz（±3dB）、工作距离：约100m； 11.接收机指标：接收机方式 :二次变频超外差、灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)、灵敏度调节范围 :12-32dB μV 12.发射机指标：音头: 动圈式麦克风、输出功率: 高功率30mW；低功率3mW 13.系统包括有一台主机+两个无线手持话筒 投标时需提供CAQI全国公共广播行业质量领先品牌及全国公共广播行业质量领军企业认证证书复印件并加盖公章 所投产品厂家获得全国质量诚信标杆典型企业证明证书，投标时提供证书复印件并盖生产厂商公章。 所投产品厂家获得科技创新优秀企业证书，投标时提供证书复印件并盖生产厂商公章。 所投产品厂家获得音视频智能系统集成工程资质壹级证书，投标时提供证书复印件并盖生产厂商公章。 为保证本项目的顺利实施以及合法权益要求所投产品是合格合法产品，所投产品的厂家同时具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书以及OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书。（投标时须提供证书复印件并盖生产厂商公章）。 投标时需提供中环联合（北京）认证中心颁发的绿色供应链4星级评价证书复印件并加盖原厂公章。 签订合同时提供生产厂家针对本项目投标单位授权书原件及生产厂家针对本项目使用单位三年质保函原件 | 项 | 1 |
| 商务要求 | 一、本项目所要求的品牌是结合现有实际情况的参考性方案，不接受其他品牌的投标，所有参数必须全部满足招标文件要求；标书内要求的检测报告及证书必须在报价时和报价文件同时上传；如不满足，按无效标处理。 二、为确保技术工程实施的能力，投标商必须跟采购单位联系，进行前期勘察，并提供给采购单位符合现场实际的效果图，得到采购单位确认后，才可以进行报价，虚假应标造成采购单位延误重新招标的，报请财政监管单位对其进行处罚。 三、为了保障施工质量及经验投标人应具有拆装式泳池2个及以上的政府采购项目案例，投标时上传合同复印件及中标通知书或链接截图证明。 四、为保障售后服务质量及响应速度，投标人必须营业执照注册地为新昌，投标时提供给营业执照复印件加盖公章并同时上传，否则视为无效标处理，虚假应标造成采购单位延误重新招标的，报请财政监管单位对其进行处罚。 五、中标供应商应在接到中标通知后一个工作日内与使用单位签订合同，签订合同七个工作日内设备安装调试完毕。 六、签订合同时中标供应商提供招标文件内所要求的生产厂家针对本项目使用单位三年质保承诺书原件；如不提供，按自动弃标处理。 七、签订合同时提供招标文件所需的证明材料，复印件加盖原厂公章提供给用户验证，无法提供或提供不全，按虚假应标处理。 八、在合同签订前，用户保留对产品测试的权利，如当用户向成交供应商提出测试要求，成交供应商和设备厂商必须在1个工作日内提供测试样品，在规定时间内如不提供或测试结果无法满足标书要求的，则将定性为虚假应标，将取消其成交人资格。 九、付款方式：验收合格后一次性付清。 |  |  |  |  |