上虞区实验小学同步课堂终端设备清单

| 序号 | *商品名称 | *参数 | *数量 | *单位 | *控制总价（元） | 建议品牌及型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 录播跟踪一体机 | 1、★嵌入式一体化硬件设计，硬件采用FPGA/CPLD+DSP+ASIC的优化结构，集成度最高；软件采用：Linux+可编程专用芯片。 2、录播主机应采用安全直流电源DC12V或DC24V供电，无风扇设计，高度为1~1.5U的标准机架式设计。 3、录播与跟踪实现一体化设计，一台设备完成视频管理、录制、跟踪、直播、点播、交互等功能。 4、录播主机需内置存储硬盘，硬盘至少应为2T。 5、录播主机接口要求：至少具备4个HD-SDI输入接口、1路HDMI和1路VGA输入接口、4个云台控制接口、4个USB接口、2路HDMI画面环出接口。 6、录播主机音频接口：至少2路音频输入及2路音频输出，内置音频处理功能，支持EQ均衡调节、回声抑制、增益调节、幻象供电及音频采样率和比特率设置。提供上述功能的软件设置界面截图。 7、录播主机外观应设计简单的按键面板和彩色显示屏，能够快速进行录播主机的基本设置。 8、录播主机应支持电影模式和多流资源模式两种录制方式，电影模式复合画面和接入的视频流均可选择性单独录制并保存在录播主机里。 9、录制的视频文件格式：MP4或WMV。 10、★高清录播主机应支持POC供电，可接入POC摄像机并正常供电、视频的传输、控制。 11、支持网络直播流和TS流直播。并提供录播主机支持网络直播和TS流直播的软件截图文件。 12、★录播主机支持内置硬件互动模块，无需额外增加视频互动终端，两教室之间即可直接进行“一点对一点”的音视频互动，并支持双流技术。 13、录播主机后续支持升级虚拟抠像功能，至少支持1路视频可蓝、绿背景抠像，可实现录播课室录课与校园虚拟电视台直播两种场景使用。 14、★录播主机内置跟踪功能，无需额外配置跟踪主机即可实现智能图像识别跟踪分析与处理功能。 15、提供录播主机3C、CE、FCC、ROHS证书复印件；主机具备第三方检测机构出具的无故障时间≥100000小时证书复印件。 | 1 | 台 |  | 奥威亚 AE-A6 |
| 2 | 录播在线互动软件 | 1）支持RTSP、H.323视频传输协议。 2）支持快速选择远程互动录播教室并“一键式”连接开启点对点互动。 3）★支持录播模式和互动模式两种工作模式。互动模式下，支持通过导播画面实时监视远端互动录播教室学生画面，支持实时预览传到远端互动录播教室的最终互动画面，提供功能截图。 4）支持网络检测功能，支持UDP测试和带宽扫描两种测试方式，实时检测与远端互动设备的的丢包数、网速情况。支持启动网络自适应功能。提供上述功能的软件界面截图。 5）双向互动时，互动画面中可实时显示远端互动视频的码流和网络丢包率， 6）★支持双流互动功能，双向互动时，互动双方具备两路HDMI高清输出口可同时输出显示互动画面和对方的电脑课件画面。 7）提供录播在线互动软件著作权证书复印件。 | 1 | 套 |  | 奥威亚 V1.0 |
| 3 | 流媒体管理软件 | 1、嵌入式管理系统，内置于主机中，实现紧密无缝结合；基于B/S架构，兼容IE等浏览器。 2、纯IE远程管理，人性化界面的管理，首页即可实现预览功能，显示直播中的画面，主讲人，主题等信息。 3、录制具有简易配置模式（高、中、低模式）和自定义参数模式，彰显人性化管理。 4、系统具有日记记录功能，记录系统运行、登录等等信息。支持远程升级功能。 5、支持用户认证管理及用户分级别管理，登录后才能观看或下载相应级别的直播节目。管理员具有注销其它登录用户功能，确保资源的合理使用。 6、提供流媒体管理系统的软件产品登记证和著作权证书。 | 1 | 套 |  | 奥威亚 V8.0 |
| 4 | 流媒体直播软件 | 1、最大直播/录制分辨率在1920x1080。 2、支持跨网段、广域网的直播和点播、支持组播、单播，适用与各种网络环境；网络服务端口可支持自行定义功能。流媒体直播非网络延时<=1秒。直播时支持自动断线重连功能。 4、★录制、直播分辨率支持主码流和子码流，导播平台应支持管理员在导播平台对主、子码流的视频录制、直播参数进行设置。码流的分辨率应有“超清”、“高清”、“标清”、“低清”、“流畅”可选。 5、提供流媒体直播软件著作权证书。 | 1 | 套 |  | 奥威亚 V8.0 |
| 5 | 流媒体导播软件 | 1、支持本地导播和远程导播两种方式；本地导播：可直接在录播主机接入鼠标、键盘、显示器，进行本地导播;远程导播：导播软件内嵌到录播主机中，应采用B/S架构设计，能够方便教师使用IE浏览器通过网络直接访问导播平台，快速登录操作。 2、内置鼠标点击跟踪技术和传统的上、下、左、右云台控制功能和滚轮变焦控制功能；每一路视频支持8个预置位设置。 3、导播平台须满足基本的录课导播功能，包括教师、学生、课件的画面切换，添加LOGO和字幕，切换特效、云台摄像机焦距调节、多画面显示布局等功能。 4、导播平台至少支持包括4路摄像机画面、1路教师电脑画面、1路直播画面， 5、 ★提供多样化的转场特效，使画面切换更加柔和、不突兀。至少提供8种转场特效，包括淡入淡出、渐变、左侧/右侧划入等，提供软件界面截图，并加盖厂家公章。 6、提供6种以上布局模式，包括双分屏、三分屏、画中画等。支持自定义布局方式，自定义布局时教师可随意拖拉画面窗口。 7、 支持在导播过程中叠加预设的LOGO，且LOGO位置应可根据教师意愿进行调整。 8、 ★支持在导播过程中添加字幕、LOGO，字幕、LOGO的位置可任意设置，导播过程中可简单快速地通过鼠标拖动字幕位置。 9、 提供嵌入式录播导播系统软件著作权证书; 提供移动导播（pad版）相关自助知识产权证明文件复印件。 | 1 | 套 |  | 奥威亚 V8.0 |
| 6 | 高清特写摄像机 | 1） 一体化高清摄像机， 1/2.8英寸HD CMOS传感器,有效像素达到2百万（16：9）；光学变焦18x，数字变焦 10x。 2） 信噪比 ≥55dB 3） 水平转动范围：±170°。俯仰转动范围：－30°～＋120°。 4）水平分辨率：850电视线以上； 5）预置位数量 255 6）视频输出接口：SDI、HDMI、RJ45信号； 7） 音频接口：Line In,3.5mm； 8）网络流传输协议 RTP、RTSP；30) 视频编码 H.264；音频编码 AAC。 10）★POC高清云台摄像机只需一条标准SDI线连接录播主机，即可完成视频信号、控制信号的传输以及设备供电。 11）提供第三方检测机构出具的无故障运行时间MTBF≥100000小时检测报告复印件。 12）提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具的摄像机质量检验报告复印件。 | 2 | 台 |  | 奥威亚 AX-C20P(含V1.0软件) |
| 7 | 高清全景摄像机 | 1) 视频输出接口：HDMI*1、SDI*2，同步输出图像 2) 传感器类型：CMOS、1/3.0英寸 3) 传感器像素：不小于200万 4) 镜头焦距：10倍光学变焦、8倍数字变焦 5) 支持水平、垂直翻转 6) 预置位数量：255 7) 音频接口：Line In,3.5mm 8) 通讯接口：RS232、RS422 9) 编码技术：视频H.264，音频AAC 10) ★ POC高清云台摄像机只需一条标准SDI线连接录播主机，即可完成视频信号、控制信号的传输以及设备供电。 11) 提供第三方检测机构出具的无故障运行时间MTBF≥100000小时检测报告复印件。 12) 提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具的摄像机质量检验报告复印件。 | 2 | 台 |  | 奥威亚 AX-C10P(含V1.0软件) |
| 8 | 教师定位分析仪 | 硬件参数： 1）扫描方式：逐行扫描 2) 输出帧率：30fps 3) 摄像元件：1/3 " 4) 有效像素：1920（H）×1080（V） 5) 信噪比(S/N)：大于48dB (AGC关) 6) 镜头：内置镜头（f=2.3mm） 7) 最低照度：0.3Lux 8) 接口控制：网络 9) 供电：PoE 软件参数： 1) 采用B/S架构设计，支持通用浏览器进行远程访问管理。 2）智能识别老师行为，根据预设的跟踪分析逻辑触发跟踪信号，跟踪策略：教师在教坛区域走动时，切换教坛全景，当教师站立不动时切换到教师特写镜头。 3) 支持区域屏蔽功能，避免这个区域的人员干扰活动，提高系统识别效果； 4) 具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象。 5) 提供第三方检测机构出具的无故障运行时间MTBF≥60000小时检测报告复印件、教师定位分析自主知识产权证明文件复印件。 | 1 | 套 |  | 奥威亚 ITS-T100 (含V1.0软件) |
| 9 | 学生定位分析仪 | 硬件参数： 1）扫描方式：逐行扫描 2) 输出帧率：30fps 3) 摄像元件：1/3 " 4) 有效像素：1920（H）×1080（V） 5) 信噪比(S/N)：大于48dB (AGC关) 6) 镜头：内置镜头（f=2.3mm） 7) 最低照度：0.3Lux 8) 接口控制：网络 9) 供电：PoE 软件参数： 1) 采用B/S架构设计，支持通用浏览器进行远程访问管理。 2) 智能识别学生行为，根据预设的跟踪分析逻辑触发跟踪信号，跟踪策略：学生起立回答问题时，先切换到学生全景，摄像机到位后再切换到学生特写。 3) 支持区域屏蔽功能，避免这个区域的人员干扰活动，提高系统识别效果； 4) 具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象。 5）图像分析定位仪应安装在天花板上或2.2米高度以上，避免学生破坏，提供案例照片。 6) 提供第三方检测机构出具的无故障运行时间MTBF≥60000小时检测报告复印件、学生定位分析自主知识产权证明文件复印件。 | 1 | 套 |  | 奥威亚 ITS-S100 (含V1.0软件) |
| 10 | 资源平台主机 | 1）★硬件架构：软硬件一体嵌入式设计，主机出厂内置校园资源管理平台，无需进行复杂的手动安装，标准1U机架式设计，系统支持： Linux系统，存储容量：2TB SATA/内存 2GB/RJ45千兆网口/2个以上USB2.0接口/支持Rst设备一键复位功能。 2) 采用安全电压DC12V或DC24V供电，节能环保。 3) 支持流媒体转发、直播、点播功能，单台主机支持不少于200点转发直播、支持大规模点播。 平台功能：（1）资源管理模块 1) 资源管理应用平台可任意对接所有录播教室，实现录播资源自动发布及录播教室直播收看。 2) 平台支持用户远程在线预约录播教室，可实现单个或批量预约；可直接导入课表实现预约；支持预约信息的申请和审核管理。 3) 平台支持视频资源多维度分类查看，如按年级、学科等分类管理，并根据关注度、用户推荐度和点击热度的不同在页面显眼处自动生成相应的列表。 4) 支持虚拟切片技术，教学视频自动划分知识点和教学环节并以列表形式展示，且不破坏视频原来的完整性。可根据学习进度对重点内容任意切换或循环播放。该功能应能同时支持PC、手机。提供功能界面截图。 7) 支持对手动上传的视频手动添加“知识点”和“教学环节”，并提供“知识点”和“教学环节”修改工具。提供功能界面截图。 8) 提供精确搜索功能，用户可直接在资源管理平台的页面搜索框输入关键字，对某个视频标题、知识点和教学环节进行搜索。 9) 平台支持一键置灰功能，恰当的肤色更能切合特殊日的氛围。 10) ★支持视频强制播放，用户点击所有视频系统都可以强制播放指定视频，便于学校进行统一播放和管理。 （2）直播点播模块 1) 支持直播权限及密码设置，让直播信息更加安全。 2) 应支持教师对录制的视频上传相应的附件，支持word、excel、ppt、PDF、jpeg等格式。用户在点播视频时可查询并下载相关附件。 3) 提供视频点播转发分享功能，支持目前主流的二维码分享功能，支持一键转发分享至新浪微博、QQ、微信等社交平台中。 （3）微课模块 1) 支持自定义微课时长限制，在规定时长内的视频上传平台后自动归类到微课广场当中。 2) 微课视频支持按学段、学科进行归类查询。 3) 微课广场中的微课视频支持归类管理，支持按点击热度、最新更新置顶归类。支持视频点播与评论。 （4）微课制作系统 1) 微课软件需满足最基本三路视频信号源录制，包括教师头像、课件PPT，同时支持实物展台或高拍仪的信号输入，满足教师展示课本内容、教学器具等。 2) 支持PPT课件导入、课件批注，在微课录制的同时支持PPT分页预览，并进行切换录制。 3) 提供微课制作软件相关自主知识产权证明文件复印件。 | 1 | 套 |  | 奥威亚 AX-F100 (含V3.1软件) |
| 11 | 非编软件 | 实现教学视频应用云平台资源的非编功能，满足教师按照个人的需求对个人资源进行再编辑，达到提升视频质量的效果的需求。具体功能需求如下： 1）教师能够同时导入多个视频，进行多轨道同步编辑，包括合并、剪辑等功能。支持添加视频轨道、音频轨道、图片轨道和文字轨道。实现了音频、视频、字幕的同步编辑与多格式同步输出。最少支持8个以上音视频、文字轨道； 2）提供输出效果实时预览窗口，支持对编辑效果的实时输出预览，可对预览视频进行进度条拖动、全屏播放、画面抓拍功能。 3）具有转场特技功能，支持16种以上转场特技效果可供选择。 4）具有滤镜处理功能，支持28种以上滤镜效果可供选择。 5）具有多种视频布局功能，包括2分屏、4分屏、6分屏等至少20种布局模式。 要求与录播同一品牌，提供软件著作权证书。 | 1 | 套 |  | 奥威亚 V1.0 |
| 12 | 字幕系统 | 1、具备领先的语音智能断句技术，实现一键对口型，对于不同的语速语调和环境声音，支持实时调整，实现不同的对口型策略，提供相应的功能载图。 3、支持云端语音识别成字幕，识别率最高达到95% 4、具备手动快速拖拽字幕编辑区，实现语音、字幕快速匹配。 5、系统支持SRT文件、文本文件的导入编辑 6、系统支持双语字幕编辑 8、★系统可导出单一字幕、双语字幕、文本文件以及合成字幕的视频文件，提供相应的功能载图。 9、提供智能字幕系统检测报告（检测报告中要体现自动断句、识别字幕、导入字幕、导出字幕等功能）复印件；智能字幕系统软件著作权； | 1 | 套 |  | 华科飞扬 V1.0 |
| 13 | 数字音频处理器 | 1、支持8路标准麦克风输入，支持48V幻象供电，采用平衡式凤凰端子； 2、支持4路线性输入，采用平衡式凤凰端子； 3、支持6路线性输出，采用平衡式凤凰端子； 4、★支持全频带全双工自适应回声消除技术； 5、全频带动态自适应降噪技术，降噪电平最高达18DB； 6、智能混音和话筒优选技术； 7、采样率48KHZ，A/D和D/A、24bit； 8、输入输出独立10段均衡器调节声音； 9、6路输出均支持延时器功能； 其它： 软件著作权、3C认证； | 1 | 台 |  | 技湛 RC1206 |
| 14 | 高保真话筒 | 1、单体：背极式柱极体。 2、指向性：超心型/叶型。 3、频率响应：40-20,000 Hz。 4、灵敏度：-38 dB±2dB(1dB=1V/Pa @1KHz)。 5、信噪比：70 dB ,1kHz at 1Pa。 6、最大声压级：1kHz条件下130 dB。 7、幻象电源：48V。 | 8 | 支 |  | 奥威亚 AT-680 |
| 15 | 硬件导播台 | 1）支持远程操作录播主机的开关机； 2）支持不少于5种特技效果； 3）支持不少于6布局选择；6路视频直播切换；6个预置位；6个视频预选功能； 4）支持云台控制功能：上下左右及变焦功能； 5）支持录制、暂停、停止功能； 6）支持全自动录播模式和手动录播模式。 7）支持通过USB线缆直接连接录播主机； 8）导播控制台关机按键为控制录播系统软关机/唤醒功能。 | 1 | 套 |  | 奥威亚 DCP-1000 |
| 16 | 录播控制面板 | 1) 支持一键式系统电源开关控制。 2) 一键式录制、停止、锁定电脑信号； 3) ★支持本地录播全自动的开启、关闭控制。该功能同时支持录播模式和互动模式。 4) 支持通过面板一键发起与远端设备互动连接； 5) 教师上课过程中，通过交互控制面板切换互动画面的信号源，并传输到听课室，包括本地老师信号、学生信号、电脑信号、远端课室画面。 6) 支持对各画面的自由布局控制，包括单画面全屏、双分屏、三分屏、四分屏、画中画，并传输到听课室。 | 1 | 套 |  | 奥威亚 KP-8P |
| 17 | 录播电源管理器 | 1）支持对录播系统控制功能； 2）向录播视频系统、音频系统、显示系统提供统一的、至少八路电源管理；从而实现对录播系统的远程集中统一控制。 | 1 | 台 |  | 奥威亚 RY-8 |
| 18 | 专业操控台 | 机架全钢，布置机柜（高度13U），具有合理的走线槽、全尺寸键盘抽屉；面板：材质为防滑、耐磨防火板，边沿前鸭嘴、后圆角式样；尺寸：1800mm*750mm*800mm。 | 1 | 张 |  | 国产 定制 |
| 19 | 录播教室专用灯光 | 质量要求： 1、LED录播教室灯通过国家强制性CCC认证，需提供CCC认证证书原件或复印件。 2、LED录播教室灯应为一体式灯具，不接受组合式灯具；边框材料应采用银色铝型材，不接受钣金或塑料材质外框方案；LED录播教室灯应采用格栅防眩光处理，防眩格栅尺寸不大于20x20mm。投标供应商需提供样品证明。 3、LED录播教室灯波动深度≤1%，投标文件内需提供第三方检测机构依据CQC 1601-2013《视觉作业台灯认证技术规范》出具的检测报告原件或复印件。 4、LED录播教室灯色温在4700K～5100k,同时显色指数≥95，投标文件内需提供国家级检测机构依据GB/T 24824-2009《普通照明用LED模块测试方法》出具的检测报告原件或复印件。 5、LED录播教室灯功率因数≥0.97，需提供国家级检测机构依据GB/T 9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》及GB/T 24824-2009《普通照明用LED模块测试方法》出具的检测报告原件或复印件。 6、LED录播教室灯无电磁辐射[符合频率范围0.009MHZ~30MHZ限值dB(uA)小于22]，提供国家级检测机构依据GB 17743-2007《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》出具的检测报告证明原件或复印件。 7、LED录播教室灯光生物安全项目检验结果为“无危险类”,投标文件内提供国家级检测机构依据GB/T 20145-2006 《灯和灯系统的光生物安全性》出具的检测报告证明原件或复印件。 8、LED录播教室灯蓝光危害等级RG0（无危险等级），提供中国质量认证中心依据CQC11-465001-2016认证规则出具的产品认证证书原件或复印件。 LED录播教室灯应提供外观设计专利证书原件或复印件。 | 20 | 盏 |  | 捷能通 NT-JSD-1503-036 |
| 20 | 交互式一体机 | 一、整体设计要求 1．内置一体化设计，外部无任何可见内部功能模块的连接线。 2．采用铝合金面框（散热性能好，坚固耐用，有效保护触摸单元），弧形转角采用无尖锐边缘连接。。 4．整机屏幕采用钢化玻璃，使用1.04kg钢球，在2m处自由落体撞击整机液晶显示屏幕的钢化玻璃，产品无损伤破裂，功能无异常（提供相关产品质量监督检验中心所出具的能证明上述承受撞击能力的权威检测报告）。 6．整机经过产品可靠性检验，MTBF大于100000小时.（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 7．设备自带嵌入式安卓操作系统，在该系统下可实现白板书写、PPT课件播放、多媒体播放、网页浏览，与内置/外接电脑后形成双系统冗余备份。系统采用高清智能双核芯片。 8．整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一，操作便捷。在节能待机状态下可实现节能70%以上，并可通过敲击屏幕重新唤醒（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 9。整机两侧边框无物理快捷按键，防止老师误碰，影响教学活动，方便后期升级维护。 10．任意通道下（如电视通道或VGA通道）可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单，将设备常用的信号源切换、亮度调节、对比度调节、声音调节、图像比例调节、TV频道切换、节能设置（自动感光功能开关、主动节能开关）等功能整合到同一中控菜单下，无须任何实体按键，并可通过手势滑动切换不同功能模块，方便快捷，避免繁琐操作。 11支持智能U盘锁功能，整机可设置触摸及按键自动锁定，保证无关人士无法自由操作，需要使用时只需插入USB key即可解锁。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 12．自动节能功能：当设备在五分钟内处于无信号接收状态且无人操作时，将会自动关机，节省能耗。 16．支持定时开关机设定，可设置多组定时开机、关机时间，整机自动执行操作。 17．触摸中控菜单上的通道信号源名称支持自定义，方便老师识别（提供省级以上相关检验机构出具的权威检验报告）。 20．黑板关闭自动节能：当整机安装到推拉黑板中时，关闭推拉黑板，整机将在短时间内自动进入黑屏节能模式。 19．支持智能U盘锁功能，整机可设置触摸及按键自动锁定，保证无关人士无法自由操作，需要使用时只需插入USB key即可解锁。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 二、电视系统参数 1．屏体类型：LED背光源86寸液晶屏，显示比例16:9，物理解析3840*2160，对比度≥1200：1，可视角度≥178°。 2．屏幕要求：86吋A规LED液晶屏，图像物理分辨率达3840*2160，整机需具备HDMI1.4a输入端口，保证可支持4K*2K信号输入。 3．输入端子:≥3路VGA；≥3路Audio；≥1路AV；≥3路HDMI；≥1路TV RF；≥4路TV 多媒体USB；≥1路RS232接口；≥1路RJ45。输出端子：≥1路耳机；≥1路VGA；≥1路同轴输出。 4．TV多媒体USB至少有2路前置端口。 三、交互式触摸屏参数 1．采用非接触式红外十点或以上触控技术，支持十点或以上同时书写。 2．为保证触摸书写流畅度，书写延迟时间需控制在90ms以内。 四、嵌入式系统参数 1．在嵌入式安卓操作系统下，可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、Office软件使用、网页浏览等。 2．在嵌入式安卓操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找office文档、音乐、视频、图片等文件，检索后可直接在界面中打开。 3．嵌入式互动白板支持五笔或以上书写及手势擦除（手势擦除识别面积根据手势大小自动调整），可调用图片和USB视频展台画面进行批注展示。 4．支持任意通道画面放大功能，可在整机任意通道下将画面冻结并双击画面任一部分进行放大，也可以通过按键将整个画面自由缩放，放大后的屏幕画面可进行任意拖拽。 5．智能护眼系统：老师在嵌入式系统上使用白板软件时，屏幕会自动降低亮度，停止书写后亮度自动恢复，在保护老师视力健康的同时保证显示效果。 6．无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统硬盘、系统内存、触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示，支持直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题保修（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）。 1．采用模块化电脑方案，抽拉内置式(不接受背包式外挂方式)，实现无单独接线的插拔，低噪音热管传导散热设计，采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 2．处理器：Intel Core i5,主频为双核四线程2.5GHz或以上 3．内存：4G DDR3或以上配置 4．硬盘：128G固态硬盘或以上配置 单独配套1台≥21寸的高清液晶显示器。 | 1 | 台 |  | 希沃F86EA |
| 21 | 高拍仪 | 1.铝合金外壳，无锐角无利边设计，有效防止师生碰伤、划伤。 2.壁挂式安装，防盗防破坏。 3.采用三折叠开合式托板，展开后托板尺寸≥A4面积，收起时小巧不占空间，高效利用挂墙面积。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 4.采用USB高速接口，单根USB线实现供电、高清数据传输需求。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 5.采用800W像素自动对焦摄像头，可拍摄A4画幅。 6.解析度：中间1600线，四周1400线。 7.展台按键采用电容式触摸按键，可实现一键启动展台画面、画面放大、画面缩小、画面旋转、拍照截图等功能，同时也支持在一体机或电脑上进行同样的操作。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 8.整机自带均光罩LED补光灯，光线不足时可进行亮度补充，亮度均匀。 为保证兼容性及稳定性，视频展台需与交互智能平板为同一品牌厂家，提供视频展台的3C证书复印件。 | 1 | 套 |  | 希沃SC03 |
| 22 | 集中控制软件 | 1．后台控制端采用B/S架构设计，可在Windows、Linux、Android、IOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆进行操作，可控制在局域网或互联网内的一体机终端设备。 教室受控端： 2．使用校园集控系统的每个学校/区域拥有专属代码，该学校/区域的一体机设备只需接入互联网，并在受控端输入该代码进行连接，管理员即可在后台对设备进行远程管理。 3．可在一体机桌面查看设备基本信息，如：尺寸、分辨率、系统、CPU、安卓版本等信息，方便授课老师管理设备。 4．支持按照一体机安装的年级、班级，设置教室受控端的名称，方便管理员对应管理。 校园控制： 5．远程监控：在控制端网页可实时监控已连接的一体机，可远程查看开关机状态、使用状态评估、整机温度、以及系统内存、硬盘空间等设备信息。 6．远程设备控制：在控制端网页可对已连接的一体机进行实时控制，包括开关机、切换通道、更改图像及声音模式、锁屏等功能。 7．锁定时段控制：控制端可远程设置设备锁屏时间段，如“周一至周五中午12点至14点锁屏”，在锁屏时间段内，设备功能按键及触摸均无法使用，方便管理员保证机器在非正常使用时间段内，不被无关人员操作。 8．远程桌面控制：在控制端网页可实时查看已连接并处于开机状态下的一体机桌面，同时可在控制端远程操作桌面内容。 9．任意通道信息发布：可远程对选定的一体机在任意通道下即时发布走马灯文字信息和屏幕常驻信息，可设置播放次数，选择播放位置。 10．数据统计：控制端可根据设备使用情况，生成多个数据报表，包括开机次数、使用人数累计、活跃人数、软件使用次数、学科使用率等，方便管理员检查设备使用情况。 12．管理员分组：系统可将管理权限分配给多个管理员，共同管理受控范围内设备；顶级管理员可查看普通管理员进行的操作，并可对普通管理员进行权限管理，根据不同管理员职责开放适当权限。 13．分组管理：顶级管理员可按照年级、楼层等，将一体机控制、监控等权限分配给对应的普通管理员，进行分组管理。 区域控制： 14．支持区域集控功能，可在地方区域内跨校跨网段进行分级管理，方便相关教育部门统一对整个区域的设备进行监管，并了解设备整体的使用情况。 15．区域数据汇总：区域控制端可汇总区域内所有学校已连接的一体机使用数据，并自动输出数据图表，可查看包括各学校使用活跃度排行、终端使用时长、软件使用情况等等数据图表。 16．区域学校分类数据：区域控制端可单独调取区域内所有学校已连接的一体机使用数据，并自动输出数据图表，可查看全校设备启动次数的环比图表、全校设备使用时长、全校各学科使用情况等数据报告。 17．区域设备管理：区域控制端可实时监控区域内已连接的一体机开关机状态，并可实时同步查看其桌面画面。 18．一体机在内置电脑或外置电脑模式下都可实现集控功能。 ▲19．以上所有功能操作需在同一软件平台上实现，且需保证校园集控系统与交互智能一体机设备为同一厂家，以保证软件稳定性。 | 1 | 套 |  |  |
| 23 | 交互教学应用软件 | 1．支持老师个人账号注册登录使用，也可通过USB key进行身份快速识别登录。 2．支持课件云存储，无需使用U盘等存储设备，老师只需联网登录即可获取云课件。 3．支持课件云同步，课件上的所有修改、操作均可实时同步至云端，无需单独保存上传，确保多终端调用同个课件均为最新版本。 备课模式 1．课件背景：提供不少于12种以上背景模板供老师选择，支持自定义背景。 2．文本框：支持文本输入并可快速设置字体、大小、颜色、粗体、斜体、下划线、上角标、下角标、项目符号，方便指数、化学式等复杂文本的输入。可对文本的对齐、缩进、行高等进行设置。 3．蒙层工具：一键对输入的文本、图片、形状设置蒙层进行隐藏，授课模式下可通过擦除蒙层展现图片，丰富课件互动展示效果。 4．多媒体打点：支持对音频、视频文件进行打点，可在音、视频进度条任意位置设置多处开始播放节点，免去复杂的音视频剪辑，方便老师快速定位关键教学内容。 5．互动分类游戏：支持创建互动分类游戏，可自定义不同类别及相对应的对象，实现将不同对象拖拽到对应的类别容器中可自动辨识分类，分类正确或错误均有相应提示。类别和对象的样式、数量均可以自定义设置。系统需提供不少于10种游戏模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类游戏，提升课堂趣味性。 6．数学公式编辑器：支持复杂数学公式输入，提供不少于20个数学符号及模板，输出的公式内容支持不同颜色标记及二次编辑。 7．支持数学函数图像绘制，包含正比例函数、一次函数、二次函数、反比例函数等，可调节缩放坐标轴，函数图生成后可重新编辑。 8．几何工具： 支持输入任意长度线条，并可设置为线段、射线。 支持输入任意边数及角度的图形，可显示或隐藏角度大小，并可直接通过修改角度编辑图形。 支持输入任意角度的扇形及圆形，可显示角度大小。 支持添加辅助线，可快速添加垂直线、分线、切线等。 9．化学方程式编辑器：支持化学方程式快速编辑，当输入一个化学元素时，软件界面将自动显示出和该元素相关的多个常用化学反应方程式，老师可直接选择使用。插入后的化学方程式可重新编辑。 10．思维导图：提供思维导图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求。 11．排版：支持对多对象的叠放层级、对齐方式进行设置，可将多对象进行组合、锁定。支持自动对齐线及等距线，方便排版。 12．四线三格：支持调出英语专用的四线三格，并配套人教版英语辅助教材配套的手写体设计。 13．工具自定义：支持自定义设置授课模式白板工具按钮，老师可自行选择符合自身教学需要的教学工具，且教学工具自定义结果可与课件内容云端同步保存。 14．学科工具：根据老师账号中设置的学科不同，相关联学科的教学工具会自动在备课模式工具栏中呈现，其他无关工具则隐藏到二级菜单中，供老师需要时再去选择。 | 1 | 套 |  | 希沃Easinote5 |
| 24 | 推拉式黑板 | （1）产品结构：左右推拉结构(内置轨道，外框和轨道一体化设计)； （2）基本尺寸：4000*1400*115,具体尺寸以现场情况为准，施工前需和业主充分沟通，确保所安装的黑板和液晶一体机浑然一体，质量牢固且美观大方。 特性： （1）书写材质：书写面颜色 墨绿色、亚光；书写面材质材料采用优质烤漆；墨绿色、亚光，厚度=0.4mm；表面粗糙度 Ra 1.6-3.2＆micro:m；光泽度 光泽度=6﹪没有明显眩光； （2）使用寿命：面板正常使用寿命=10年； （3）内芯材料：采用防潮、吸音高强度泡沫或瓦楞板，厚度=21mm； （4）背板材料：采用镀锌钢板，厚度=0.32mm，机械化制作，流水线一次成型，间隔80mm设有20mm专利技术凹槽加强筋，增加板体强度； （5）边框材料：采用高强度电泳香槟色铝合金，模具挤压一次成型，上框规格57mm×100mm，左右框规格29mm×100mm。轨道上置隐藏式平滑轮滑道，结构性解决滑轮受粉尘影响的情况，配有宽度=30mm的粉尘槽，粉尘槽与滑动系统分离，与边框一次模具成形，防止粉尘垂直落地； （6）包角材料：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型。规格：100mm×29mm，采用双壁成腔流线型设计，=R25mm的圆角，正面带黑板品牌LOGO标识，无尖角毛刺； （7）黑板滑轮：上轨采用减震消音双组吊轮，滑轮使用高精度轴承，下轨采用双组滑块，保证滑动流畅、噪音小、前后定位精确不晃动、滑动板前后晃动小于0.5mm，经久耐用。数目各2组(每组2个滑轮)，上下均匀安装，推拉顺畅自如，无卡挤现象和尖锐的摩擦声，稳定性好； （8）缓冲垫：黑板边框内部两侧安装缓冲垫，每侧安装数目=2个； （9）安全性：一把锁实现对滑动黑板的锁定，钥匙通用，方便实用； （10）安装：隐形安装、没有外露的挂接件，美观时尚，配备自拆装置，内层的一体机可直接拆装维护。 （11）要求将原有黑板拆掉，并按要求放置到指定位置。 | 1 | 块 |  | 蓝贝思特 定制 |
| 25 | 录播专用讲台 | 1、扶手采用人体力学分层设计，塑料木纹扶手，扶手内可扩充IC卡读卡器，预留安装和走线位置(供货可升级为橡木扶手，但要提供塑料木纹扶手供用户选择），前置活动L型装饰板，方便学校LOGO安装和设备安装，高档实用； 2、讲桌设计：桌体采用分体式设计，桌面部分和桌体部分自成一体，内置固定螺丝孔位，安装简单，方便进出设计比较窄的教室门。讲桌喷塑细致，颗粒小，产品喷涂工艺符合GB22374-2008 涂装材料标准；桌体拆装设计，独立包装，运输轻便。 3､讲桌构成：钢木结合，桌面采用木黄色耐划木质材料，防尘、防水、防静电、耐刮花。讲桌材料：讲桌主体采用1.2mm冷轧钢板，其它部分采用1.0mm冷轧钢板。人性化：无棱角，桌体拐角采用圆弧设计，防止碰伤。 4、讲桌尺寸：长宽高（MM），关闭：1100＊780＊1005；展开：1550＊780＊1005。 5、高度集成：讲桌内部可扩充IC卡系统，可内置专业鹅颈话筒一只，可内置两只30W的多媒体无源音箱，可扩充防盗报警系统，可扩充四只轮子，方便移动(选配）。 - 功能要求： （1）、显示器采用翻转式设计，最大可安装19-21寸宽屏显示器，视觉角度可任意调整； （2）、（滑轨采用45MM耐用平滑钢珠静音轨道，导轨需通过国家QB/T2454-2013盐雾检测标准，配盐雾测试报告）。键盘架下方为储物抽屉，无锁联动设计可容纳键盘、中控控制面板等。 （3）、讲桌桌体采用开合式小柜门设计，不必打开大柜门，即可经由计算机光驱播放光碟。 （4）、讲桌右侧具有抽拉式抽屉，可放置实物展示台，承重10公斤。 （5）、讲桌桌子内部采用机柜式标准设计，带隔板，中控及功放等设备可以固定安装起来，其他设备可放在隔板上面，所有设备摆放整齐、美观。 （6）、桌面集成笔记本接口模块，含3项电源接口、HDMI高清接口、VGA、网线接口、两个USB和AUDIO或抽拉式接线盒（单路多组笔记本电脑抽拉线，加胶圈，配备HDMI、USB等）,讲台内自带固定线孔位，可对台内所有设备线进行固定； 质保要求： 1、必须提供制造厂家针对本项目的授权书及三年质保售后服务承诺（加盖制造厂家公章）； 2、讲台具有独立知识产权，不得侵犯第三方知识产权，（提供厂家盖章的专利证书）； 3、整体讲台：通过省级质量检测部门的检测，（提供厂家盖章的检测报告复印件）。 4、制造商通过ISO9001质量体系、ISO14001环境体系、OHSAS18001健康体系认证，生产厂家为省级和国家级教育协会会员，（提供厂家盖章的证书复印件）。 | 1 | 张 |  | 富可视 S600F |
| 26 | 观摩室功放 | 两组音源输入，两路话筒输入；额定功率：立体声2×60W/8Ω . 频率响应： 20Hz-20KHz +1/-3dB。 | 1 | 台 |  | JSL USB-80S |
| 27 | 观摩室音箱 | 额定阻抗： 8Ω. 额定功率： 60W . 最大功率：120W . 有效频率范围（-3dB）： 80Hz－20KHz . 灵敏度： 88dB /w/m . 连续声压级： 113 dB/m/w . 最大声压级：120 dB/m/w ；辐射角度（H×V）： 90°×50°. 单元规格：LF：6.5"×1，HF：2"×1 。 | 1 | 对 |  | JSL M1 |
| 28 | 观摩室电视机 | 屏幕尺寸：50英寸。 操作系统：安卓操作系统 。 分辨率：1920×1080 ；支持格式：1080p（高清）。 液晶面板：A+屏。 接口：HDMI接口：2个； USB接口：2个；VGA接口：1路；网络接口：1路；耳机接口：1路；AV输入/输出：1/1组；分量接口：1路；RF接口：1路。 背光灯类型：LED发光二极管。； 屏幕比例：16：9。 水平视角：178度。 产品功耗：≤120W；待机功率：≤0.3W(含液晶电视机支架)。 | 2 | 台 |  | 创维 50E382W |
| 29 | 交换机1 | 千兆以太网交换机;应用层级:二层;传输速率 10Mbps/100Mbps/1000Mbps;端口 数量:16 口 | 1 | 台 |  | H3C MINI S16G-U |
| 30 | 交换机 2 | 网络标准 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.af、IEEE 802.at; 端口:5 个 10/100Mbps RJ45 端口，其中 1-4 端口支持 PoE 功能 | 1 | 台 |  | TP-Link TL-SF1005MP |
| 31 | 时序电源 | 19”标准机架式结构;高度:1U;电源电压交流:220V 50HZ ;8 路通道输出,每组 延迟时间 1s,每组最大输出电流 30A。 | 1 | 台 |  | DBX SR328V |
| 32 | 导播显示器 | ≥21寸HDMI高清显示器，带1个有线鼠标 | 1 | 套 |  | DELL E2219HN |
| 33 | 导播电脑 | I5-7400/4G内存/1T硬盘/DVD光驱/1G独立显卡/21.5寸/键鼠 | 1 | 套 |  | Dell 3980Mt |
| 34 | 键鼠 | 键盘、鼠标无线套装 | 1 | 套 |  | 罗技 MK345 |
| 35 | 无线话筒 | 要求：一手持，一领夹 发射机 频率范围 700-800MHz;可调信道数 128+128;频率稳定性 ±10ppm;调制方式 FM;射频功率 ≤10mW;音频频响 40~18000Hz;失真度 ≤0.5%;电池规格 2×1.5V AA Size续用时间 8~15小时; 接收机 频率范围 700-800MHz；可调信道数 128+128；振荡方式 锁相环（PLL）频率合成；频率稳定性 ±10ppm；接收方式 超外差二次变频；接收灵敏度 -95~-75dBm；音频频响 40~18000Hz；失真度 ≤0.5%；信噪比 ≥110dB；音频输出 (XLR)卡侬座独立平衡输出和Φ6.35插座混合不平衡输出；电源规格 100V~240V/50~60Hz；消耗功率 ≤8W | 1 | 套 |  | 科美 K-6200 |
| 36 | 互动显示屏 | 55寸高清大屏、接口要求支持HDMI、VGA等，带吊装支架。 | 1 | 台 |  | 创维 55E382W |
| 37 | 系统对接 | ★要求中标的录播厂家必须要与上虞区域教学视频应用云平台、录播集控系统、区域MCU系统的无缝对接，要求如下： 1、为考虑直播的稳定性，需采用硬件对接的方式，在平台产生PC端RTMP播放流地址、移动端HLS播放流地址； 2、校级平台和区级平台可以同时实现录播教室信号的直播，直播分辨率至少达到高标、标清，网络自适应模式； 3、所有录播教室所录制的可预约上传或全自动上传视频到区域教学视频应用云平台； 4、区域平台可查看所有录播教室的直播、录制、待机、在线状态，提供连接状态检测（包括：流地址、通讯端口状态） 5、无缝对接区域录播集控系统，实现分屏画面游走、显示屏两模式（集控屏、特写屏）、视频抓拍、录制、设备管理等功能。 6、新建录播教室接入区域MCU注册功能、免映射、支持教研互动课堂模式保存，实现一键调用。 7､支持教学点短号呼叫，实现一键操作、双流显示技术。 | 1 | 项 |  | 奥威亚 定制 |
| 38 | 调音台 | 1、话筒输入数量：12路输入，LINE IN 输入数目：16路输入。 2、数字输入接口类型：ADAT/AES/EBU 数字输出数目：8路输入。 3、数字输出接口类型：ADAT ；AD转换bit率：32bit，DA转换bit率：32bit；EQ类型：32bit ；频响范围：0.5, -1.5 dB 20 Hz - 20 kHz @ + 4 dB / 600。 4、总谐波失真：0.05% 20 Hz～ 20 kHz @+14 dB / 600 0.01% 1 kHz @+24 dB / 600。 5、幻象供电：48V；动态响应：105 dB ；BUS输出数量：8路输出，BUS输出接口：TS；通道数目：16通道；输出阻抗：600Ω；灵敏度：-60 dB。 | 1 | 个 |  | YAMAHA |
| 39 | 系统配件、施工 | 含PVC 线槽（管）、音视频线（秋叶原原装）、VGA分配器、6类网线、电源线、多功能插座及各类连接或紧固件等。 | 1 | 套 |  | 国产定制 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

1、打“★”参数必须满足要求， 本次参与竞标的投标单位产品必须实现与上虞区域教学视频应用云平台、录播集控系统、区域MCU系统无缝对接，由此产生的对接费用由中标单位自行承担。中标单位需在签订合同之前提供设备到现场进行录播系统对接，若不能提供产品或不能实现与原有录播系统无缝对接，则做废标处理。

2、售后服务：从验收后合格之日起，供应商提供的商品保修期为三年。保修期内，供应商负责对其提供的商品实行免费维修。保修期后，供应商仍提供维修服务，收取成本费；供应商保证所供商品在保修期内发生故障时，最迟在2个工作日内修复，必要时采取临时调换等措施，以保证使用方的正常工作。

3、中标单位需在签订合同前提供产品原厂商对本项目的售后服务保证函，否则取消中标资格。