入口管理、电子班牌和户外LED电子屏系统询价清单

（技术参数及工程量）

| 序号 | 设备材料名称 | 参考型号 |  | 规格及参数 | 单位 | 数 量 | 推荐品牌 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电子班牌 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中心管理服务器 | DELL R420 |  | 1U机架服务器，支持热插拔硬盘，当前配置CPU Xeon E5-2403*2/内存8GB*2，最高扩展支持384 GB（12 个DIMM 插槽）/当前配置磁盘600GB*3，最大可扩展到 4×3.5英寸硬盘或者8 个2.5 英寸热插拔硬盘/支持两个PCIE X16 IO插槽/dvd/配置导轨/两个白金级高能效550瓦/原厂工程师上门安装，原厂3年免费人工、部件，7x24小时响应，4小时带备件上门服务。可选原厂提供3年硬盘不返还服务，用户报修无需向厂商返回损坏的硬盘即可更换新硬盘 | 台 | 1 | HP、Dell、联想 |  |  |
| 2 | 管理电脑 | DELL |  | CPU：I5 2.5GHz四核处理器/内存：4GB/显卡：1G显存/硬盘：1TB/网卡：1000M/显示屏：22”液晶监视器、鼠标、键盘 | 台 | 2 | HP、Dell、联想 |  |  |
| 3 | 电子班牌管理端软件 | 希沃班牌管理平台 |  | 1. 兼容多操作系统：云管理平台采用B/S架构设计，支持在Windows、Linux、IOS等多种不同的操作系统上，通过网页浏览器登陆的方式进行后台操作，方便管理者在不同的系统环境下进行班牌云平台管理。 2. 扫码登录：支持扫码登陆，防止数据泄漏。 3. 教师管理 1) 添加与删除：管理员可在平台添加或删除学校教师；支持标准化Excel表格批量导入全校教师信息，减轻管理员工作量； 2) 信息编辑：支持修改教师姓名与账户，且每个老师有唯一的、统一的账户； 3) 信息查看：教师管理页面可实时查看本校教师总数、教师详情。 3. 班级管理 1) 支持添加班级，班级信息包括学段、年级、班级等；以列表的形式展示学校班级； 2) 支持管理员给班级添加班主任；班主任拥有班级管理权限，可查看班级课表、发布班级新闻公告、编辑班级相册、编辑班级学生风采、查看班级老师风采、进行班级设置等； 3) 支持添加班级学生与编辑学生信息，学生信息包括姓名、学号/学籍号、家长姓名、家长电话等。为方便学校管理，平台支持学生转班； 4) 批量导入：为减轻管理员工作量，支持采用标准的Excel表格批量导入全校班级与学生； 5) 分组管理：支持按年级进行分组管理，方便查看。 4. 场地管理与分配 1) 场地管理：支持添加场地信息，包括所在建筑、场地名称、类别、可容纳人数、对应班级等，方便排课时调用； 2) 场地分配：支持将场地分配给指定班级使用；支持对班级进行解绑以更换场地，支持选择多个班级批量解绑； 3) 批量管理与分配：支持采用标准化的Excel表格批量添加全校场地信息，提升学校管理员工作效率。 5. 权限管理 1) 平台支持将管理权限分配给多个管理员；开通基础信息权限的管理员可登录云管理平台、维护学校基础信息；开通班牌管理权限的管理员可登录云发布平台管理全校班牌设备； 2) 支持开通基础信息权限的管理员添加或移除学校管理员。 6. 课表管理 1) 同时支持传统的行政班课表或新高考改革的走班课表； 2) 支持使用标准的EXCEL表格导入各班级课表。 7. 校园通行证管理 1) 管理员登录云考勤平台后，可将学生、老师与其身份标识设备进行绑定，支持一卡通、智能校徽、智能手环等设备的绑定，方便管理师生的校园考勤，记录师生在校园的移动轨迹； 2) 学生、教师一卡通管理：支持标准Excel表格批量导入一卡通信息，快速实现全校学生、教师与一卡通的绑定；管理员可查看一卡通状态；一卡通丢失后可在系统停用，确认停用后该卡将暂时失效，待卡找回后可一键恢复使用；一卡通损坏时，可重新录入新卡信息；支持删除卡号，删除后该卡号失效； 3) 学生、教师智能校徽管理：支持标准Excel表格批量导入校徽信息，快速将全校学生、教师与校徽进行绑定；管理员可查看校徽状态，校徽丢失后可在系统停用，确认停用后该校徽将暂时失效，待校徽找回后可一键恢复使用。校徽损坏时，可重新录入新校徽信息；支持删除卡号，删除后该卡号失效； 4) 学生、教师智能手环管理：支持标准Excel表格批量导入智能手环信息，快速将全校学生与智能手环进行绑定；管理员可查看智能手环状态，智能手环丢失后可在系统停用，确认停用后该智能手环将暂时失效，待智能手环找回后可一键恢复使用。智能手环损坏时，可重新录入新智能手环信息；支持删除卡号，删除后该卡号失效。 8. 考勤管理 1) 循环考勤：管理员添加考勤事件时可设置考勤名称、考勤时间段，支持设置迟到时长；循环考勤模式下，可选择多个考勤日进行循环考勤，方便学校管理；支持保存多个考勤事件，管理员根据实际需要切换考勤方案状态，随时使用或禁用考勤方案；支持对考勤事件进行修改与删除； 2) 单次考勤：支持单次考勤，在该模式下考勤事件只执行一次。 9. 考勤详情 1) 到校考勤：系统提供日历；管理员选择相应日期后，可查看本校当天考勤详情，包括全校学生出勤率、迟到学生数、缺勤人数和班级考勤详情；支持一键导出execl格式的班级考勤详情； 2) 班级考勤：班级管理者可查看班级的出勤率、迟到学生数、缺勤人数和学生考勤详情，学生考勤详情包括签到时间和考勤状态；支持一键导出execl格式的学生考勤详情。 | 套 | 1 | 希沃、艾博德、仙视 |  |  |
| 4 | 22寸壁挂触摸一体机 | SK03A |  | 一、硬件参数 1. 高强度一体无缝折弯合金外框，防刮防掉色。 2. 屏幕正面采用整幅防眩光钢化玻璃，可在阳光、白炽灯、日光灯等强光照射下正常使用（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）。 3. 采用21.5英寸电容式触摸屏，支持10点触控，分辨率≥1920*1080，显示比例16:9。 4. 屏幕可视角度：89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)(左/右/上/下)。 5. 屏幕亮度≥500cd/㎡；对比度1000:1（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）。 6. 无外置电源适配器，线材上出，施工安装方便（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）。 7. ▲与墙面紧密贴合，整机背部与墙面微距全贴合，背面与平整墙面间隙最大处≤2.5mm，保障师生操作时的安全性。贴合墙面后整机前面板距墙面的最大厚度≤30mm，美观整洁。 8. 刷卡器：具有内置IC卡刷卡器，支持14443协议。学生可佩带相应的终端设备刷卡签到、登录个人界面等。 9. 终端采用壁挂式，自带安装上墙盖板，整机与壁挂须使用专用工具锁定，防止硬件跌落。 10. CPU：Quad-core Cortex-A17 1.8GHz。 11. 系统运行内存≥2GB DDR3，存储容量≥8GB。定制Android 7.1或以上系统及应用。 12. 终端支持远程后台设置自动关机。 二、软件参数 1. 后台软件系统为B/S架构，通过浏览器就可以完成所有的任务编排、发布、播放设备的管理操作。 2. 支持教师使用微信管理班级信息发布、查看课表及考勤记录，支持家长使用微信与与校内学生互相发送消息，实现家长与学生的联动。 3. 组件化首页：支持管理员自主配置任一班牌的显示模板，满足班级个性化展示需求。 4. 提供多样化的模块选择，包括课表、相册、班级新闻、班级公告、校园新闻、校园公告、天气、倒数日、值日生、考勤、班级综合素质评价排名等，方便老师根据自己的需要进行组合。 5. 支持首页查看本校所在城市或地区今天、明天及后天的天气情况和气温状况，天气情况实时更新，方便师生掌握天气动态。 6. 支持首页展示上节课课程、当前课程及下节课程；若当前正在考勤，学生刷卡时班牌上会动态显示其姓名，方便学生确认其已考勤成功。 7. 区别于其他时间段课程，当日课程采用更高亮度进行显示，方便师生分辨。 8. 支持在班牌端展示班级生活、班级荣誉和班级作品，方便进行更加全面的班级风采展示；班级生活、班级荣誉、班级作品中的照片均以时间顺序进行排列，方便师生进行查找。 9. 学生点击可查看本班授课老师执教班级、个人简介、个人荣誉和个人作品，全面展示教师风采；可对老师所获荣誉和个人作品进行全屏查看，支持对教师荣誉和个人作品进行多指手势放大及缩小。 10. 支持查看本班学生个人信息，包括就读班级、个人简介和个人荣誉；可对学生个人荣誉进行全屏查看，全屏查看时支持多指放大及缩小。 刷卡考勤：支持自定义设置特定时间段内的刷卡考勤，并可展示全班当天各考勤时间点详细考勤记录。 11. 系统支持班级管理员手机扫描二维码，更改终端绑定班级，方便老师调整和管理各间教室的班级信息。 12. 绑定设备或解除设备绑定时，班牌端二维码支持手动刷新。 13. 支持管理员通过刷卡或扫描二维码进行网络设置。 14. 班牌根据管理员在网页后台设置的多组定时开关机计划，在到达指定时间时自动开机或关机。 15. ★学生过程性评价：配套学生行为评价软件，数据深度打通；支持班牌与学生行为评价软件的账号和密码统一，在班牌的网页管理后台登录教师账号时，会自动登录过程性评价软件的网页后台，不需要重复录入账号密码，减少教师工作量；学生过程性评价软件支持PC客户端、PC网页端、安卓手机端、苹果手机端登录使用，且各个端的数据是互通的，方便老师随时随地对学生进行管理与评价。 16.学生行为评价软件支持老师/家长双重身份无缝切换，满足既是老师又是学生家长的人群需求。 17. ▲学生行为评价软件系统支持查看学校内的班级列表信息，方便管理员进行汇总查看；支持查看学校内某个班级的详细信息，并支持导出Excel格式的班级学生表现分数，也可以导出PDF格式的每个学生的表现报告，方便管理员进行分析查看。 18. 班牌终端支持显示班级/校级的事件倒数日，提醒师生重要事件时间节点；若同时存在校级和班级倒数日，班牌上会自动进行轮播展示。 19. 支持实时接收家长留言；班牌首页自动提示家长留言，明确标识该学生的未读留言数量，实现家长与学生的实时沟通；如果多个学生有新的家长留言，系统会自动进行滚动展示。 20.系统提供不少于8条的快捷回复模板，保障回复的便捷性，家长可在微信端自助管理其孩子的留言模板，以确保学生可以在班牌上选择到合适的回复模板。 21. ▲考场模式：班牌会实时获取管理员在云发布平台发布的考试计划；班牌根据考试安排，提前一个小时进入考试预告状态，展示即将进行的考试信息，包括科目、考试时间、任课老师、主考老师等，方便考生提前找到对应考场；考试开始后，班牌会自动进入“正在考试”模式，显示考试的相关信息，并进行考试倒计时；考试结束后，班牌自动恢复到班牌的正常显示模式。 | 台 | 60 | 希沃、艾博德、仙视 |  |  |
| 5 | 壁装支架 |  |  | "内六角M3X8螺丝（1pcs） 沉头M3X30膨胀螺丝（8pcs） | 只 | 60 | 希沃、艾博德、仙视 |  |  |
| 6 | 辅材 |  |  | 网线若干，电源插口 | 批 | 1 | 国产 |  |  |
|  | 校区入口全彩LED屏 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 管理电脑 | DELL |  | CPU：I5 2.5GHz四核处理器/内存：4GB/显卡：1G显存/硬盘：1TB/网卡：1000M/显示屏：22”液晶监视器、鼠标、键盘 | 台 | 1 | HP、Dell、联想 |  |  |
| 8 | 室外LED全彩显示屏 | SV6S |  | 屏体尺寸：6.08M*4M 像素结构表贴三合一 像素间距（mm）6 模组分辨率（W×H）64×32 模组尺寸（mm）（W×H X D）320X160x18 模组重量（Kg）0.44 单元面积（m2）0.0512 像素密度（点/㎡）40000 白平衡亮度（nits）（校正后） 5000-6000 色温（K） 3000—10000可调 水平视角（ °） 160 垂直视角（ °） 140 发光点中心距偏差（校正后） <3% 亮度均匀性（校正后） ≥97% 对比度 5000:1 峰值功耗（W/m2）900 平均功耗（W/m2）300 供电要求AC100~240V（50/60Hz） 驱动方式恒流驱动8S 换帧频率（Hz）50&60 刷新率（Hz）1920 寿命典型值（hrs）50,000 工作温度范围（℃）-10 -- 40 存储温度范围（℃）-20 -- 60 工作湿度范围（RH）10 -- 80%无凝露 存储湿度范围（RH）10 -- 85%无凝露 | m2 | 24.32 | 利亚德 、三思、强力巨彩 |  |  |
| 9 | 信号收发设备 |  |  | 配套 | 套 | 1 | 利亚德 、三思、强力巨彩 |  |  |
| 10 | 框架结构 | 定制 |  | 1.与屏体相关的LED钢支架设计（中标后需提供详细施工图）、制作及安装。 | 套 | 1 | 利亚德 、三思、强力巨彩 |  |  |
| 11 | 辅材 |  |  | 定制 | 批 | 1 | 国产 |  |  |
| 12 | 六类非屏蔽4对室内线缆 |  |  | 规格：23AWG六类非屏蔽双绞线 标准：UL 444, EIA/TIA 568-B.2和ISO/IEC 11801, IEC61156-5； 传输：100米范围内≥250MHz条件下的传输要求； 材料：无氧铜,护套（PVC）聚氯乙烯； 电气特性：1-250MHZ输入阻抗100±6Ω，1-250MHZ时延偏离≦45ns/100M,20℃条件下的导线最大直流电阻73.2Ω/KM不平衡直流电阻≦5%； 结构：导线直径0.565，外直径6.5±0.2mm，绝缘层聚乙烯平均厚度0.28，护套PVC平均厚度0.5±0.05mm； 性能：最大张力为10KG，工作温度为-20~60℃ | m | 161 | 普天天纪、西蒙、罗格朗 |  |  |
| 13 | 电缆 |  |  | 电力电缆：铜芯电力电缆敷设YJV-4*35+1*25含电缆头制作安装 | m | 161 | 中策、天诚、百通 |  |  |
| 14 | 6芯室外多模万兆光缆 |  |  | 规格：室外50/125万兆多模中心束管式轻铠装光缆 光缆符合TIA/EIA-568B标准，满足ITU G.651、IEC793技术要求； 外皮与紧套光纤之间有高强度中心松套管，管内充有阻水油膏；轻铠装结构，两根平行的钢丝用于增强硬度，双面涂塑钢带（PSP）加强了光缆的允许压力，抗冲击力及防潮性能；特别设计的紧凑结构，直径小、重量轻、安装简便，外皮为阻燃聚乙烯护套材料，符合UL防火标准，供室外场合使用，适用于建筑群子系统的应用；敷设方式：架空、管道、直埋； 具有4芯，6芯，8芯，12芯类型，工作温度为-20~60℃； 带宽：1310nm≥1500MHz/km，850nm≥500MHz/km； 衰减：1310nm≤0.7db/km，850nm≤3db/km； 芯核直径：50±2.5； 包层直径：125±2。 | m | 12 | 普天天纪、西蒙、罗格朗 |  |  |
| 15 | 12口光纤配线架 |  |  | 规格：1U24芯LC接口光纤配线架 标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0； 材料：材料采用厚度1.2低碳钢表面磨砂金属粉末涂层不易划伤，整套配备完善丰富的安装熔接安装配件； 性能：抽拉式设计优化操作便于安装检查和测试，配线架中自带的尼龙自粘扎带光纤盘绕环可支持多余光纤并保持光纤的弯曲半径，带有2个直径为25MM引入孔便于将光缆引入配线架； 结构：为19英寸机箱高度为1U适合于通用标准机柜，室内外光缆通用。配线架耦合器挡板为金属挡板，可支持FC、 SC、ST、MU、LC、MTRJ类部件，宽大可叠加的熔接盘表面为树脂透明玻璃面可直观的查看熔接盘内部使用情况，便于维护和维修。配备完善的安装和熔接配件使安装更加容易美观； | 个 | 1 | 普天天纪、西蒙、罗格朗 |  |  |
| 16 | 光纤熔接 |  |  | 定制 | 芯 | 12 | 普天天纪、西蒙、罗格朗 |  |  |
| 17 | 耦合器 |  |  | 规格：LC双工适配器 标准：ANSI/TIA-568-C.3：lSO／IEC 1 1 801：2002 Ed2.0；GR-326-CORE； 性能：超过ANSI／TIA-568-C.3中关于光纤连接硬件的规范要求用于光纤终端连接，插入损耗0.2dB支持10G光纤传输； 材料：采用优质工程树脂，二氧化锆陶瓷套管精密性高； 认证：产品通过中国信息产业部等独立测试机构的检验； | 个 | 12 | 普天天纪、西蒙、罗格朗 |  |  |
| 18 | 1.5米多模SC光纤尾纤 |  |  | 规格：1.5米SC,OM2多模50/125尾纤 标准：符合ANSI/TIA/EIA 568-B.3以及ISO/IEC 11801标准，阻燃UL94V-0； 性能：光缆终端到适配器的连接应用支持千兆以太网，光纤跳线最小弯曲半径为3.8CM，所有尾纤都在出厂前经过严格检测； 光学特征：平均连接损耗为0.2db，每500次重复插拔损耗＜0.2db，最小反射损耗为20db，最大回损为-50db，使用环境温度范围-10-70℃，存储环境-10-70℃； 材料：护套PVC阻燃聚氯乙烯材料，连接光导柱采用优质氧化锆陶瓷材质精密性高损耗小，壳体优质工程树脂； | 根 | 12 | 普天天纪、西蒙、罗格朗 |  |  |
| 19 | 3米多模双芯SC-LC光纤跳线 |  |  | 规格：3米LC-SC双芯OM2多模50/125光纤跳线 标准：符合ANSI/TIA/EIA 568-B.3以及ISO/IEC 11801标准，阻燃UL94V-0； 性能：连接到光纤配线架及设备的光纤跳线应用支持千兆以太网，光纤跳线最小弯曲半径为3.8CM，所有跳线都在出厂前端接并经过检测； 光学特征：平均连接损耗为0.2db，每500次重复插拔损耗＜0.2db，最小反射损耗为20db，最大回损为-50db，使用环境温度范围-10-70℃，存储环境-10-70℃； 材料：护套PVC阻燃聚氯乙烯材料内置多股进口杜邦抗拉芳纶，连接光导柱采用优质氧化锆陶瓷材质精密性高损耗小，壳体优质工程树脂； | 条 | 1 | 普天天纪、西蒙、罗格朗 |  |  |
| 20 | 光纤测试 |  |  | 光纤测试 | 链路 | 6 | 普天天纪、西蒙、罗格朗 |  |  |
|  | 门禁系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 管理软件 | RF-OCS9.0-A |  | 网络版；内含一个加密狗；标配3个客户端 | 套 | 1 | 立方、瑞立德、捷顺 |  |  |
| 2 | IC卡读写器（含指纹录入） | RF-AC110 |  | "尺寸：183*80*42mm 材质：工程塑料PC+ABS 通讯方式：与上位机RS485 支持模式：IC卡、指纹 指纹容量：3000枚 电源：400mA@DC12V 验证速度 ≤2s 使用温度 0℃~45℃ 使用湿度 20% - 80%" | 台 | 1 | 立方、瑞立德、捷顺 |  |  |
| 3 | 消费机 | RF-MC40（含RF-OCS9.0-M） |  | 支持消费的时候自动补贴功能，解决月底补贴排队的问题 | 台 | 16 | 立方、瑞立德、捷顺 |  |  |
| 4 | 非接触式IC卡 | RF-M1 |  | 进口芯片白卡，耐热50度 | 张 | 100 | 立方、瑞立德、捷顺 |  |  |
| 5 | 双门门禁控制器（含电源） | RF-AX500G2 |  | "控制数量：2门，双向4读卡器； 电源：1A@DC12V 通讯方式：与上位机TCP/IP通讯； 容量：员工数30000人；记录数50000条； ▲输入点：8个开关量输入； 输出点：2个继电器输出，4个OC输出； 铁箱尺寸：485*385*95mm；" | 台 | 9 | 立方、瑞立德、捷顺 |  |  |
| 6 | 四门门禁控制器（含电源） | RF-AX500G4 |  | "控制数量：4门，双向8读卡器； 电源：1A@DC12V 通讯方式：与上位机TCP/IP通讯； 容量：员工数30000人；记录数50000条； 输入点：8个开关量输入； 输出点：4个继电器输出，4个OC输出； 铁箱尺寸：485*385*95mm；" | 台 | 7 | 立方、瑞立德、捷顺 |  |  |
| 7 | 门禁读卡器（指纹+刷卡） | RF-RC710K |  | "尺寸：183*80*42mm 材质：工程塑料PC+ABS 通讯方式：与上位机RS485 支持模式：IC卡、指纹 ▲指纹容量：3000枚 电源：400mA@DC12V 验证速度 ≤2s 使用温度 0℃~45℃ 使用湿度 20% - 80%" | 台 | 32 | 立方、瑞立德、捷顺 |  |  |
| 8 | 单门磁力锁（含安装配件） | PMA280+PMK280L |  | 280kg单门磁力锁，L253×W48×H26(mm) 最大拉力：280kg(600Lbs)直线拉力;明装；锁体材质：特技纯铁无残磁，表面铝合金氧化拉丝处理；工作环境温度： -20～55℃ | 只 | 22 | 立方、瑞立德、捷顺 |  |  |
| 9 | 双门磁力锁（含安装配件） | PMA280D+PMK280L |  | 280kg双门磁力锁，L253×W48×H26(mm) 最大拉力：280kg(600Lbs)直线拉力;明装；锁体材质：特技纯铁无残磁，表面铝合金氧化拉丝处理；工作环境温度： -20～55℃ | 只 | 11 | 立方、瑞立德、捷顺 |  |  |
| 10 | 开门按钮 |  |  | 电锁专用开门按钮（正方形） | 只 | 31 | 立方、瑞立德、捷顺 |  |  |
| 11 | 信号线 |  |  | RVV4*1.0 | m | 1150.00 | 爱谱华顿、春天、天诚 |  |  |
| 12 | 信号线 |  |  | RVV2*1.0 | m | 650.00 | 爱谱华顿、春天、天诚 |  |  |
| 13 | 六类非屏蔽4对线缆 |  |  | 规格：23AWG六类非屏蔽双绞线 标准：UL 444, EIA/TIA 568-B.2和ISO/IEC 11801, IEC61156-5； 传输：100米范围内≥250MHz条件下的传输要求； 材料：无氧铜,护套（PVC）聚氯乙烯； 电气特性：1-250MHZ输入阻抗100±6Ω，1-250MHZ时延偏离≦45ns/100M,20℃条件下的导线最大直流电阻73.2Ω/KM不平衡直流电阻≦5%； 结构：导线直径0.565，外直径6.5±0.2mm，绝缘层聚乙烯平均厚度0.28，护套PVC平均厚度0.5±0.05mm； 性能：最大张力为10KG，工作温度为-20~60℃； | 箱 | 5 | 普天天纪、西蒙、罗格朗 |  |  |
| 14 | 辅材 |  |  | 安装辅材 | 套 | 1 | 定制 |  |  |
|  | 出入口管理系统（人脸识别摆闸） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 单机芯摆闸 | RF-SHS602 | "优质不锈钢 304 标准通道宽度：950mm，可定制最大至 1200mm 超出 950mm 需改动箱体 无吞卡" |  | 台 | 4 | 立方、瑞立德、捷顺 |  |  |
| 16 | 双机芯摆闸 | RF-SHS602D | "优质不锈钢 304 标准通道宽度：950mm，可定制最大至 1200mm 超出 950mm 需改动箱体 无吞卡" |  | 台 | 4 | 立方、瑞立德、捷顺 |  |  |
| 17 | 人脸识别门禁考勤软件 | RF-OCS9.0-T | 网络版；内含一个加密狗；标配3个客户端 |  | 套 | 1 | 立方、瑞立德、捷顺 |  |  |
| 18 | 闸机用人脸识别半球摄像头 | RF-FX300-XY | 500万像素,6MM焦距，人脸定位，自动日夜转换 |  | 套 | 12 | 立方、瑞立德、捷顺 |  |  |
| 19 | 辅材 |  | 各类线缆、基础浇筑、安装辅材等 |  | 套 | 1 | 国产 |  |  |
| 20 | 四门门禁控制器（含电源） | RF-AX500G4 | "控制数量：4门，双向8读卡器； 电源：1A@DC12V 通讯方式：与上位机TCP/IP通讯； 容量：员工数30000人；记录数50000条； 输入点：8个开关量输入； 输出点：4个继电器输出，4个OC输出； 铁箱尺寸：485*385*95mm；" |  | 台 | 2 | 立方、瑞立德、捷顺 |  |  |
|  | 出入口车牌识别管理系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 自动挡车器 | RF-B15 | 含地感检测器及线圈、手控盒,标配3米、4米、5米八角杆（订货时选择，其他尺寸现场自行处理），红灰款； |  | 台 | 2 | 立方、瑞立德、捷顺 |  |  |
| 22 | 车辆检测器 | RF-PM12 | 单向检测，220V输入 |  | 个 | 2 | 立方、瑞立德、捷顺 |  |  |
| 23 | 电源 |  | 220VAC转12VDC，36W |  | 块 | 2 | 立方、瑞立德、捷顺 |  |  |
| 24 | 地感线圈 |  | 耐高温，100米/卷，可绕2-3个线圈（根据实际线圈大小） |  | 个 | 10 | 立方、瑞立德、捷顺 |  |  |
| 25 | 车牌识别一体机含中文显示屏、语音、聚光灯、立柱 | RF-RV30B | "集成车牌识别、LED显示、语音播报功能一体； 支持无牌车车脸识别，解决无牌车快速收费问题；支持非机动车鉴别； ▲200万高清像素、网络型，防水等级IP66;一体化嵌入式车牌识别； 含地感检测器及线圈、含防护罩、镜头、车牌识别仪立柱；含内置补光灯； 4行双色显示余位、收费、车牌、提示、自定义等信息；" |  | 台 | 4 | 立方、瑞立德、捷顺 |  |  |
| 26 | 电脑 | DELL | CPU：I5 2.5GHz四核处理器/内存：4GB/显卡：1G显存/硬盘：1TB/网卡：1000M/显示屏：22”液晶监视器、鼠标、键盘 |  | 台 | 2 | HP、Dell、联想 |  |  |
| 27 | 车牌识别软件 | RF-ACS4.0 | 网络版 一个加密狗；标配3个客户端 |  | 个 | 1 | 立方、瑞立德、捷顺 |  |  |
| 28 | 8口POE交换机 | 锐捷 | 千兆电口≥10个，SFP口≥2个，最大可用千兆端口≥12个；交换容量≥336Gbps，包转发率≥27Mpps，若存在双指标，以较低指标为准；支持POE和POE+, POE最大输出功率≥124W。 MAC地址表大小≥16K。 支持IPv4和IPv6的静态路由，RIP。 要求所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的镜像；且支持RSPAN和ERSPAN。 ▲投标产品面板自带一键查看PoE供电状态功能的PoE按钮，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态，提供所投产品官网截图（含链接）。 支持专门针对CPU的保护机制，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。 支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行，提供对外官网截图及连接证明。 符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术，需提供第三方测试报告 要求所投产品支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow 1.3协议标准，需提供第三方权威机构测试报告； 提供工信部进网许可证复印件。 要求所投产品具备节能环保设计，提供中国质量中心颁发的节能证书。 |  | 台 | 1 | H3C、华为、锐捷 |  |  |
| 29 | 千兆多模光模块 | 锐捷 | 1000BASE-SX mini GBIC转换模块（850nm） |  | 台 | 2 | H3C、华为、锐捷 |  |  |
| 30 | 六类非屏蔽4对室内线缆 |  | 规格：23AWG六类非屏蔽双绞线 标准：UL 444, EIA/TIA 568-B.2和ISO/IEC 11801, IEC61156-5； 传输：100米范围内≥250MHz条件下的传输要求； 材料：无氧铜,护套（PVC）聚氯乙烯； 电气特性：1-250MHZ输入阻抗100±6Ω，1-250MHZ时延偏离≦45ns/100M,20℃条件下的导线最大直流电阻73.2Ω/KM不平衡直流电阻≦5%； 结构：导线直径0.565，外直径6.5±0.2mm，绝缘层聚乙烯平均厚度0.28，护套PVC平均厚度0.5±0.05mm； 性能：最大张力为10KG，工作温度为-20~60℃； |  | m | 330.00 | 普天天纪、西蒙、罗格朗 |  |  |
| 31 | 道闸线缆 |  | 道闸线缆 RVV3*1.0 |  | m | 230.00 | 爱谱华顿、春天、天诚 |  |  |
| 32 | 道闸线缆 |  | 道闸线缆 RVV6*0.5 |  | m | 88.00 | 爱谱华顿、春天、天诚 |  |  |
| 33 | 镀锌钢管 |  | 砖、混凝土结构暗配 SC32 |  | m | 110.00 | 国产 |  |  |
| 34 | 辅材 |  | 各类线缆、基础浇筑、安装辅材等 |  | 套 | 1 | 国产 |  |  |
|  | 电梯五方通话线 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 电梯五方通话线缆 |  | 电梯五方通话线缆 RVVP6*1.0 |  | m | 350.00 | 爱谱华顿、春天、天诚 |  |  |
| 报价总计 |  |  | 大写： 元（保留整数） |  |  |  |  |  |  |