|  |  | TS402 收费站计算机系统 TS402.1系统构成 收费站计算机系统主要由服务器、三层以太网交换机、工作站（通信、管理）、防火墙、VPN应用网关等设备组成。 TS402.3 技术指标 1.计算机 (1)服务器★ - 操作系统： Windows2012 server 企业版操作系统或更新版本，企业无限授权 - 处理器： Intel Xeon E5-2620 V4系列处理器,塔式服务器 - 内存：≥32GB，可扩充至512GB - 硬盘：支持8块SFF SAS/SATA热插拔硬盘，支持RAID 0/1/10/5，标配硬盘容量不小于2TB - 网卡：≥2个100M/1000M自适应 - 键盘、鼠标： USB接口 - 显示器：19”液晶彩色显示器，1280×1024 - I/O扩展槽：PCI-e扩展槽≥8个 - I/O接口：至少1个串口，2个PS/2口，4个USB口 - 电源：热插拔电源，支持1+1冗余 (2)管理计算机 - 处理器：Intel酷睿™ I5 6400处理器及以上 - 内存：≥8GB，可扩充至16GB - 显存：≥1GB - 硬盘：≥1TB，SATA，7200rpm - 光驱： DVD R/W - 网卡：100M/1000M自适应 - 声卡：16位立体声数字音频 - 键盘、鼠标：USB接口、光电鼠标 - 显示器：22寸液晶显示器，分辨率1680x1050，符合绿色能源标准； - I/O扩展槽：PCI扩展槽≥3个 - I/O 接口：至少1个并口，2个串口，4个USB2.0口 (3)VPN应用网关 - 处理器：Intel酷睿™ I5 6400处理器及以上 - 内存：≥8GB，可扩充至16GB - 显存：≥1GB - 硬盘：≥1TB，SATA，7200rpm - 光驱： DVD R/W - 网卡：双网卡，100M/1000M自适应 - 声卡：16位立体声数字音频 - 键盘、鼠标：USB接口、光电鼠标 - 显示器：22寸液晶显示器，分辨率1680x1050，符合绿色能源标准； - I/O扩展槽：PCI扩展槽≥3个 - I/O 接口：至少1个并口，2个串口，4个USB2.0口 （4）防火墙 • 1U机箱 • 标准配置4个10/100/1000M自适应电口，1个Console口 |
| --- | --- | --- |
|  |  | TS403 车道收费系统 TS403.1系统构成★ （1）MTC车道设备配置 MTC计重车道系统配置的车道设备包括车道工控机、车道控制器、收费员终端（彩色显示器、专用键盘）、IC卡读写器、车辆检测器（含线圈）、自动栏杆、雨棚信号灯、雾灯、手动栏杆、费额显示器（含车道通行信号灯、黄色闪光报警装置）、票据打印机、车道摄像机、车牌抓拍识别设备、收费亭摄像机等。 （2）ETC车道设备配置 ETC车道系统主要由车道控制器、路侧单元、车道信号灯（含声光报警器）、高速自动栏杆、IC卡读写器、车牌识别系统（含车道摄像机）、综合信息显示器（含语音报读设备）、车辆检测器（含线圈）、雨棚信号灯、通行信号灯以及部分与MTC车道相同的设备，包括：显示器、键盘、费额显示器等。 本次改造增设ETC车道，增加ETC车道专用设备；所有车道更新车道工控机、IC卡读写器、高清车牌识别设备，其它车道机电设备视状况部分更新。 TS403.2系统功能 ETC专用车道收费系统能够对车辆按车型标准计费，能够对ETC车辆及卡片进行合法性校验，可通过天线、读写器对ETC卡进行消费，能够正常校验全国联网黑名单。车辆可不停车快速通过ETC专用车道；对于包月车辆以车辆白名单方式进行验证，验证通过可直接通过车道；普通收费公路ETC专用车道可参照高速公路收费车道采用标准化ETC专用道的布局方式来建设。 MTC车道收费应用软件，能够对车辆按车型标准现金收费、打印发票等功能，也能够对ETC卡进行全国联网黑名单等合法性校验，具备对ETC卡消费的功能；对于包月车辆以车辆白名单方式进行验证，验证通过可直接通过车道；MTC车道收费系统同时具备车牌自动识别及全车牌输入功能，能够满足营改增相关规范的要求。 TS403.3技术指标★ 1.键盘 修改为“（1）收费员键盘是一专用键盘，它通过标准接口与车道控制器连接。收费终端键盘应是单独的、可拆卸的组件，整个组件可以由装配成一体的单独按键开关组成，也可以是安装在可拆卸印刷电路板上的按键组成的制造单元。 （2）键盘上应有规定的功能键和一个10键数字盘和若干备用键。 （3）键盘上的机械式按键应有110克以上的操作力或触觉。 （4）键盘逻辑应包括锁定功能，防止错误数据或同时有两个以上键码的输入。第一个按下的键应予承认，在该键放开之前，按其它键无效。 （5）键盘上的各种键不会因为重复使用而出现错误登记。如果收费员按键操作顺序发生错误，则键盘不能正常工作，收费员只有按规定正确操作，才能完成收费过程登记，否则操作无效。 （6）键盘上各种键的布置应便于收费员快速操作并不易发生操作错误，键盘设计应经发包人批准。在各种收费过程中，按键顺序、操作次数和各个按键平均使用次数应在投标书中予以说明。 （7）键帽上应刻有相应文字或符号以提示收费员操作。文字和符号的设计应符合人机工程原理，清晰易识，不易磨损。 （8）键盘应具有防水、防尘的功能，防护等级达到IP54。 （9）键盘上键的排列应经发包人批准，并按下列原则进行布置。 a.根据功能分键区：每键之间应有合适间隙以避免误操作和相互影响。 b.常用键应加大键的尺寸。 c.键的数量最少。 d.车道收费员终端键盘应包括下列键： (a)车型分类键： 车型分类键，用“客1”、“客2”、“客3”、“货1”、“货2”、“货3”、“货4”、“货5”、“集6”、“集7”表示，并预留三个键作备用。 (b)控制键： 一个“上班”键，一个“下班”键； 一个“车道打开”键，一个“车道关闭”键； 一个“确认”键(即放行车辆键)； 一个“计重”键； 一个“紧急车”键； 一个“军车”键； 一个“解除报警”键； 一个“车队”键(用于车队通行)； 一个“模拟”键； 一个“取消”键； 一个“卡不可读”键； 一个“卡坏”键； 一个“卡丢”键； 一个“更改车型”键； 一个“疑难车型”键； 一个“纸券车”键； 一个“银联查询”键。 至少预留7个备用功能键。 (c)数字键： 10个数字键，用阿位伯数字0～9表示。 （10）键盘主要技术指标： • 工业级防水、防尘专用密封、机械式键盘； • 键盘保护等级：IP54； • 操作温度： 0℃～＋55℃； • 存贮温度：-30℃～＋80℃； • 单键使用寿命：20，000，000键次； • MTBF：10000小时； • MTTR：30分钟； • 外壳用不锈钢模块或其他经批准的类似材料。” 2.显示器 修改为“（1）收费员终端应有一彩色显示器，用于显示收费员所需的信息或提示收费员进行下一步操作。显示器应分为四个显示区域。 a.状态显示区： 在该区域将以字母或图形方式显示下列信息： 当前的日期和时间 车道开放/关闭模拟图 车道通行信号灯“红”/“绿”模拟图 自动栏杆升起/落下模拟图 车辆检测器工作状态模拟图 车道号 收费员身份码等 b.设备状态显示区： 在该区域至少用4行的信息显示各种外设的工作状态。 c.收费业务处理显示区 收费员所选择的车型和车种 收费业务处理状态 为了吸引收费员的注意，车型和车种将以大字体显示(字母高至少15mm) d.帮助显示区： 该显示区至少由一行组成，给予收费员操作提示。 （2）所有的显示和指示应在照明条件下清晰可见，收费员能容易地调节屏幕的反差(对比)度。 （3）屏幕上采用图形显示的内容应该经发包人批准，所有原文是中文，所有的数字应是阿拉伯数字，更重要的是应易被经过适当培训的工作人员使用，承包人在提交的投标书中应详细说明计划提供的方案。 （4）当收费员按收费业务处理程序输入每一键时，收费员可清楚看见其显示。 （5）显示器主要技术指标： • 21”彩色液晶显示器； • 对比度：不小于800：1； • 亮度：250 CD/m2； • 可视角度（水平/垂直）：170/170； • 屏幕比例：16：9或16：10 • 响应时间：不大于16毫秒； • 最大分辨率：不小于1920×1080或1920×1200” 3.车道控制器★ （11）车道控制器的主要技术指标(工业控制计算机)： 修改为“ 一体化加固型车道控制器 1）工业计算机 处理器：第三代IntelCore i5，主频2.7GHz及以上； 带有CMOS后备电池的实时时钟/日历； 内存：支持DDR3L内存，≥4GB； 硬盘：SSD固态硬盘240G及以上，高强度支架安装，可适应高强度振动条件工作环境； 以太网：2个Intel 10M/100M/1000M自适应工业级独立网口； PS2：1个PS2接口，用于连接键盘； USB：4个USB高速接口； 音频：HD Audio，1个ø3.5音频输出接口、1个ø3.5音频输入接口； SATA：至少提供1个SATA 接口和1个Mini SATA接口； 串口:至少8个COM口， 8个COM口RS232/485/422软件可设置； 扩展槽：2个或2个以上PCIE或PCI系统扩展槽； IO口：工业计算机内置至少32路数字量IO接口（16路输入，16路输出）, 满足浙江省高速公路联网收费应用软件的使用需求； 操作系统：支持Windows 7，满足浙江省高速公路联网收费应用软件的使用需求； 电源：采用DC12V直流单电源供电，具有防反功能，支持ACPI电源管理功能； 功耗：低功耗设计，工控机自身正常工作功耗≤40W； 加固紧凑型工业机箱，无风扇被动式散热设计，良好的散热和通风冷却，正常工作温升≤15°C； 工作环境温度：-20~70°C； 工作环境湿度：10%~95%； MTBF：≥20000小时； MTTR：≤1小时； 2）车道控制器 电源输入：交流 220V； 防雷器：放电电流等级：5KA；最大放电电流：25KA；防护级别：1.8KV；可防护的内部短路电流：10KA； 继电器IO接口：一体化继电器IO接口，继电器主触点容量不小于5A，触点电流容量需大于实际电流 10 倍以上，寿命 5×106 次以上； 开关电源：内置+12V开关电源，具备PFC功能； ” 4.票据打印机★ （16）票据打印机技术指标修改为： • 打印速度：2秒/张 • 分辨率：360×180DPI（Max） • 打印头寿命：2亿次每针 • 字符集：  中文：GB18030中文编码字符集  西文：17国字符集（美英法日德等） • 字体：  中文：GB18030宋体  西文：Draft，Roman，Courier，OCR-A等9种 • 行间距：1/6、1/8或以1/360英寸为增量递增 • 接口：USB2.0接口或IEEE1284双向并口或RS-232串行接口 • 缓冲区：64KB • 色带寿命：250万字符 • 噪音：＜55dB(A) • 纸张规格：穿孔连续纸，宽度76~149mm，厚度0.065~0.32mm • 复写：原件+3份副本 • 自动功能：黑标检测 • 工作温度：5~35℃ • 工作湿度：25%RH~80%RH(无凝露) • 电源：198~242V，50/60Hz • 安全标准：GB4943 5.IC卡读写器★ IC卡读写器能够用来读写MIFARE I非接触式逻辑加密卡、MIFARE PRO及PRO-X系列双界面CPU卡以及DESFIRE卡片。 读写器的主要技术指标： - 频率：13.56MHz - 支持逻辑加密卡、CPU卡、双界面CPU卡/ Mifare I, Mifare Pro And Pro-X - 支持ISO7816、ISO14443 TYPE A标准 - IC卡典型交易时间：≤250ms - 非接触式IC卡读写距离：0～100mm - 读写器的读写错误率：≤0.00001 - 读写器与卡之间采用三重DES加密算法进行双向鉴别，数据通信符合国家相关标准的要求 - 具三种声光报警信号分别表示不同类型情况：读写正确完成、读写错误或未能完成、读写器故障等 - 对非法卡或发现卡中信息有异变则自动发出声光报警信号 - 读写器应配套提供对IC卡进行读写，密码校验等操作的标准库函数 - 支持在线程序升级 6.车牌自动识别系统★ （1）基本功能性能要求 车牌自动识别系统一般由一体化的摄像机（含防护罩、抓拍单元、视频数据接口等）、识别单元、光补偿设备、驱动软件、识别软件、立柱等组成。 车牌自动识别系统应具有以下功能：  车道图像抓拍、车牌定位、字符切割、字符识别、字符匹配、后三位车牌号比对、后四位车牌号比对、全牌比对等功能，并能够将比对结果反馈给车道收费软件。  可提供符合要求的字符格式。  能够提供车辆彩色抓拍图片、车牌区域彩色图片以及车牌字符数据；夜间的抓拍图片应保证必需的清晰度，应能看清车辆的主要外部特征；识别系统应能将车牌彩色图片叠加在车辆图片上，叠加位置应能根据要求进行调整。  识别单元与车道工控机之间的数据传输速率应满足抓拍图片的实时传输要求。  识别系统应具有自动复位功能。  识别系统应具有输出连续视频的能力；  识别系统应提供收费软件开发所必需的资源和软件接口。 能够识别符合“GA36-92《中华人民共和国机动车号牌》”（92式号牌）、“GA36.1-2001”（02式新号牌）标准的民用车号牌、军车（包括04式新军车号牌）、绿色新能源车牌和警车等特殊号牌的汉字、字母、数字、颜色等信息； 从触发开始，抓拍图像及车牌识别时间：≤0.4秒； 车牌字符识别率：＞99% 牌照定位率：≥99%； 在工程应用中平均整牌识别率（包括汉字、子母、数字、颜色）应：≥95%； 适应车辆行驶速度：0-180公里/小时； 车牌识别摄像机分辨率：1280×960 辅助光源寿命：≥100万次； 平均修复时间：MTTR≤30分钟； 平均无故障时间：MTBF≥20000小时； 数据接口：10/100M以太网口、视频输出接口； 工作温度（室外部分）适应范围应不小于：-30℃～+70℃； 相对湿度：＜95％； 防护等级：IP66； 满足7×24小时工业环境全天候连续工作要求。 车牌识别摄像机指标：★ - 2/3 inch 200万像素 CCD图像传感器 - 焦距范围：11-40mm - 图片格式：JPEG，图片分辨率：1600×1200 - 视频分辨率：1920×1080、1280×720或1600×1200 - 视频帧率：1~50帧可调 - 视频OSD 支持多区域自定义信息叠加 - 照片OSD支持内外置，内容包括：时间、号牌、速度、车型、路口名、车道号、号牌颜色、车身颜色、车标、限速、违章类型、行车方向 - 车辆检测方式：地感线圈、视频、雷达、激光 - 补光类型：爆闪、频闪 - 智能识别：车牌、车身颜色、车型、方向、车速、超速比 - 违章检测：超速、逆行、压线、压双黄线、压单黄线 - 4组同步信号输出接口，5组同步信号控制接口，1组信号输入接口 - 100M/1000M Base-T自适应以太网电口 - BNC接口：阻抗75Ω，幅值1V[p-p] - USB 1个，可扩展本地存储 - eMMC前端存储，16/32/64GB可选 - 支持缓存补录 - 工作环境：-40℃~70℃，≤90%RH - IP66防护等级 - 接口防雷防浪涌，内置全接口防雷 7．自动栏杆（MTC）技术指标：★ - 电源：220VAC±15%，50Hz±5%； - 栏杆抬起时间：≦1.4秒； - 功率：≤60W； - 栏杆宽度：3000mm； - 运行噪音：≤60dB； - 起降时间：≤0.9S； - 相对湿度：50%～90%； - MTBF：≥5000小时； - MTTR：≤0.5小时； - 使用寿命：≥5000000次 8． ETC路侧设备★ ETC路侧设备（RSU）符合“电子收费 专用短程通信”系列标准（GB/T 20839-2007、GB/T 20851.1-2007、GB/T 20851.2-2007、GB/T 20851.3-2007、GB/T 20851.4-2007、GB/T 20851.5-2007）等相关国家标准；应通过浙江省高速公路机电系统并网测试。 路侧设备由车道天线及天线控制器等功能模块组成。车道天线和天线控制器可以集成一体，也可以是分离模块； RSU应至少具有RS232、RS485、USB或以太网方式之一的上位机通信接口； 路侧设备应内置至少4个符合ISO/IEC 7816标准的PSAM卡座； RSU应内置符合JR/T 0025安全交易规范规定的PSAM作为安全认证模块，所有的加密和认证过程均通过PSAM的方式进行。PSAM卡通信速率不低于56kbps； 路侧设备应具有通过上位机接口进行在线程序和应用更新的能力； 通信区域 宽度≤3.3m，一般为2m~2.5m 长度：能从4m~9m之间可调，安装角度控制在与水平夹角40°~60°之间。 相邻车道安装不同信道的RSU时，相互不得有干扰产生； 路侧设备的车道天线安装于ETC门架上，其高度应不低于5.5米。 路侧设备可对进入通信范围内的多个电子标签进行读写，不会遗漏任何一个电子标签； 当相邻两条或两条以上车道需设计成电子不停车收费车道时，各车道读写器的天线工作频率应可交叉配置，避免相邻频谱干扰； 路侧设备应提供必要的防雷击措施和浪涌电流吸收装置； 路侧设备的供电应符合收费车道工作环境； 路侧设备的免维护寿命应不低于50,000小时； 路侧设备应能在收费站可能存在的各种环境下稳定工作； 工作方式： 采用透明传输联机工作方式，满足浙江省有关技术要求； 应提供应用层服务原语接口； 应提供设备调用动态库。 应用接口 应提供数据传输接口和调试接口。数据传输接口采用标准RJ45型以太网接口或标准串行接口。调试接口主要用于设备安装时的调试 路侧设备技术标准 载波频率; 信道1: 5.830GHz; 信道2: 5.840GHz. 占用带宽; ≤5MHz. 频率容限; ±10ppm. e.i.r.p; ≤+33dBm. 邻道泄漏功率比; -30dB. 天线半功率角; 水平面<20°，垂直面<30°. 天线极化; 右旋圆极化. 交叉极化鉴别率; 最大增益方向：RSUt≥15dB，-3dB区域：RSUt≥10dB. 调制方式; ASK. 调制度; 0.5～0.9. 编码方式; FM0. 位速率; 下行:256kbps 上行: 512kbps. 位时钟精度; ±100ppm. 接收灵敏度; ≤-70dBm. 电源输入; AC220V和DC24V双路输入. 功耗; 主控机：≤15w 每台天线：≤20w. 环境适应性; 工作条件下恒定湿热温度：40℃；湿度：93%. 振动符合GB2423.10. 冲击符合GB2423.5. 碰撞符合GB2423.6. 电磁兼容; 无线电骚扰限值应符合GB9254 – 1998相应级别（A级或B级）的规定. 抗扰度限值应符合GB/T 17618 – 1998中的相应规定. 接口要求; 不少于1个10M/100M以太网接口和1个无线网络数据口. 安全; 符合GB 4943 – 1995信息技术设备的安全的规定. PSAM卡座接口; 应具有符合ISO/IEC 7816要求的PSAM卡座接口，数量不少于2个，支持对符合JR/T 0025.10-2005安全交易规范要求的PSAM的透明指令操作. MTBF; ≧20，000h. 防雷; 有防雷设计及相关部件，具有一定的防雷能力. 功率辐射范围; 长度≥18 m，宽度≥4 m，能通过功率参数进行远程调节. 防护等级; IP55. 工作环境温度; -20℃~+70℃. 工作环境湿度; ≤95%. 标识成功率; 99%. 9．ETC 综合信息指示屏★ （1）基本功能性能要求 综合信息显示器由信息显示单元、信号灯、语音单元、声光报警单元组成。 在无收费显示信息时自动循环显示固定用语和提示信息，可多级滚屏，速度可调。 信息显示单元显示内容包括：显示尺寸1096mmx560mm，每行可显示6个汉字或12个数字位,显示金额范围可达9999.99元；余额显示可达9999.99元。显示单元可自动调节发光强度。显示屏点阵模块由直径为5mm、点间距为7.62mm的红色、绿色超高亮度LED模块组成，显示分辨率为144x72，显示屏整机采用不锈钢冷板喷塑制成，防水密封，显示窗口采用浅茶色有机板密封，主板表面采用防酸、防潮、防盐雾处理。 信号灯由一组红色、绿色信号灯组成，显示形状推荐采用圆形发光体，发光单元采用超高亮度LED管。 语音单元的语音应能使车辆内的人员清楚地听见播报的内容，并可开关控制。 声光报警单元发出的报警提示应能使收费广场或收费亭内的工作人员听见或看见。 （2）技术参数  信息显示单元的字符尺寸：不小于1096mm×560mm。  信息显示单元的发光亮度：不小于1500cd/m2。  信号灯直径：Φ160～Φ200mm。  信号灯LED管亮度：红色管不低于0.8cd/颗，绿色管不低于1.2cd/颗。  接口：至少提供电源接口、串行接口、音频接口、I/O接口。  整体工作温度范围：-10℃～+70℃。  MTBF：大于30000小时。  MTTR：小于0.5小时。  机箱整体防护等级：不锈钢冷板喷塑，不低于IP65。 10.ETC专用车道LED指示器★ ETC专用车道LED指示器由LED显示屏组成。显示屏由超高亮度发光二极管(LED)组成，包括4个模块，显示面积2.4×0.6米，可以显示中文、英文。每个模块为24×24点阵双基色模块，点间距25mm。每个象素由红、纯绿LED组成，其配比2红1绿，应达到白平衡，平均寿命不小于10万小时，显示板每平米亮度≥8000cd，LED半功率角≥30°，发光亮度可根据外界环境条件自动和手动调节，要求至少六级以上，可通过通信接口使用软件调节亮度。 红色lED采用HP生产铝、铟、镓、磷(ALInGap)四元素管，红色LED波长620-630nm，纯绿色LED波长510-525nm。 显示屏应为可拆装模块化结构．可显示一行四/六个汉字（字体宽度可调）。 可显示24和16点阵汉字及英文大小写。 每个像素的LED组合及像素的结构排列间距可根据单位面积的发光强度进行选择和调整。 设备应采用模块化结构，在一个模块出现问题时应方便检测、维护和更换。 标志产品的视认角应不小于30°，静态视认距离应不小于200m，动态视认距离应不小于180m。 通信接口采用RS232或RS485接口，通信方式为异步半双工，通信速度为：1200bit／s~19200bit／s。设备应配备至少两个接口，一个接口用于与车道控制机通信，另一个用于便携计算机本地连接使用。 在正常工作条件下，像素的年失控率应不大于1‰；整体产品的平均无故障时间MTBF不小于10000小时。 设备在电源中断或通信故障等异常情况下应没有任何显示内容，在故障恢复后应可显示一条固定信息。 设备应配有过电压和浪涌电压保护装置，在雷击时设备应不受影响，做到在本高速公路使用环境下均能保证设备正常工作。 温度、湿度 －25～65ºC湿度 10％～95％ 象素管外壳 采用抗强酸强碱、防紫外线材料 耐振动性 充分考虑道路振动所可能造成的影响，测试报告已通过。 功能要求： 显示内容：应至少显示GB2312指定的全部汉字和数字字符，并且能控制全亮与全灭。像素在关闭状态时不应产生微光。 编辑功能：可对设备的显示内容进行编辑。 手动功能：在脱离系统控制时，通过人工方式亦能任意显示GB2312的内容和调节亮度。 自动功能：经通信接口接入系统后，应能接受车道控制机的控制，按车道控制机的命令正确显示相应的内容或把工作状况上传给车道控制机。 自检功能：产品应设置自检功能和工作状态指示灯．通过自检功能，将发光像素的工作状态、亮度、通信接口的通信性能(误码率)以及其它工作单元的状态正确检测出来，在工作状态指示灯上显示并上传给主控单元。 调光功能：设备应设置环境照度检测装置，根据环境照度调整发光像素的发光强度，以避免夜间照度较低时形成眩光影响信息的视读。 箱体及安装要求： 可变信息屏显示板及控制器箱体应为全封闭、全天候、防风雨型，符合IP65防护等级。 可变信息屏采用F型立柱支撑，安装在收费岛的基础上，标志牌下缘距路面的高度>5.2m，标志板安装要求参照国标《道路交通标志和标线GB5768-1999》。 设备在35m/s的风速下可正常工作，并能抵抗40m/s的风速。 箱体不会自燃或助燃。 箱体显示区的颜色为黑色亚光，当太阳光或夜间行驶的车灯光照在箱体上，无明显的反光，可保证汽车司机在行驶时的安全。箱体其它面的颜色为国家标准油漆色卡的510号蓝灰色，箱体及连接件防护层均确保色泽均匀，无划伤、无裂痕、无裸露基体等缺陷，其理化性能指标符合国家或行业标准的要求。 箱体内的电源线和通信线有明显的回路编号，可方便地接地和维护。电源线和通信线在走线槽中保证横平竖直，符合箱体的工艺和视觉美学要求。出线孔均安装密封套,保证密封和美观，并可防止出线孔划伤电力电缆和通信线。 箱体的后背门开启灵活轻便，并具有良好的密封性能，每个后背门安装两把防盗门锁，具有较高的防盗、防破坏能力。 11．高速自动栏杆机★ （1）基本功能性能要求 栏杆外表面推荐采用泡沫材料，并贴有红、白相间的高强级反光膜。当自动栏杆机发生故障或断电时，栏杆应始终处于竖直状态。当栏杆处于垂直状态时，自动栏杆距收费车道边缘距离不小于250mm。 当自动栏杆体在下落时，车辆检测器发现有车通过时，此时，栏杆应能自动停止下落并反向抬起。当车辆水平冲撞栏杆时，栏杆体与机箱连接部应有脱离装置，使栏杆体在车辆碰撞力作用下水平移开。栏杆的启动和停止要平稳。 （2）技术要求  栏杆抬起时间：≦0.7秒；  寿命: 至少500万起落次或大于10年；  MTBF: 至少100万起落次；  MTTR: 0.5小时；  电源: AC220V15%，50Hz3Hz； 最小电流: 50mA，最大电流5A； |
|  |  | TS404 收费系统软件★ 收费系统软件按功能划分为：平台软件、应用软件、网络及通信软件三部分。 TS404.1 平台软件★ 1.操作系统 收费平台软件中操作系统的选择是收费系统建设的一个关键，应选用经过认证、标准成熟、功能完善的平台操作系统，收费站内部局域网的网络操作系统采用符合国际开放式操作系统标准和图形界面标准的软件，操作界面要求全部为中文图形界面，易于扩充、移植和维护，能满足各种声音、数据。图影像的通讯，可轻易接入其它网络系统。通过内部局域网实现收费中心及收费站的各项网络业务职能，例如：共享数据库、共享打印机等。 操作系统可以选用Windows7、Windows Server、Unix或Linux。选用的操作系统应满足省结算中心应用软件的要求。 2.数据库管理系统软件 数据库管理系统软件是收费结算系统的一个重要环节，在很大程度上决定了系统数据传输、存储的安全性。其选择原则： (1)支持分布式处理； (2)支持客户/服务器体系结构； (3)支持高性能的并发和联机事物处理； (4)支持国际互联协议和局域网协议； (5)支持SQL标准； (6)支持可变元的二进制存取及相应的多媒体开发工具； (7)支持Cluster系统，并能自动实现任务的均衡与切换； (8)支持SMP系统。支持Power Builder、 Delphi、 Visual C＋十等开发工具。 建议可以采用： Oracle 和 MS SQL server 数据库管理软件。数据库管理系统软件应满足省结算中心应用软件的要求。 3.网络管理软件 (1)支持多种操作系统如 Windows 7、Windows Server、UNIX、Linux开放性网络平台。 (2)软件系统每个部分提供定时或在线备份及存取。 (3)支持光盘刻写机备份存储系统。 (4)支持桌面微机和服务器硬件设备，并且可为基于MS-DOS、Microsoft、windows、UNIX等的资料作备份。 (5)提供多档案资料恢复和完善的帐户管理。 (6)支持UPS安全值守工作。 (7)监控网络运行及文档信息处理。 (8)友好的中文人机交互图形界面，易于操作和理解。 (9)提供全面的抗病毒模块，把因病毒可能造成的影响降至最低。 (10)网络各类工具齐全，便于对整体网络系统的协调和管理。 TS404.2 应用软件★ 收费系统应用软件由省收费结算中心统一开发，内容包括收费车道、收费站的应用管理软件。JD承包人应向软件开发人提供车道设备的驱动接口协议，并负责该软件的安装和调试，工程内容包括应用软件安装调试、收费操作培训和一年的维护等。 TS404.3 防病毒软件★ 承包人应提供具有全方位、多层次杀毒功能的网络杀毒软件，以保证数据不会因为病毒的入侵而改变或丢失，保证整个系统不会因病毒而出现故障。 本项目防病毒软件采用网络版，应具有良好的杀毒能力，并通过权威的、科学的方法认证。具有良好的升级服务，同时应具有高可靠性、稳定性和兼容性，有完善的实时监控功能和对压缩文件的检测能力，具有较高的杀毒速度和应急恢复功能。每个收费站客户端数量配置应大于25。 |
|  |  | TS406 支付细目 详见工程量清单。 |
|  |  | TS500 交通标志标线 TS501 交通标志 指路标志的汉字、拼音字母、数字等采用交通标志专用字体。一般路段字高采用50cm（与运行速度有关），不设英文。本工程标志牌的支撑方式采用悬臂式和附着式。标志的图形符合国标GB5768-2009，汉字字高和字宽相等，在特殊情况下，由于具体原因不能满足要求时，经论证字符高度最小不应低于规定值的0.8倍。 （1）、ETC车道指示标志 当ETC车道设置在最左（右）侧时，设置广场前指示标志"ETC车辆靠左（右）"，否则设置图形化ETC车道指示标志; 广场前指示标志"ETC车辆靠左（右）"采用黄底黑字黑图案黄色衬边；图形化ETC车道指示标志采用蓝底白边框蓝色衬边，箭头和"ETC"文字采用黄色; 广场前指示标志一般设置在收费广场渐变段起点前50m左右,与收费站标志间距保持30m以上； 图形化ETC车道指示标志版面中道路展宽应与实际道路展宽保持一致; （2）、ETC门架附着标志 附着在ETC门架上的小型标志，内容为“限速20，ETC专用、保持车距”和“非ETC车辆禁止通行” 标志材料 （1）、交通标志反光膜 本项目标志反光膜采用GB/T 18833-2012《公路交通标志反光膜》中IV类反光膜。 （2）、交通标志结构 标志立柱须经热浸镀锌，悬臂式标志设置时净高为5.5m。 标志板材料采用LF2-M铝合金板制作。标志板的技术要求参见《道路交通标志板及支撑件》（GB/T23827-2009）。 交通标志板的四个角均应按设计图纸或规范要求的尺寸倒圆角，圆角半径参照版面设计或GB5768-2009。 标志材料要求 （1）、钢材和铝板应符合下列标准 钢板：GB708－2006 钢管：GB8162－2008 型钢：GB699－2000 钢筋：GB13013－1991 螺栓、螺母和垫圈；GB5781－2000、GB/T 41－2000、GB95－2000 铝合板：GB3196－2001 （2）、镀锌 热浸镀锌所用锌应为《锌锭》（GB/T 470－2008）中规定的0号锌。 镀锌量：柱体600g/m2，紧固件350g/m2。 |
| 商务要求：1、所有投标指标参数必须满足采购文件技术参数要求，带“★”号参数指标必须满足，是设备用于车道安全运行的标准，指标不满足或未响应的，做无效标处理。 |  |  |
| 2、采购单位需要，投标单位提供的备品备件（写明存放情况）清单及相应报价情况、其他优惠承诺情况。质保期维护期为壹年。 |  |  |
| 3、所投产品必须在中标后提供所投产品厂家的授权及服务承诺函，不提供或提供虚假文件的做无效标处理。中标后提供产品安装标准、验收标准、验收方案，交货验收时所配文件的详细清单，提供本地化服务，所有设备质保期维护期为壹年。 |  |  |
| 4、设备安装期限，自签订合同之日起20天内安装调试完成。 |  |  |
| 5、中标后缴纳产品和维修保证金，即中标金额的5% |  |  |
| 6、售后服务：服务响应时间是7*24小时，0.5小时响应，1小时到达现场。2小时维修完成。 |  |  |