- 采购内容及要求

| 项目名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 双活存储 | 高性能企业级核心业务存储，可同时提供SAN、NAS存储服务，配置两个控制器，控制器间使用PCIE总线互联，每个控制器配置由两颗CPU，其中一颗为专用的数据处理芯片，存储配置64G缓存（非Flash存储），配置12个16G FC端口，配置16块1.2T 10K高性能磁盘，配置不限容量的精简、压缩、复制、快照、NAS等授权许可，配置存储双活功能，可保证单台设备在物理故障（包括且不限于任何的部件或整机）时，业务不中断，数据不丢失；配置存储双活软件；供货商需承诺免费将我单位ORACLE数据库数据及VMware虚拟化数据共计6TB从旧存储迁移至新购存储且数据不丢失（供货时提供承诺函加盖公章）；同时承诺将我单位原博科8GB光纤交换机免费升级为同配置16GB以确保新存储的数据传输速率（供货时提供承诺函加盖公章） | 2 | 台 | 思科、华三、惠普 |

# 详细参数及要求如下：

# 双活存储2台

| 指标项 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| ★推荐品牌 | 思科、华三、惠普 |
| 体系结构 | 全冗余模块化体系结构 |
|  | 控制器内建高速交换芯片通过简单连线实现多节点网状互联群集。不接受伪群集架构，如：多层背板级联互联架构，或通过外置I/O交换机互联多个控制器的架构等。 |
|  | 后端采用12GbpsSAS，包括控制器后端HBA卡、磁盘扩展柜到控制器的接口、以及磁盘扩展柜的级联接口。 |
|  | 单个LUN的空间均衡分配到多个控制器并且从多个控制器上并发访问 |
| ▲控制器 | 存储配置≥2个控制器，最大可以扩展到8个控制器引擎。（不包括外接虚拟化网关或者NAS控制器等）（提供官网截图证明）； 配置处理器核数≥6核、频率≥2.0GHz；（提供官方截图证明）。 每个控制器内部提供两颗CPU，其中一颗为专用的数据处理芯片，该芯片具备RAID运算、在线去零和在线去重的功能（提供官方截图证明）。 |
| 控制器缓存 | 配置高速缓存≥64GB，最大可支持256GB高速缓存（缓存不包含SSD磁盘、PCI-E SSD、闪存、压缩或重删缓存和NAS控制器缓存）数据缓存和控制缓存分离，读写缓存比例动态自适应调整，缓存刷新在线动态自适应调节。 |
| 主机连接端口支持 | 配置前端端口数≥12个16Gb FC接口；配置4个12Gbps SAS3.0磁盘接口,磁盘通道速率≥192Gb，最大支持16个磁盘接口；支持16Gbps FC，10Gbps iSCSI/FCoE，10GbE/1GbE NAS等，最大支持48个主机端口。 |
| 统一存储 | 配置基于控制器的SAN+NAS软件授权，配置原生的NAS功能，无需另配NAS网关。 |
| ▲容量配置 | 配置≥16块1.2TB 10K SAS磁盘；支持SSD、15K SAS、10K SAS和7.2K NL-SAS硬盘，包括400GB/1.92TB/3.84/7.68TB/15.36TB SSD，600GB/1.2TB/1.8TB SAS，2TB/4TB/6TB/8TB NL-SAS等； 最大支持960块企业级硬盘，单盘上支持多种RAID类型并存。 |
| RAID级别 | 支持所有硬盘可同时配置为RAID0/1/5/6，且可共存。 |
|  | 支持多类型磁盘多方向、无中断在线数据迁移，迁移过程不影响业务性能。 |
|  | 具备去零功能，提高空间利用率。 |
|  | 支持无中断地RAID改变。 |
| 数据复制 | 配置IP灾备复制接口2个； 支持与同厂商中、高端型号阵列间实现存储底层复制：可远程复制、可在线迁移卷。 |
| 内部虚拟化 | 配置存储内部虚拟化功能，以存储池的方式管理所有的存储空间，整合所有磁盘空间到一个存储池中，再进行统一空间分配，从而提高存储空间利用率及性能。 |
| 数据分层、优化和QoS | 配置分层软件功能，允许主机同一个LUN可使用不同类型磁盘，自动感知应用的需求，将同一个LUN的热点数据移动到高性能磁盘上，以提高应用的性能;支持访问优先级设定，可以设定最高、最低性能和IO响应时间。 |
| ▲配置软件功能 | 配置全容量的精简配置软件； 配置全容量的重复数据删除软件； 配置全容量的数据克隆软件； 配置数据卷快照； 投标人必须提供承诺书，承诺设备到货时需提供以上软件原厂纸质授权许可。 |
| ▲双活 | 整套存储系统的所有控制器都可以同时处于工作状态；主机可以通两台存储同时进行数据读写；无需加配额外的第三方软硬件设备，两台存储可以承载不同的应用，相互镜像；当任一存储引擎故障后，自动切换到另外一套存储引擎运行，无需人工参与。无须额外的协议转换设备，不存在性能瓶颈（切换的时候不得影响生产存储阵列的正常业务）。 |
|  | 本项目要求两台存储实现核心数据双活，该功能需原厂工程师提供实施服务。 |
| 兼容性 | 通过SNIA的SMI-SV1.5和V1.6CTP认证。 |
| Oracle | 支持OracleASM自动回收未使用存储空间。 |
| 对虚拟服务器的支持 | 支持VMwareESXStretchClusters； 支持VMwareESXVMotionoverDistance |
| ▲数据一致性检测 | 支持从主机HBA到存储系统全路径的数据一致性检测，实现从应用到硬盘的端到端数据保护，保证数据完整性（提供官网截图证明）。 |
| OpenStack支持 | 提供OpenstackCinderDriver,支持Cinder中的包括。 Qos,VolumeReplication,ConsistencyGroup功能在内的所有17项功能，需要能在Openstack官网。 https://wiki.openstack.org/wiki/CinderSupportMatrix查询，（提供Openstack官网截图证明） 。 |
| ★存储空间 | 要求单存储设备小于等于2U，满足目前机房机柜空间及散热需求（提供官网截图证明）。 |
| 管理 | 支持图形化和命令方式的管理方式； 提供固有的性能监控和分析功能，不需要增加额外的软件。 |
| 保修服务 | 三年原厂免费上门保修，原厂工程师上门现场安装调试，投标人必须承诺中标后签合同前提供所投产品原厂三年质保函原件及项目授权书。 |