永康市第六人民医院(永康市骨科医院)

医院信息安全维护系统商品参数需求表二

- （1）防火墙设备及入侵检测设备参数要求

| 系统架构 | 采用专用机架式硬件平台，支持硬件模块化设计，可实现现场硬件端口扩展,无需返厂； |
| --- | --- |
|  | 采用软件模块化设计，可实现功能模块的现场升级，无需返厂； |
|  | 采用完全自主版权的操作系统，具备操作系统著作权证书； |
|  | 提供主、备双操作系统，提高设备自身可靠性和网络的可用性；（提供截图证明, |
| ▲性能指标 | 1U机型：配置为12个10/100/1000BASE-T接口；另外具有专门的RJ45终端管理接口 |
|  | 网络吞吐量≥600M |
|  | 最大并发连接数≥100W |
|  | IPS检测能力≥100Mbps |
|  | 配置3年IPS特征库升级; |
| 网络适应性 | 可以提供对复杂环境的接入支持，包括路由、透明以及混合接入模式； 安全区域可针对物理接口进行灵活地自定义（内网、外网或DMZ等区域）； |
|  | ▲支持快速转发模式，可不经过二层交换以及三层路由的检查过程就将报文直接发送出去。（提供截图证明） |
|  | 支持基于五元组（源、目的地址，源、目的端口和协议）的策略路由；策略路由支持全局、本地接口、虚接口。 |
|  | 支持RIP/OSPF等动态路由协议；支持IGMP组播协议； |
|  | 支持最大4路的ADSL拨号接入； |
| 防火墙功能 | 可以支持正向、反向地址/端口转换、双向地址转换等，能够提供完整的地址转换解决方案。 支持透明模式下的地址转换功能。 |
|  | 支持报文合法性检查。 |
|  | 可基于源/目的IP地址、MAC地址、端口和协议、时间、用户等对象进行访问控制； 支持会话收集整理，可由收集数据生成访问控制策略。 |
|  | - 支持协议包括H.323、SIP、FTP、RTSP、SQL▲NET、MMS、RPC、TFTP、PPTP等。 |
|  | - 支持802.1Q VLAN、支持 CISCO ISL字段的解读，支持QinQ技术，可支持对VLAN的多层封装，支持PVST和CST 等生成树协议；（提供截图证明） |
|  | - 支持反向路径控制，可以根据数据包的来源和数据包的特征进行阻断设置。 |
|  | - 支持报文合法性检查、支持IP/MAC绑定。 |
| 防病毒功能 | - 支持HTTP，FTP，POP3，SMTP，IMAP协议的病毒查杀 |
|  | - 查杀邮件正文/附件、网页及下载文件中包含的病毒 |
|  | - 支持150万余种病毒的查杀，病毒库定期与及时更新 |
|  | - 支持木马病毒、蠕虫病毒、宏病毒、脚本病毒的查杀 |
|  | - 具备网页扫描功能 |
|  | - 支持ZIP/ARJ/CAB/RAR/GZIP/BZIP2等压缩文件的病毒查杀 |
|  | - 支持TAR等多种打包文件的病毒查杀 |
|  | - 支持基于类型、来源、协议的病毒统计 |
|  | - 支持绘制病毒历史趋势图 |
|  | - 支持基于名称、次数、发现时间、处理方式等的病毒排名 |
|  | - 支持基于文件类型的文件阻断 |
| 入侵防御功能 | 具备丰富的木马特征库，能识别包括灰鸽子、PCShare、Gh0st、上兴、Byshell、Npch、Downloader等多种热点木马及其变种，以及识别多种网页挂马攻击。 |
|  | 能对当前主流的RPC漏洞攻击做检测和阻断，例如：RPC 0x82-dcomrpc_usermgret、RPC Immunity_svchostkill等。 |
|  | 支持识别针对FTP、Netbios、IMAP、Samba等应用安全漏洞的攻击； |
|  | 可屏蔽受保护主机/服务器系统信息，如替换服务器（FTP、SMTP、POP3、telnet,HTTP）的BANNER信息。 |
|  | 可根据用户需求自行设置攻击规则，能对其他有害攻击行为做检测和阻断； |
| 应用识别控制 | 支持识别BT、迅雷、eDonkey、RaySoure等P2P类应用； |
|  | 支持识别QQ、MSN、ICQ、UC、GTalk、淘宝、飞信、popo等IM类应用； |
|  | 支持识别同花顺、大智慧、钱龙、天下无双、证券之星、国泰君安等； |
|  | 支持识别新浪、土豆、PPStream、PPlive、QQlive、迅雷看看等流媒体； |
|  | 支持识别魔兽世界、征途、劲舞团、跑跑卡丁车、梦幻西游、联众、浩方、QQ游戏等网络游戏； |
|  | 支持识别Oracle、DB2、SQL、Sybase、Informix等数据库行为； |
|  | 支持VNN、Netop、Teamview、Dameware等远程桌面行为。 |
|  | 基于以上的应用行为，可进行允许、禁止、带宽控制、连接数限制； |
| WEB过滤功能 | - 支持8大分类，子类不小于80个； - 支持手动设置的URL过滤；支持HTTP URL长度限制； |
|  | - 支持对移动代码如Java applet、Active-X、VBScript、Java script的过滤。 |
|  | - 支持通过“密罐”技术实现的恶意网站过滤； - 支持防网页挂马； |
| 反垃圾邮件 | - 支持对邮件的收发邮件地址、文件名、文件类型过滤。 |
|  | - 支持对邮件主题、正文、收发件人、附件名、附件内容等关键字匹配过滤。 |
|  | - 支持反垃圾邮件功能（用户配置黑白名单） - 支持反垃圾邮件功能－实时黑名单（RBL）。 |
|  | - 支持反垃圾邮件功能－反向DNS解析（RDNS） |
|  | - 支持反垃圾邮件功能－灰名单 |
| IPSEC VPN功能 | - 支持ESP/AH/IKE/NATT等标准IPSEC协议，支持隧道模式、传输模式； |
|  | - 支持与符合国密局规范的IPSecVPN产品互联互通； |
|  | - 支持DES/3DES/AES等标准加密算法，支持MD5/SHA1等标准HASH算法； - 支持DH GROUP1/2/5，RSA 1024/2048非对称算法； - ▲支持国家商密专用的SSP02/SSF33/SM1(SCB2)/SM3算法；（提供截图证明） |
|  | - 支持硬件高速算法加速卡； - 支持高效数据流压缩算法； |
|  | - 支持预共享密钥、数字证书认证，支持扩展认证； |
|  | - ▲支持IPSEC隧道内多媒体、OSPF协议等组播业务穿越； |
|  | - ▲支持隧道内的访问控制、隧道内的病毒查杀； |
|  | - ▲VPN客户端支持DES、SCB2加密算法；（提供截图证明） |
| SSL VPN功能 | - ▲支持基于角色、用户、URL、访问路径、访问文件、访问动作、时间、本地、支持外部组映射、证书用户、证书中的字段属性组合等方式来授权用户权限； |
|  | - 支持HTML、JAP、ASP、JAVA APPLET、ACTIVE、Cookies等各种Web应用； - 支持基于IP协议的各种C/S应用，如EMAIL,FTP,ERP,CRM,DB等； - 支持Windows/CIFS远程文件共享，支持FTP的WEB化访问； - 支持UDP协议的端口转发； - 支持资源自动打开、资源连接隐藏及资源和特定应用程序关联； |
|  | - 支持实时监控在线用户的登录时间、在线时间、访问流量，认证方式等多种信息 ；支持主动中断在线用户的隧道连接； |
|  | - 支持虚拟门户功能，每个虚拟门户都可以定制不同的登录界面、定制是否使用控件、定制使用哪些功能模块、定制不同的认证方式、定制不同的公告信息等; |
|  | - SSL VPN可以与用户门户无缝融合，即用户可以通过该门户登录SSL VPN，并且SSL VPN能够自动跳转Portal页面到用户的某个网站 |
|  | - 支持用户登录SSL VPN后不需要驻留Portal页面，可通过快捷方式恢复Portal页面； |
|  | - 支持HTTP401认证单点登录，支持用户修改单点登陆的账户信息； |
|  | - ▲支持接入客户端痕迹清除，能够清楚cookie、缓存、历史记录等各种访问痕迹；支持拔KEY隧道自动中断；（提供截图证明） - 支持用户超时自动退出，超时时间可以设置； |
| 其它VPN | - 支持L2TP VPN； - 支持PPTP VPN； |
| PKI | - ▲支持标准X.509证书，隧道协商支持标准的X509证书认证、支持XAUTH认证；（提供截图证明） |
|  | - 支持内置CA，为其他设备或接入用户签发证书； - 支持本地CA根证书、根私钥的更新； - 支持证书废弃，支持生成标准CRL列表； - 支持证书请求的生成，由第三方CA进行签名； |
|  | - 支持同时导入多个第三方CA的根证书和CRL列表，对不同CA证书用户进行身份认证，支持通告HTTP协议定时下载CRL列表；支持通过OCSP/LDAP等协议在线认证证书； |
|  | - 支持VPN的本地数据库认证和LDAP/RADIUS/TACAS/AD等方式的外部服务器认证； |
|  | - 支持用户名＋口令、数字证书、USB KEY、短信认证等认证方式； |
| ▲关键业务加速功能 | 防火墙支持关键业务加速功能，可通过在服务器中部署插件实现：采用单边部署提高关键业务数据上传下载的速度； 可对所有基于TCP/IP协议的应用进行加速； 可以增强TCP连接稳定性，显著降低访问失败率 加速对服务器资源消耗较小，不会额外增大服务器资源开销 加速服务可自动绑定被加速网卡或手动选择需加速网卡 投标时需提供产品技术实现原理说明。 |
| 可信接入 | - 支持检查接入主机的信息：安装的软件、进程、端口、服务、注册表、操作系统及补丁、文件、网卡等；支持可信接入分级授权； - 支持检查策略：接入前检查、接入后检查、定时检查等； |
| 高可靠性 | - 支持LACP或PAGP协议的链路捆绑功能，可实现端口的冗余和带宽的叠加； - 聚合算法不少于：基于MAC、IP、port、packet、quinary； |
|  | - 支持基于VRRP协议的双机热备和负载均衡功能； |
|  | - 支持加权的路由均衡方式，实现多ISP链路冗余； |
|  | - 支持链路探测功能，可根据探测结果自动切换链路 |
|  | - 支持源路返回的智能选路技术，保证数据包来回一致； |
|  | - 支持Watchdog功能； |
| 管理和维护 | - ▲具有初装向导，支持策略复制、搜索、分组、命中查询等便捷功能；（提供截图证明） |
|  | - 支持地址、端口、时间、策略、用户等配置信息的独立导出功能； |
|  | - 支持基于接口、地址、端口、连接数的流量统计功能； |
|  | - 支持SNMP功能，支持通过trap-directed polling方法保证关键信息的收集与预警。 |
|  | - 在WEB页面上具有调试功能，可支持PING和Traceroute等； |
|  | - 命令行下支持中英文诠释，支持命令超时、历史命令、命令补齐、命令帮助、命令错误提示等功能。 |
|  | - 支持Console下的抓包功能，便于网络维护人员定位问题与排故。 |
| 产品资质要求 | - 国家保密局测评中心颁发的《涉密信息系统产品检测证书》； - 具有IPv6产品测试认证证书 - 投标时需提供以上资质证书复印件 |
| 质保和授权 | - 签订合同前提供三年原厂服务和针对此项目的授权； |

- （2）数据库审计设备参数要求

| ▲硬件要求 | 1U机架式结构：标配4个10/100/1000M自适应以太网电口。 |
| --- | --- |
|  | 存储空间不小于500G |
| ▲性能要求 | 记录事件数>30000条/秒 |
|  | 总记录事件>20亿条 |
| 部署方式 | 支持多点、多级及混合的管理模式，不需要安装额外的管理软件，不需要单独的管理设备。为避免虚假应标，投标时需提供产品功能截图 |
|  | 采用旁路部署方式对原有网络不造成影响，网络审计产品的故障不影响被审计系统的正常运行 |
|  | ▲采用B/S管理方式，无需在被审计系统上安装任何代理，无需单独的数据中心，无需额外安装管理端软件。为避免虚假应标，投标时需提供产品功能截图 |
| ▲系统相关 | 系统采用专用硬件架构与专用安全操作系统；专用的安全操作系统具有自主知识产权； |
|  | 双操作系统支持。当常用系统出现故障可以使用备用系统恢复。为避免虚假应标，投标时需提供产品功能截图 |
|  | 使用分布式存储方式，不使用数据库存储审计结果，可以保证审计结果不丢失 |
| 数据库审计支持 | Oracle、SQL-Server、DB2、Informix、Sybase、MySQL、达梦、人大金仓kingbase等数据库 |
| 数据库安全 | 支持对针对数据库的XSS攻击行为进行审计，为避免虚假应标，投标时需提供产品功能截图 |
|  | 支持对针对数据库的SQL注入攻击行为进行审计，为避免虚假应标，投标时需提供产品功能截图 |
|  | 用户可自定义告警规则，方便发现违规操作 可以针对所有审计结果的属性配置告警规则，规则支持与或关系、正则匹配、范围匹配、名单列表匹配等多种方式 |
|  | 支持数据库账号登陆成功、失败的审计 |
|  | ▲支持原始数据包留存，可通过sftp方式从设备中取得已记录的原始数据包，为避免虚假应标，投标时需提供产品功能截图 |
| 审计能力 | 支持数据库绑定变量审计,支持访问数据库的源主机名、源主机用户的审计 |
|  | 内置SQL语法解析器，可分析SQL语句的操作类型，操作对象等信息； 同时支持正则与非正则方式，为避免虚假应标，投标时需提供产品功能截图 |
|  | 支持自定义SQL语法解析规则，可以分析用户特有SQL操作。 |
|  | 可审计SQL操作的客户端名称 |
|  | ▲通过给数据库服务器安装探针软件，可以审计在数据库服务器上的操作（提供产品功能截图证明）； |
|  | 审计事件基本信息包括：源地址，目的地址，源端口，目的端口，源MAC，的MAC，源用户，目的用户，源国家，目的国家 ，源区域， 目的区域，源城市，目的城市，应用协议名，应用协议分组，VLANID，时间 |
|  | 支持SQL操作响应时间的审计,支持Update、Insert、Delete操作返回行数的审计, 支持数据库操作成功、失败的审计 |
|  | 支持内网主机扫描，可自动发现IP与主机对应关系，为避免虚假应标，投标时需提供产品功能截图 |
|  | 可导入IP与用户对应关系，为避免虚假应标，投标时需提供产品功能截图 |
|  | ▲支持实名审计，可以定位审计事件到人，如支持802.1x,PPPoE,AD等。为避免虚假应标，投标时需提供产品功能截图 |
|  | 支持IP归属地审计，可以定位事件到IP所在地，并提供地图展示功能。为避免虚假应标，投标时需提供产品功能截图 |
|  | 支持自定义审计界面，方面用户直接审计关心的事件 |
|  | 支持数据采集规则定义，对于不关心的数据可以不采集，有效保证系统审计的稳定性与针对性。 |
| 统计分析 | 支持自定义多维度统计分析场景、支持统计分析的下钻与上卷。为避免虚假应标，投标时需提供产品功能截图 |
|  | 事件实时统计，查看统计结果时快速返回，操作人员无需等待。为避免虚假应标，投标时需提供产品功能截图 |
|  | 统计结果以饼图、柱图展示，可导出统计结果报表。为避免虚假应标，投标时需提供产品功能截图 |
| ▲敏感数据 | 可以支持对指定的数据库基于名称、基于数据内容进行敏感数据扫描，发现数据库中存在的敏感数据的字段及其在服务器、数据库的分布情况（提供产品功能截图证明）； |
| 风险扫描 | 内置授权、系统、认证层面的风险规则，可扫描数据库中存在的安全风险、弱口令等（提供产品功能截图证明）； |
| ▲虚拟补丁 | 提供对已公开的数据库漏洞攻击行为的拦截；提供各种数据库的虚拟补丁列表（提供产品功能截图证明）； |
| 流量分析 | 基于流的流量分析，提供收集netflow信息的能力 |
|  | 可以对接口、传输协议、应用协议、应用协议组、源目的地址、源目的端口进行统计分析，可以多条件组合分析 |
|  | ▲支持流量趋势分析、支持流量分析的下钻与上卷、支持IP分组流量统计。为避免虚假应标，投标时需提供产品功能截图 |
| 响应方式 | Syslog告警、SNMP trap告警、邮件告警 |
|  | 支持旁路阻断、支持联动协议 |
| 系统管理 | 提供管理员权限设置和分权管理，提供三权分立功能，系统可以对使用人员的操作进行审计记录，可以由审计员进行查询，具有自身安全审计功能 |
|  | 用户可自定义角色，并为角色定义细粒度权限，权限可控制到菜单级 |
|  | 提供审计数据管理功能，可根据时间或磁盘空间状况实现对审计数据的自动备份、删除 |
|  | 提供系统升级功能，能够通过升级包的方式实现升级 |
| ▲数据库状态监控 | 支持通过监控数据库系统的服务器信息、软件版本、补丁信息、表空间情况、会话信息、回退信息、SGA、权限信息、告警等信息来判断数据库系统运行是否正常，保证数据库系统的可用性和响应能力（提供产品功能截图证明）； |
| 告警 | 支持告警阀值设置，可设置内容包括：流量阀值、系统状态阈值（例如：CPU阀值设置、硬盘空间阀值空间设置、内存空间阀值设置等） |
|  | 支持报警事件插件的配置管理，例如：事件接收、外发、统计分析、存储等插件 |
|  | ▲支持防火墙联动阻断；支持旁路部署的攻击阻断。（需提供界面截图） |
|  | 支持告警的统计分析功能，可自定义在线查看统计分析结果，并可根据统计结果生成报表 |
|  | 支持告警分类，告警类型至少分为三类，例如：审计报警、日志报警、流量报警 |
|  | 支持系统报警的自定义查询功能，可自定义查询系统内所有报警事件内容，包括：事件主体、事件客体、报警内容、报警级别、报警触发规则名称等 |
| 产品要求 | 提供公安部颁发的增强级《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（必须是数据库审计产品）； 提供国家保密局测评中心颁发的《涉密信息系统产品检测证书》； 提供军队测评中心颁发的《军用信息安全产品认证证书》； 产品符合《信息系统安全审计产品技术要求和测试评价方法》，提供相关报 |
| ▲授权和质保 | 签订合同前提供原厂3年原厂服务质保及针对该项目的授权 |
| ▲其他 | 为确保产品实际质量及性能能满足需求，在签订采购合同前用户有权要求要求对中标产品进行功能测试，测试相关费用由投标方承担，若中标产品有虚假应标，将取消中标资格并追究相应责任； |

- （3）日志审计设备参数要求

| 功能类别 | 功能概述 |
| --- | --- |
| ▲产品形态 | 必须是软件产品，日志源数量不小于20个。 |
| ▲性能 | 接收日志性能10000条/秒。每秒接收10000条日志以上。 存储日志能力20000条/M（每M空间存储20000条以上日志，压缩存储，压缩比：10：1） |
| 日志收集 | 支持Syslog、SNMP Trap、Netflow、JDBC等协议日志收集； 支持使用代理方式提取日志并收集； 支持的设备类型包括但不限于：天融信TOS防火墙、Topsec防火墙、Topsec入侵防御系统、Topsec入侵检测、Topsec入侵检测V1.0、鹰眼IDS、绿盟anti ddos、Topsecvpn、Topsec TMC终端管理、TopPolicy系统监视、Topsec病毒网关等。 |
| 日志存储 | 原始日志支持长期存储；存储策略可以通过管理平台配置。 支持存储空间动态监控，超过阀值进行告警。 支持自定义存储位置（磁盘阵列、SAN、NAS等外部存储网络）以获取超大存储空间。 |
| 日志分析 | 支持将不同设备所产生的不同格式的难以理解的日志数据进行统一格式化处理，提炼出有用信息清晰、明确的展示给管理者。 |
| ▲日志管理 | 实时日志提供给管理员实时更新的最近的2000条日志信息，管理员可以进行监视、刷新、清零等基本监视条件管理。 支持按日期和时间过滤显示； 支持多条件组合查询，查询结果支持分页显示；支持查询结果导出；支持外部备份文件导入进行查询。 将备份的日志信息导入系统后进行日志检索查询。 支持手动备份指定时间段内的日志数据。 通过日志趋势图，管理员可以查看指定时间段的日志数量，而且对日志的分布情况也可一目了然。 |
| 日志源管理 | 管理员可以对日志源进行查看、添加、编辑、删除以及启\禁用的操作。 支持黑白名单制定，被添加到黑名单列表中的IP地址主动发送的日志将被忽略。 |
| 告警响应管理 | 支持按事件级别产生告警，可设置事件发生频率； 支持自定义告警规则；支持告警频率设置； ▲支持的响应方式包括SNMP Trap、执行本地命令、本地声音和电子邮件；为避免虚假应标，投标时需提供产品功能截图 |
| 系统监控 | 支持系统运行状态监控。包括日志流量、内存使用率、CPU使用率和存储空间使用率； 支持实时日志监控；支持实时告警事件监控；支持实时安全事件监控； |
| 系统管理 | 支持三权分立方式管理系统，账户分为操作管理员、账户管理员和审计管理员三种角色。 |
| ▲系统展示 | 支持WEB展示；支持自动拓扑图生成，拓扑图可显示日志来源与服务器的连接健康状态；为避免虚假应标，投标时需提供产品功能截图 支持实时安全事件数量趋势图；支持实时日志数量趋势图；支持实时报表展示； |
| 其他指标 | 支持B/S模式管理；支持SSL加密模式访问；支持日志转发。 |
| 单点部署 | 单点部署是最常见的部署方式，适用于网络环境相对简单中小企业，只需将本系统服务器部署与核心交换机上即可。 |
| 产品资质 | 提供公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》； 提供国家保密局测评中心颁发的《涉密信息系统产品检测证书》； |
| ▲质保和授权 | 签订合同前提供三年原厂质保和针对本项目的授权 |

- （4）准入控制系统参数要求

| 指标项 |  | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 基本要求 | ▲系统要求 | 具有独立自主知识产权，须为标准机架式国产硬件产品，厂商需拥有自主研发的基于linux进行系统加固的IOS系统，操作系统不安装在windows 服务器系统上。除自身硬件设备外，产品功能的实现无需额外增加服务器等设备。 |
|  | ▲性能要求 | 6个千兆电口，一个管理口，平均无故障时间（MTBF）：≥40000小时；每秒事务数目（TPS）：≥800(次/秒)；最大吞吐量：≥100Mbps；最大并发连接数不小于200(条)，包括身份认证模块、访问控制模块、安全检查及智能修复模块、补丁库及规范更新模块、审计模块。支持300用户数。 |
|  | 高可用性 | 准入设备必须具备HA模式，HA须支持主备机心跳IP检测及虚地址管理模式，支持vrrp管理模式。 |
|  |  | 提供第三方监控平台，在出现重大异常情况时能及时通知网络设备放开网络。 |
|  | 终端部署 | 准入设备应至少提供安全客户端（Agent）、安全控件、无客户端等多种可供自定义部署、管理模式。 |
|  |  | 安全客户端模式部署时，客户端程序应支持功能定制，以降低系统资源耗用，提升客户端兼容性。 |
| 准入 架构 | 终端发现 | ▲能够实时监测并发现接入内网的PC、网络摄像头、视频设备、平板电脑、智能手机（ios，安卓）、IP设备等终端，能够在第一时间隔离阻断并通知管理员。 |
|  |  | 对自动发现的终端能够按照类别自动归类，以方便网络终端的统计管理。 |
|  |  | 能够自动识别出网络当中网络摄像头、NVR等设备的设备厂商、型号。 |
|  | ▲准入技术 | 准入设备须原生支持802.1x标准协议，无需第三方RADIUS服务器支持。（投标时请提供技术截图） |
|  |  | 准入设备支持基于多厂商Virtual Gateway的VLAN隔离技术，实现无客户端环境下端口级准入控制。 |
|  |  | 准入设备支持基于策略路由技术的准入控制模式，入网设备在访问网内关键资源时，将被强制隔离、引导至认证管理页面，同时支持交换机接口动态VLAN下发、端口隔离模式的网络边界管理。 |
|  |  | 单台准入设备可支持至少2个核心交换机进行策略路由准入控制。 同一台准入设备同时要求能够支持至少两种准入技术，并详细说明部署方案。 |
|  | 定向引导 | 支持终端入网IE重定向引导，当用户访问网页时能够自动转向到指定的页面或地址，并支持http代理及多重重定向引导。 |
|  |  | 可根据用户的实际环境自定义非80端口的Web服务端口号及用户重定向引导。 |
|  |  | 能通过浏览器完成身份认证、控件安装、设备注册、安全检查、检查结果展现等全流程引导管理。 |
|  |  | 具有Mac OS、Linux、iOS、Android等系统专属客户端，支持认证引导和准入管理。 |
| 违规外联 | 违规外联 | ▲能够针对3G拨号、双网卡、随身WIFI、代理等多种违规联网行为做实时检测，不接受间歇性ping外网地址的探测方式。（投标时请提供技术截图） |
|  |  | 能够针对违规外联终端进行即时断网，断网方式应支持断开链接、关闭连接进程、断网后重启恢复、重启计算机等多级模式，并能够实时通知管理员。 |
|  |  | 准入设备能够支持按照用户角色定义、限制员工的内网访问范围，防止其越权访问操作。 |
| 设备特征指纹 | 设备特征指纹 | 具有非智能IP终端信息库，能够精准识别网络打印机、网络摄像头、IP电话等设备，并根据设备特征进行自动匹配和归类。 |
|  |  | 通过伪造合法IP或MAC地址的非法设备和行为，能够被即时发现并阻断。 |
| 设备私接管理 | NAT设备 | ▲具有NAT识别和检测机制能够及时发现网内私接的小路由器、无线AP、随身WIFI等NAT设备，帮助清查通过网中网隐藏的真实网络终端。 |
|  |  | 对通过NAT入网的计算机可以实现准入控制、安全评估和修复等流程化管理 |
|  | Hub管理 | 能够发现内网私接的Hub、傻瓜交换机等非网管设备，当多台计算机通过Hub接入网络时，能够及时产生告警通知管理员。 |
|  |  | 准入设备能够采用VLAN隔离、逻辑关闭端口等方式禁止Hub下联计算机接入网络。 |
|  |  | 支持Hub下多个终端需分别认证才能入网和只需一台认证即可全部入网两种认证机制。 |
| 网络 管理 | 设备识别 | 支持自动识别网络设备类型，包括：交换机、路由器、防火墙等，并按照类别自动进行归类。 |
|  |  | 支持设备管理模板的定义功能，能够通过SNMP、SSH、TELNET等方式自动、批量添加网络设备。 |
|  | 终端网络拓扑 | 准入设备支持交换机到终端计算机的网络拓扑管理功能，能够自动绘制出网络拓扑图。 能够在拓扑图上选取设备查看其基本状态信息、设备型号、所处位置、子节点、路由表、ARP表等信息。能够直观的展现交换机之间端口级联关系。 |
|  |  | 支持在界面上提供对该网络设备进行TELNET、SSH等管理。 |
|  | 交换机状态展现 | ▲支持可网管型交换机面板图形化展现各接口状态（up、down、trunk等），以及各接口下联的终端详细信息（IP、地址、MAC地址等），至少兼容≥16家交换机厂商（如思科、华为、华三、锐捷、中兴等）。 |
|  |  | 能够支持自上而下逐级查找终端的具体位置、安全状态、认证用户、上下线时间等信息。 |
| 移动 终端 管理 | ▲终端识别 | 支持当前主流智能终端设备的安全准入控制，能够自动识别主流手机、智能终端等设备，并自动进行分类。（投标时请提供技术截图） |
|  | 移动终端入网 | 提供独立的智能终端入网引导界面的自主定制功能，至少包括界面标题、界面LOGO、界面说明文字等。 |
|  |  | 能够提供移动终端入网的设备注册功能。 |
|  | 认证检查 | 苹果应用商店提供支持iOS的安全准入app下载安装；支持Android客户端自动生成，以及自动签名等功能。 |
|  |  | 可提供手机或智能终端强制VPN拨号认证管理。 |
|  |  | 支持基于Android系统对安全管家、金山手机卫士、NQ Mobile Security、瑞星手机安全软件等安全应用程序的状态安全检查。 |
|  |  | 支持进行基于Android的安装软件、运行进程等的安全检查。 |
|  | 移动终端 安全管理 | 支持对基于安卓系统的移动终端的APP安装情况、WIFI连接、蓝牙连接、数据连接、SD卡、USB连接、锁屏策略、相机、文档操作等进行控制，支持对移动终端的漫游状态、root状态进行统计与管理。 |
| 认证 管理 | 联动认证 | 能够全面结合用户已有的认证或业务系统，可以与RADIUS、LDAP、STMP/POP等采用标准协议的系统做深度联动认证。 |
|  | UKey认证 | 支持证书认证方式，支持根证书、LDAP服务器联动、证书序列号作为用户名等如认证方式。提供截图证明 |
|  |  | 兼容任意标准key的身份认证，管理员能够自定义任意标准key的PID/VID值，使得兼容该key的厂商及类型。 |
|  | AD域单点登录 | 能够与用户现有的AD域相结合，当用户登录到AD域后，无需二次认证即可入网，避免多次认证的繁琐流程。 |
|  |  | 当用户未登录到AD域时，该终端将一直被隔离，该状态下只有通过IE页面进行认证才能够入网。 |
|  | 短信认证 | 支持短信认证模式； 支持验证手机号码是否为网内手机预先登记手机。 |
|  | 接入审核 | 能够针对不同的角色或设备类别有选择的开启入网审核功能，待审核的用户或设备必须经过管理员审批才能入网。 |
| 终端 安全 管理 | 安全检查库 | 准入设备须提供系统安全配置、用户行为规范等类别检查项，至少提供26种以上安全检查项，包含但不限于IP/MAC绑定检查、系统补丁检查、磁盘使用检查、操作系统版本检查、计算机名称检查、windows防火墙检查等 |
|  | 防病毒软件 | 能够在IE页面检查出终端的杀毒软件情况，支持主流的杀毒软件检查，包括微软MSE、可牛、Avast等，支持杀毒软件版本、病毒库和运行情况的检查，能够在IE页面显示出检查结果。 |
|  |  | 支持通用杀毒软件的安装检测，不限制品牌。 |
|  | 自定义安全检查 | 通过检测终端文件路径、指定文件版本、大小、MD5，注册表的项、注册表值，进程，服务名称、服务状态，进行检查。通过安装包运行、访问站点、开关服务、关闭进程、执行文件、删除文件、修改注册表进行修复。可以灵活的全访问的对终端进行安全检查和修复。 |
|  | 终端安全加固 | 能够通过傻瓜式的漏洞修复模式为用户提供简单、形象的漏洞自我修复功能，完全不需要管理员的介入即可完成终端安全风险项修补。 |
|  |  | 支持针对一部分安全检查项进行自动修复，一部分安全检查项引导修复。 |
| 资源 管理 | 软件检查 | 通过安全检查检测终端软件安装、使用状态 |
|  |  | 自动强制为终端安装软件 |
|  |  | 软件产品授权，支持进行windows、office、WPS的产品授权信息进行检查 |
|  | IP地址管理 | ▲提供IP地址分配表，能够通过图示直观的查看各网段中未分配、开机、关机的数量和分布情况。 |
|  |  | 能够直接、快捷的查看全网终端历史上线、下线、在线时长等详细的IP使用情况。 |
| 运维 管理 | 移动终端 管理平台 | 系统支持移动端管理，移动终端管理平台可实现设备快速定位、设备审核、实时报警监控、小助手确认码生成、准入控制器管理、平台基本信息、关机与重启。 |
|  | 网络诊断工具 | 支持通过Web管理界面提供ping、抓包、traceroute、nslookup等功能，并可以设置命令参数进行相关调试。 |
|  | 任务管理 | 支持针对下属终端进行软件分发和消息分发功能。 |
|  | 远程维护 | 支持终端用户的远程桌面维护和管理。 |
|  | 系统分级分权管理 | 支持对系统管理员的分级分权管理，创建二级管理员，并对其的使用操作权限进行控制。 |
| 报警 报表 管理 | 安全管理报表 | 准入设备后台能够按周、月、年统计安全状况走势图。 |
|  |  | 准入设备后台提供每日入网报告、每周入网报告、每月入网报告。 |
|  | 报警信息 | 可以提供紧急、重要、次要、提示多个级别自定义报警模式。 |
|  |  | 支持系统报警、网络报警、终端报警等类别，超过20种以上自定义报警类型。 |
|  |  | 支持Syslog报警信息的定向输出。 |
|  | 报警提醒 | 准入设备能够以邮件、手机短信、页面消息等多种报警方式提醒管理员各种安全异常状态。 |
| 统一管理平台 | 终端管理 | 该统一管理平台系统支持总揽全市终端注册率、安检合规率，统计准入部署效果，支持通过列表方式详细展示全市终端的计算机名、IP、MAC、物理位置、联系电话、责任人等信息。支持统计全市的终端准入率、安检率，并且形成排行榜，以排比单位的准入工作效率。 |
|  | 统一策略管理 | 该统一管理平台系统能够对全局设备的角色配置、安检规范、入网流程进行配置的修改、添加和删除，实现对准入设备的远程管控。能够对全市设备的强制准入技术、用户列表、组织架构、全网资源、网络拓扑管理、IP资源管理、准入控制器参数、例外终端及服务器列表、交换机管理列表、vlan映射等详细功能进行管控与配置。能够对全市设备的终端安全策略进行配置的修改、添加和删除，实现对终端安全管理系统的远程管控。 |
| 产品资质 |  | 国家保密局《涉密信息系统产品检测证书（网络访问控制产品）》、国家版权局《计算机软件著作权登记证书》 |
| ▲产品授权及服务 |  | 提供针对本项目的三年售后服务承诺和授权，提供原厂售后服务承诺函。 |