一：业务网交换机  S5720S-28P-LI-AC  两台；

参考品牌：华为，华三，锐捷

①、参数配置要求：

| 功能类型 | 技术要求及指标 |
| --- | --- |
| 交换容量 | ★交换容量≥336Gbps |
| 包转发率 | ★包转发率≥51Mpps |
| 端口类型 | - ★24个千兆电口，4个千兆SFP,配置两个千兆多模光模块。 |
| 二层功能 | 支持MAC地址≥8K |
|  | 支持ARP表项≥1K |
|  | 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN 支持VLAN内端口隔离 支持Smart link |
|  | 支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口； 支持跨设备链路聚合。 |
| 三层功能 | ★支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF，提供权威第三方测试报告 |
|  | 支持Ipv4 FIB表项≥2K |
| 组播 | 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping 支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制 支持捆绑端口的组播负载分担 支持可控组播 基于端口的组播流量统计 |
| 安全功能 | 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击 支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC 支持DHCP Relay、DHCP Server、DHCP Snooping支持AAA认证，支持Radius、HWTACACS、NAC等多种方式 支持CPU保护功能，支持CPU攻击防范：支持CPCAR，支持CPU队列限速 |
|  | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL 支持IP/Port/MAC的绑定功能 |
| 可靠性 | ★支持G.8032开放环网协议，提供权威第三方测试报告 |
| 虚拟化 | ★支持智能堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理，堆叠系统通过多台成员设备之间冗余备份 |
|  | 支持以太网电口堆叠，用网线连接实现堆叠功能 |
|  | ★支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用，提供权威第三方测试报告 |
| QOS | 支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制 支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法 支持基于端口的流量监管 支持基于队列限速和端口整形的功能 |
| 管理维护 | 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 支持集群管理 支持带外管理以太网口； |
| 节能 | ★支持802.3az能效以太网EEE，节能环保，提供权威第三方测试报告 |
| 资质 | ★提供工信部入网证 |
|  | ★投标产品须是国内外主流厂商产品，所投厂商的交换机产品在中国区市场占有率排名前三，提供权威的国际咨询机构证明报告 |

②、安装及服务要求：

1.提供首次原厂工程师上门安装、调试服务。

2.中标人须针对原网络环境进行详细了解，并在更换设备之前提供详细技术方案。在更换设备过程中出现的数据丢失或其他不可挽回损失，由供货方负责赔偿。

3.中标人应具备并在签订合同之前提供：《计算机信息系统集成叁级资质证书》；《信息技术服务运行维护标准叁级符合性证书》。

4.中标人在设备的质保期内，须提供设备的响应软硬件服务，包括：对系统错误进行记录、分析，并实时对故障进行诊断 、对系统板卡、设备的微代码升级 、采取系统检测诊断、对设备实行定期的预防性维护，每季度至少1次、提供设备维护、维修记录和报告、辅导掌握系统的基本操作，并给予技术支持。　包括存储规划、环境搭建、存储空间调整、数据迁移等相关集成服务。

5.中标人须配合甲方按《数字档案馆测试办法》进行设备安装调试，并协助甲方完成数字档案馆测评的相关工作。

6.中标人须按甲方要求，对目前业务系统环境进行优化、对网络情况进行合理调整、对机房在用设备进行分类调整、对机房线路进行整理标识等工作，并对以上工作提供详细的竣工资料。

二：业务网综合防火墙  USG-FW-310-T-NF1608  一台；

参考品牌：启明星辰，网御星云，深信服

①、参数配置要求：

| 功能类型 | 技术要求及指标 |
| --- | --- |
| ★系统架构 | 硬件要求采用专用架构平台，厂商要求自主设计硬件架构的能力，具备国家信息安全测评中心颁发的《信息技术产品安全测评证书》EAL4+级，提供证书复印件，加盖原厂商公章。 |
|  | 要求支持多系统引导，≥3个，即主、备、恢复三操作系，并可WEB界面上配置启动顺序，要求除恢复系统之外，还可支持系统一键式切换及完整备份，要求多个系统界面截图， 并加盖原厂商公章 |
| 硬件规格 | 标准机架式设备； |
|  | ★不少于6个10/100/1000M Base-TX接口，12个COMBO口（即12个10/100/1000M Base-TX接口，12个SFP插槽），共30个千兆接口，提供设备面板照片证明，并加盖原厂商公章； |
| 性能 | 防火墙1518字节吞吐量≥4G bps，在同时开启防火墙、IPS、防病毒、APP识别的情况下，整机HTTP有效吞吐量≥1.5Gbps。 |
|  | HTTP每秒新建≥ 4万 |
|  | 最大并发连接数≥220万 |
| ★虚拟化 | 可扩展支持基于硬件Hypervisor技术的底层虚拟化，各个虚拟防火墙之间完全隔离，可运行不同的防火墙版本，拥有完全独立的CPU、内存、接口等资源，提供虚拟防火墙Hypervisor层资源配置管理界面截图，加盖原厂商公章。 每个虚拟防火墙均提供完整的安全功能，包括防火墙、入侵防御、防病毒、上网行为管理和流控、VPN、IPv4/IPv6双栈等。 |
| 访问控制 | 支持基于接口/安全域、地址、用户、服务、应用和时间的防火墙访问控制策略 |
|  | 支持基于接口/安全域、地址、用户、服务、应用和时间的会话控制策略，包括总连接数控制、每秒总新建连接数控制、每IP总连接数控制、每IP新建连接数控制 |
|  | 支持策略预编译技术，在大量防火墙访问控制策略情况下整机性能不受影响 |
|  | 支持路由、透明及混合部署模式 |
|  | 支持常见DOS攻击防护及ARP攻击防护 |
|  | 支持基于协议的长连接管理 |
| 入侵防御 | ★要求设备生产厂商为GB/T 28451-2012 IPS标准起草单位，提供证明材料，并加盖原厂商公章； |
|  | 支持并开通网络入侵检测及防御功能，入侵防御事件库事件数量不少于4000条 |
|  | 可基于IP地址、网段、用户、时间、VLAN、协议类型等条件设定入侵防御模块的检测事件及响应方式。 |
|  | 具备协议自动识别功能；支持自定义事件功能； |
|  | 提供SQL注入攻击、XSS攻击的检测和防御功能，对Web服务系统提供保护 |
| 防病毒 | 支持并开通对HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP协议的病毒检测和过滤功能； |
|  | 支持对文件感染型病毒、蠕虫病毒、脚本病毒、宏病毒、木马、恶意软件等过滤，病毒库数量不少于1000万。 |
|  | 防病毒功能开启后，整机处理性能衰减不超过30% |
| 行为管理及流量控制 | 支持并开通基于DPI和DFI技术的应用特征识别及行为控制，应用识别的种类不少于1000种。 |
|  | 支持并开通基于URL分类库的WEB访问管理，URL分类库规模不少于2000万条 |
|  | 支持并开通基于线路和多层通道嵌套的带宽管理和流量控制功能，提供至少四层管道嵌套的流控界面截图。 |
|  | 支持基于接口的上下行带宽管理 |
|  | 支持高、中、低优先级通道设置 |
|  | 支持基于应用、用户、源地址、目标地址、服务、时间的通道匹配 |
|  | 支持带宽限制、带宽保障和弹性带宽 |
| 网络特性 | 支持静态路由、动态路由（RIP、OSPF、BGP4） |
|  | 支持基于入接口、源地址、目标地址、服务端口、应用类型的策略路由。 |
|  | 支持并开通链路负载均衡，提供轮询、加权轮询、哈希等多种负载均衡算法 |
|  | 支持并开通IPSec VPN和L2TP VPN，投标产品实配IPSec VPN隧道数量不少于2000条。 |
|  | 支持通过ICMP、TCP、DNS和HTTP协议实现对链路可用性的多重健康检查 |
|  | 支持源NAT、目的NAT、静态NAT，支持一对一、一对多和多对多等形式的NAT |
|  | 支持各种应用协议的NAT穿越：FTP、TFTP、H.323、SQL＊NET |
|  | 支持标准DHCP服务功能，支持DHCP条件下的IP/MAC绑定及IP地址排除等功能。 |
|  | 支持DNS透明代理功能，可将指定范围内的DNS请求自动重定向至管理员指定的DNS服务器，且支持多台DNS服务器的负载均衡。 |
|  | 支持标准DNS服务器功能，支持多种DNS 记录 ，包括A ，NS，CNMAE，TXT，MX，PTR记录。 |
| 高可用性 | 支持主-主和主-备模式，主备模式下支持基于设备优先级的主设备抢占功能。 |
|  | 支持基于心跳信号丢失、链路断开等多种方式的HA切换条件及逻辑 |
|  | 支持HA设备之间的会话自动同步，包括主主模式和主备模式，确保HA切换时业务不发生任何中断 |
|  | 支持双路HA物理心跳线，确保HA运行稳定可靠 |
|  | 支持HA设备之间的配置自动同步，确保用户只需在一台设备进行业务配置 |
|  | ★支持用户通过蜂窝移动通信网络提供上行网络接入，提供证明材料，加盖原厂商公章；支持802.11B,802.11G协议，支持设备作为WiFi热点（即AP），为客户机提供无线安全接入服务 |
| 系统管理 | 支持基于WEB和命令行的设备管理模式，WEB界面和命令行模式下均可实现对设备所有功能的管理配置 |
|  | 支持SYSLOG和SNMP v3，SYSLOG日志支持同时发给多个日志服务器 |
|  | 支持威胁可视化技术和流量可视化技术，可提供详细的分析展示图表。 |
|  | 支持整机威胁统计和展示，包括基于地理位置的威胁地图展示、基于威胁级别和威胁类型的统计分析、基于威胁事件源/目的主机的TOP10统计展示、基于具体威胁事件/威胁类型的TOP10统计展示等，统计展示的时间周期包括1小时/1天/7天/30天。 |
|  | 支持基于流量的TOP100用户和TOP100应用的流量曲线图，流量曲线图的统计周期包括小时、天、7天和30天。 |
|  | 支持基于并发会话数量的TOP100用户和TOP100应用的并发数量曲线图，并发数量曲线图的统计周期包括小时、天、7天和30天。 |
|  | ★要求默认开通入侵防御、防病毒、上网行为管理功能 |
| 集中管理 | 支持防火墙集中管理，包括统一状态监控、配置下发、配置自动备份及回滚、版本统一升级、特征库统一升级等功能。 |
|  | 支持扩展集中策略分析模块，通过集中策略分析模块，实现： 集中对所有防火墙安全策略进行冗余分析，可分析出哪些安全策略是不必要的冗余配置 集中对所有防火墙安全策略进行收敛分析，也称宽松策略分析。能够支持查看任何一条宽松策略的流量详细信息 |
| 资质与服务要求 | 销售许可证：产品具有中华人民共和国公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且认证等级为三级或增强级； |
|  | ★要求设备生产厂商为CNCERT网络安全应急服务支撑单位（国家级） |
|  | IPv6认证：产品具有全球IPv6测试中心颁发的《IPv6 Ready》金牌认证证书 |
|  | ★产品生产厂商必须具备专业的攻防技术研究团队，具备独立的漏洞研究能力及积累，自主发现的CVE漏洞数量不少于200个，需提供自主发掘漏洞能力证明。 |
|  | 要求配备三年入侵防御特征库升级授权，三年防病毒特征库升级授权，三年上网行为管理特征库升级授权； |
|  | 3年原厂商售后服务，签订合同时提供原厂商3年售后服务承诺函； |

②、安装及服务要求：

1.提供首次原厂工程师上门安装、调试服务。

2.中标人须针对原业务系统环境进行详细了解，并在更换设备之前提供详细技术方案。在更换设备过程中出现的数据丢失或其他不可挽回损失，由供货方负责赔偿。

3.中标人应具备并在签订合同之前提供：《计算机信息系统集成叁级资质证书》；《信息技术服务运行维护标准叁级符合性证书》；《涉密信息系统集成证书》。

4.中标人在设备的质保期内，须提供设备的响应软硬件服务，包括：对系统错误进行记录、分析，并实时对故障进行诊断 、对系统板卡、设备的微代码升级 、采取系统检测诊断、对设备实行定期的预防性维护，每季度至少1次、提供设备维护、维修记录和报告、辅导掌握系统的基本操作，并给予技术支持。　包括存储规划、环境搭建、存储空间调整、数据迁移等相关集成服务。

5.中标人须配合甲方按《数字档案馆测试办法》进行设备安装调试，并协助甲方完成数字档案馆测评的相关工作。

6.中标人须按甲方要求，对目前业务系统环境进行优化、对网络情况进行合理调整、对机房在用设备进行分类调整、对机房线路进行整理标识等工作，并对以上工作提供详细的竣工资料。

三：业务网数据单向管控光闸  SG-310  一台；

参考品牌：启明星辰，网御星云，杭州合众

①、参数配置要求：

| 功能类型 | 技术要求及指标 |
| --- | --- |
| ★硬件和接口 | 采用2+1硬件架构，具有两个独立主机，独立主机之间，仅使用单个无源分光器进行单纤连接，不存在反方向的物理通道； |
|  | 标准3U机架式机箱，冗余电源，含液晶面板（提供设备面板照片证明，加盖原厂商公章）； |
|  | 内网接口：不少于6个10M/100M/1000M自适应电口、2个外置SFP插槽 (可扩展至4个SFP插槽)、1个Console口和2个USB口。 外网接口：不少于6个10M/100M/1000M自适应电口、2个外置SFP插槽 (可扩展至4个SFP插槽)、1个Console口和2个USB口。 |
| 性能参数 | 数据库数据同步性能：≥1,000条/秒； 小文件数据同步性能：≥1,000个/秒； 最大传输延时：≤80ms； 系统吞吐量：≥320Mbps； 最大支持服务：≥30； 稳定性运行时间(MTBF)：>50000小时。 |
| 主机系统 | ★系统要求：内、外网主机系统分别采用冗余双系统启动模式，当A系统运行失败后，能从B系统启动，且A、B系统可互为备份，提供产品功能界面截图证明，加盖原厂商公章。 |
|  | 主机系统采用具有自主知识产权的安全操作系统平台 |
|  | 支持全热备功能：即两套设备的所有主机中任何一台出现故障，都能被相应的备机替换并正常工作 |
|  | ★支持文件交换IPv4、IPv6双协议栈接入，提供IPv6认证证书，加盖原厂商公章。 |
| 数据单向传输 | 支持静态文件的单向导入：要求支持Samba共享、FTP、本地FTP、NFS、客户端等多种方式的文件同步服务，支持不同操作系统上不同类型文件服务器的灵活搭配进行文件单向导入； |
|  | 不需要更改数据库结构和添加数据表，不影响数据库服务器性能 |
|  | ★支持文件快递功能，用户将自己的文件同时单向导入给多个用户；支持FTPS加密传输，传输采用SSL加密方式，提供产品功能界面截图证明，加盖原厂商公章。 |
|  | 支持一对一、一对多、多对一数据库同步 |
|  | 支持FTP文件任务和普通文件任务之间的优先级 |
|  | 支持FTP文件传输次数定制，保证文件单向导入的完整性 |
|  | 支持多种同步模式：源端复制、源端移动、源端删除等多种模式。 |
|  | 支持查看任务列表，显示光闸同步文件的数量大小； |
|  | 支持同步任务上传，可以对比A网和B网传输文件，比较有无传输失败的文件； |
|  | 支持用户管理，与客户端进行认证，保证光闸文件同步任务的安全； |
|  | 支持A网FTP用户名、密码和用户目录名的配置，保证A网不同用户传输文件的安全可靠 |
|  | 支持B网FTP服务状态监测，保证B网安全可靠连接到内网FTP服务器 |
|  | 支持从数据库表中获取需传输文件信息并进行文件单向导入，提供产品功能界面截图证明。 |
|  | 支持SQL Server数据库同步 |
|  | 支持Oracle数据库同步 |
|  | ★支持数据库的单向导入：要求支持神州通用(oscar)、达梦、南大通用等多种国产数据库和常见的关系型数据库的单向导入，提供产品功能界面截图证明，加盖原厂商公章。 |
|  | 支持任务空间限制、文件类型限制、文件数量限制。 |
|  | 支持优先级配置，保证重要文件任务优先传输 |
|  | 支持异构数据单向导入，包括数据库类型异构、表异构、字段异构和字符异构，提供产品功能界面截图证明。 |
|  | 支持设定同步时间和同步周期 |
|  | 支持大字段和二进制字段的数据同步 |
|  | 支持字段级同步 |
|  | 支持数据库配置任务的导入导出 |
|  | 支持两台单向设备实现数据库的双向同步 |
|  | 支持数据内容审查，包括身份证审查、枚举值审查、数值范围审查、字段值长度审查等，支持列值转换和行过滤，提供产品功能界面截图证明。 |
|  | 支持单向UDP同步，支持组播功能；支持UDP包过滤功能：含IP、内容范围、包内容、包大小等 |
|  | 能够指定待传输数据的优先级 |
|  | 支持自主设置纠错编码 |
| 系统管理 | 符合等级保护三级要求，支持三权分立的管理 |
|  | 支持web（B/S）方式管理，支持HTTPS方式访问，管理界面采用证书和用户名与密码双因子进行认证； |
|  | ★支持设备健康状态实时自我检测，如散热系统状态，并能够进行正常/异常状态指示(非液晶屏显示)，且能在异常状态下进行声音报警，提供功能截图加盖原厂商公章 |
| 日志审计 | 支持全文审计功能，能够追溯传输的历史数据； |
|  | 支持不少于10亿条审计记录 |
|  | 日志第三方上报：支持标准的Syslog协议、支持标准的SNMP协议 |
| ★资质与服务能力 | 计算机信息系统安全专用产品销售许可证 |
|  | 军用信息安全产品认证检测报告（军C+级及以上） |
|  | 公安部安全与警用电子产品质量检测中心测试报告 |
|  | 入围公安部网安局单向导入设备（光闸）产品目录，具有公安部信息安全产品检测中心检验报告（公安部网络安全保卫局委托检验） |
|  | 入围国安单向导入设备（光闸）产品目录 |
|  | 生产厂商具有CMMI3认证证书 |
|  | 提供三年全免费（免上门费、人工费）技术支持与保修服务，并承担安装实施和技术培训。签订合同之前提供原厂三年质保承诺函。 |

②、安装及服务要求：

1.提供首次原厂工程师上门安装、调试服务。

2.中标人须针对原业务系统环境进行详细了解，并在更换设备之前提供详细技术方案。在更换设备过程中出现的数据丢失或其他不可挽回损失，由供货方负责赔偿。

3.由于数据导入等功能需要结合软件平台进行测试，中标人须提供切实可行的技术方案，并与确认设备能够兼容业务系统应用。

4.中标人应具备并在签订合同之前提供：《计算机信息系统集成叁级资质证书》；《信息技术服务运行维护标准叁级符合性证书》；《涉密信息系统集成证书》。

5.中标人在设备的质保期内，须提供设备的响应软硬件服务，包括：对系统错误进行记录、分析，并实时对故障进行诊断 、对系统板卡、设备的微代码升级 、采取系统检测诊断、对设备实行定期的预防性维护，每季度至少1次、提供设备维护、维修记录和报告、辅导掌握系统的基本操作，并给予技术支持。　包括存储规划、环境搭建、存储空间调整、数据迁移等相关集成服务。

6.中标人须配合甲方按《数字档案馆测试办法》进行设备安装调试，并协助甲方完成数字档案馆测评的相关工作。

7.中标人须按甲方要求，对目前业务系统环境进行优化、对网络情况进行合理调整、对机房在用设备进行分类调整、对机房线路进行整理标识等工作，并对以上工作提供详细的竣工资料。

四：业务网日志审计系统  LAS-1000-A600  一台；

参考品牌：启明星辰，网御星云，深信服

①、参数配置要求：

| 功能类型 | 技术要求及指标 |
| --- | --- |
| 硬件参数 | 硬盘：8G内存，硬盘容量为MSATA 64GB SSD + SATA 1TB 企业盘* 2 尺寸：标准2U架构 设备接口：标准1U机架设备,标配6个千兆电口，并含2个高速USB2.0接口，1个RJ45串口 |
| 产品结构 | 要求为一个完整的软硬件一体化产品；无需用户另行提供服务器、操作系统、数据库、防火墙软件、及用户手动升级系统补丁； |
| 产品架构 | 采用标准2U机架式硬件； |
| 操作系统 | 深度定制优化的Linux系统； |
| 管理方式 | B/S方式，采用HTTPS方式远程安全管理，无需安装管理客户端； |
| 设备部署 | 提供旁路接入模式，设备部署不影响原有网络结构； |
| 数据存储 | 所供系统设备必须自带本地存储功能； 可用物理磁盘空间>=1TB；日志存储量至少十亿条； RAID架构以保证数据可靠性； 支持后期扩展外部网络存储(IP SAN、NAS、DAS、磁盘阵列等)； |
| 网络接口 | 审计主机至少提供千兆RJ45*6（一路数据传输口；一路系统管理口）； 网络接口支持电口，可升级为光口； |
| 处理性能 | 日志采集能力：3000条/秒以上； |
| 数据采集 | 支持通过页面直接将日志文件导入或以syslog方式接收日志信息，支持日志类型：UNIX、WINDOWS事件[2000、2003、2008、XP、VISTA、Win7及以上版本]、网络及安全设备[深信服、Cisco、Array、Juniper、H3C、神州数码、绿盟、天融信、安氏领信、网神]、AS400日志、数据库访问[Mysql]、WEB访问[Apache、IIS、Tomcat、Nginx、Weblogic、Resin、Websphere]、文件访问[VSftpd、Pureftpd、NCftpd、IISftpd、Proftpd、Glftpd、Serv-u]、数据库服务[Oracle、Mssql、Mysql、DB2、Informix、Sybase]、WEB服务[Apache、Tomcat、Nginx、Weblogic、Resin、Websphere]、FTP服务[VSftpd、NCftpd、Proftpd、Glftpd、Serv-u]； |
|  | 支持SNMP日志采集，支持日志类型：网络及安全设备[深信服、Cisco、Array、Juniper、H3C、神州数码、绿盟、天融信、安氏领信、网神]； ★支持镜像数据采集，支持类型：数据库模块[Oracle、Mssql、Mysql、DB2、Informix、Sybase、DM]、文件传输模块[FTP、SMB、HTTP]、邮件模块[SMTP、POP、HTTP]、远程控制模块[Telnet]、网站访问模块[网页浏览]、应用服务模块[FTP] （提供截图） 支持文本型日志文件定时采集，可自动将日志文件采集到系统中分析存储；（提供截图） |
| 监控功能 | 支持以图表方式（饼图、柱图、曲线图）显示当日日志数据分布情况； 支持自定义配置实时监控的日志类型； 支持对所添加的资产进行实时监控，并能以不同图标显示发生的事件及告警； 支持以图表方式（饼图、柱图、曲线图、清单列表）显示当日安全事件及告警日志数据分布情况； 支持实时监控系统当前运行状态，包括系统CPU、内存、硬盘状态及管理员操作； |
| 报表分析功能 | 系统内置多种类报表模板； 支持动态\静态（日报、周报、月报）两种系统生成方式； 支持报告的邮件转发、生成提醒功能；支持多人邮件接收； 支持自定义审计报告； 支持导出Html、Excel、PDF； ★支持管理员自定义审计报表模板；（提供功能截图） |
| 查询分析功能 | ★支持多种方式的查询检索，包括：日志检索、事件检索、告警检索、高级检索；（提供截图） 支持以日志类型、时间范围及条件字段快速检索过滤； 支持高级检索以多条件组合查询方式，可以将每一个日志字段作为查询条件进行查询； 支持按日志文件的名称、内容进行检索，并提供页面下载原始日志文件； ★支持查询模版创建、修改、删除功能；（提供功能截图） 支持查询结果导出； |
| 策略管理功能 | 支持内置归并策略，对HTTP数据进行自动归并处理；（提供截图） 支持内置关联分析策略，可设定用户在规定时间内连续多次输入错误口令产生告警或事件； 支持自定义创建实时审计规则：根据日志字段为条件预设置分析策略； ★规则条件设定支持逻辑运算符与支持正则表达式；（提供功能截图） 支持以告警页面、短信、邮件、SYSLOG、SNMP等各种方式呈现告警信息； |
| 数据管理功能 | ★支持按日志属性、日志类型、时间范围进行数据备份；（提供功能截图） 支持WEB界面备份及日志恢复导入工作； 支持自动与手动两种备份归档方式； ★系统支持以FTP上传方式将归档文件存储到第三方存储系统中；（提供功能截图） |
| 系统配置功能 | 支持审计系统用户（组）管理（添加、修改、删除、停用、启用）； 支持资产管理，即所有采集日志源管理维护； 支持密码长度、复杂度，密码猜测自动锁定账号以及系统超时设置安全策略； 支持证书页面生成下载； 支持系统配置备份恢复； 支持时间同步页面配置； 支持页面方式系统升级以及设备关闭、重启； 支持从WEB界面查看网卡IP设置，修改静态路由设置等内容； 支持安全页面（SSL）证书下载； |
| 系统自身安全 | 系统内置安全防火墙；支持控制访问审计主机范围； 必需提供内部通讯检查机制，传输128加密； 管理接口支持串口或电口的方式管理； 管理界面与其他功能模块分离； |
| 日志数据安全 | 审计日志文件方式存储； 审计日志加密导出审计系统； 支持对所有审计管理员操作审计系统的动作进行审计； |
| 日志权限 | ★审计员只限于操作权限设置范围内的日志数据，无权限日志数据透明；（提供功能截图） 支持日志类型、IP地址权限设置； 支持页面功能模块权限设置； |
| 系统许可方式 | 内置50个主机审计许可证书； |
| ★产品授权及服务 | 提供针对本项目的原厂授权函； 提供原厂三年7*24小时的售后服务承诺； 提供三年原厂保修及原厂免费现场服务，产品的安装、培训由原厂工程师完成实施。 |
| 资质要求 | 公安部《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》； 国家版权局《计算机软件著作权登记证书》 厂商具有国家信息安全漏洞库（CNNVD）技术支撑单位等级证书（二级） 厂商具有国家计算机网络应急技术处理协调中心颁发的网络安全应急服务支撑单位证书（国家级） |

②、安装及服务要求：

1.提供首次原厂工程师上门安装、调试服务。

2.中标人须针对原业务系统环境进行详细了解，并在更换设备之前提供详细技术方案。在更换设备过程中出现的数据丢失或其他不可挽回损失，由供货方负责赔偿。

3.中标人应具备并在签订合同之前提供：《计算机信息系统集成叁级资质证书》；《信息技术服务运行维护标准叁级符合性证书》；《涉密信息系统集成证书》。

4.中标人在设备的质保期内，须提供设备的响应软硬件服务，包括：对系统错误进行记录、分析，并实时对故障进行诊断 、对系统板卡、设备的微代码升级 、采取系统检测诊断、对设备实行定期的预防性维护，每季度至少1次、提供设备维护、维修记录和报告、辅导掌握系统的基本操作，并给予技术支持。　包括存储规划、环境搭建、存储空间调整、数据迁移等相关集成服务。

5.中标人须配合甲方按《数字档案馆测试办法》进行设备安装调试，并协助甲方完成数字档案馆测评的相关工作。

6.中标人须按甲方要求，对目前业务系统环境进行优化、对网络情况进行合理调整、对机房在用设备进行分类调整、对机房线路进行整理标识等工作，并对以上工作提供详细的竣工资料。