- 大成小学荷三路校区教室空调采购数量及设备主要参数

| 序号 | 设备名称 | 主要参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2匹挂壁空调 | ▲制冷量(w):≥5100，▲制热量(w):≥5750+1500，▲噪音(内机)dB(A): ≤31，▲噪音(外机)dB(A):≤53，▲循环风量≥900m3/h，颜色：白，铜管基本配置：≥3米，▲电源电压：220V，干燥防霉，送风无异味。能效比2级（含一切材料及安装完成所需的所有费用）。 | 套 | 48 | 4300 | 206400 | 三菱重工、美的、东芝 |
| 2 | 3匹吸顶空调 | ▲制冷量(w):≥7200，制冷功率（W）≤2340▲制热量(w):≥(7700+2100），制热功率≤（2480+2100）▲噪音(内机)dB(A):≤39，▲噪音(外机)dB(A):≤55，▲循环风量≥1300m3/h，颜色：白，铜管规格：φ15.9/φ9.5，▲电源电压：380V。（含一切材料及安装完成所需的所有费用）。 | 套 | 5 | 8790 | 43950 | 三菱重工、美的、东芝 |
| 3 | 2匹变频一拖一风管机 | ▲制冷量(w):≥5100，制冷功率（W）≤2100▲制热量(w):≥(6200+1500），制热功率≤（21000+1500）▲噪音(内机)dB(A):≤37，▲噪音(外机)dB(A):≤55，▲循环风量≥800m3/h，铜管规格：φ12.7/φ6.4，▲电源电压：220V（含一切材料及安装完成所需的所有费用）。 | 套 | 8 | 5900 | 47200 | 三菱重工、美的、东芝 |
|  | 3匹变频一拖一风管机 | ▲制冷量(w):≥7200，制冷功率（W）≤2720▲制热量(w):≥(8600+2000），制热功率≤（2860+2000）▲噪音(内机)dB(A):≤40，▲噪音(外机)dB(A):≤55，▲循环风量≥1300m3/h，铜管规格：φ15.9/φ9.5，▲电源电压：220V（含一切材料及安装完成所需的所有费用）。 | 套 | 4 | 7500 | 30000 | 三菱重工、美的、东芝 |
| 4 | 总价 | 327550元 |  |  |  |  |  |