舟山交警支队机动车查验监管

平台部署实施配套硬件采购项目

招标文件

# 采购清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 应用服务器（核心产品） | 台 | 3 |
|  | 内网前置机 | 台 | 1 |
|  | 查验音视频汇聚管理平台 | 套 | 1 |
|  | 查验监管系统视频切片存储管理平台 | 套 | 1 |
|  | 负载均衡 | 台 | 1 |
|  | 防火墙 | 台 | 1 |
|  | 交换机 | 台 | 1 |
|  | PDA查验终端 | 台 | 2 |

项目预算：76.3万

# 招标内容与技术要求

## 项目背景

根据《关于加强和改进机动车检验工作的意见》、《机动车登记工作规范》（公交管[2012]333号）、《机动车查验工作规程》（GA801-2014）等标准规范要求，需部署实施部局版统一的机动车查验监管系统，并结合我支队的实际情况，按需采购机动车查验监管系统配套硬件，为查验监管系统的正常运行搭建支撑平台。

## 建设内容

本次项目主要为机动车查验监管平台的部署实施搭建软硬件运行环境。配置应用服务器、内网前置机、音视频汇聚及视频切片存储、交换机、负载均衡、PDA查验终端设备以及相应操作系统、数据库、中间件等软件环境。

## 总体要求

本项目总体规划、建设工作需基于充分调研工作，需要充分了解舟山支队现有查验、检验业务现状，特别是综合应用平台的应用分布、数据分布以及业务量、数据量情况，以及部局机动车查验监管系统、检验监管系统的运行环境、业务数据量等。

★投标文件中需有详细阐述，需提供用户出具并盖章的现场勘察报告，中标后提供原件备查，否则取消中标资格。

需对检验、查验视频监管现状，包括系统架构、网络硬件架构、音视频监管系统技术架构、原理、视频接入、切片等功能模块、系统操作界面，以及数据交互、对接方式有详细阐述。

要求提供总体系统架构，硬件部署架构图。详细阐述查验视频监管系统的技术原理，切片机制等。

## 查验音视频汇聚管理平台

| 技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | ★一体化高密度设计，采用高性能硬件平台，可实现视频、音频的接入、存储及业务管理于一体； 每节点配置2颗6核 CPU,64G内存， 2块300G SAS系统盘，含500路视频接入license 支持2Mbps码流500路视频接入 |
| ★集成要求 | 要求实现与查验监管系统对接，要求原厂商十分熟悉查验监管系统的业务流程、系统架构、网络架构、功能模块及查验监管系统的部署现况，以及与音视频汇聚管理平台的数据访问交互方式，在投标文件中详细阐述。 |

## 查验监管系统视频切片存储管理平台

| 技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 应用功能要求 | 1、 业务视频备份功能：应包含业务视频备份功能，对接查验视频监管系统获取备份任务，将业务过程视频进行备份；要求原厂商提供机动车安全技术检验监管和视频监管系统、查验系统软件产品登记证书; 2、文件上传：提供视频文件、图片、音频文件、不可更改文件上传 3、视频播放：支持提供基于HTTP协议的视频在线点播服务 4、文件下载：提供视频文件、图片、音频文件、不可更改文件载服务 5、需要设备原厂商具有丰富的地市级公安交通管理综合应用平台部署维护经验，需提供相关证明材料。 6、需支持各种业务场景，确保与检验、查验、窗口等业务及检验监管系统、查验监管系统和六合一平台的兼容性，要求设备原厂商提供机动车查验监管系统、地市级六合一平台实施经验,合同证明。 7、提供视频、音频、图片、不可更改文件的海量存储服务 8、要求原厂商团队需具有ITSS、OCP及运维管理工程师等资质成员，并提供项目材料。 9、要求设备原厂商对舟山六合一平台系统架构、业务量及数据分布，基础运行环境及网络链路、IP地址等情况有详细、客观分析。 |
| 产品性能要求 | 1、系统应支持文件大小在4MB内的图片文件存储； 2、系统应支持文件大小在100MB内的视频文件存储； 3、系统应支持文件大小在100MB内的音频文件存储； 4、系统应支持文件大小在100MB内的其他不可更改文件存储； |
| 配置要求 | 40盘位高密度配置。 1. 机箱：宽度≤19英寸，高度≤4U； 2. 处理器：2颗intel 6核CPU 3. 内存：128GB/DDR4 4. 系统盘：2*300G SAS盘 5. 硬盘： 38*6TB/SATA/企业级； 6. 电源： 1+1冗余电源*1； 7. 网络： 千兆网卡*4； |
| ★集成要求 | 要求与机动车查验监管系统，机动车查验视频监管系统无缝对接，要求原厂商对于查验监管非常熟悉，尤其是系统逻辑架构、网络硬件架构要求、基础运行资源要求以及配套系统等，在投标文件中有详细的阐述，提供无缝接入承诺函。 |
| 资质要求 | 产品具备软件著作权证书 |
|  | 产品具备CCC证书 |

▲以上资质证明材料，中标后三日内提供原件备查，如无法提供原件，取消中标资格。

## 其他配套设备要求

本次需为查验监管平台搭建硬件运行环境，主要设备要求如下：

### 应用服务器（核心产品）

| 技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 主流 | 知名品牌，非OEM产品 |
| 形态 | 2U 2路机架服务器 |
| 处理器 | ≥2颗8核CPU |
| ★内存 | 内存类型：ECC DDR4 低电压内存 |
|  | 内存配置容量：≥64GB ECC DDR4 低电压内存 |
|  | 内存扩展能力：≥24个插槽 |
|  | 内存保护技术：支持内存镜像 |
| ★存储 | 内置硬盘类型：本次配置扩展能力支持≥8个2.5英寸硬盘 可选扩展能力支持≥28个2.5寸硬盘机型 |
|  | 内置硬盘配置容量数目：≥4块600GB 10K RPM SAS 硬盘 |
|  | 配置raid 卡，支持RAID 0/1/5，2GB缓存，带超级电容断电保护 |
| I/O扩展 | 最大支持≥9个PCIE 插槽 可选与服务器同品牌 PCIe SSD高性能存储卡，提供证明材料 |
| 网卡 | 配置2*GE以太网口（电口） |
| 电源 | 电源：满配冗余热插拔白金电源，并提供配套的电源连接线 |
| 风扇 | 满配冗余风扇 |
| 管理维护功能 | 可管理和维护性:1. 集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示； 2.具有图形管理界面及其他高级管理功能；3.配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作。 |
|  | 提供远程管理软件著作权登记证书复印件。 |
|  | 国产管理芯片，提供芯片截图，提供芯片厂家的资质证明，芯片厂家为国产厂家。 |
|  | 支持中文BIOS界面，提供证明材料。 |
| 安全性 | 支持内置安全芯片模组，TPM卡，实现系统、硬盘加密等功能； |
| 故障恢复 | 系统内置用于故障信息记录的存储芯片，不依赖于服务器硬盘，用于提供故障定位信息，支持屏幕录像功能，提供官方证明材料 |
| 工作温度 | 5ºC-45ºC，提供官网描述截图 |
| 项目服务期内 | 提供免费软硬件原厂技术支持与售后服务； 提供介质保留服务； 设备生产商需在国内设有400或800技术服务热线。 |

### 内网前置机

| 技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 主流 | 知名品牌，非OEM产品 |
| 形态 | 2U 2路机架服务器 |
| 处理器 | ≥2颗4核CPU |
| ★内存 | 内存类型：ECC DDR4 低电压内存 |
|  | 内存配置容量：≥16GB ECC DDR4 低电压内存 |
|  | 内存扩展能力：≥24个插槽 |
|  | 内存保护技术：支持内存镜像 |
| ★存储 | 内置硬盘类型：本次配置扩展能力支持≥8个2.5英寸硬盘 可选扩展能力支持≥28个2.5寸硬盘机型 |
|  | 内置硬盘配置容量数目：≥2块300GB 10K RPM SAS 硬盘 |
|  | 配置raid 卡，支持RAID 0/1/5，1GB缓存，带超级电容断电保护 |
| I/O扩展 | 最大支持≥9个PCIE 插槽 可选与服务器同品牌 PCIe SSD高性能存储卡，提供证明材料 |
| 网卡 | 配置2*GE以太网口（电口） |
| 电源 | 电源：满配冗余热插拔白金电源，并提供配套的电源连接线 |
| 风扇 | 满配冗余风扇 |
| 管理维护功能 | 可管理和维护性:1. 集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示； 2.具有图形管理界面及其他高级管理功能；3.配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作。 |
|  | 提供远程管理软件著作权登记证书复印件。 |
|  | 国产管理芯片，提供芯片截图，提供芯片厂家的资质证明，芯片厂家为国产厂家。 |
|  | 支持中文BIOS界面，提供证明材料。 |
| 安全性 | 支持内置安全芯片模组，TPM卡，实现系统、硬盘加密等功能； |
| 故障恢复 | 系统内置用于故障信息记录的存储芯片，不依赖于服务器硬盘，用于提供故障定位信息，支持屏幕录像功能，提供官方证明材料 |
| 工作温度 | 5ºC-45ºC，提供官网描述截图 |
| 项目服务期内 | 提供免费软硬件原厂技术支持与售后服务； 提供介质保留服务； 设备生产商需在国内设有400或800技术服务热线。 |

### 负载均衡

| 技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| ★ICSA认证的IPSEC VPN | 通过ICSA认证的IPSEC VPN设备，提供点到点的IPSEC VPN通道，提供提供证书和ICSA官网查询链接 |
| ★ICSA认证的SSLVPN | 通过ICSA认证的SSLVPN，提供证书和ICSA官网查询链接 |
| ★ICSA认证的网络防火墙 | 通过ICSA认证的网络防火墙，提供证书和ICSA官网查询链接 |
| ★ICSA认证web应用防火墙 | 通过ICSA认证的Web应用防火墙设备，提供证书和ICSA查询链接 |
| ★云原生应用计算基金会(CNCF)成员 | 要求投标产品是云原生应用计算基金会(CNCF)成员，需提供CNCF官网查询链接 |
| 性能参数要求 |  |
| 节能设计 | 采用绿色高效电源，通过80plus金牌认证 |
| 内存 | ≥16GB |
| 存储介质 | ≥500GB |
| 4层吞吐能力 | ≥2Gbps，可在不更换硬件的情况下扩展至10Gbps及以上 |
| 7层吞吐能力 | ≥2Gbps，可在不更换硬件的情况下扩展至10Gbps及以上 |
| 最大并发连接数 | ≥10M，可在不更换硬件的情况下扩展至14M及以上 |
| 四层处理能力（每秒新建连接数） | ≥50K CPS，可在不更换硬件的情况下扩展至250K及以上 |
| 七层处理能力（每秒处理请求数） | ≥150K RPS，可在不更换硬件的情况下扩展至650K及以上 |
| RSA SSL TPS 2K Key | ≥1000 TPS，可在不更换硬件的情况下扩展至4300及以上 |
| ECC SSL TPS ECDSA P-256 | ≥1000 TPS，可在不更换硬件的情况下扩展至3500及以上 |
| SSL 吞吐量 | ≥1Gbps，可在不更换硬件的情况下扩展至8Gbps及以上 |
| 压缩吞吐量 | ≥1Gbps，可在不更换硬件的情况下扩展至5Gbps及以上 |
| 应用交付功能要求 |  |
| 服务器负载均衡 | 完善的第四/七层交换功能，支持可定制的基于应用层的健康检查方式，支持基于IP地址、Cookie等信息的会话保持，并可根据特定信息定制会话保持方式。 |
| ★物联网MQTT协议负载均衡 | 支持MQTT协议的协议解析，日志审计和负载分发，需提供配置界面截图。（投标文件中必须提供加盖制造商公章的相关配置截图的原件作为技术参数佐证材料） |
| 可支持对SSL/TLS 算法分组 | 支持处理SSL/TLS加密流量时，用户可以通过web管理界面自定义可支持的SSL/TLS算法组合，细化SSL/TLS算法的管理，可以更好的匹配用户实际场景中的加密场景和需求。 |
| 可定制的基于应用层的健康检查方式 | 可根据应用系统提供的检查入口参数对应用进行应用级的监控以避免服务器地址端口监听正常而实际应用挂起的情况；可根据App服务进程信息定制应用服务级的健康检查方式。 |
| ★IPv6支持 | 标配IPV6功能，在IPv4和IPv6网络之间提供完整的IP转换和负载均衡能力可以支持用户迁移以及建立IPv4和IPv6混合主机资源，并能提供IPv6Ready认证。（投标文件中必须提供加盖制造商公章的IPv6Ready认证文件原件作为技术参数佐证材料） |
| 优化功能 | 标配压缩，缓存，多连接复用，SSL卸载等优化加速功能。 |
| ★可编程流量管理 | 管理界面提供基于某种编程语言（如TCL语言）自定义的流量控制方法，可通过自编程方式实现灵活的流量处理手段。并提供专用的编辑工具。（投标文件中必须提供加盖制造商公章的相关配置截图的原件作为技术参数佐证材料） |
| ★支持Multi-path TCP技术 | 支持在多重网络环境下可以通过多种网络环境（WIFI、3G、4G）同时发起请求的Multipath TCP连接方式（投标文件中必须提供加盖制造商公章的相关配置截图的原件作为技术参数佐证材料） |
| ★HTTP/2和SPDY协议网关 | 支持HTTP/2和SPDY网关部署。 |
| ★HTTPDNS网关 | 支持HTTPDNS解析功能，将HTTPDNS查询转换为传统的DNS查询，配合智能DNS服务器实现全局负载均衡。 |
| 四/七层带宽管理和流量整形(Qos) | 标配支持通过优先级、队列、以及基于七层协议和内容的带宽限制和带宽容许，确保关键应用能够优先交付。 |
| 基本会话保持 | 提供基于源IP、URL、HASH、插入cookie等多种方式多种场景下的会话保持功能。 |
| ★高级会话保持 | 提供SSL ID、手机串号IMEI及自定义字段等高级会话保持功能，实现在一段时间内将同一个用户的请求发送给同一台应用服务器。（投标文件中必须提供加盖制造商公章的相关配置截图的原件作为技术参数佐证材料） |
| ★灰度发布 | 提供业务按需发布，便于应用平滑上线，版本迭代。（投标文件中必须提供加盖制造商公章的配置截图或脚本的原件作为技术参数佐证材料） |
| ★支持混合云部署模式 | 支持在中国的AWS、 Azure及阿里云等公有云部署，流量自动调度并和本地数据中心设备联动，实现混合云部署。提供加盖制造商公章的在阿里云云市场上的应用展示截屏。 |
| ★支持云管理平台 | 支持Openstack，Cisco ACI，VMware NSX，华为等主流云管理平台对设备进行管理。（投标文件中必须提供加盖制造商公章的相关配置截图或兼容证书的原件作为技术参数佐证材料） |
| 安全功能要求 |  |
| ★SSLVPN接入 | 通过ICSA认证的SSLVPN设备功能。 |
| ★SSLVPN并发用户许可 | 免费提供不低于10个并发用户许可证。 |
| ★IPSEC VPN | 提供ICSA认证的IPSEC VPN功能，支持与CISCO等第三方主流IPSEC VPN设备建立加密通道，保障多站点之间业务及数据传输安全。 |
| 系统功能要求 |  |
| ★多重引导 | 支持同一台设备同时并存四个及以上不同的系统版本，便于系统升级或回退，并且支持不中断业务通过web页面进行软件版本更迭，系统切换后配置自动导入，无需手工配置。（投标文件中必须提供加盖制造商公章配置截图的原件作为技术参数佐证材料） |
| ★集群 | 支持Active-Active及Active-Standby冗余方式；提供连接会话的镜像功能, 实现无缝故障切换, 支持不同型号，不同License的32台设备的N+M集群方式。（投标文件中必须提供加盖制造商公章的官方网站证明文档的或配置截图的原件作为技术参数佐证材料） |
| 系统保护 | 提供设备root密码，并允许用户修改该密码；严禁设备存在任何密码不向最终用户公开的超级权限用户。可针对用户级别进行权限微调，支持当密码错误输入次数多过时，对用户进行自动锁定。只允许授权的IP地址访问设备管理页面，以防止来自内网、外网的非受信访问（投标文件中需提供加盖制造商公章的配置截图原件作为技术参数佐证材料） |
| 系统管理 | 支持HTTPS/SSH的管理模式，WEB管理同时支持IE浏览器和非IE浏览器(FireFox、Chrome等)。主、备双机可同时被管理、可同时在主备设备上修改配置，并实现同步。 |
| ★自助巡检 | 可以进行自动系统诊断，通过在线网站自动生成诊断和分析报告。（投标文件中必须提供加盖制造商公章的相关截图的原件作为技术参数佐证材料） |
| ★自动化执行脚本 | 根据特定的统计事件或周期性执行自定义脚本，比如在设备出现问题的情况下，自动收集故障信息并发送给指定的服务器。 |
| ★应用性能监控 | 管理界面可通过图形化界面直接提供应用访问的网络延时和服务器延时、TOP URL、以及各虚拟服务器的CPU、内存等资源的占用比 |
| 应用配置和管理模板 | 内置对主流应用如SAP、Oracle Application Server、SharePoint、VMware View的配置模板，支持一键部署应用。（投标文件中必须提供加盖制造商公章的相关截图的原件作为技术参数佐证材料） |
| ★LCD液晶管理面板 | 提供可触摸液晶面板实现直观管理，显示设备工作状态和报警，便于机房管理人员巡检及日常运维管理。（投标文件中必须提供加盖制造商公章的相关官网文档截图的原件作为技术参数佐证材料） |
| 服务要求 |  |
| 原厂服务 | 厂商需在中国境内自建完善的售后服务团队，并提供中国北京和上海中文技术支持中心的400免费技术支持热线电话。要求提供三年原厂软件升级，故障修复，NBD备件、备机先行服务。 |

### 防火墙

| 技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 系统架构 | 系统要求为下一代防火墙产品，原厂商要求参与第二代防火墙标准GA/T1177-2014《信息安全技术 第二代防火墙安全技术要求》标准编制，投标时要求提供相关证明复印件 |
|  | 系统采用多核AMP+架构架构，硬件设计采用高性能一体化智能安全处理引擎，要求提供计算机软件著作权登记证书，证书上要求有“高性能一体化智能安全处理引擎”字样 |
| ★硬件要求 | 多核AMP+架构，网络处理能力20G，并发连接数标配350万，每秒新建连接25万/秒，标准2U机箱，单电源，主机带有1个管理网口，1个串口、1个HA接口，4个千兆电口和4个千兆SFP接口，2个SFP+(万兆)接口，另有2个扩展板卡插槽；支持液晶屏； |
| 部署模式 | 支持路由、透明、交换以及混合模式接入，满足复杂应用环境的接入需求。支持旁路模式； |
| 网络协议 | 支持支持3G/4G接入，并可实现3G/4G连接与有线链路之间的互为备份。（投标时提供证明资料） 支持MPLS流量透传；支持针对MPLS流量的安全审查，包括入侵防护、反病毒、URL过滤、基于终端状态访问控制功能（投标时提供证明资料） |
| 路由协议 | 支持支持静态路由、策略路由及动态路由。策略路由支持用户自定义其优先级，动态路由应至少支持RIP v1/v2/ng， OSPFv2/v3，BGP4/4+协议；（投标时提供证明资料） |
|  | 支持基于策略的路由负载，支持根据应用和服务进行智能选路，不少于12种路由负载均衡方式 支持ISP路由负载均衡，支持自定义负载权重，支持基于优先级的ISP路由链路备份 支持基于IPv4或IPv6的TCP、HTTP、DNS、ICMP等方式的链路探测，同时TCP与HTTP可使用自定义目标端口进行测试 |
| 高可靠性 | 支持路由模式、透明模式的HA高可靠性部署，可工作于主备、主主模式，会话、用户、配置可实时同步；HA高可靠性部署支持接口联动，某个端口失效（DOWN），属于同一接口组中其他端口都会进入失效状态（DOWN）；HA高可靠性部署支持配置接口权重；支持链路探测 |
| 访问控制 | 支持基于源安全域、目的安全域、源用户、源地址、源地区、目的地址、目的地区、服务、应用、隧道、时间、VLAN等多种方式进行访问控制，并支持地理区域对象的导入以及重复策略的检查 |
| 应用识别与控制 | 支持应用识别，应用特征库包含的应用数量（非应用协议的规则总数）大于2800种，支持配置基于IP、用户、应用的流量管理规则，可深度识别每种应用的属性， 为每种应用提供预定义的风险系数，并将应用基于类型、使用场景、数据传输、风险等级等特征分类 |
| 病毒防护 | 能够对HTTP/FTP/POP3/SMTP/IMAP/SMB六种协议进行病毒查杀 支持对最多6级的压缩文件进行解压查杀 支持基于MD5的自定义病毒签名；支持设置例外特征，对特定的病毒特征不进行查杀 |
| 入侵防御 | 支持漏洞防护功能，同时将漏洞防护特征库分类，至少包括缓冲区溢出、跨站脚本、拒绝服务、恶意扫描、SQL注入、WEB攻击等六种分类；漏洞防护支持日志、阻断、放行、重置等执行动作,可批量设置针对某一分类或全部攻击签名的执行动作；支持基于FTP、HTTP、IMAP、OTHER_APP、POP3、SMB、SMTP等应用协议的漏洞防护 |
|  | ★支持漏洞防护特征库包含高危漏洞攻击特征，至少包括“永恒之蓝”、“震网三代”、“暗云3”、“Struts”、“Struts2”、“Xshell后门代码”以及对应的攻击的名称、CVEID、CNNVDID、严重性、影响的平台、类型、描述等详细信息；（投标文件需要提供设备包含上述所有高危漏洞攻击的特征及对应详细信息的截图） |
|  | 支持间谍软件防护功能，同时将间谍软件特征库分类，至少包括木马后门、病毒蠕虫、僵尸网络等三种分类;支持在防火墙间谍软件签名库直接查阅攻击的名称、严重性、描述等信息；间谍软件防护支持日志、阻断、放行、重置等执行动作,可批量设置针对某一分类或全部攻击签名的执行动作；支持基于FTP、HTTP、IMAP、OTHER_APP、POP3、SMB、SMTP等应用协议的间谍软件防护 |
| VPN功能 | 支持支持IPSec VPN功能，支持基于主模式（Main Mode）、积极模式（Aggressive Mode）、国密三种协商模式建立的网关-网关加密隧道；支持本地CA并可为参与IPSec VPN隧道建立的设备颁发用于身份认证的证书 |
|  | 支持支持GRE隧道，支持GRE over IPSec VPN 支持L2TP、支持L2TP over IPSec、支持PPTP ，并支持本地认证以及LDAP/Radius/证书/Active Directory/TACACS+/POP3等第三方用户认证系统。支持客户端地址分配 |
|  | 支持SSL VPN，支持使用SSL VPN客户端与防火墙建立SSL VPN加密隧道，支持对远程用户进行口令认证或证书认证，或证书认证+口令认证双因素；口令认证支持本地认证以及LDAP/Radius/证书/Active Directory/TACACS+/POP3等第三方用户认证系统；支持USB-key证书；支持本地CA并可为SSL VPN客户端颁发用于身份认证的证书 |
| 网络异常感知 | 支持基于主机或威胁情报视图，统计网络中确认被入侵、攻破的主机数量，至少可查看被入侵、攻破的时间、威胁类别、情报来源、威胁简介、被入侵、攻破的主机IP、用户名、资产等信息；并对威胁情报发现的恶意主机执行自动阻断 |
|  | 支持基于主机或威胁情报视图，统计网络中存在安全风险的主机数量以及对应的风险等级，至少可查看遭遇风险的时间、威胁类别、情报来源、威胁简介、失陷主机IP、用户名、资产等信息 |
|  | 支持与威胁感知设备协同，实现主机状态检测及告警；（投标时提供证明资料） |
|  | 支持统计网络内威胁事件的数量及对应的风险等级；支持一键跳转查看详情并自动显示关联日志；可基于网络连接、应用名称、威胁事件处置威胁事件； |
|  | 支持用户自定义重点URL分类和应用，并可基于定义的重点关注对象进行用户维度关联，并结合分析中心进行基于关联的用户/地址、URL分类、应用进行二次递进式深度分析，挖掘异常用户及异常网络行为。 |
| 安全事件分析 | 提供关联分析面板，可将Top应用、Top威胁、Top URL分类、Top源地址、Top目的地址等信息关联，并支持以任意元素于为过滤条件且不少于35个维度进行数据钻取 |
|  | 支持基于网络活动，威胁活动、阻止活动等多维关联统计及分析，发现异常行为 |
|  | 提供关联的威胁事件日志，系统可自动将产生威胁事件的连接经过防病毒、防漏洞、防间谍软件、URL过滤、文件过滤等安全模块检查的日志集中显示， |
| 策略与处置 | 可在单条策略中启用病毒防护、入侵防御、网址过滤、文件过滤、文件内容过滤、终端过滤等安全功能选项。 |
|  | 支持基于受害主机的一键式阻断链接、记录日志等处置动作，处置周期至少包括1天、7天、30天、90天、永久等； |
|  | 支持接收针对突发重大安全事件的“应急响应消息”，并至少在界面显示安全事件名称、类型、当前防护状态、处置状态以及相应的操作等信息；并可根据设备安全配置的变化动态显示应急响应的处理结果 支持持针对“应急响应消息”的手动或自动处置，处置方法至少包括基于漏洞的处置和基于威胁情报的处置 |
| 运维管理 | 支持双系统备份，三权分立管理 |
|  | 支持加密的WebUI和CLI管理，且支持网页命令行管理（WebUI中内嵌CLI管理界面）（投标时提供证明资料） |
|  | ★具有独立审计用户，支持标准Syslog日志审计方式，支持Syslog端口自定义（支持内外端机主机名更改，强化日志审计及集中管理功能，能够对功能访问模块拒绝访问进行日志记录，支持对日志的高性能处理和存储，提供高性能Syslog日志处理和存储证书。 |
| 云端协同 | 支持与云端联动，至少实现病毒云查杀、URL云识别、应用云识别、云沙箱、威胁情报云检测等功能（投标时提供证明资料） |
| 安全联动 | 支持与网络威胁感知系统联动，将本地终端产生的异常行为、攻击活动等数据上报至网络威胁感知系统，网络威胁感知系统可实时监控网络内的攻击事件并预警可疑的受感染主机，同时支持接收来自网络威胁感知系统推送的情报信息。 |
|  | 支持与终端管理软件联动，实现基于终端健康状态的访问控制；支持与终端管理软件联动，增强防火墙对木马特征的识别能力（投标时提供证明资料）； |
| 产品资质 | 计算机信息系统安全专用产品销售许可证； |
|  | 中国国家信息安全认证产品型号证书； |
|  | 涉密信息系统产品检测证书； |
|  | 高性能IPv6防火墙系统计算机软件著作权登记证书； |
|  | 国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书（EAL4+级）； |
| 原厂商资质 | ISCCC信息安全服务资质-安全运维服务资质（一级） |
|  | 具备中国信息安全测评中心颁发的《国家信息安全漏洞库兼容性资质证书》 |
|  | 国测信息安全服务资质（安全开发类）（一级） |
|  | 设备制造商要求为“信息安全等级保护关键技术国家工程实验室”理事单位 |
|  | 设备厂商是CNNVD技术支撑单位(一级) |
| ★服务 | 提供三年原厂商质保服务。 |

### 交换机

| 技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 端口数量 | 24个10/100/1000Base-T以太网端口；≥12个千兆光口，≥12个10/100/1000 M以太网电口， |
| 传输速率 | 10/100/1000Mbps |

### PDA查验终端

| 技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | Android 6.0及以上，内存：4G及以上，ROM容量：128GB及以上，摄像头：300万像素及以上； |
| ★集成要求 | 要求可实现与查验监管系统、六合一平台等系统的集成对接。 |

## 系统集成要求

要求完成系统集成联调等工作。

要求投标人对舟山六合一平台系统架构、业务量及数据分布，基础运行环境及网络链路、IP地址等情况有详细、客观分析。由于六合一平台多数省份为省集中模式，舟山六合一平台为地市级部署模式比较特殊，为确保与查验监管系统集成对接的工期和质量，需要投标人有丰富的地市级公安交通管理综合应用平台部署维护经验，在招标文件中体现，中标后三日内提供原件备查，如无法提供原件则取消中标资格。

# 实施进度要求

完成期限：中标后45天内完成项目建设，并投入正常运行。

投标方必须在投标书中阐明项目实施计划，确定每个实施阶段的时间表及工作目标；提供项目组成员名单、职务、学历、经历，每个系统建设阶段参与人员名单。项目经理是否具有项目经理资质证书，实施运维人员必须非常熟悉交警业务，并具有机动车查验监管系统软件项目经验（需提供系统运维管理师资格证书、至少2名Oracle OCP 10g及以上认证工程师、社保证明等）。

在合同生效以后，对采购人认为其能力与本项目所要求的能力不相称而提出更换的项目负责人或者技术员，中标方必须予以更换；中标方更换项目主要负责人或主要技术骨干必须书面报采购单位同意后方可进行。

中标方的项目实施时间计划必须满足以下要求：

| 阶段 | 时间要求 | 实施内容 |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 签订合同后10天内 | 完成准备工作，完成视频切片存储管理平台与查验视频监管平台的对接集成。 |
| 第二阶段 | 签订合同后45天内 | 完成所有设备到货，系统所有工作，集成实施部署、安装调试及培训，投入正常运行。 |

# 运维服务要求

▲要求为本项目提供硬件三年的运维服务。

质保期内提供（5*8小时）维护、升级服务，对故障在1小时内响应，12小时以内提出问题解决方案所采取的措施。逾期未作出响应，投标人应承担由于故障所造成的全部损失，提供定期巡查服务。要求在用户现场有售后服务网点，并出具用户盖章的相关证明材料，中标后提供原件备查，如无原件则取消中标资格。

# 付款方式

1、合同签订前向采购人支付合同金额的5%作为履约保证金；

2、合同签订后采购人支付合同总额的60%；

3、系统全部调试完毕，并验收合格，采购人支付合同总额的40%；

4、质保期结束后，产品无任何问题，且无合同纠纷的，履约保证金无息退还。