| 序号 | 货物名称 | 规格型号、技术参数 （需具体详细） | 参考品牌 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图形工作站 | ★1、芯片组：Intel C246系列芯片组及以上； ★2、处理器：Inteli7-8700，主频大于3.2G或以上 缓存12MB，6内核，12线程； 3、内存：16G DDR4 2666MHz，最大可扩展到64G，可支持双通道 含四个DIMM插槽； 4、硬盘：1TB 7200 RPM SATA硬盘，256G M.2 SSD 固态硬盘 5、显示卡：NVIDIA GeForce GTX 1660Ti，显存6G ★6、扩展槽：1个PCIe x16；1个PCIe x4；1个PCIex1 7、网卡：主板集成、千兆网卡； ★8、数据接口：前置5个USB接口(2个USB3.1G2Type-A+2个USB3.1G1Type-A+1个USB3.1G1Type-C)，4个后置USB接口（2个USB3.1G2Type-A+2个USB2.0Type-A）；2个DP接口；1个RJ45接口 9、显示器：主机同品牌≥23"宽屏16:9 IPS面板，1920*1080分辨率，全高清 ★10、机箱：≤18L（D305.6xW92.5xH343.5mm） ★11、电源：≥400W 92% ★12、桌面管理平台软件 软件方式实现系统部署、集中管理和硬盘保护功能： 支持跨网段部署，支持后台部署，自动推送，不影响学生端上课使用； 支持跨网段、一台服务器实现多机房集中管理； 支持无限制还原点使用，任意创建还原点，每个还原点可以任意分发给不同学生端； 支持断电、断点续传； 无需专业服务器，1台普通PC可管理200台学生端使用，操作系统和应用在学生端运行； 支持学生终端控制，锁定键盘鼠标、USB、网口等； 支持远程控制学生端，可以实施远程查看、远程控制、修改机器IP、机器名称等操作。 支持镜像集中管理、集中增量管理，灵活实现快照更新 支持学生端多硬盘配置。 要求为：X86架构，分布式，可快速实现云终端的操作系统虚拟及应用环境虚拟。整体集中控制、集中管理、快速高效、安全可靠。 ★13、云管理平台软件 云桌面管理平台需是B/S和C/S双架构，桌面更新模式需具备自动更新和手动更新两种。（提供此功能界面截图证明） 云桌面管理平台需具备BT服务端设置和BT客户端设置功能，避免影响当前业务使用。（提供此功能界面截图证明） WEB管理界面可管控云终端状态：在线时长、IP地址、MAC地址、机器名、网关，并能进行增、改、删等操作。（提供此功能界面截图证明） 可管控云终端信息：主板、CPU、内存、硬盘、显卡等资产配置及变更信息，同时可监控CPU、硬盘温度。（提供此功能界面截图证明） 可实现云终端自主快速恢复和还原，需1分钟内将系统回溯到健康状态。可分配个人数据盘并设定重启是否还原。 所有计算、显示等处理均利用云终端本地硬件资源（内存、CPU、显卡等）。能够流畅运行视频制作、图像处理、高清视频播放等大型应用。 可实现云终端远程开机、重启、关机及发送消息，可自定义编写、保存、下发各种系统命令至云终端执行。（提供此功能界面截图证明） 支持.vhd虚拟盘格式，保证系统兼容性 (Win7，win10)。（提供此功能界面截图证明） 采用本地硬盘扇区缓存（LocaCache）技术，并具备写入模式和只读模式。 需具备差异盘的功能，依据客户需求提供不同的虚拟硬盘。 在断网、管理端宕机的情况下可正常教学，支持四个以上的教学环境使用。 支持背景更新、方案排程、带宽预设、增量更新。新老系统环境可独立存在且无继承关系。 需具备使用时间设置功能，方便云终端的管理。（提供此功能界面截图证明）支持服务端分层管理，各分支机构、分校可通过IO管理端为云终端提供桌面服务。 具备权限管理功能，可创建多个账号，自定义管理权限。（提供此功能界面截图证明） 需提供云桌面的软件的著作权登记证书（需提供证书复印件并加盖生产厂商公章）。 ★14、服务及质量保证：提供三年部件及人工服务，原厂400/800技术支持，可通过网络、电话、邮件等方式提供软硬件技术支持；制造厂商服务体系通过国家信息安全服务资质证书；制造厂商原厂服务体系通过客户联络中心标准体系认证CCCS证书 ★15、预装64位windows10系统，支持WindowsMRReady，预装VR头盔运行需要的Steam VR、Windows Mixed Reality for SteamVR，微软混合现实平台等必要软件。 注：★为实质性响应内容,必须全部响应。 要求预装VR环境下的学生使用端软件： 1、软件可以在VR环境下进行单机独立学习教学内容，亦可接入教师播控端进行与教师端、其他学生端同步学习。 2、学生端使用基于TCP/IP通信协议与服务器、学生端进行实时通信。 3、动态DNS掉线快速重连机制，消息重排、持续重连直至到达。 4、私有二进制通讯协议及加密算法，保证数据传输的安全可靠。 要求预装VR内容管理系统： 1、可视化的CMS系统，上层连接云端内容库，下层连接实训室服务器系统。 2、实现内容的可视化管理，如内容的筛选、权限设置、下发、撤销、下架、更新等等内容管理功能。 3、实现内容的可视化统计，如单个内容的使用频率、使用时长、使用区域、生命曲线等。 教师机要求预装VR环境下的教学播控端软件： 1、支持并发＞100台学生端同时在线播控 2、播控响应小于50毫秒 3、支持学生端播控管理、状态管理（在线、离线、当机） 4、支持学生端集群分组和异步播控。 5、支持学生端教学内容同步更新。 6、基于TCP/IP通信协议与服务器、学生端进行实时通信。 7、动态智能DNS掉线快速重连机制，消息重排、持续重连直至到达。 8、采用私有二进制通讯协议及加密算法，保证数据传输的安全可靠。 随机预装VR建模软件： 1.联网人工智能语音识别，作品实现指令操作 2.无需手柄，LeapMotion进行手势识别操控, 3.自由场景切换,大小调节功能 4.内置拍照功能,保存创作,作品输出 5.语音助教，实时引导操作步骤 | 联想、HP、DELL | 50 | 13000 | 650000 |
| 2 | 移动图形工作站 | ★1、显示屏：15.6" FHD IPS（1920x1080）500尼特 72%NTSC色域，屏幕可支持180度开合，适应不同的使用场景； ★2、芯片组：Intel CM246系列芯片组及以上； 3、处理器：Inteli7-9850H（6核，2.6Ghz）； ★4、内存：32GB DDR4 2666MHz，4个DIMM插槽； 5、硬盘：1TB M.2 NVMe 固态硬盘 ★6、显示卡：NVIDIA Quadro RTX 4000 (8GB GDDR6, VR ready) ★7、接口：3个USB 3.1 G1 TYPE-A、2个USB 3.1 G2 TYPE-C/雷电3、1个HDMI、1个Mini DP、1个RJ45接口 ★8、定位设备：多点触摸板+指点杆 要求预装VR环境下的教学播控端软件： 平台三大功能模块： 1、教学中心 教师在该模块中完成全部教学活动。课前预览讲义，编辑课堂问题题目及课堂任务；课堂中打开相应章节ppt进行授课，可随时打开相应VR资源辅助课堂教学。学生观看VR资源过程中，教师可下发课堂问答题目，学生完成答题后，平台上实时获取答题情况统计数据。 2、设备管理 管理学生端设备，包含头盔电量显示，一键开机等功能。 3、作品分享 机构用户可在该模块完成本校学生作品的上传、下载，实现校际资源共享。 管理系统功能：  ★远程互动功能：实现在异地的同步授课。  教学监控功能：在教师端点击学生状态，屏幕上显示所有在线学生列表，选择想要监控的学生代号，教师可以实时观察和掌握这位学生是否在完成老师的指示，老师可以随时提醒和正确引导。  ★移动式教学管理：老师可以在VR课堂中使用平板设备对课程进度进行管理。 “学生列表” 功能：教师点击“学生列表”，可以快速掌握班级的在线人数情况、断线人数情况，编辑学生列表，及时根据一体机连接状态，自主选择全景探究课程的开始与暂停。 “查看学生”功能：教师点击“观看”功能，可查看学生当前的观看视角，即刻了解学生的学习动态。  注意力管理功能：教师可以设置学生在VR里的关注点，经过引导，将学生的注意力引向提前设置好的知识点上。同时，教师的管理端会有一副实时的学生视角的注意力分布图，能够非常直观的看到学生的视角停留位置，方便进行引导和干预。  “添加知识点”功能：教师进入课程编辑模式，点击“添加知识点”，可为全景探究课程添加相应的背景知识、教学目标、重难点。  ★“放置注意点”功能：教师选定全景图片中某个特定的地点，放置注意力标记符 ,学生进入全景探究课程后，眼前会出现指示箭头（“→、←、↑或↓”），指引学生转到特定的方向，倾听教师讲解这个方向上的知识点。  ★“问题提问”功能：教师可以事先添加题集、在题集底下创建和编辑题目、设置选项、保存题目、删除题目或题集。 题部分主要是在题集中发布习题，点击白色加号按钮，进入“题集编辑”界面，在“请输入题集名称”这一栏输入这一节课或一个单元的标题，点击“保存”按钮，返回到题集界面，新添加的标题出现在题集列表中。 在题集列表中点击先添加的标题一栏，在界面右侧会出现半透明的矩形框，点击矩形框左上方的白色加号按钮，会弹出“问题编辑”界面，在“请输入问题的内容”矩形框中输入习题题目。对应的下方有四个答案选项，分别填写对应内容，勾选正确答案所对应选项前面的白色方框，点击“保存”按钮可返回到题集界面。 题集界面右边白色矩形框左上角可教师编辑好的问题，以此类推来增加新的章节标题和每个章节对应的习题。  “发送问题”功能：教师点击“发送”，将针对不同 VR 全景场景的问题发送到学生设备上，学生视线中出现题目。 编辑完习题后，教师端可点击每到习题右下方的“发送按钮”，将习题题目和选项发送到学生端，学生端通过VR头盔式显示器查看问题，“回答问题”界面的倾斜角度有头显设备而定，手控输入设备发出射线，调整射线方向和位置来选中正确答案。  ★“问题统计”功能：学生利用手柄作答，学生答题后的结果会发送到教师端服务器上，教师端可以实时统计“作答人数”、“正确率”、“错误率”，非常高效的了解学生对知识点的掌握情况。 在问题提问功能模块中点击“统计”按钮，进入统计部分。统计部份会显示习题标题、选项、对应习题完成人数和平台上的总人数、对应习题答对人数、对应的学生完成率和正确率的百分比、四个选项对应的被选中的百分比。 统计部分可显示所有在教师端被发送的习题，往下滑可以查看所有被发送习题的完成情况。 点击“完成人数”按钮，可查看有哪些同学未完成该习题，点击“正确人数”按钮，可查看哪些同学答错该习题。 | 联想、HP、DELL | 1 | 37000 | 37000 |
| 3 | 服务器 | 厂商：国际知名品牌 规格：工业标准4U塔式服务器 芯片组：Intel C624系列芯片组 ★处理器：2颗Intel Xeon 3204可扩展处理器 内存：2*16GB RDIMM ECC 2666 DDR4 内存，≥12条扩展插槽，最大768GB内存扩展 ★硬盘：4块300GB热插拔2.5寸10k SAS硬盘，最大支持8块3.5寸热插拔硬盘，或20块2.5寸热插拔硬盘；支持前置U.2 NVMe SSD硬盘，支持内置两个M.2设备，支持可切换SATA/SAS/U.2 NVMe硬盘不用更换背板。 ★RAID功能：12Gb Raid 卡，1G缓存,支持0,1,5,10,50，可选4GB闪存配超级电容，支持RAID6,60 GPU 最大支持2颗GPU，单颗GPU功率≥250W 网卡：配置2个千兆以太网端口+专用管理端口 配件：DVD光驱，USB键盘鼠标，机架安装滑动导轨 电源：实配电源功率≥550W 80+铂金电源，支持1+1冗余电源；可选750W钛金电源，可选1100W高功率电源 冷却系统：支持4个非热插拔系统风扇，N+1冗余 I/O扩展 扩展槽≥6个PCIe 3.0, 3个x16，2个x8,1个x4。8个USB接口，1个串口,1个VGA接口 工作温度：符合ASHARE A4标准，工作温度最高支持45° ★服务器管理：提供有注册商标和软件著作权的管理软件，可管理同品牌服务器、网路与存储。 可自动发现、清点、跟踪、监控和配置服务器、网络和存储硬件。 支持免代理进行硬件管理，收集受管端点的清单数据，使受管硬件清单及状态一目了然。包括查看状态和属性、配置系统和网络设置、启动管理界面、打开和关闭电源以及远程控制；展示机架视图将受管设备进行分组，以反映数据中心内真实的机架安装情况。 支持使用一致的配置快速配置和预先配置所有服务器，通过将固件合规性策略分配给受管端点，监控对这些端点的清单作出的更改，标记任何不合规的端点，可从固件更新的存储库为该端点中的所有设备应用并激活固件更新。 支持同时将操作系统映像部署到多达 28 个受管服务器。自动收集诊断文件，并发送到Lenovo服务机构或其他服务提供商。 支持与Microsoft Systems Center 和Vmware vCenter集成的插件模块，通过插件模块可提供物理设备发现、监控和管理功能，提供插件下载网址。 提供支持Android和 iOS的移动APP，通过APP可以集中监控查看设备的状态、审计日志和报警信息，以及执行设备电源开关动作等，提供移动APP下载网址。 ★能耗管理工具：监控服务器功耗，估算电源需求，并根据需要将电源重新分配给服务器。 监控服务器的温度和散热功能，在发生某些事件或在超过阈值时发送通知，使用策略限制端点消耗的能量。 监控实时入口温度，根据带外低功率数据识别低电压服务器，测量不同服务器型号的耗电情况，并评估服务器根据资源可用性适应新工作负载的能力。 ★故障定位：支持针对处理器，内存，内部存储，风扇，电源，阵列卡等关键部件的故障预报警机制。可通过前置USB接口连接手机，对系统故障进行诊断。 服务：原厂商3年7*24*4上门保修，原厂上架安装或系统安装服务；为保证设备的可靠性服务，要求中标后提供原厂针对本项目的授权原件和售后服务承诺函原件，服务覆盖城市不少于100个，认证工程师不少于200人，在中国国内拥有备件库 认证：中国环境标志产品认证证书，节能产品政府采购清单，3C认证 支持国家 可在全球144个国家/地区销售，支持16种语言 | 联想、华为、浪潮 | 1 | 28000 | 28000 |
| 4 | 交互式智能平板 | 一、整体设计 1. 整机采用全金属外壳一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。 2. 整机屏幕采用55/65/70/75/86 英寸 UHD超高清LED 液晶屏，显示比例16:9，具备防眩光效果。 3. 屏幕图像分辨率达3840*2160。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 4. 中间区域屏幕采用钢化玻璃，使用1.04kg钢球，在2m处自由落体撞击整机液晶显示屏幕的钢化玻璃，产品无损伤破裂，功能无异常。 5. 整机经过产品可靠性检验，MTBF大于80000小时。 6. 整机符合浪涌（冲击）抗扰度、静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、射频场感应的传导抗扰度等要求，确保整机使用安全。 7. 机身具备防盐雾锈蚀特性，且满足GB4943.1-2011标准中的防火要求。 8. 整机在0℃—40℃环境下可正常工作，在-20℃—60℃的环境下可正常贮存且贮存后功能无损。 9. 自动节能功能：当设备在五分钟内处于无信号接收状态且无人操作时，将会自动关机。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 10. 黑板关闭自动节能：当整机安装到推拉黑板中时，关闭推拉黑板，整机将可以自动进入黑屏模式。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 11. 整机支持实时显示设备温度，可根据温度高低显示不同颜色进行提示。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 二、主要功能 1. 整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一，确保用户操作便捷（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）。 2. 整机具有减滤蓝光功能，可通过前置物理功能按键一键启用减滤蓝光模式。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章）。 3. 设备支持通过前置物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 4. 整机支持机身前置物理按键一键切换画面显示比例（4：3与16:9），可对不同页面比例的PPT课件实现全屏展示。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 5. 整机内置非独立外扩展的摄像头，支持二维码扫码识别，可拍摄不低于500万像素的照片。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 6. 整机内置非独立外扩展的麦克风，可用于一键录屏对音频进行采集。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 7. 整机内置无线网络模块，无任何外接、转接天线及网卡可实现正常网络连接。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 8. 整机处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过传输线连接至整机时，整机可识别外接电脑设备信号输入并自动开机。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 9. 外接电脑连接整机且触摸信号联通时，外接电脑可直接读取整机前置USB接口的移动存储设备数据，连接整机前置USB接口的翻页笔和无线键鼠可直接使用于外接电脑。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 10. dbx-tv音效：支持用户在菜单中开启/关闭dbx-tv中总恒音、总绚音、总环音的功能。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 11. 智能电子产品一键式设计：同一物理按键完成Android系统和Windows系统的节能熄屏操作，通过轻按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 12. 整机内置专业硬件自检维护工具（不接受第三方工具），支持对触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，针对不同模块给出问题原因提示，可对嵌入式系统运行内存、垃圾文件进行清理。支持直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题报修。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 13. 整机可实时显示设备温度，根据温度高低显示不同颜色进行提示。 14. 整机具备RJ45双系统网口：部署单根网线可实现Android、Windows双系统有线网络联通。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 15. 整机具备不少于3路前置双系统USB3.0接口,双系统USB3.0接口，双系统USB3.0接口支持Android系统、Windows系统读取外接移动存储设备，即插即用无需区分接口对应系统。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 16. 支持锁定屏幕触摸和整机前置按键，可通过遥控器、软件菜单（调试菜单）实现该功能，也可通过前置的实体按键以组合按键的形式进行锁定/解锁。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 17. 整机无需外接无线网卡，在嵌入式系统下接入无线网络，切换到Windows系统下可同时实现无线上网功能，不需手动重复设置。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 18. 内置无线传屏接收器，无需外接接收部件，无线传屏发射器与整机匹配后即可实现传屏功能。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 19. 具备智能手势识别功能，系统在任意信号源通道下可智能识别上、下、左、右方向的手势滑动并调用响应功能，支持将手势滑动方向自定义设置为快速返回、截图、冻结屏幕。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 20. 整机具备至少6个前置按键，方便老师快速开关机、调出中控菜单、进入安卓系统等操作。 21. 如整机处于正常使用状态，则设备能自动识别并切换到对应的VGA/HDMI信号源通道，且断开后能回到上一通道。自动跳转前支持选择确认，待确认后再跳转。 22. 具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1至F12功能键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、windows等快捷按键，可实现一键开启交互白板软件、PPT上下翻页、一键锁定/解锁触摸及整机实体按键、一键冻结屏幕、一键查看整机温度、一键黑屏的功能。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 三、电视系统 1. 采用红外触控技术，支持在Windows系统中进行20点或以上触控。支持在Android系统中进行10点或以上触控。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 2. 具备≧1路VGA；≧1路Audio；≧1路AV；≧1路YPbPr；≧2路HDMI2.0；≧1路Android USB；≧1路RS232；≧1路RJ45；≧1路RF信号输入接口。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 3. 具备≧1路耳机、≧1路同轴输出、≧1路Touch USB out输出接口。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 4. 整机内置前朝向2*15w功放，确保声音播放效果。 5. 智能亮度调节：整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 6. 【选配】整机具备HDMI out输出端口，可将整机全通道批注书写内容与显示内容合成输出至其它显示设备，也可将整机安卓通道下的视频音频输出到外部显示设备。 7. 整机具备不少于1路侧置双通道USB接口，双系统USB接口支持Windows和Android双系统读取外接存储设备数据和识别展台信号。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 8. 屏幕显示灰度分辨等级达到128灰阶以上。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 9. 整机具备DTMB数字接收功能，可接收地面波数字信号。 10. 图像制式：PAL/SECAM/NTSC。 四、触摸系统 1. 书写方式：手指或笔触摸 2. 定位分辨率：32767*32767 3. 触摸屏系统通讯端口：全速USB 4. 触摸精准性：整机屏幕触摸有效识别高度不超过3mm,，即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过3mm时，触摸屏识别为点击操作。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 5. 触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 6. 触摸屏具有防光干扰功能，在照度100K lux环境下可以正常工作。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 7. 书写延迟时间在90ms以内。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 8. 触摸框切换到内部通道后再1s内达到可触摸状态，触摸框切换到外部通道后在4s内达到可触摸状态。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 9. 触摸框免驱：Windows XP、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、 Windows 10、Linux、Mac OS系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸框驱动。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 五、嵌入式系统 1. 嵌入式系统版本不低于Android7.0，内存不低于2GB，存储空间不低于8GB。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 2. "整机在任意通道下，可调用互动课堂功能。 支持手机扫描二维码进行互动答题；教师可发起单选题、多选题、抢答题、判断题等，答题结束可查看答题数据并导出。学生可自行设置姓名，支持课堂抽选功能。提供实时提问功能，学生可通过移动端实时发送提问内容至交互智能平板展示。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章）" 3. 整机在任意通道下通过手势识别调出板擦工具擦除批注内容，可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 4. 无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持十笔书写及手掌擦除（手掌擦除面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整），白板书写内容可导出PDF、IWB、SVG等格式。支持单点书写和多点书写的切换。支持10种以上平面图形工具，支持8种以上立体图形工具。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 5. 整机支持任意通道画面放大功能，可在整机任意通道下将画面冻结并双击画面任一部分进行放大，放大后的屏幕画面可进行任意拖拽。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 6. 嵌入式白板支持对已经书写的笔迹和形状的颜色进行更换。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 7. 触摸中控菜单上的通道信号源支持自定义，支持中文、英文、数字、标点符号自定义。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 8. 用户自定义通道信号源名称后，若该名称为系统记录过的常见信号源，将会自动更换为该信号源名称匹配的图标。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 9. 支持智能U盘锁功能，整机可设置触摸及按键锁定，锁定后无法随意自由操作，需要使用时插入USB key可解锁。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 10. Android系统下支持屏幕密码锁功能，可自定义解锁密码，开启后可锁定屏幕、整机按键及遥控器。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 11. 开机画面支持自定义（调试菜单），可设置为文字、图片。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 12. Android系统中，同一局域网环境下，支持通过移动端扫描二维码的方式实现整机文件共享及板书内容共享。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 13. 可通过软件快捷键实现屏幕显示窗口下移，并可进行触控批注。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 14. 在PC系统出现异常或需要清除PC数据时，可插入带激活文件的U盘,在嵌入式系统的设置界面中启动PC一键还原功能，将PC系统恢复至出厂状态。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 15. 无PC状态下，嵌入式安卓操作系统支持超级计算器功能，可进行初级计算、方程（组）智能求解、自动求导求积分的操作，可根据用户输入的函数智能绘制函数图像。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 16. 嵌入式系统内具备视频展台应用工具，可对摄像头内整个画面进行截图以及对所截取画面进行批注、旋转，支持二分屏或四分屏同时展示画面内容，可任意更换分屏幕画面内容。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 17. 无信号节能功能：当设备在五分钟内处于无信号接收状态时，将会自动关机，节省能耗。 18. 内置触摸中控菜单，将信号源通道切换、亮度和对比度调节、声音和图像调节等整合到同一菜单下，无须实体按键，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 19. 上拉菜单可调节图像的四种模式：标准、HDR、节能、自定义模式 20. 多应用里增加世界时钟应用，支持查看世界各地时间。 21. 支持用户在嵌入式系统下自定义侧边菜单，适应不同老师的使用习惯： 22. 侧边菜单栏：支持自定义侧边菜单的显示位置与有效通道；用户可根据不同教学场景，设置侧边菜单中显示的功能应用及其有效通道。 23. 支持用户在侧边栏点击“关闭”按钮，方便教师关闭PC通道的当前窗口。 24. 支持用户在侧边栏点击“PC白板”按钮，方便教师快捷打开PC的白板软件。 25. 菜单栏应用：在Android、PC或其他通道下快捷调取快捷白板、十笔批注、荧光笔书写、一键清屏、截图、冻屏等功能，并支持根据用户习惯任意调整显示顺序，方便老师组合使用。 26. 任意通道侧边栏小工具：支持在嵌入式系统下侧边栏设置，可在任意通道下调取快捷白板、聚光灯、秒表、倒计时、倒计日。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 27. 整机处于非内置PC通道下，在屏幕侧边可调出PC通道按钮，支持用户一键回到PC通道，支持用户自定义设置常用快捷通道，可从侧边栏一键进入该通道。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 28. 无PC状态下，嵌入式安卓操作系统可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、Office软件使用、网页浏览等。 29. 在嵌入式安卓操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的文件进行自动归类，可快速分类查找文档、板书、图片、音视频，检索后可直接在界面中打开。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 30. 嵌入式系统互动白板支持不同背景颜色，同时提供学科专用背景，如：五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图等。 31. 智能护眼系统：在嵌入式系统上使用白板软件时，整机可根据用户书写操作智能调节屏幕亮度。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 六、内置电脑 1. 主板采用H310芯片组，搭载Intel 8代酷睿系列 i3 CPU（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 2. 内存：4GB DDR4笔记本内存或以上配置。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 3. 硬盘：128GB或以上SSD固态硬盘 4. 机身采用热浸镀锌金属材质，采用智能风扇低噪音散热设计,模块主体尺寸不小于22cm*17cm*3cm以预留足够散热空间，确保封闭空间内有效散热。 5. 采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。采用120pin或以上接口。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 6. 采用按压式卡扣方式，无需工具即可快速拆卸电脑模块。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 7. 具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少具备4个USB3.0 TypeA接口，1个USB TypeC接口（支持TypeC接口的U盘插入使用）。 8. 采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 9. 正版Windows 10 64位中文专业版。 10. 整机端内置蓝牙：在Windows系统下，整机可通过蓝牙模块与蓝牙音箱连接，通过蓝牙音箱播放整机音频。 11. 提供微软出具的授权教育合作伙伴资质证明（AEP）。 12. 整机端内置双频(2.4G&5G) WiFi网卡，支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac标准 13. 整机端内置有线网卡：10M/100M/1000M 14. 具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路VGA ；≥1路HDMI ；≥1路DP。 15. 具有标准PC防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗。 七、白板教学软件 1. 备授课一体化，具有备课模式及授课模式，且操作界面根据备课和授课使用场景不同而区别设计，符合用户使用需求。 2. 支持老师个人账号注册登录使用，也可通过USB key进行身份快速识别登录。 3. 支持一对一分享云课件，用户可在软件中直接输入目标用户的账号，将课件发送给他，接收方可在软件中直接接收并打开课件。 4. 支持一对多分享云课件，用户可在软件中通过生成课件链接/二维码，分享给其他用户，接收方可点击链接/扫描二维码，通过网页方式浏览课件并体验课件互动功能，方便快捷。同时接收方可在网页版课件页面点击课件下载，登陆软件即可获取课件。 5. 支持意见反馈机制，老师可通过软件给原厂发送问题及反馈建议，支持文字及图片形式。 6. 互动分类游戏：支持创建互动分类游戏，可自定义不同类别及相对应的对象，实现将不同对象拖拽到对应的类别容器中可自动辨识分类，分类正确或错误均有相应提示，同时在竞争模式下可记录不同操作者的动作和用时，并自动识别排名。类别和对象的样式、数量均可以自定义设置。系统需提供不少于10种游戏模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类游戏，提升课堂趣味性。 7. 智能选词填空：支持创建智能选词填空游戏，填空选项支持并列选项，并列选项支持答案互换，教师可随意编辑填空题题干以及相应的答案选项，将选项拖到对应题干空白处，系统将自动判别答案是否正确，系统需提供不少于9种游戏模板供老师选择，且模板样式支持自定义修改。 8. 智能配对游戏：支持创建配对游戏，教师可随意将知识点进行配对。当开始配对游戏时，拖动知识点进行配对，系统将自动判断是否正确。系统至少提供10种游戏模版，且模版样式支持自定义修改，同时支持设置干扰项。 9. 分组竞争游戏：支持创建分组竞争游戏，教师可设置正确项／干扰项，让两组学生开展竞争游戏。系统提供不少于3种难度、10种游戏模版选择，且模版样式支持自定义修改。 10. 数学公式编辑器：支持中文、复杂数学公式输入，并且支持直接用键盘enter键换行，可实现在编辑器内输入方程组、在编辑器中输入脱式运算，提供不少于72个数学符号及模板，输出的公式内容支持不同颜色标记及二次编辑。 11. 化学方程式编辑器：支持化学方程式快速编辑，当输入一个化学元素时，软件界面将自动显示出和该元素相关的多个常用化学反应方程式，老师可直接选择使用。插入后的化学方程式可重新编辑。 12. 思维导图：提供思维导图、鱼骨图及组织结构图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入备注、图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接，插入多张图片是可通过翻页浏览。支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求。 13. 思维导图自定义样式：支持对思维导图连接线的形状进行选择，至少提供4种形状模板，同时支持对任一节点的颜色进行选择，至少提供8中颜色模板。 14. 思维导图总结联系：支持对思维导图任意相邻节点进行总结，方便老师知识点的总结呈现，同时在节点引出联系内容，方便知识点的关联和发散。 15. 页面备注：为了便捷的记录教学研究思路，以便于在分享课件、回顾课件时查阅，软件需提供页面备注功能，同时支持拖拽更改输入区域的高度，且支持一键点击展开/隐藏备注。 16. 若开通数据分析管理平台，则支持云课件关联教案，一份课件可关联多份教案，可直接进行教案关联的增删改 17. 美术画板：支持美术画板工具，提供铅笔、毛笔、油画笔，可实现模拟调色盘功能，老师可自由选择不同颜色进行混合调色，搭配出任意色彩。 18. 3D星球模型：提供3D立体星球模型，包括地球、太阳、火星、水星、木星、金星、土星、海王星、天王星，支持360°自由旋转、缩放展示。 19. 地球教学工具：提供立体地球教学工具，清晰展现地球表面的六大板块、降水分布、气温分布、气候分布、人口分布、表层洋流、陆地自然带、海平面等压线等内容，且支持三维、二维切换展示，方便地理学科教学。 20. 移动授课：教师可通过移动端一键点击授课播放课件，在公网的情况下，同步课件及远程操控，并可实现拍照上传及移动展台功能，同时提供同步批注功能，满足移动授课需求。 八、移动授课软件 1. 【系统要求】：支持Android 5.0及以上、iOS 9.0及以上系统的设备使用。 2. 【环境要求】：不需借助任何外接设备，只需手机与交互智能平板能访问互联网，即可进行移动授课。 3. 【自动连接】：在手机与交互智能平板的备授课软件上登录同一账号后，设备间会通过账号识别自动连接，无需用户手动连接。 4. 【预览课件】：在手机上登录账号后，支持以列表的方式查看该账号里所有的云课件，并支持打开其中某份课件在线预览，预览时支持显示缩略图目录，支持通过缩略图目录跳页。 5. 【互动课件】：预览模式下的云课件支持元素拖拽、克隆、置顶、删除等互动功能，支持在手机上进行思维导图、课堂活动等操作。 6. 【分享课件】支持云课件通过微信好友、朋友圈、手机号（可调用手机通讯录）、二维码、普通链接、加密链接等方式分享，同时支持将分享的有效期设置为1天/7天/30天/永久中的一种。 7. 【接收课件】通过扫码等方式获取课件后，在课件列表下拉刷新即可显示待接收课件，选择所需课件点击接收，即可将该课件接收至个人的云课件列表。 8. 【管理课件】在课件列表内，可以对所有课件和课件组进行移动、删除和重命名，可以多选课件和课件组进行移动和删除操作。 9. 【开始授课】在交互智能平板上的备授课软件登录同一账号后，即可在手机端选择任意课件开始授课。在其它电脑端上的备授课软件登录同一账号后，需要先打开至少1份课件，才能在手机端对已打开的课件开始授课。 10. 【跨网段授课工具】开始授课后，无需同一局域网下，即可支持在手机上控制交互智能平板的课件翻页，支持使用缩略图目录跳页，且支持使用手机音量键翻页。批注功能：支持在手机屏幕上书写和擦除批注，并实时同步至交互智能平板上，且支持3种笔粗细和5种笔颜色。相机功能：支持调用手机摄像头拍照并直接上传到交互智能平板的课件中，包含文档、普通和彩图3种拍照模式。拍照后可以在手机上编辑图片，上传后可以在交互智能平板上旋转、缩放、置顶和克隆图片。支持上传手机系统相册里的图片，一次最多上传9张。 11. 【局域网授课工具】开始授课后，在同一局域网下，支持传屏与摄像功能。传屏功能：支持将手机屏幕实时同步至交互智能平板上，支持用窗口或全屏的方式显示。摄像功能：支持将手机摄像头的画面实时同步至交互智能平板上，且支持根据不同的环境情况作2个调节——若光线较暗支持打开闪光灯；若网络环境较差支持切换画面清晰度。支持用窗口或全屏的方式显示。 12. 【互动课堂工具】开始授课后，互动课堂用户会在状态栏出现互动课堂工具入口。推送课件：支持在手机上推送课件到学生平板，支持整份推送和单页推送。答题功能：支持在手机上发起答题，包含单选、多选、判断3种体型。可以设置倒计时和标记答案，可以在手机上结束答题并显示答题数据。抢答功能：支持在手机上发起抢答。抽选功能：支持在手机上发起抽选。锁屏：支持在手机上控制锁屏来锁定学生平板屏幕。 13. 【扫一扫】支持通过扫一扫登录电脑端的备授课软件；支持通过扫一扫获取其他用户分享的课件；支持通过扫一扫访问其它二维码对应的网址。 |  | 2 | 12500 | 25000 |
| 5 | 电脑桌椅及网络多媒体设备 | 电脑桌尺寸需与电脑机箱尺寸匹配，电脑椅带靠背。教室需容纳49人同时上课所需的桌椅。 桌子尺寸：1500*600*750mm桌面采用25mm后成型防火板贴面同色PVC封边，基材环保标准达E1级；桌脚采用钢架结构，竖管脚步管为40*40*1.5mm方管，主机箱架构采用25*25*1.2mm方管，底部采用1.0mm冷轧管板，带100*100*1000mm线槽。铁件均采用二氧化碳气气体保护焊接，表面经过除油、除锈静电喷塑。 弓形椅：尺寸：600*600*950，材质：背颐达专业网布、坐颐达弹性系列布绒、黑色PP背、双层背、PP固定扶手、2.0厚管壁25管喷涂架。（图片作为参考，实际供货与使用方沟通为准。） |  | 49 | 850 | 41650 |
| 6 | 挂顶式空调 | 规格：3匹吸顶式空调 参数： 制冷量≥7200W 制热量≥7800W 噪音室内（低档）≤40db（A） 室外≤56db（A） 具有制冷制热功能，全国联保及400服务电话，具体根据教室装修方案决定。安装需要包含铜管和所有附件材料。 | 美的、海尔、格力 | 2 | 12900 | 25800 |
| 总价 |  |  |  | 807450 |  |  |

商务要求：

- 售后服务保障要求：

  - 货物（设备/软件）验收合格后提供≥3年质保，质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，质保期相应延长60天，质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修，若技术需求中有质保要求，以技术需求为准。

  - 货物（设备）质保期内非人为因素出现的质量问题，须按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。质保期外发生的损坏，负责设备的终身维修，修理和换件应按成本费收取，不再收取其它费用。

  - 货物（设备/软件）发生故障接到用户维修要求后，投标人应承诺在2小时内响应并提出解决方案，24小时内到现场进行故障处理，维修过程中所需材料在接到通知后应及时提供，最多不超过72小时。若（设备）短期无法修复，应提供相应备件并负责安装调试。

  - 其它（补充）：项目中标后电子产品必须提供原厂商售后服务承诺函原件，报价前需要现场勘察。

- 本地化服务要求：在杭州市区有常驻的售后服务机构

- 培训：提供设备操作培训及培训资料

- 备品备件及耗材等要求：

- 交货时间及地点

  - 交货时间：合同签订后30工作日内完成供货、安装、调试。

  - 地点：浙江机电职业技术学院9-111。

- 付款方式：

  - 签订合同前应向采购人交纳合同总金额的5％作为履约保证金，凭交纳凭证签订采购合同。履约保证金在合同内容完成验收合格后自动转为质量保证金。质量保证金自验收合格后12个月内没有质量问题和售后服务问题，无息退还。

  - 货物自验收合格并正常运行后二十个工作日内，采购人向中标方一次性支付全部货款。

- 其它（补充）：本项目为交钥匙工程，中标供应商在中标后需配合需求方完成机房的整体调试和安装。

使用部门(章)：

年月日