核心交换机:品牌型号新华三S7506X-G数量2台

| 指标项 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| ★基础硬件 | 单台配置双主控、双电源，整机提供≥48端口千兆以太网电接口，提供≥48端万兆以太网光接口，SFP+ 5米堆叠线缆≥2。支持主控引擎插槽≥2个，业务板插槽≥6个，交换容量≥76.8Tbps，包转发率≥57600Mpps |
| 路由性能 | 支持IPv4/IPv6静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP、等价路由、策略路由； |
| ★安全防护 | 支持防火墙独立插卡，实现安全访问控制策略，提供工信部权威第三方检测机构测试报告复印件并加盖设备制造厂商公章证明； |
| ★虚拟化 | 支持多虚一技术(N:1)，可将4台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，支持一虚多技术（1:N），可将1台物理设备虚拟化为9台逻辑设备，提供工信部权威第三方检测机构测试报告复印件并加盖设备制造厂商公章证明； |
| ★管理 | 支持内置智能管理平台，以图形化方式实现运维管理，并对下联设备具备统一管理功能，提供工信部权威第三方检测机构测试报告复印件并加盖设备制造厂商公章证； |
| 镜像功能 | 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN； |
|  | 支持流镜像 |
|  | 支持N：M的端口镜像（M大于1） |
| 环网协议 | 支持ERPS功能，能够快速阻断环路；支持STP、RSTP、MSTP，环网故障恢复时间短； |
| ★多业务融合 | 支持融合AC功能，无需额外配置单独硬件，在交换机上实现对AP的接入管控和管理，提供工信部权威第三方检测机构测试报告复印件并加盖设备制造厂商公章证； |
| 访问控制策略 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； |
|  | 支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证； |
| 数据中心特性 | 支持TRILL、EVB二层互联技术； |
|  | 支持VXLAN网关功能，能够实现VXLAN二三层互通； |
| SDN/OPENFLOW | 支持OPENFLOW 1.3标准，支持普通模式和Openflow 模式切换 |
| 质保承诺： | 三年质保，最终注册用户名为国家税务总局启东市税务局 |