国家税务总局临夏回族自治州税务局网络设备采购

在线竞价需求说明书

采购商务要求及设备指标参数要求

1.1在线竞价采购商务要求

一、本项目在线竞价响应供应商须是符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定。

二、因本项目涉及的整体安装调试、原有网络对接等原因。要求本采购项目的潜在供应商必须对该项目有深入了解，以确保中标后能够按时按质完成采购安装工作。故报名竞价的潜在供应商须委派项目负责人到现场进行现场勘察及向采购单位负责人深入了解项目情况。参与现场勘查人员均需提供：加盖单位公章的个人身份证复印件，资料不全者，采购人有权不予受理；每家参加勘察现场人员最多不超过2人，并服从采购人管理和安排，取得采购人盖章的《现场勘察确认函》，否则视为未实质响应采购要求作无效投标处理，项目负责人须在《现场勘察确认函》上签字确认。

现场勘擦时间：2024年5月31日15：00至17：00

采购单位现场勘查联系人： 周海涛

联系电话：17793012315

采购单位现场地址：甘肃省临夏回族自治州临夏市城南街道团结路145号

- 三、竞价响应供应商须按照采购需求建议品牌型号提供产品，并确保其所提供的产品为符合生产厂家正规渠道的原装正品。为确保产品质量和售后服务的及时响应，本项目不接受非原厂生产的OEM品牌参与。

四、竞价结束后，预中标人应于三个工作日内向采购单位提供原厂家针对本项目的原厂授权和原厂售后服务承诺服务函加盖原厂商章，以及需求文件内需要提交的证书或证明文件,并签署合同，否则按无效竞价处理。

五、成交后供应商须对采购文件要求的技术参数逐一测试，要求必须与我局现有网络核心设备兼容，不满足技术要求或兼容要求的货物将被拒收。供应商须在签订合同后5日内完成供货、安装、部署、培训等任务。

六、设备安装调试完毕后，采购单位组织对整个系统进行验收，检查是否达到合同规定的要求。验收时无法达到规定标准的，采购方可作为作废竞价成交结果处理，并按规定对供应商予以处罚和进行网上通报处理。

七、三年原厂免费维保服务和上门技术支持服务的范围包括本项目所涉及的所有软硬件产品，包括但不限于硬件的维修更换、软件的升级重装、分区配置的调整、性能状态的监控和对相关软件使用的技术支持。质保服务需提供7×24小时专人支持热线，提供设备的安装、升级、维护、技术培训、现场支持和远程咨询等服务。响应时间，接报后15分钟内响应，工程师24小时内到达用户现场。维护过程中，使用和更换的零部件须是原厂生产或认可的，并且与原件兼容。

八、预中标人未能履行以下规定程序的，视为未实质性响应本项目采购需求，按税务采购网供应商管理办法处置： （1）投标产品未达到技术参数；（2）无法按时供货；（3）由于投标人原因未在规定的时间内签订合同的； （4）非推荐品牌的；

九、供应商所供产品必须全部满足技术和商务要求、服务条款。合同签署后供应商不满足以上各项要求和指标，采购方有权终止合同，并且有权要求退赔。

说明：在竞价文件中标注"★"为关键性要求，负偏离或者不能提供证明文件的，会判定为不能实质性响应采购需求，采购人可放弃预成交结果。

1.2设备参数指标要求

| 序号 | 品牌名称 | 主要性能指标 | 单位 | 数量 | 推荐 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线控制器 | 1.★设备自身固化千兆电口≥8个，固化千兆光口≥1个，标准1U机架式结构。 2.固化1个USB接口，支持快速传输配置文件，可简化运维。 3.内部实配硬盘插槽，且实配硬盘容量≥1T。 4.★设备固化万兆光口≥1个，提高无线用户的高并发体验， 5.支持内存≥4G（为防止虚假应标提供界面截图）。 6.★设备符合国标GB/T 20138-2006即《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）》标准，至少达到防护等级IK07，可保障设备受到外部机械碰撞仍可以保持结构完整、功能完备，提供第三方权威机构官方查询结果截图（需体现设备防护等级）和查询链接。 7.设备可配置AP的本地数据转发技术模式，即可根据网络的SSID和用户VLAN的规划，决定数据是否需要全部经过无线AC转发或直接进入有线网络进行本地交换，从而更好的适应未来无线网络更高流量传输的要求。 8.内置portal认证页面定制，可以定义任何页面，做到完全自定义包上传。 9.支持将用户上下线信息发送给第三方系统。 10.提供产品的国家工信部的进网许可证证书复印件。 11.支持实时频谱防护，可视化射频干扰源对无线局域网的性能的影响。 12.保障网络中的哑终端在迁移时无需配置，无线控制器能够对哑终端提供策略随行。 13.为便于网络资产管理快速定位哑终端的网络位置，无线控制器能够对哑终端进行位置识别。 14.支持对用户的管理，可对用户信息进行编辑；支持终端MAC黑白名单，过滤非法终端。 15.支持基于AP的带宽限速、基于WLAN的带宽限速、基于用户的静态限速和智能限速。 16.支持MAC认证、WEB认证、802.1X认证、WAPI认证 ，认证后能实现IP、MAC、WLAN等元素的绑定信息，保证只有合法的用户才能进入网络，保留测试权利。 17.支持对非法无线接入点进行探测，并对非法AP进行屏蔽。 18.配置管理AP License数量≥96。 | 台 | 1 | 华为/锐捷 |
| 2 | 24口POE交换机 | 1、★交换容量≥336G，包转发率≥51Mpps。 2、≥24个10/100/1000M以太网端口，≥4个1G SFP光接口。 3、支持高效节能以太网特性。 4、设备MAC地址≥16K。 5、支持风扇调速及风扇故障告警功能，支持温度告警功能。 6、产品支持热启动不间断供电：产品在外界因素导致设备复位重启，或者设备进行版本升级等情况下，保证对终端设备的持续供电，不影响客户业务正常运转。 7、支持POE和POE+,同时可POE供电端口≥24个，POE最大输出功率≥370W。 8、★ 设备面板自带一键查看PoE供电状态功能的按钮，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态。 9、支持STP、RSTP、MSTP。 8、支持IPV4/IPV6静态路由。 10、支持快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能。 11、★设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯。 | 台 | 6 | 华为/锐捷 |
| 3 | 24口交换机 | 1、端口≥24个10/100/1000BASE-T电口,≥4个1000BASE-X SFP端口； 2、交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps； ★3、支持G.8032以太网环保护协议ERPS，切换时间≤50ms，可兼容其他支持该协议的产品，并提供官网截图； 4、支持基于端口的VLAN、QinQ、灵活QinQ、Voice VLAN、协议VLAN、MAC VLAN； 5、支持DHCP Client、支持DHCP Server、支持DHCP Option82； ★6、支持IPv4/IPv6静态路由、RIP/RIPng，OSPF v2/v3 ，并提供官网截图； 7、支持端口镜像、流镜像、远程镜像； 8、支持堆叠，最大堆叠台数≥9； 9、支持MAC地址认证、AAA认证、Radius认证、端口隔离； ★10、支持网管系统、Telemetry技术，并提供官网截图； ★11、资质认证：要求提供进网许可证、检测报告、CCC认证证书、中国节能产品认证证书； | 台 | 7 | 华为/华三 |
| 4 | WiFi6 放装AP | 1、★支持802.11ax标准，采用三射频设计。 2、★支持三张射频卡同时工作在5G频段。 3、整机空间流≥6条。 4、整机最大接入速率≥3.2Gbps。 5、≥1个10/100/1000M/2.5GE电口，≥1个10/100/1000M电口。 6、支持蓝牙5.0。 7、★AP部署在开放环境中，无线无线接入点符合国标GB/T 20138-2006即《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）》标准，至少达到防护等级IK08，可保障设备受到外部机械碰撞仍可以保持结构完整、功能完备。提供第三方权威测试报告（需具备CNAS标志）复印件，及第三方权威机构官方查询结果截图（需体现设备防护等级）和查询链接。 8、支持802.3at/本地DC48V电源供电模式。 9、支持SSID隐藏，每个SSID可配置单独的认证方式、加密机制，VLAN属性。 支持基于SSID、射频卡的用户数限制。 10、支持基于终端数或流量的智能负载均衡。 11、支持Fat/Fit模式切换。当工作在Fit（瘦）模式时，可通过AC系列无线控制器切换为Fat模式；当工作在Fat（胖）模式时，可通过本地控制口、Telnet方式切换为Fit模式。 12、"为保证无线网络安全，支持PSK认证、Web认证、微信认证、二维码访客认证、短信认证、无感知认证等认证方式；支持WEP（64/128位）、WPA（TKIP）、WPA-PSK、WPA2（AES）等数据加密方式。" 13、支持带宽限制，支持基于STA/SSID/AP的限速。 | 台 | 51 | 华为/锐捷 |
| 5 | WiFi6 高密放装AP | 1、★支持802.11ax标准，采用硬件独立的四射频设计。 2、★ 整机支持8条空间流，整机最大无线速率≥6.14Gbps。 3、≥1个10/100/1000Base-T以太网接口支持对外供电，可扩展物联网模块。 4、★ 支持5G光口≥1个。 5、支持AP虚拟化功能。 6、支持内置蓝牙5.1，支持USB 3.0。 7、支持SSID隐藏，每个SSID可配置单独的认证方式、加密机制，VLAN属性。 8、支持边缘智能感知。 9、支持基于SSID、射频卡的接入用户数限制。 10、支持基于终端数或流量的智能负载均衡，支持基于STA/SSID/AP的限速。 11、支持故障检测及报警。 12、支持信息统计及日志。 13、支持Fat/Fit模式切换。当工作在Fit（瘦）模式时，可通过AC系列无线控制器切换为Fat模式；当工作在Fat（胖）模式时，可通过本地控制口、Telnet方式切换为Fit模式。 | 台 | 4 | 华为/锐捷 |
| 6 | 8口交换机 | 1、端口≥8个10/100/1000Base-T电口； ★2、交换容量≥16Gbps，包转发率≥11.9Mpps,并提供官网截图； ★3、包缓存≥1.5Mbit，并提供官网截图； 4、支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3ab标准； 5、支持Auto-MDI/MDIX功能； ★6、资质认证：要求提供进网许可证、检测报告、CCC认证证书； | 台 | 20 | 华为/华三 |
| 7 | PDU插排 | 八位总控PDU插排 | 个 | 6 | 公牛 |
| 8 | 辅材 | 含六类非屏蔽双绞线缆、Φ20 中型管、六类水晶头、跳线等材料 | 项 | 1 |  |
| 9 | 系统集成费 | 原有线路改造、整理机柜、网络布线、设备安装调试，系统测试、楼层弱电间线路整理、五金、线扎、电缆线、跳线标签纸等 | 项 | 1 |  |