# 温岭市人民检察院防火墙设备清单

| 序号 | 产品 |  | 推荐品牌 | 数量 | 单位 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 防火墙 |  |  | 1 | 台 |  |
|  | 企业信用 | - 政府采购严重违法失信行为的企业不能参与本次投标，（以下网址供投标方参考查看）http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/。如其他区域政府采购中心网站公告处罚过的商家中标后，我方的付款条款需做出改变。 - 县（市）级及以上的“守合同重信用”企业证书（须工商部门颁发）； |  |  |  |  |
|  | 技术参数响应 | - 所投产品须完全满足招标文件中技术参数的各项指标；签订合同前提供各类产品设备原厂商售后服务承诺函； |  |  |  |  |
|  | 投标人企业综合实力 | - 投标人具有（CCRC）信息系统安全服务三级资质证书； 备注：询标结束后提供以上证书复印件并加盖公章，未提供采购方有权拒绝签订合同，并取消本次采购。 |  |  |  |  |
|  | 投标人项目组人员情况 | - 项目经理具备注册信息安全专业人员CISP证书； - 项目组成员中具有高级软件工程师、中级软件设计师（（证书颁发机构要求为省级及以上主管部门）； （须提供证明文件及人员当月社保缴纳证明，原件备查） |  |  |  |  |
|  | 售后服务 | - 签定合同时提供投标人对整个项目的售后服务承诺； - 售后服务方案明确、服务保障明确、保障措施到位、维护期内技术支持完善、维护团队能力强（拥有网络认证工程师，安全认证工程师） |  |  |  |  |
|  | 实施要求 | - 包括系统供货、验货、安装调试、试运行、测试等内容，以及组织机构、工作程序和步骤、管理和协调方法等。 - 询标结束后7天内提供所投产品样机进行功能性满足测试。若测试无法满足采购方采购要求，采购方有权拒绝签订合同，并取消本次采购，中标人须承担违约责任。 - 该批货物需厂家直接发货到温岭市人民检察院，要求货物原封原包装； |  |  |  |  |
|  | 交货时间 | 合同签订后30天内完成交货、安装、实施。 |  |  |  |  |
|  | 注：签订合同前，提供产品设备原厂商售后服务承诺函，技术参数中要求提供的相关证明材料必须在合同签订之前提供给采购方确认。投标人注意:投标人要认真查阅每一条款及要求，因误读而造成中标后无法履约的，中标人须承担违约责任。 |  |  |  |  |  |

# 参数及要求

## 防火墙参数

| 数量：1台 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标项 | 技术性能详细描述（以下参数需全部满足，否则采购方有权拒收货物并拒签合同） |  |
|  | 基本要求 | 系统结构 | 产品由专用的硬件平台、安全操作系统及功能软件构成。设备采用自主知识产权的专用安全操作系统，采用多核多平台并行处理机制（提供第三方权威证明材料） |
|  |  | 操作系统 | 安全操作系统采用冗余设计，出于安全性考虑，多系统需在设备启动过程中进行选择不得在WEB维护界面中设置系统切换选项。 |
|  |  |  | 为保障产品运行的安全及稳定性，要求产品设计、开发、生产及售后服务符合TL9000-H-S-V相关标准要求；提供第三方权威证明材料。 |
|  |  | 系统软件 | 系统具有良好的扩展性，支持扩展病毒防御、入侵防御、应用识别、网站分类库过滤、IPSEC VPN等功能。 |
|  | 系统配置 | 性能要求 | 2U机箱 配置为10个10/100/1000BASE-T接口和6个SFP插槽，1个可插拨的扩展槽，标配模块化双冗余电源 默认包含应用识别功能，防火墙吞吐12Gbps ,最大并发400万；要求支持防火墙芯片硬件加速技术，实现硬件资源充分利用，保障设备处理效率，提供第三方权威证明材料 |
|  | 网络 接入 | 工作模式 | 支持路由、交换、虚拟线、Listening、混合工作模式； |
|  |  | 路由交换 | 支持静态路由、ISP路由及动态路由协议，支持802.1q、QinQ模式； |
|  |  |  | 支持策略略路由，支持根据入接口、源/目的IP地址、协议、用户、应用、选路算法、探测等多种条件设置策略路由； |
|  |  | 媒体业务接入 | 要求支持H.323、SIP等媒体协议,符合GB/T 28181-2016《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》及TC/OP(XZ)2B-185-2017相关技术要求，提供权威第三方报告； |
|  |  | 地址转换 | 支持一对一SNAT、多对一SNAT、一对一DNAT、双向NAT等多种转换方式；支持Sticky NAT开关，使相同源IP的数据包经过地址转换后为其转换的源 IP 地址相同； |
|  |  |  | 支持MAP66功能，将从内部发往Internet的数据包的源IPv6地址修改为全球单播源IPv6地址，实现IPv6网络间的地址转换； |
|  |  | 智能DNS | 支持智能DNS及DNS Docting功能，能够将来自内部网络的域名解析请求定向到真实内网资源，提高访问效率，同时支持通过配置多条 DNS Doctoring，实现内网资源服务器的负载均衡（提供功能截图） |
|  | 访问控制 | 一体化访问控制 | 支持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现五元组信息源MAC、域名、地理区域、应用、服务、时间、长连接、并发会话、WEB认证、IPS、AV、URL过滤、WAF、邮件安全、数据过滤、文件过滤、审计、防代理、APT等功能配置,简化用户管理； |
|  |  |  | 支持访问控制策略执行动作支持允许、禁止及认证，对符合条件的流量进行Web认证，在策略中可设置用户 Web 认证的门户地址；（提供功能截图） |
|  | IPv6 | 双栈模式 | 为适应IPv6发展趋势，要求防火墙系统支持IPv4/IPv6双栈工作模式，支持NAT64,支持静态转换和前缀转换方式；支持 NAT66地址转换，支持源地址转换； |
|  |  | 访问控制 | 支持IPv6安全控制策略设置，能针对IPv6的目的/源地址、目的/源服务端口、区域、服务等条件进行安全访问规则的设置。 |
|  |  | 安全防护 | 支持对IPv6报文进行病毒防御、入侵防御、URL过滤、抗DDOS、流量控制、连接限制、文件过滤、数据过滤等； |
|  | 用户管控 | 认证方式 | 内置强大的用户身份管理系统，支持本地认证、证书认证及免认证等方式，同时支持RADIUS、LDAP、TACACS等多种第三方外部认证设置； |
|  |  | 用户管控 | 综合运用身份认证与访问控制技术，通过内置智能过滤引擎实现基于用户身份的安全防护策略部署与可视化监控；支持手动创建用户、批量导入导出用户，同时支持设备扫描方式创建用户；（提供功能截图） |
|  | 应用管控 | 应用识别 | 支持对达梦、人大金仓等数据库应用、P2P、移动应用、迅雷加密流量、向日葵/Teamview等远程控制软件、Modbus/IEC/OPC等工控物联网协议进行识别控制，支持自定义应用特征； |
|  |  |  | 内置P2P应用（提供P2P流量识别技术相关的专利证明）、网页应用、加密应用（提供截图与加密流量识别相关的专利证明）、数据库应用、工控物联网协议等应用特征库；（提供截图） |
|  |  | 入侵防御 | 支持独立的入侵防护规则特征库，特征总数在5500条以上（提供功能截图）； |
|  |  | DDOS防御 | 支持针对IP、ICMP、TCP、UDP、DNS、HTTP、NTP等协议进行DDOS防护；支持预定义和自定义策略模板 |
|  |  |  | 支持IP DDOS防护，可对IP Flood、IP Frag Flood、端口扫描、IP 地址扫描，以及Fraggle、icmp redirect、icmp unreachable、land、ping of death、smurf、route record、source route、tcp flag、tracert、winnuke等异常报文攻击； |
|  |  |  | 支持NTP DDOS防护，采用阀值检查、源/目的限流、源认证等方式综合进行NTP REQUEST FLOOD、NTP REPLY FLOOD攻击防护；（提供功能截图） |
|  |  |  | 支持HTTP DDOS防护，可对HTTP Flood、HTTP新建连接Flood、HTTP并发连接Flood、HTTP URI CC等攻击检测，同时支持对HTTP slow-header和HTTP slow-post设置最大传输时间以及异常会话数阈值，有效防御慢速攻击； |
|  |  |  | 支持根据DOS/DDOS攻击行为自动添加动态黑名单功能； |
|  |  | 病毒过滤 | 支持对HTTP/SMTP/POP3/FTP/IM等协议进行病毒防御，病毒特征库规模超过200万； |
|  |  | 文件过滤 | 内置文件过滤引擎，支持对即时通讯、社交网络、网络硬盘、网页邮箱、IM文件传输等应用类型以及HTTP/FTP/SMTP/POP3等标准协议进行检测，识别可执行文件、office文件、视频文件、图片文件、帮助文件、压缩文件、数据文件等超过40种文档类型的文件过滤。 |
|  |  | 内容过滤 | 支持基于http、ftp、telnet、smtp、pop3等协议的内容过滤策略，支持过滤FTP信令：上传文件、下载文件、删除文件、重命名文件、创建目录、删除目录、列出目录等，邮件过滤支持对发件人、收件人、主题、内容、附件等进行过滤。 |
|  |  |  | 支持对HTTP命令进行过滤，包括对Options、head、get、post、put、delete、trace、connect等； |
|  |  |  | 支持对邮件内容进行过滤，包括收件人、发件人、抄送人、主题、正文、附件、邮件协议命令等； |
|  |  | 邮件安全 | 内置邮件安全防护功能，支持邮件过滤、邮箱防暴力破解、邮件泛洪攻击防护、邮件黑、白名单检测（提供功能截图） |
|  | 数据中心 | 报表 | 内置16种预定义报表模板，支持通信流量、上网行为、威胁统计报表，支持报表自定义； |
|  |  |  | 支持报表按照PDF、WORD及EXCEL格式导出； |
|  |  | 审计 | 支持独立配置审计策略，同时也可将指定的 IP 地址、 URL、 应用加入白名单，不进行数据审计；（提供功能截图） |
|  |  |  | 提供完善的审计数据查询功能，方便管理员对用户的上网行为进行审查和分析。支持对用户上网行为进行完整的审计数据查询，包括访问网站、邮件收发、论坛微博、 FTP、 网盘、 TELNET等； |
|  |  | 日志 | 支持日志本地存储，可对不同类型日志设置存储空间；同时支持外发至SYSLOG服务器，可将多条日志合并成一条日志传送到日志服务器中，可选择对日志传输是否加密，设定8位的加密密钥； |
|  |  |  | 日志查看可划分为管理日志、系统日志、策略日志、应用行为日志等四大模块，可将日志按照CSV或XML格式导出； |
|  | 显示监控 | 设备状态 | 支持CPU利用率、内存利用率、磁盘利用率、会话数告警及CPU利用率、内存利用率、磁盘利用率等硬件资源实时利用率及其历史使用情况追踪 |
|  | 资质要求 | 产品资质 | 具备国家信息安全评测中心颁发的信息安全产品自主原创证明，提供证书复印件 具备国家密码管理局商用密码检测中心检测的防火墙密码检测证书，提供证书复印件 |
|  |  | 厂商资质 | 原厂具备中国信息安全评测中心颁发的信息安全服务（安全工程类三级）资质证书，提供证书复印件； |
|  |  |  | 原厂具备中国信息安全评测中心颁发的信息安全服务（风险评估类二级）资质证书，提供证书复印件； |
|  |  |  | 厂商具备中国电子工业标准化技术协会颁发的信息技术服务运行维护标准符合性证书（运行维护），需提供证书复印件 |
|  | 服务要求 | 服务 | 提供原厂≥5年保修服务； |