兰溪市市场监管局十一楼会议室大屏采购询价参数表

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏P2.5 室内全彩 | ★显示屏面积: 7.36m*3.04m=22.37m2 ★像素间距（mm） ≤2.5 模组分辨率（W×H） 128×64=8192 ★模组尺寸（mm） 320×160×14 模组重量（kg） 0.32 模组输入电压（V） 5±0.1 模组最大电流（A） ≤6 模组最大功耗（W） ≤30 单点亮度校正 有 单点色度校正 有 白平衡亮度（nits） ≥500 色温（K） 2000—9500 可调 视角（水平/垂直°） 140/120 亮度/色度均匀性 ≥99% 对比度 5000:1 箱体最大功耗（W） 180 箱体平均功耗（W） 60 供电要求 AC90~132V/ AC186~264V，频率 47-63（Hz） 换帧频率（Hz） 50&60 驱动方式 恒流驱动，32 扫 灰度级别 16384 ★刷新率（Hz） ≥1920Hz 颜色处理位数 14bit 寿命典型值（hrs） 100,000H 工作温/湿度范围（℃/RH） -20℃– 50℃ / 10%-65%RH（无结露） 存储温/湿度范围（℃/RH） -10℃– 30℃ / 10%-60%RH（无结露） ★为确保品牌品质真实性和服务，签订合同前提供针对本项目原厂3年质保函； 为保证设备具备保障信息安全的能力，产品厂商具备国家信息安全漏洞共享平台CNVD用户组成员单位提供相关资料证明。（签订合同前提供证书复印件并加盖投标商公章，报价时一同上传扫描件） 为响应国家绿色发展的要求，产品厂商实践绿色生产，获得推动行业绿色发展先进单位荣誉。（签订合同前提供证书复印件并加盖投标商公章，报价时一同上传扫描件） | 22.37 | ㎡ | 大华 |
| 2 | 接收系统 | 1.全彩：常规256*256 2.灰度等级：最高65536级灰度 3.最小OE控制宽度：8纳秒，并按8ns倍数增减 4.数据对折：支持同向对折，反向对折等，可显著提高刷新率 5.支持DC 3.3V~6V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响 | 1 | 套 | 大华 |
| 3 | LED显示屏控制软件 | 为避免用户误操作而导致不必要的参数紊乱，控制系统调试软件和播放软件必须是分开独立板块； 为方便用户操作支持可显示各种图文信息、动画、FLASH文件、视频信息。实时显示用户需要显示的信息，系统具有远程控制和播放能力； 控制系统厂家需持有集群监控软件、集群发布软件、逐点校正软件、同步调试软件、异步调试软件、同步播放软件、异步播放软件； ★投标人须具备LED软件研发和调试能力，中标后签订合同前提供中华人民共和国国家版权局颁发的LED屏系统软件著作权登记证书复印件加盖公章。 | 1 | 台 | 大华 |
| 4 | LED视频处理器 | 6网口带载，单机带载390万像素，宽度最大3840，高度最大1536；支持音频输入输出，支持多机级联，支持双画面显示 | 1 | 台 | 大华 |
| 5 | 钢结构 | 钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量； 焊条：手工焊：Q235连接用E43系列焊条； 自动焊：Q235连接用H08系列焊条； 要求：抗风8级 抗震7级； | 22.37 | ㎡ | 大华配套 |
| 6 | 屏体内部线材 | 网线、排线、电线等 | 22.37 | ㎡ | 大华配套 |
| 7 | 大屏收边 | 原背景墙局部拆除、大屏四边拉丝不锈钢包边 | 1 | 项 | 国产优质 |
| 8 | 高清混合矩阵 | 支持模拟/SDI/HDCVI信号无压缩直接输出上墙 支持网络键盘，客户端等控制切换； 支持320路模拟标清或80路高清信号接入; 支持液晶屏/DLP屏/小间距LED屏显示 单屏支持1/4/6/8/9/16/32分割；支持自定义分割； 支持250个场景预案；每个电视墙支持30个预案场景； ★要求设备小于等于4U高度、19寸标准机架，具备不少于10个业务卡槽位，每个卡槽均可配置采集卡或输出卡，支持混插功能，最大支持80个拼接屏拼接。 设备支持双电源、双风扇冗余，支持根据各个板卡当前温度智能温控风扇转速； 内置2个千兆网络接口，支持负载均衡，容错、多址，实时显示网络负载状态； ★单板支持4路DVI、2路/4路/8路HDMI、4路VGA、8路HD-SDI、32路CBVS、8路HDCVI同轴高清输入信号采集，采集分辨率支持4096×2160@25Hz、3840×2160@30Hz、2560X2048@30Hz、2560×1600@30Hz、2560x1440@30Hz、2048×1536@30Hz、1920×1080@60Hz、1440×900@60Hz、1366×768@60Hz、 1280×1024@60Hz、1280×960@60Hz、1280×800@60Hz、1280×720@60Hz、1024×768@60Hz、800×600@60Hz分辨率采集。 设备支持MJPEG/MPEG4/H.264/ H.265/SVAC视频格式解码，支持主码流、辅码流、自定义分辨率的智能拉流和自动进行切换，根据网络质量，支持实时/流畅的解码策略调节。 单块解码板卡最大支持3路4000*3000@15fps、或3路4096*2160@30fps、或4路3840*2160@30fps、或16路1920*1080p@30fps（H.264、H.265）、或32路1280*720p@30fps、或64路704*576@30fps码流解码。 设备支持小间距LED发送卡模块，单卡提供8个RJ45网口，单网口支持带载点数最大65万像素，单张板卡带载能力520万像素。 设备支持在C/S、B/S、IPAD上进行预监回显展示，支持任意一路信号源传送至客户端,从操作界面上显示该路信号，并且不需要独立配置回显卡；支持从客户端操作界面上，实时显示经拼接器处理后上屏显示的画面，同时处理的视频可达到40路。 设备支持步阶调整功能，使得所有跨屏信号源能够同时达到各个屏幕。 支持跨屏拼接、漫游、图层叠加功能，支持任意一路信号可在整屏的任意位置漫游、缩放、叠加显示，并且图层可达35层。 支持高清点对点底图显示，可通过多个屏幕显示一幅超高清分辨率图片，最大支持19200x8640分辨率。★投标人须具备音视频软件研发和调试能力，中标后签订合同前提供中华人民共和国国家版权局颁发的后台系统软件及音视频控制系统软件著作权登记证书复印件加盖公章。 ★为确保品牌品质真实性和服务，签订合同前提供针对本项目原厂3年质保函； | 1 | 台 | 大华 |
| 9 | 矩阵高清输入卡 | 4路HDMI输入卡是LED图像处理器的高清图像输入板卡，支持4路HDMI高清数字信号输入，支持HDCP及EDID编辑，最大分辨率支持1920*1080P。 技术参数： 1.接口类型：HDMI Type A 2.接口数量：4个 3.板卡尺寸：210*240*20mm 4.信号类型：HDMI高清数字信号 5.HDCP：支持 6.EDID编辑：支持 7.信号分辨率：1920*1080@60Hz 8.控制方式：内部数据控制 | 1 | 块 | 大华 |
| 10 | 矩阵高清输出卡 | 4路HDMI输出卡是LED图像处理器的高清图像输出板卡，支持4路HDMI高清数字信号输出，支持HDCP及EDID编辑，最大分辨率支持1920*1080P。 技术参数： 1.接口类型：HDMI Type A 2.接口数量：4个 3.板卡尺寸：210*240*20mm 4.信号类型：HDMI高清数字信号 5.HDCP：支持 6.EDID编辑：支持 7.信号分辨率：1920*1080@60Hz 8.每个输出接口开窗数：4画面 9.控制方式：内部数据控制 | 1 | 块 | 大华 |
| 11 | 高清线缆 | HDMI线 | 1 | 项 | 国产优质 |
| 12 | 电缆 | YJV5*10 | 50 | 米 | 国产优质 |
| 13 | 电缆 | RVV3*2.5 | 100 | 米 | 国产优质 |
| 14 | 网线 | CAT6/UTP | 4 | 箱 | 国产优质 |
| 15 | 智能配电箱 | 三相30KW/双接触器/6回路输出，支持远程电源管理功能 | 1 | 套 | 国产优质 |
| 16 | 定制机柜 | 专业设备安装机柜，定制大屏远程电源管理功能 | 1 | 套 | 国产优质 |