# 姜山中心小学LED显示屏在线询价项目

- 南校区室外显示系统设备清单：

| 序号 | 名称 | 设备参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 户外全彩屏体 | 像素结构 表贴三合一黑灯， - ★像素间距（mm） 2.963mm，（中标时提供实物封样） - ★像素密度（点/m2 ） 113906点/㎡ - 模组尺寸（mm） 320（W）×160（H） - ★显示屏亮度（nits） 5000， - 色温（K） 8000—19000 可调， - 刷新率（Hz） ≥1920， - 水平视角（°） 110，垂直视角（°） 110， - 对比度 4000:1， - 亮度均匀性 ≥97%， - 色度均匀性 ±0.003Cx,Cy 之内， - 最佳视距（m） ≥2 - 驱动方式 1/18恒流驱动 - 换帧频率（Hz） 60， - 工作温度范围（℃） -10—40 ，存储温度范围（℃） -20—60，工作湿度范围（RH）无结露 10-80%存储湿度范围（RH）无结露 10-85% | ㎡ | 7.4 |
| 2 | 控制系统 | 1)LED全彩显示屏控制器,1路DVI进,1路HDMI 进,4路RJ45出 2)带载分辨率1920*1200；★产品支持640*480至3840*2160之间的多种分辨率视频信号自适应接入和视频信号输出，支持条屏模式，最大支持10000*100点。提供公安部检测报告复印件；产品支持亮度调节，可以通过客户端、遥控器、PAD及物理按键进行调节，并支持多台设备同时调节。★产品可开启LED显示屏智能除湿模式，让显示屏亮度逐渐提升。产品支持图片上传作为底图显示，且图片可轮巡。★产品具有计算机软件著作权登记证书★为保证使用稳定性，控制系统与显示屏同一品牌，投标时提供3C证书 | 套 | 1 |
| 3 | 电源 | 直流电压 ：4.5V 额定电流 ：40A 电流范围 ：0～40A 额定功率 ：200W 纹波与噪声：150mVp-p 电压调节范围： ±5% ★为保证使用稳定性，电源与显示屏同一品牌，投标时提供3C证书 | 套 | 1 |
| 4 | 播控平台 | ★集播控与发送一体，完全摒弃电脑，操作更简单安全，i5-7200U：双核，2.5GHz，TDP 15W，支持睿频和 EIST 节能技术。最高带载可达230万像素，支持18bit+灰阶处理 ★验收时提供第三方权威检测机构信息系统安全检查报告 | 套 | 1 |
| 5 | 配电箱 | ★根据实际需求配备功率大小，含接触器、空气开关、远程控制系统，过流、短路、断路、过压、欠压、温度过高等保护，分时上电和分时断电，与显示屏同一品牌，投标时提供3C证书 | 套 | 1 |
| 7 | 线材 | 6平方三相五芯电源线以及网线布线包含套管 | 项 | 1 |
| 8 | 结构及包边 | 艺术造型建设要充分考虑对周边设施影响，确保艺术造型承重及稳固，做好接地 ★镀锌钢架结构及黑钛金包边，显示屏厂家具有钢结构三级资质证书，复印件原厂盖章。 | ㎡ | 7.4 |
| 9 | 施工费用 | 运输、安装、调试 | ㎡ | 7.4 |
| 10 | 基础 | 混凝土浇注 | 套 | 1 |
| 11 | 全防水箱体 | 冷扎板烤漆定制 | ㎡ | 7.4 |

- 南校区报告厅显示系统设备清单：

| 序号 | 名称 | 设备参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 户内P1.86全彩屏体 | 1.像素结构 ：表贴三合一 SMD1515 黑灯 2.像素间距（mm）： 1.86，模组分辨率（W×H）： 172×86，模组尺寸（mm）： 320（W）×160（H） 3.像素密度（点/m2 ）：287296点，最佳视距（m）： ≥2 4.峰值功耗（W/m2）: 750，平均功耗（W/m2）: 210 5.驱动方式: 恒流驱动，换帧频率（Hz）: 60，刷新率（Hz）: ≥3840 ★6.维护方式 ：磁吸前维护，投标产品支持前拆前维护和后拆后维护功能，支持用户级模组前维护方式,可在正面拆卸、安装，支持带电维护,热插拔,维护时间不超过10秒，支持单点维修更换。（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ★7.投标产品的显示单元白平衡亮度≥600cd/㎡，对比度≥4000：1;色温2000K~10000K可调。（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 色温（K）： 8000—19000 可调 ★8.投标产品水平和垂直视角＞160°；亮度均匀性＞97%，色度均匀性≤±0.001Cx、Cy之内。（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ★9.支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正； 支持多bin色度校正，校正数据存储在模组里，采用色彩管理系统，在LED控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏每一个发光二极管进行逐点14位颜色校正（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ★10.LED显示屏具有防潮、防尘、防高温、防腐蚀、防燃烧、防静电、防电磁干扰、抗震动等功能；阻燃系统具有烟雾报警和温升报警功能；具有动态扫描方式LED显示屏驱动电路保护功能；（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ★11.提供显示屏具有TUV认证中心出具的低蓝光认证证书。 ★12.显示屏厂家获得中国信息安全测评中心颁发的国家信息安全漏洞库（CNNVD）技术支撑单位等级证书（一级），并提供证书 ★13.显示屏符合HDR显示认证技术规范CESI/TS008-2016（提供第三方检测报告复印件） | ㎡ | 12.3 |
| 2 | 控制系统 | 1)LED全彩显示屏控制器,1路DVI进,1路HDMI 进,4路RJ45出 2)带载分辨率1920*1200；★产品支持640*480至3840*2160之间的多种分辨率视频信号自适应接入和视频信号输出，支持条屏模式，最大支持10000*100点。提供公安部检测报告复印件；产品支持亮度调节，可以通过客户端、遥控器、PAD及物理按键进行调节，并支持多台设备同时调节。★产品可开启LED显示屏智能除湿模式，让显示屏亮度逐渐提升。产品支持图片上传作为底图显示，且图片可轮巡。★产品具有计算机软件著作权登记证书★为保证使用稳定性，控制系统与显示屏同一品牌，投标时提供3C证书 | 套 | 1 |
| 3 | 电源 | 直流电压 ：4.5V 额定电流 ：40A 电流范围 ：0～40A 额定功率 ：200W 纹波与噪声：150mVp-p 电压调节范围： ±5% ★为保证使用稳定性，电源与显示屏同一品牌，投标时提供3C证书 | 套 | 1 |
| 4 | 视频处理平台 | 集成了视频拼接处理器、视频切换台以及采集卡、输出卡等多种功能，一个平台就实现对大屏的控制及随意切换，用户通过所见即所得的交互控制面板，包括按键、旋钮、T-BAR、OLED 面板、指示灯等，实现视频特效无缝切换，在最短的时间以最佳的效果展示在观众的视野内。 ★1、投标产品支持遥控器客户端进行控制，遥控器更改设置时屏幕出现OSD提示菜单。 ★2、图像化预览，可视化操作：在切换之前，可以预监即将播放的内容； 3、具备DVI、HDMI、VGA多通道信号输入并可手动或无线切换控制。支持双DVI输出。 4、 支持多画面显示、支持节目编辑预览定时切换、支持信号热备份； 5、设备支持一键投屏功能，且不需要在电脑上安装任何软件，实现自动匹配后一键上屏。 6、支持5画面任意输出，支持视频源任意无缝切换，支持画中画，位置大小可自由调节，支持HDCP，支持前面板快捷设置和操作 输出：千兆网口×6 具备强大的视频信号接收、拼接和处理能力，最大可接收4096*2160像素的4K数字信号；支持HDMI、DVI、SDI等数字接口，多路信号间无缝切换；支持拼接、广播级缩放，最大支持5画面显示。 •支持视频源任意切换，可根据显示屏分辨率对输入图像进行拼接、缩放； ★为保证使用稳定性，视频处理器与显示屏同一品牌，投标时提供3C证书 | 套 | 1 |
| 5 | 配电箱 | 配电箱：15KW，含接触器、空气开关，漏电保护交流接触器，过流、短路、断路、过压、欠压、温度过高等保护，分时上电和分时断电，★与显示屏同一品牌，投标时提供3C证书 | 套 | 1 |
| 6 | 线材 | 6平方三相五芯电源线以及网线布线包含套管 | 项 | 1 |
| 7 | 结构及包边 | 基础框架：室内全彩屏整体建设。要求艺术造型大小按照屏体面积及图示比例。投标时按设计图造型提供详细的施工图，造型必须由镀锌钢结构立体造型建设，艺术造型必须考虑安全，需加固基础（基础建设提供详细的施工要求）。最终设计方案可能会因为现场情况有所改变，各投标商需作无推诿承诺；★产品厂家具有钢结构工程专业承包三级资质（投标时提供资质证书） | ㎡ | 12.3 |
| 8 | 施工费用 | 运输、安装、调试 | ㎡ | 12.3 |

- 北校区报告厅显示系统设备清单：

| 序号 | 名称 | 设备参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 户内P2全彩屏体 | 1.像素结构 ：表贴三合一 SMD1515 黑灯 2.像素间距（mm）：2，模组分辨率（W×H）： 160×80，模组尺寸（mm）： 320（W）×160（H） 3.像素密度（点/m2 ）：250000点，最佳视距（m）： ≥2 4.峰值功耗（W/m2）: 750，平均功耗（W/m2）: 210 5.驱动方式: 恒流驱动，换帧频率（Hz）: 60，刷新率（Hz）: ≥3840 ★6.维护方式 ：磁吸前维护，投标产品支持前拆前维护和后拆后维护功能，支持用户级模组前维护方式,可在正面拆卸、安装，支持带电维护,热插拔,维护时间不超过10秒，支持单点维修更换。（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ★7.投标产品的显示单元白平衡亮度≥600cd/㎡，对比度≥4000：1;色温2000K~10000K可调。（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 色温（K）： 8000—19000 可调 ★8.投标产品水平和垂直视角＞160°；亮度均匀性＞97%，色度均匀性≤±0.001Cx、Cy之内。（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ★9.支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正； 支持多bin色度校正，校正数据存储在模组里，采用色彩管理系统，在LED控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏每一个发光二极管进行逐点14位颜色校正（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ★10.LED显示屏具有防潮、防尘、防高温、防腐蚀、防燃烧、防静电、防电磁干扰、抗震动等功能；阻燃系统具有烟雾报警和温升报警功能；具有动态扫描方式LED显示屏驱动电路保护功能；（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ★11.提供显示屏具有TUV认证中心出具的低蓝光认证证书。 ★12.显示屏厂家获得中国信息安全测评中心颁发的国家信息安全漏洞库（CNNVD）技术支撑单位等级证书（一级），并提供证书 ★13.显示屏符合HDR显示认证技术规范CESI/TS008-2016（提供第三方检测报告复印件） | ㎡ | 12.3 |
| 2 | 控制系统 | 1)LED全彩显示屏控制器,1路DVI进,1路HDMI 进,4路RJ45出 2)带载分辨率1920*1200；★产品支持640*480至3840*2160之间的多种分辨率视频信号自适应接入和视频信号输出，支持条屏模式，最大支持10000*100点。提供公安部检测报告复印件；产品支持亮度调节，可以通过客户端、遥控器、PAD及物理按键进行调节，并支持多台设备同时调节。★产品可开启LED显示屏智能除湿模式，让显示屏亮度逐渐提升。产品支持图片上传作为底图显示，且图片可轮巡。★产品具有计算机软件著作权登记证书★为保证使用稳定性，控制系统与显示屏同一品牌，投标时提供3C证书 | 套 | 1 |
| 3 | 电源 | 直流电压 ：4.5V 额定电流 ：40A 电流范围 ：0～40A 额定功率 ：200W 纹波与噪声：150mVp-p 电压调节范围： ±5% ★为保证使用稳定性，电源与显示屏同一品牌，投标时提供3C证书 | 套 | 1 |
| 4 | 视频处理平台 | 集成了视频拼接处理器、视频切换台以及采集卡、输出卡等多种功能，一个平台就实现对大屏的控制及随意切换，用户通过所见即所得的交互控制面板，包括按键、旋钮、T-BAR、OLED 面板、指示灯等，实现视频特效无缝切换，在最短的时间以最佳的效果展示在观众的视野内。 1、图像化预览，可视化操作：在切换之前，可以预监即将播放的内容； 2、具备DVI、HDMI、VGA多通道信号输入并可手动或无线切换控制。支持双DVI输出。 3、 支持多画面显示、支持节目编辑预览定时切换、支持信号热备份； 4、设备支持一键投屏功能，且不需要在电脑上安装任何软件，实现自动匹配后一键上屏。 输出：千兆网口×6 具备强大的视频信号接收、拼接和处理能力，最大可接收4096*2160像素的4K数字信号；支持HDMI、DVI、SDI等数字接口，多路信号间无缝切换；支持拼接、广播级缩放，最大支持5画面显示。 •支持视频源任意切换，可根据显示屏分辨率对输入图像进行拼接、缩放； ★为保证使用稳定性，视频处理器与显示屏同一品牌，投标时提供3C证书 | 套 | 1 |
| 5 | 配电箱 | 配电箱：15KW，含接触器、空气开关，漏电保护交流接触器，过流、短路、断路、过压、欠压、温度过高等保护，分时上电和分时断电，★与显示屏同一品牌，投标时提供3C证书 | 套 | 1 |
| 6 | 线材 | 6平方三相五芯电源线以及网线布线包含套管 | 项 | 1 |
| 7 | 结构及包边 | 基础框架：室内全彩屏整体建设。要求艺术造型大小按照屏体面积及图示比例。投标时按设计图造型提供详细的施工图，造型必须由镀锌钢结构立体造型建设，艺术造型必须考虑安全，需加固基础（基础建设提供详细的施工要求）。最终设计方案可能会因为现场情况有所改变，各投标商需作无推诿承诺；★产品厂家具有钢结构工程专业承包三级资质（投标时提供资质证书） | ㎡ | 12.3 |
| 8 | 施工费用 | 运输、安装、调试 | ㎡ | 12.3 |

- 培本校区报告厅显示系统设备清单：

| 序号 | 名称 | 设备参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 户内2.5全彩屏体 | 1.像素结构 ：表贴三合一 SMD2121 黑灯 2.像素间距（mm）： 2.5，模组分辨率（W×H）： 128×72， ★模组尺寸（mm）： 320（W）×180（H）铝托架+防护底壳（中标时提供实物封样） 3.像素密度（点/m2 ）：160000，最佳视距（m）： ≥3 4.峰值功耗（W/m2）: 351，平均功耗（W/m2）: 175 5.驱动方式: 恒流驱动，换帧频率（Hz）: 60，★刷新率（Hz）: ≥3840 ★6.维护方式 ：磁吸前维护，投标产品支持前拆前维护和后拆后维护功能，支持用户级模组前维护方式,可在正面拆卸、安装，支持带电维护,热插拔,维护时间不超过10秒，支持单点维修更换。（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ★7.投标产品的显示单元白平衡亮度≥600cd/㎡，对比度≥3000：1;色温2000K~10000K可调。（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 色温（K）： 8000—19000 可调 ★8.投标产品水平和垂直视角＞170°；亮度均匀性＞99%，色度均匀性≤±0.001Cx、Cy之内。（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ★9.支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正； 支持多bin色度校正，校正数据存储在模组里，采用色彩管理系统，在LED控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏每一个发光二极管进行逐点14位颜色校正（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ★10.LED显示屏具有防潮、防尘、防高温、防腐蚀、防燃烧、防静电、防电磁干扰、抗震动等功能；阻燃系统具有烟雾报警和温升报警功能；具有动态扫描方式LED显示屏驱动电路保护功能；（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ★11.提供显示屏具有TUV认证中心出具的低蓝光认证证书。 ★12.显示屏厂家获得中国信息安全测评中心颁发的国家信息安全漏洞库（CNNVD）技术支撑单位等级证书（一级），并提供证书 ★13.显示屏符合HDR显示认证技术规范CESI/TS008-2016（提供第三方检测报告复印件） | ㎡ | 11.52 |
| 2 | 控制系统 | 1)LED全彩显示屏控制器,1路DVI进,1路HDMI 进,4路RJ45出 2)带载分辨率1920*1200；★产品支持640*480至3840*2160之间的多种分辨率视频信号自适应接入和视频信号输出，支持条屏模式，最大支持10000*100点。提供公安部检测报告复印件；产品支持亮度调节，可以通过客户端、遥控器、PAD及物理按键进行调节，并支持多台设备同时调节。★产品可开启LED显示屏智能除湿模式，让显示屏亮度逐渐提升。产品支持图片上传作为底图显示，且图片可轮巡。★产品具有计算机软件著作权登记证书★为保证使用稳定性，控制系统与显示屏同一品牌，投标时提供3C证书 | 套 | 1 |
| 3 | 电源 | 直流电压 ：4.5V 额定电流 ：40A 电流范围 ：0～40A 额定功率 ：200W 纹波与噪声：150mVp-p 电压调节范围： ±5% ★为保证使用稳定性，电源与显示屏同一品牌，投标时提供3C证书 | 套 | 1 |
| 4 | 视频处理平台 | 特点：集成了视频拼接处理器、视频切换台以及采集卡、输出卡等多种功能，一个平台就实现对大屏的控制及随意切换，用户通过所见即所得的交互控制面板，包括按键、旋钮、T-BAR、OLED 面板、指示灯等，实现视频特效无缝切换，在最短的时间以最佳的效果展示在观众的视野内。 功能： ★1、可利用手机或PAD对大屏进行无线式、移动式、远程化、可视化的控制操作。 ★2、图像化预览，可视化操作：在切换之前，可以预监即将播放的内容； ★3、至少5路高清4K输入。 支持任意格式PPT (动态、静态)自动满屏输出到显示界面，省去PPT不同尺寸调整的不便。 4、 任意节目切换，速度播放速度0.1秒之内。可对播放节目进行暂停、停止。可以设备中已有内容进行自由组合播放（图片、文字、视频、PPT），节目切换无黑屏。 ★5、设备支持一键投屏功能，且不需要在电脑上安装任何软件，实现自动匹配后一键上屏。 •支持视频源任意切换，可根据显示屏分辨率对输入图像进行拼接、缩放； ★为保证使用稳定性，视频处理器与显示屏同一品牌，投标时提供3C证书 | 套 | 1 |
| 5 | 配电箱 | 配电箱：15KW，含接触器、空气开关，漏电保护交流接触器，过流、短路、断路、过压、欠压、温度过高等保护，分时上电和分时断电，★与显示屏同一品牌，投标时提供3C证书 | 套 | 1 |
| 7 | 线材 | 6平方三相五芯电源线以及网线布线包含套管 | 项 | 1 |
| 1 | 结构及包边 | 基础框架：室内全彩屏整体建设。要求艺术造型大小按照屏体面积及图示比例。投标时按设计图造型提供详细的施工图，造型必须由镀锌钢结构立体造型建设，艺术造型必须考虑安全，需加固基础（基础建设提供详细的施工要求）。最终设计方案可能会因为现场情况有所改变，各投标商需作无推诿承诺；★产品厂家具有钢结构工程专业承包三级资质（投标时提供资质证书） | ㎡ | 11.52 |
| 2 | 施工费用 | 运输、安装、调试 | ㎡ | 11.52 |

二、商务要求

1、本项目报价含投标商供应的产品到达买方并能正常使用的一切费用，含税金，运输费，装卸费，保险费，安装调试费，技术服务费，测试费，保修费等。

2、所要求的检测报告及相关资质文件需要在投标时提供，复印件需加盖红章。

3、采购文件（附件）中标有“★”的技术指标不容许发生偏离的，如发生偏离或其他技术指标如有明显不符合采购文件（附件）参数标明的，采购单位有权取消其中标资格，验收时发现产品不符合采购文件（附件）参数要求或中标单位提供的中标产品详细参数则不予验收通过。

4、本项目整体质保期不少于3年，含硬件3年的质保以及3年的维护服务。原厂保修服务内容必须是其标准的产品服务和投标承诺的服务。

5、投标人所交付的产品应是交付前最新生产且未被使用过的全新产品，同时必须具有在中国境内的合法使用权，并提供随机配件。本项目的所有设备须进行安装、调试，直到系统设备能正常运行使用。

6、响应时间：接到用户报修电话，0.5小时内响应，2小时内赶到现场。4小时内修复。如不能解决故障的，原厂工程师必须24小时内赶赴现场，提供不间断服务直至排除故障。

7、安装时间要求：合同签订后10个工作日内供货，15个工作日内完成安装调试。

8、本项目付款方式为全部货物验收合格后，一次性支付全部货款。

9、履约保证金的收取及退还：本项目中标供应商须向采购单位缴纳合同金额5%的履约保证金。

10、项目实施完成后，应向采购单位项目负责人提供详尽的文档资料（包括配置文档、使用手册、测试文档等），并负责免费培训。

11. 投标单位需到安装现场勘察调查，并提供勘察证明。时间2021年5月24日上午10点到11点。未到实地勘察的单位没有中标资格。

12、将对产品要求进行各项目功能测试，如有虚假应答的行为将取消其中标资格，由综合得分排名第二的供应商替补，同时保留对该厂商追究相关责任的权利。

13、推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，但这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标人可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但投标时应当提供有关厂商的技术证明资料供评标委员会评审，未提供的或评审不通过的投标无效。