国家税务总局安顺市税务局

关于视频会议系统设备采购项目

竞价文件

- 采购单位：国家税务总局安顺市税务局

- 项目名称：国家税务总局安顺市税务局关于视频会议系统设备采购项目

- 项目预算：11万元

- 采购设备指标参数要求及商务要求

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 会议平板一体机 | 主要特性：110英寸、LED液晶屏、零贴合钢化玻璃、红外触摸、无线传屏、智能便捷书写、多屏互动、双系统 安卓11以上 8+128G OPS PC Windows 10以上 8+256G 产品功能 支持多种图像信号输入（HDMI，AV，USB）等； 可支持多屏互动、无线传屏、双向互动、视频会议； 开机完成后默认进入安卓系统主界面，屏幕左右侧中有快捷菜单， 悬浮快捷菜单可根据用户喜欢自定义应用功能； 提供满足需要的丰富的视频、音频及数据类各种接口，如HDMI2.0 HDMI2.1 USB2.0 USB3.0 USB3.1 TYPE_C AV AUDIO MICIN等 多路HDMI2.1输入,支持4K2K HDR 视频, 支持动态HDR,ALLM,QFT,QMS,VRR 和HDCP1.4/2.3。 支持全4K界面UI和白板书写 支持定时器功能、睡眠定时、开关机选择、时间同步、 可实现一键开启交互白板软件、PPT 上下翻页(可选配智能翻页笔）、一键锁定/解锁触及整机实体按键、一键黑屏等功能； USB多媒体文件播放功能超高清3840*2160视频（支持MPEG，HEVC,GAAC, MPEG2_HD,Miracast,MPEG2,MPEG4_HD,MPEG4,DRA,RM,MVC,AVS,VP9,DD,MPEG4_SD,H.264,VC1,VP8,FLV） 支持USB大容量移动硬盘连接， 前置USB支持电脑和安卓共用一个USB接口自动切换跟随； 支持无线2.4G WIFI、5G WIFI有线LAN； 支持安卓和电脑任意画面手写批注功能， 支持实景批注及全景书写批注功能。 支持手势下拉导航栏，可一键呼出常用功能快捷键，一键批注，一键切换，一键节能，一键半屏，五指息屏等功能。 支持屏幕光感控制。外加光感模块根据环境亮度自动调节屏幕亮度（可选项） 支持主板温度监测功能，实时监测主板工作温度。 支持麦克风功能。可外接一路麦克风语音输入; 支持串口控制功能，串口远程控制常用功能 支持HDR 10/10+ (高动态范围图像)可以提供更多的动态范围和图像细节 触摸功能 支持多点触控，反应灵敏，操作流畅； 双系统（Windows/Android）间无缝切换；在安卓界面时可侦测PC主板开关机状态，从而遥控/触摸控制电脑开关机。 支持手势图像放大、缩小、旋转，智能便捷书写； 支持安卓触摸主页，实现书写白板操作、文件管理、欢迎界面设定、多屏互动、更多应用、常用快捷应用设置菜单等功能。 ★需要移动支架，作为显示设备要与现有视频会议系统平顺连接。 产品资质 1、所投产品需要提供国家3C认证证书、检测报告 2、所投产品需提供节能认证证书 3、制造厂商具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证 | 台 | 1 | MAXHUB/JAV |
| 2 | 高清会议摄像机一 | ★适配现有华为TE50视频会议终端（配三角架） 镜头规格 200万像素 1/3英寸CMOS成像芯片 视频输出像素 1080p 50/60、1080p 25/30、1080i 50/60、720p 50/60 镜头变焦 12倍光学变焦 + 4倍数字变焦 焦距 F = 3.9 to 46.8mm 光圈 F1.8 最大水平视角 72° 最大垂直视角 44.5° 平移/俯仰角 +/-100°（平移）、 +/- 30°（俯仰） 平移/俯仰速度 最低平移和俯仰：2°/s，最大平移： 80°/s ，俯仰： 25°/s 最低照度 2lux（50IRE，F1.8） 信噪比 59dB 快门速度 1/25～1/10000秒 白平衡 自动、手动 预设位数量 20个位置 图像模式 标准、鲜艳、柔和 自动白平衡 自动白平衡（AWB） 自动曝光 自动曝光(AE) 自动聚焦 自动聚焦(AF) 支持倒装 支持摄像机倒装场景 红外信号传递 支持高清终端遥控器通过摄像机对高清终端进行控制 软件升级 支持本地软件升级和通过高清终端远程升级 输入电压范围 100V - 240V AC 50-60Hz 输出电压 12V DC 功率 < 20W 环境温度 0℃ - 40℃ 视频输出接口 1×HD-VI 三合一接口，可转成DVI-I（支持DVI-D & YPbPr ) 遵循的规范和协议 DVI 1.0/YPbPr 通信控制接口输入 1×RS232 遵循的规范和协议 EIA-232-B |  | ２ | 华为/宝利通 |
| 3 | 高清会议摄像机二 | ★适配会议平板一体机的摄像机（配三角架） 图像传感器 851万像素CMOS图像传感器 视频输出像素 4K50/60、4K25/30、1080p50/60、1080p25/30 镜头变焦 12倍光学变焦 光圈 F1.8～F3.56 ± 5% 最大视角 水平：80.4° 垂直：50° 预设位数量 255 视频输出接口 1×HDMI 接口 1×USB 接口 1×HT-TX接口 其他接口 2×RS232 串口 | 台 | 1 | 华为/宝利通 |
| 4 | 全向有线麦克风 | ★适配华为box310/box610/TE20/30/40/50 会议平板外置全向有线麦克风 频响：100Hz-22kHz 灵敏度：-38±2dB 拾音距离：≥5m 拾音范围：360° 安装方式：摆放 环境温度 0℃-40℃ 支持采样率 48kHz | 台 | 1 | 华为/JAV |
| 5 | 辅助线材（音频线、视频线、网线、水晶头、电源线等） | 根据视频会议室设备安装位置提供会议系统所需的相应音频线、视频线及数据线 | 条 | 若干 |  |

商务需求

一、本项目在线竞价响应供应商须是符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定且已在政采云税务采购网系统注册并通过资质初审的供应商。

二、竞价响应供应商须认真审核在线竞价采购文件所有要求，如明知不满足采购文件要求进行恶意竞争的，将根据《政采云平台电子卖场权益维护及纠纷处理规则》和政府采购相关规定，报财政部门、国家税务总局处理，涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。请供应商在响应报价前仔细评估自身履约能力，谢绝恶意低价、不按要求报价、中标后无故放弃、不按合同履行等违约行为。对出现此类行为的预成交供应商，将根据在线询价违约处理规则，依法依规提请政采云平台进行处罚，处罚内容包括停止推送报价信息、禁止报价、协议暂停、罚款、诚信体系中记录不良行为或黑名单等，记入政府采购诚信档案。

三、竞价响应供应商按照采购需求建议品牌提供产品。

四、竞价公告的商品清单中“技术参数或配置要求”表中标记“★”的为主要技术参数；主要技术参数不满足为实质性不响应。

五、竞价产品为全新合格产品，产品质量符合国家相关标准及安全规范。

六、供应商须提供设备工程师免费设备集成安装、调试、服务实施等相关工作，须详细确认和理解用户原有的系统情况，请供应商竞价前务必前往现场了解勘探，取得由采购单位出具的《现场勘察证明函》。竞价单位在响应报价时必须同时上传采购方盖鲜章的《现场勘察证明函》（电子扫描件），否则视为没有实质性响应竞价。采购单位现场地址：国家税务总局安顺市税务局（贵州省安顺市西秀区龙泉路11号），现场勘察时间：竞价公告发出之日至竞价结束之日期间的正常办公时间，联系电话0851-33529777。

七、供应商要充分考虑与相应的硬件适配问题，做好适配测试；所投产品要充分考虑系统的安全性与网络的稳定性。

九、成交后供应商须对采购文件要求的技术参数逐一测试，不满足技术要求的货物将被拒收。供应商须在签订合同后3日内完成全部设备的到货、现场安装、现场调试，并提供必要的辅材。

八、设备安装调试完毕后，采购单位组织对整个系统进行验收，检查是否达到合同规定的要求。验收时无法达到规定标准的，采购方可作为作废竞价成交结果处理，并按规定对供应商予以处罚和进行网上通报处理。

九、成交供应商须提供7*24小时免费响应服务。故障报修和技术支持服务，中标供应商在产品出现故障等情况下，在4小时内到达现场进行维修。成交供应商在货物投入运行后须提供免费驻场会议服务保障不少于一个月，发生非人为因素故障，应免费对产品进行补充或者更换。本项目质保期要求不低于2年，自安装调试完毕并经验收合格之日起2年内提供免费软、硬件维护。

十、商务及服务条款、技术参数内要求的相关资料、证书，成交单位须在签订合同前在规定时间内向采购单位提供，否则按无效竞价处理。预中标人未能履行以下规定程序的，视为未实质性响应本项目采购需求，按税务采购网供应商管理办法处置： （1）投标产品不满足技术参数等项目需求方案；（2）无法按时供货；（3）由于投标人原因未在规定的时间内签订合同的。

十一、竞价设备参数指标不得低于附件中设备参数指标。

十二、本项目不接受超预算报价。

十三、本项目不接受联合体参加。

十四、供应商和所供产品必须全部满足技术和商务要求、服务条款和商务条件。合同签署后供应商不满足以上各项要求和指标，采购方有权终止合同，并且有权要求退赔。

十五、 竞价结束后，成交供应商应提供产品明细报价清单及提供的品牌型号、参数（需与附件商品参数一致，参数与附件内容不符的为无效报价），如未提供，通过协商解决，协商不成的，本次采购失败，采购人将再次发起竞价。

十六、交货方式及期限

1、交货期：合同签订之日起 5个工作日内交付并经验收合格通过。

2、交货方式：乙方承担运费并交付至甲方指定地点。

3、交货地点：贵州省安顺市西秀区龙泉路11号                   。

4、货到甲方指定地点后，乙方负责卸货、搬运至指定安装位置，并安装调试设备。如果在开箱检验时发现设备和材料的任何短缺或损坏，乙方应在收到甲方的通知后立即进行补交、维修或更换，以保证设备能按期调试和运行，上述全部费用由乙方承担。乙方应将合同所供产品安装调试完毕方可进行项目验收。

十七、付款方式

供货完成并验收合格后扣留合同总金额的3%作为质保金，其余款项一次性支付。质保期满，如未发生质量问题、或发生质量问题后乙方按照合同约定及时解决的，甲方应在质保期到期之日起30个工作日内，向乙方支付合同约定的质量保证金。质保期为合同标的货物交验合格之日起一年。