国家税务总局西宁市税务局
会议室音频设备采购项目在线竞价文件

2022年12月

第一章 竞价须知

- 竞价项目概况：

- 使用单位：国家税务总局西宁市税务局

- 项目名称：会议室音频设备采购项目

- 在线竞价文件项目内容：会议室音频设备项目采购供货、安装调试，在项目质保期限内对设备的免费保修。设备安装完成后按要求恢复原有装修。

- 采购方式：《中国税务采购网》在线竞价采购，
   官网链接：https://ctaxccgp.zcygov.cn。

- 交货地点：青海省西宁市城西区昆仑路9号西宁市税务局

- 交货时间：竞价确认中标，签订合同后5个工作日完成交付。

- 投标响应人商务要求：

- 报价：本项目总报价不得高于预算价格100000元，超过控制价的报价将按废标处理。报价已包括所采购设备费用、人工费、运输费、装卸费、安装调试费、辅材费、合理利润及税费在内的完成需求单位所有技术要求的全部成本。

- 竞价：本项目竞价方需提供包含品牌、型号、单价、数量的报价清单（报价清单中除9、13、21、22项外，其它项需满足同一品牌），并按技术参数文件要求提供相关证明材料，包括但不限于：产品质量保证书；售后服务承诺书；产品3C证书；产品技术参数条款中所述的证明文件，以附件上传。

- 供货时间：本项目需在合同签订后5个工作日内完成设备到货、安装和调试。为了确保项目进度，中标方需安排不少于2名技术员在场配合本项目设备功能调试完成。

- 验收：货物运抵现场后，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与要求不符，采购人有权根据检验结果要求中标供应商终止并提出索赔要求。

- 服务响应：本项目供应商需提供7*24小时技术服务，接到报修在1小时内上门维修维护排除系统故障，4小时内维修完毕，必要时按我单位需要提供免费驻点服务。并提供同样型号的维修备件，交给甲方查验后放置在甲方指定地点。

- 质保期限：本项目质保期要求不低于3年，自安装调试完毕并经验收合格之日起3年内提供免费软、硬件维护；在质保期内，协议供货商应无偿提供上门服务，采购人无需支付任何费用（包括但不限于上门费、备件费、人工费等）。质保期满后为采购人提供上门维修服务时，只收取人工和配件的成本费用。

- 履约责任：中标供应商与采购人签订合同后未能履行商务及合同条款规定义务的，包括但不限于：（1）投标产品不满足技术参数等项目需求方案的；（2）无法按时供货、安装、调试的；（3）不能满足售后服务要求的。中标供应商将被视为未实质性响应本项目采购需求，采购人将向税务采购网投诉，对投标人予以扣分；情节严重者，终止合同，并要求税务采购网取消竞价参与资格。

第二章 竞价项目技术要求

采购设备清单（★除9、13、21、22项外，其它项需满足同一品牌）

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 建议品牌 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、主设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 专业音箱 | 单元组成：低音：10寸低音单元铝盆架170磁 单元组成：高音：34芯高音单元150磁 频率响应(-1dB)：60Hz-18KHz 频率响应(-3dB)：50Hz-20KHz 覆盖角度(-6dB)：90度(H)×60度(V) 灵敏度(1W/1m)：98dB/1W 1米 连续声压级：121dB 峰值声压级：127dB 标准阻抗：8Ω 输入功率：250W(额定)/500W(峰值) 获得政府采购优秀供应商称号 | 6 | 只 | ANE音桥 TUWO索学 SYEEKE易科 |  |
| 2 | 专业功放 | 专业的连接：输入采用平衡XLR连接，输出为专业的SPEAKON连接座，保证信号传输的损失和干扰最小。 模式选择开关为内置三段开关，分别为：STEREO立体声、PARALLEL并机、BRIDGE桥接模式。 ★内置三档输入灵敏度（0.775V、1.0V、1.4V）选择，轻松接纳宽幅度范围信号源输入（要求提供中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的第三方检验检测机构出具的检测报告（报告须有CNAS章）复印件，加盖生产企业公章）。 交流保护：当交流电源电压超出操作范围时，关闭电源。 ★内置带通选择开关，直通NORMAL、低通LPF、高通HPF三种模式任意切换（要求提供中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的第三方检验检测机构出具的检测报告（报告须有CNAS章）复印件，加盖生产企业公章）。 ★具有接地悬浮开关选择、限幅开关选择（要求提供中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的第三方检验检测机构出具的检测报告（报告须有CNAS章）复印件，加盖生产企业公章）。 削波限幅器：防止严重削波的波形到达扬声器，同时维持全峰值电源输出功率。 输出功率@立体声8Ω(失真≤1%时)：2×400W 输出功率@立体声4Ω(失真≤1%时)：2×650W 输出功率@桥接8Ω(失真≤1%时)：1200W 输出功率@桥接4Ω(失真≤1%时)：1600W | 3 | 台 | ANE音桥 TUWO索学 SYEEKE易科 | 是 |
| 3 | 调音台 | 每通道有增益开关、输入三段均衡高中低、效果、辅助旋钮。 每通道具有编组1、2独立音量旋钮和控制开关。 每通道都有独立的静音按钮来控制每路的输入信号开关。 每一路通道有独立的PFL（推子前监听）按钮开关，可以监听通道推子前声道信号，而不影响主输出信号。 极低的失真，很宽的增益演范围的无噪声前置放大器，极高动态响应和音乐性。 ★具声反馈探测系统，实时显示引起啸叫的临界频率（要求提供中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的第三方检验检测机构出具的此内容的检测报告（报告须有CNAS章）复印件，加盖生产企业公章）。 ★内置≥9段均衡器和≥16种参数可调的24BIT的DSP效果处理器，具有MP3播放器、录音器，粮容多音频格式，支持SD卡、USB播放及录音（要求提供中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的第三方检验检测机构出具的此内容的检测报告（报告须有CNAS章）复印件，加盖生产企业公章）。 独立的12V/0.5ADJ灯插孔（LAMP），可接入带BNC母头的照明灯。 具MP3播放器、录音器，兼容多音频格式，支持SD卡、USB播放及录音，操作简单。 调音台内置的USB声卡，可通过USB线连接电脑播放音乐，降低外界干扰。 10路麦克风输入，2组立体声输入。 2路主输出，2路编组输出，1路监听输出。 60毫米对数型推子电位器和密封控制旋转电位器，精密地调节通道的匹配电平。 ★面板内置呼叫模块可实现语音呼叫（提供语音呼叫面板功能实物图，加以文字说明，效果图无效）。 | 1 | 台 | ANE音桥 TUWO索学 SYEEKE易科 | 是 |
| 4 | 音频处理器 | ★采用软件操作平台控制，调试软件提供完整的调试功能及UV显示，可记忆16组参数。实时精确显示输入/输出电平。支持中控操作（提供控制软件截图） 每个输入和输出均有延时和相位控制及静音设置，延时最长可达1000ms，延时单位可选择毫秒(ms)、米(m)、英尺(ft)三种。 每个输入通道支持低切功能，低切频率范围为20Hz-200Hz。 每个输入通道具备可调噪声门，并且每个输入通道支持自动增益控制（AGC）。 每个输出通道具备增益控制、压限及选择输入通道信号。 输入通道之间、输出通道之间支持通道联调。 可以通过面板的功能键和拔轮、PC客户端进行功能设置，直观和简洁。 可通过USB、WIFI、有线网络连接电脑实现远程控制。 可以通过RS-485接口连接中控主机来实现主要参数的修改和程序的调用。 可通过面板的SYSTEM按键来设定密码锁定面板控制功能，以防止参数被修改。 内置信号发生器，支持正弦波、白噪声、粉红噪声，在不需要外部输入信号的情况下，即可对扩声系统进行测试； 单机可存储16种用户程序。 获得中华人民共和国国家版权局颁发的ANE多媒体综合管理平台控制软件著作权登记证书 | 1 | 台 | ANE音桥 TUWO索学 SYEEKE易科 | 是 |
| 5 | 反馈抑制器 | 全新自动算法，无需进行调试，接入系统自动抑制啸叫点，精准可靠使用简单。 开关软启动，无冲击声。 ★24bit高性能DSP处理器，保证了信号的解析度和动态范围（要求提供中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的第三方检验检测机构出具的此内容的检测报告（报告须有CNAS章）复印件，加盖生产企业公章）。 内置压限功能，可使信号输入在大动态的情况下仍能保持高保真的信号输出 ★具有AFC自动反馈自锁按键，按下反馈生效自动搜索，弹起直通（要求提供中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的第三方检验检测机构出具的此内容的检测报告（报告须有CNAS章）复印件，加盖生产企业公章）。 ★单点模式自动搜索反馈频点进行陷波处理（要求提供中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的第三方检验检测机构出具的此内容的检测报告（报告须有CNAS章）复印件，加盖生产企业公章）。 不少于1组卡侬XLR平衡输入和输出，1组双莲花RCA非平衡输入和输出插座。 不少于两路话筒TRS输入，并带音量旋钮控制，从而使反馈效果最佳。 | 1 | 台 | ANE音桥 TUWO索学 SYEEKE易科 | 是 |
| 6 | 全数字网络型会议主机 | 1.承受拉力≥50N,接地电阻≤0.019Ω，25A，1min。 2.主机具有4.3寸彩色触摸屏（需提供CNAS标志第三方检测机构的检测报告，并加盖厂家鲜章） 3.22路模拟音频信号，RCV接口连接，供红外同传系统或录音使用。（需提供CNAS标志第三方检测机构的检测报告，并加盖厂家鲜章） 4.内置音量总调节，均衡调节功能，对系统输出的信号总音量，高低音量进行调整。（需提供CNAS标志第三方检测机构的检测报告，并加盖厂家鲜章） 5.可实现会场的签到，投票表决，会议发言控制等。（需提供CNAS标志第三方检测机构的检测报告，并加盖厂家鲜章） 6.配合PC软件或手机APP程序，可与任何会议单元进行文字通信。（需提供CNAS标志第三方检测机构的检测报告，并加盖厂家鲜章） 7.系统主机双击热备份，脱离电脑时可以实现表决签到功能（需提供CNAS标志第三方检测机构的检测报告，明确说明上述数据，接口，功能，并加盖厂家鲜章） ★消防报警连动触发接口，话筒及主机显示火灾报警信息，提醒参会人员撤离。（需提供证明该项功能的有效证明，如紧急求助音视频采集管理软件V1.0著作权 登记证书并加盖公章，或者第三方检测报告明确说明该项功能，所有证书原件备查） ★主机自带≥2路232控制接口协议，≥2路摄像头232串口接口协议。主机自带24V接口和485控制接口。（提供接口图说明，加盖生产厂商公章） 获得中国商品条码系统成员证书并拥有机构全球位置码 | 1 | 台 | ANE音桥 TUWO索学 SYEEKE易科 | 是 |
| 7 | 全数字网络型话筒主席单元 | 话筒与主机之间连线采用5类以上网线连接，网线连接采用防拉扯设计，保证系统运行的稳定性。 采用标准POE供电方式，兼容市面上所有标准POE交换机。（推荐普联TP-LINK千兆交换机） 智能电源管理系统，主机关闭电源后，单元机可自动切换省电节能模式。 话筒采用48KHz采样率，高于CD的音质，清晰明亮。 内部为自主研发音频编解码算法，没有“噗噗”的低频冲击声。 采用心形指向性麦克风，带有红绿双色LED指示灯圈，红色指示发言，绿色指示等待发言。 1.77寸TFT真彩屏，中英文界面自由选择切换，可显示话筒开/关、ID配置、投票表决统计等信息。 具有发言计时和定时发言功能，由PC软件控制发言人时间。 具发言申请功能，主席可批准申请人发言。 内部具有反馈抑制功能，可有效地防止啸叫。 主席具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。 内置耳机插孔，可接入耳机收听会议声音。 内置话筒插孔，可接入外接话筒进行扩展。 外置复位按键RESET，一键恢复出厂设置。 主席机具有发起投票、签到功能，脱离PC电脑也可实现数据统计。 支持三种投票表决方式： 获得社会责任标准认证SA8000：2014 | 1 | 只 | ANE音桥 TUWO索学 SYEEKE易科 |  |
| 8 | 全数字网络型话筒代表单元 | 话筒与主机之间连线采用5类以上网线连接，网线连接采用防拉扯设计，保证系统运行的稳定性。 采用标准POE供电方式，兼容市面上所有标准POE交换机。（推荐普联TP-LINK千兆交换机） 智能电源管理系统，主机关闭电源后，单元机可自动切换省电节能模式。 话筒采用48KHz采样率，高于CD的音质，清晰明亮。 内部为自主研发音频编解码算法，没有“噗噗”的低频冲击声。 采用心形指向性麦克风，带有红绿双色LED指示灯圈，红色指示发言，绿色指示等待发言。 1.77寸TFT真彩屏，中英文界面自由选择切换，可显示话筒开/关、ID配置、投票表决统计等信息。 具有发言计时和定时发言功能，由PC软件控制发言人时间。 内部具有反馈抑制功能，可有效地防止啸叫。 内置耳机插孔，可接入耳机收听会议声音。 内置话筒插孔，可接入外接话筒进行扩展。 外置复位按键RESET，一键恢复出厂设置。 支持三种投票表决方式： | 8 | 只 | ANE音桥 TUWO索学 SYEEKE易科 |  |
| 9 | 16口POE交换机 | 传输速率：10/100Mbps。 端口结构：16个10/100Mbps RJ45 端口支持PoE供电。 网络参数：TP-LINK TL-SL1218MP 16口千兆PoE供电交换机。 网络标准：IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.1d、IEEE 802.1w、IEEE 802.1s、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1p、IEEE 802.3x、IEEE。 802.3af、IEEE 802.3at。 LED指示灯：每百兆端口具有1个Link/Act指示灯，每千兆端口具有1个Link/Ack 、1000M指示灯，每设备具有1个Power、PoE Max指示灯。 尺寸：294mm×180mm×44mm。 | 1 | 台 | TP-LINK H3C |  |
| 10 | 会议摄像机 | 214万像素 1/2.8英寸CMOS传感器。 支持H.265、H.264网络视频编码。 支持全高清1080P60视频输出。 支持3G-SDI、HDMI高清视频输出。 20倍光学变焦，最大广角59.5°。 支持双码流，支持多级别视频质量配置。 支持1路音频输入和1路音频输出。 支持最大64G TF卡本地存储。 | 1 | 台 | ANE音桥 TUWO索学 SYEEKE易科 |  |
| 11 | 电源时序器 | 负载总电流可达≥50A；配置安全空气开关及时序开启/关闭按键开关，须满足保障设备安全的同时，又便于操控。 具备两种工作模式：中控模式和编程模式，可根据使用场所不同自由切换； 内含CPU控制芯片，可自定义顺序开机和逆序关机，可根据使用场所不同，自定议设置开关机间隔时间（0~9秒）； 支持独立控制每个通道的开关，带LED指示灯显示，便于管理每个设备取电要求； ★前面板需有至少1路直通220V电源座及2路USB DC-5V直流供电接口，便于调试照明及手机IPAD充电。 配置安全空气开关 ★带2寸高清液晶显示屏，实时显示电压、电流、时间、操作菜单等信息；可设置定时程序，实现无人值守，并且可编辑任意通道的开启或关闭；支持自定义定时开关控制编辑，支持修改时间，支持一键恢复出厂设置，面板设有功能键，设有一键启动开机功能；(提供实物图：2寸高清液晶显示屏) 后面板不少于8路可控多功能标准插座输出，通用于国际多种类型插头； 带RJ45网口，通过TCP/IP协议远程开关机控制，可自由控制单路或多路开关电源； 带232和485智能化控制接口，具有标准串口控制功能，可连接中控系统。 ★开关机:按KEY键,一键开启关闭, ★中控/编程模式切换:按control/timing按键来回切换,屏幕指示 中控/定时 来回切换 ★定时编程:通过OK/ESC及飞梭旋钮, 作个简短定时开关机程序, 时间到开机/关机 带远程干结点信号控制功能及短路信号输出功能，便于联机下一台设备达到统一管理。 | 1 | 台 | ANE音桥 TUWO索学 SYEEKE易科 | 是 |
| 二、中控矩阵设备 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 中控编程控制主机 | 屏幕尺寸：4.3寸触摸屏 TCP/IP网络通信，支持通过局域网或外网控制，支持IOS、Android、嵌入式平台控制，设备通过WIFI与主机通信。 触屏编程采用简单拖拽方式，直接拖入相关控件并设置好控制ID，无需专业学习。 提供开放式的现场可编程配置功能，用户可以根据自己的需求定制系统。 强大的内置可编程接口，可以控制几乎所有的外接设备（包括第三方设备）。 用户建立自有的红外代码数据库，内嵌式红外学习功能，仿真储存999个单码按键，36个双码按键，红外载波范15KHz-80KHz。 大容量FLASH存储器，可保存高达2048条控制指令，满足任何场合的控制存储要求，支持扩展。 可扩充达256个网络设备（如：触摸屏、调光器、电源控制器、音量控制器等）。 支持多代码的控制，即一键发多种代码（IR红外、RS485代码、RS232代码）。 支持硬件学习红外功能，客户可方便现场更换红外设备而无需再次编程。 全面支持第三方设备及控制协议，客户可自行设置多种控制协议和代码。 支持不同用户及设备同时控制整个系统，最多可达32个用户。 16个独立的RS232及8个RS485接口，支持RS232/RS422/RS485通讯格式，用户可编程设置多种控制协议和代码。 8路数字I/O输入输出控制口，带保护电路。 8路弱电继电器控制接口。 8路独立可编程红外发射接口，可以支持高达60台不同的红外设备。 屏幕尺寸：≥4.3寸触摸屏 | 1 | 台 | ANE音桥 TUWO索学 SYEEKE易科 |  |
| 13 | IPAD触摸屏 | 屏幕描述：LED 背光 Multi-Touch显示屏，耐指纹抗油涂层 ，163 ppi 清晰度。 屏幕尺寸：≥7.9英寸。 屏幕分辨率：≥1024x768。 屏幕比例：4：3。 屏幕类型：IPS。 | 1 | 台 | Apple |  |
| 14 | 红外发射棒 | 连接会议中控系统主机，可发射 32-56KHz 范围内的红外载波。 连接线长度为 1.5 米，可延长到50米以上，稳定性好，信号强。 兼容各个厂家的红外编码格式，几乎可控制所有的红外设备，包括空调、DVD、电视机、机顶盒、 | 8 | 条 | ANE音桥 TUWO索学 SYEEKE易科 |  |
| 15 | 中控编程软件 | TCP/IP网络通讯，支持通过局域网或国际互联网控制，支持Wifi触摸屏或电脑作为控制终端。 可操控拼接墙、投影、摄像机、灯光、窗帘、幕布、电视、机顶盒、空调、会议系统、AV\VGA\RGB音视频矩阵切换器等。 智能字体识别技术，安卓系统触摸屏自动兼容电脑上的任何字体，不存在字体不同步问题。 新一代技术，5分钟学会编程，不需专职人员，不需培训，不需厂家派人现场支援，全面提高施工效率，提高售后客户响应速度，降低工程施工成本。 提供强大的设计平台，工程人员可按项目需要，快速任意修改触摸屏界面，支持 3D 按钮、图片按钮等，支持自锁、互锁、连续发码、通讯反馈、一键执行多动作，控制多个设备，按钮及背景支持图片的透明效果。 | 1 | 套 | ANE音桥 TUWO索学 SYEEKE易科 |  |
| 16 | 电源控制器 | 串口：RS232 最大电流：20A 开关：单路或多路开关 控制：灯光、电动荧幕 最大负载：4.4KW/路 | 1 | 台 | ANE音桥 TUWO索学 SYEEKE易科 |  |
| 17 | 无缝高清混合矩阵主机 | 无缝瞬间切换，不黑屏，不存在缓慢的过度过程，快如电影换镜头。 输出分辨率可调，以适应多种不同的显示屏。 每个输出通道，可独立调节亮度、对比度、饱和度、锐利度，可对色温进行增益调节及补偿调节。 可选配内置中控模块，提供app，支持iphone、ipad、安卓平板及手机无线控制，提供设计平台，用户可对app软件的背景图片、颜色进行更换，按钮的大小、位置、外观可自由设计。iphone、ipad软件通过苹果公司审核，可从app store下载，不需越狱。 DVI、VGA、AV、HDMI输入板卡都带音频输入，并且音频可融合到HDMI输出的视频里，即输出端的HDMI线可同时传输输入的视频和音频，连接电视等HDMI显示设备时，不需另接音频线。 DVI、VGA、AV、HDMI输出板卡都支持独立的音频输出，音频信号可同时在HDMI数字接口和3.5音频模拟接口输出。 HDMI及DVI输入端带数字均衡调整电路，输出带信号预加重增强电路，使信号能进行更长距离传输，输入输出都可超过20米距离。 插卡式结构设计，采用每张卡4个通道的设计，可灵活配置输入输出信号类型及信号通道数，扩展方便，维护便捷，主机可以同时兼容不同的信号， 可以配置AV、VGA、 YPbPr、 DVI、HDMI、HD-SDI、光纤、网络等不同的输入输出板卡，互不干扰，同时传输。 所有板卡和主板，采用德国Erni原装进口专业高速连接器，非普通金手指连接。 | 1 | 台 | ANE音桥 TUWO索学 SYEEKE易科 |  |
| 18 | 无缝矩阵4路HDMI输入卡 | 每卡支持4路HDMI、音频信号输入。 采用高质量沉金线路板。 采用德国Erni高速专业连接器，非普通金手指。 支持瞬间无缝切换技术，不黑屏。 支持图像分辨率1920x1200P60。 自动EDID管理，不需人为干预。 | 1 | 块 | ANE音桥 TUWO索学 SYEEKE易科 |  |
| 19 | 无缝矩阵4路SDI输入卡 | 每卡支持4路信号输入。 兼容3G*SDI/HD-SDI/SD-SDI。 支持1920*1080@60HZ高分辨率。 具有输入输出预加载，切换速度更快。 即插即用，无需软件，无需驱动。 接口类型为BNC。 支持瞬间无缝切换技术，不黑屏。 | 1 | 块 | ANE音桥 TUWO索学 SYEEKE易科 |  |
| 20 | 无缝矩阵4路HDMI输出卡 | 每卡支持4路HDMI、音频信号输出，音频可同时从HDMI和3.5音频接头输出。 支持图像分辨率1920x1200P60。 采用高质量沉金线路板。 采用德国Erni高速专业连接器，非普通金手指。 支持瞬间无缝切换技术，不黑屏。 支持图像分辨率1920x1200P60。 自动EDID管理，不需人为干预。 兼容HDMI1.4的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议 | 2 | 块 | ANE音桥 TUWO索学 SYEEKE易科 |  |
| 二、辅助材料 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 铁质机柜 | 27U机柜，行业标准尺寸设计，通用性极高。 采用加厚优质冷轧钢板制作，全框架结构，可并排连位。 采用旋转式散热风口，外形更美观，散热更优，噪音更低。 四门带锁可拆式，以便调试安装。 总高：1400mm，内高：1200mm。 | 1 | 台 | 贝迪泰克 兰贝 |  |
| 22 | 控制台 | 尺寸:上体尺寸1050mm*650mm*255mm下体尺寸750mm*600mm*650mm总体尺寸1050mm*650mm*905mm2、显示器采用翻转式设计，可旋转165度，显示器除尘及更换时非常方便。支持17-22寸不同规格液晶显示器，结构独特新颖。3、键盘采用180度翻转式设计，并与显示器固板整体配套，关闭后与桌面平齐，鼠标存放于键盘的右侧，位置合理，节省空间，操作简便。4、讲台上面采用三面围挡设计，避免物品的掉落，两侧采用木质扶手设计，与桌面钢木结合，美观大方，实用性强。5、右侧展台采用隐藏抽拉式设计，不占用桌面空间，承载重量≦12kg。6、中控安装于键盘盒下方，整体冲压成型，整体结构紧凑，空间设计合理，一把锁控制显示器、键盘盒和中控及展台。7、桌面下体采用活动门设计，便于进行电脑主机的维修。下体空间可以放置台式机电脑主机，中控主机，功放机、DVD、卡座、无线话筒等教学设备。8、采用三面进线结构，所有布线孔均采用绝缘品装置隔离电源线，安全可靠。9、全部的加工件均采用模具成型，先进的工装夹具、配合全自动焊接工艺，保障尺寸精度及各部件一致性。 | 1 | 台 | 贝迪泰克 兰贝 |  |
| 23 | 音箱壁装支架 | 专业臂架，可伸缩,垂直180度旋转，外观；高端黑，材质；高强度冷轧钢，倾斜角度；60度，旋转角度120度，最大承重；50㎏ | 6 | 只 | ANE音桥 TUWO索学 SYEEKE易科 |  |
| 24 | 音频线 | 卡侬公头-卡侬母头5米，高保真优质PVC屏蔽外被，高纯度无氧铜线芯+灵敏神经丝，无氧铜缠绕网 | 16 | 条 | ANE音桥 TUWO索学 SYEEKE易科 |  |
| 25 | 3.5转6.35音频线 | 3.5插头-双6.35插头3米，高保真优质PVC屏蔽外被，高纯度无氧铜线芯+灵敏神经丝，无氧铜缠绕网 | 1 | 条 | ANE音桥 TUWO索学 SYEEKE易科 |  |
| 26 | 音箱欧姆头 | 类型：四芯音响插头，接法：拧螺丝免焊接，内件：镀镍，材料:无磁性PVC | 6 | 个 | ANE音桥 TUWO索学 SYEEKE易科 |  |