湖北财税职业学院交换机设备采购需求

| 序号 | 货物名称 | 采购要求 | 数量 （台） | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24口光电混合千兆交换机 | 1.供应商对所投的产品应符合国家或行业主管部门对于相关设备的生产、销售、检验的标准和规定。参加报价的供应商对所投产品必须写明具体品牌型号； 2.具体技术参数详见附件1。本次报价应包含安装、搬运、维保服务及设备安装所需的配件和辅材等所有费用； 3.具体商务要求详见附件2。要求供应商中标后20个工作日内送货并安装调试完毕；一年原厂质保（须提供原厂针对用户的质保证明材料）。 | 10 | 7000 | 70000 |

注：1.  采购要求均为实质性要求，不接受任何低于采购要求的响应。

- 强制采购节能产品（《节能产品政府采购清单》中以★标注的）、强制采购信息安全产品、优先采购环境标志产品。节能产品指列入财政部、发展和改革委员会制定的最新一期《节能产品政府采购清单》的产品，信息安全产品指国家质检总局 国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品，环境标志产品指列入财政部、国家环保总局制定的最新一期《环境标志产品政府采购清单》的产品。

- 本项目要求所有产品为国产品牌，供应商所提供的产品不可以为进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

附件1：设备采购具体技术参数要求

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| ★性能指标 | ★1.交换容量≥1.28T/12.8 Tbps，包转发率≥426 Mpps； |
| ★硬件 | ★2.支持24个10/100/1000BASE-T以太网端口，支持4个万兆SFP+，1个扩展插槽，支持2*25GE或8*10GE光、2*40GE光、4*40GE光子卡，支持模块化可插拔双电源； |
|  | ★3.支持MAC地址≥32K，支持ARP表项≥8K，支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN支持Smart link； |
| IP路由 | 4.支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议，支持IPv4 FIB表项≥8K，IPv6 FIB表项≥4K； |
| ★虚拟化技术 | ★5.支持智能堆叠，将多台支持堆叠特性的交换机组合在一起，从逻辑上虚拟为一台交换机； |
| 组播 | 6.支持IGMP v1/v2/v3 Snooping，支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制，支持捆绑端口的组播负载分担，支持可控组播，基于端口的组播流量统计； |
| ★安全特性 | ★7.支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击，支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC，支持 IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定，支持DHCPv6 Snooping， DAI， SAVI等安全特性； |
| ★可靠性 | 8.业务口防雷可达 10KV，使用非工业级光模块情况下的长期工作环境温度范围：-5℃~50℃，长期工作环境相对湿度为5%~95%，非凝露； |
|  | 9.支持以太网环网保护协议 ERPS，故障倒换时间小于50ms； |
|  | 10.支持纵向虚拟化， 作为纵向子节点零配置即插即用； |
|  | 11.支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制；支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法；支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 |
| ★管理和维护 | ★12.支持 SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理，支持 Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验 |

附件2：设备采购具体商务要求

1.本项目为湖北财税职业学院交换机项目，供应商投标前，须按采购清单提供相关产品参数，供应商需自行考察现场并调试。没有考察现场，请不要参与报价。
2.本项目要求供应商能够提供本地化服务，对所提供的所有设备实行上门服务，在接到服务要求后30分钟响应，2小时内派服务维修人员到位，确保设备在最短时间内恢复使用。
3.供货设备的各部件、组件、配件、服务年限与服务级别必须与原厂商官网、800/400电话查询的厂商设备出厂信息一致，如未达此项要求采购方有权拒绝收货。
4.合同签订后20个工作日内送到采购方指定地点，并安装调试完毕。 
5.考虑到产品兼容性问题，所有设备必须与采购方现有系统无缝对接，完美融合，由于兼容性导致的所有问题由供货商负责。 
6.报价时需上传原厂盖章的售后服务承诺函。 
7.若出现拟中标供应商提供的商品方案不满足采购方实际需求，或拟中标供应商不符合商务条款要求的情况，采购方有权选择作废竞价结果，追究相应责任。
8.中标结果公布后三天内中标供应商应将一台中标产品送至采购方进行技术参数测试（需与报价响应文件一致），测试通过后才能签订供货合同。如测试不通过涉及虚假应标，中标供应商将被纳入采购方采购供应商的黑名单并上报政采云网站，采购方保留进一步追究该供应商的法律权利。
9.按照用户要求开展系统的整合，项目需要实现现有环境下的统一管理，协助将原有系统上的部分业务迁移至新设备上, 并保证相关应用的正常使用。
10.在设备的到货、安装、调试、与现有系统集成调试等全部工作中，提供必要的辅材。
11.本项目要求所有产品为国产品牌。