国家税务总局临清市税务局会议室音视频系统建设项目

一、项目概述

1、使用单位：国家税务总局临清市税务局

2、项目名称：临清市税务局会议室音视频系统建设项目

3、在线竞价文件项目内容：会议设备采购供货、安装调试，在项目质保期限内对设备的免费保修及运维。

项目预算21.00万元，超预算报价无效。

4、采购方式：《中国税务采购网》在线竞价采购，官网链接：https://ctaxccgp.zcygov.cn。

5、交货地点：临清市税务局指定

6、交货时间：竞价确认中标，签订合同后3日完成交付。

二、投标/响应要求

1.本项目需求文件和参数文件中，标★的为必须满足的基本参数，供应商必须响应如不满足则视为竞价无效。

2.★本项目设备保修服务期为3年（包括LCD屏幕）。参与竞价中标单位须出具LCD屏幕和音响制造商出具的针对本项目的质保函并在签订正式合同时向采购单位提交质保函原件。

3.本项目为一口价包干项目，投标人所投报价包含设备款、运输、安装、调试、培训、保修及维保等费用。各投标人应充分理解本技术需求及要求，任何项目变更均不再追加合同金额，任何功能、设备不达本技术需求及要求的均应补充到位。

4.本项目供货、施工周期为合同签订后3个日历日内完成。

5.中标供应商负责免费培训使用人员和维护人员，内容包括设备的正确使用及日常维护，确保熟练掌握全部功能。

6.现场勘察要求：采购人不统一组织投标人对现场进行勘察，投标人须自行对现场进行勘察，具体时间及联系人详见公告。投标人未在指定时间进行勘察的，采购人不再另行组织。勘察现场的费用由投标人自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由投标人自己负责。采购人不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦中标，投标人不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

7.★液晶拼接显示单元须采用原厂原装A规屏，液晶拼接模组和整机单元需为同一品牌，采用ADSDS硬屏技术，为保证产品为原装正品，本次竞价中标单位须在合同签订前向采购单位提交的LCD拼接屏生产厂家出具的质保函以及加盖生产厂家公章的第三方单位出具的检测报告复印件，否则不予成交。仅限推荐的三个品牌，其他品牌不予成交。

8．★所有指标均需完全满足，竞价时需提供有效证明文件，不得简单照搬照抄招标参数要求文件，不得以“定制”、”完全响应“等提交参数报价，必须明确品牌型号，提交竞价要求的证明材料。证明文件以附件上传，不提供者即使为最低价也视为未实质性响应，作废标处理。为确保投标产品功能参数满足招标需求，使用方要求排名第一的预中标企业在三日内携带使用方临时指定的部分中标产品样品到使用方现场勘验并封样。

9．竞价响应供应商需认真阅读理解竞价文件、相关商务资质要求及其他技术需求后，按照竞价要求进行报价，响应供应商不得对报价表中的各项需求进行删减，如经评定为中标人，若有漏项的费用应自行消化，不得增加费用，必须按使用单位竞价文件完成该项目全部交付要求。

10．在签订合同前提交厂家针对本项目的授权书及售后服务承诺函原件，并且在合同签订3日内完成全部设备的到货、安装、调试。如合同签署后供应商所供货物不满足本招标文件的各项要求和指标或非原厂授权及质保函的货物，采购方有权终止合同，并且有权要求退货，并由成交供应商承担我局因未及时完成项目所造成的的损失。

11.对于恶意虚假应标者及中标后毁约投标人将严格按照《税务采购网供应商管理办法》相关条款进行处理并报政府财政部门列入黑名单。

12.招标要求中的商务条款和所有设备技术参数必须全部满足或高于招标参数要求，不得有负偏离。负偏离者视为未实质性响应，作无效竞标处理。对于恶意虚假应标者及中标后毁约投标人将严格按照《税务采购网供应商管理办法》相关条款进行处理并报政府财政部门列入黑名单。

13.竞价人报价时必须提交以下资料作为附件：

报价清单附件：竞标人竞价时报价清单中必须明确写明品牌、型号、技术参数、数量、单位、单价及金额，如未提交或无法涵盖前述要求的视为无效报价。

三、技术要求

1.实用性：充分考虑客户需求，系统的功能符合用户应用的实际需要，操控方法符合用户的操作习惯。

2.可行性：设计方案适应性好、可操作性强，易于拓展变更，最大限度地满足客户的个性需求。

3.可靠性：系统的播放、信号传输、布线路由、分配系统、控制模块等，全部采用稳定、成熟的技术构建。整个系统的硬件与软件能够长期稳定运行，能保证日常信息播放顺利进行，能实现与音响同步。

4.先进性：充分借鉴、利用国内外最新技术，选择国际国内主流品牌原材料，打造成先进的系统集成。采用先进技术和材料进行设计，保证显示屏系统的先进性，使之能满足实际应用并在一段时间内处于领先地位。

5.规范性：系统设计符合国家有关的法规和标准。

6.经济性：系统设计坚持经济适用的原则，在充分满足系统应用功能需求和系统性能要求，并保证系统安全可靠的条件下，甄选性能价格比高的设备和产品搭建系统。系统设计和工程施工中的每个细节均从用户角度出发，追求最佳性价比。

7.可拓展和易升级性：全面分析本行业现有技术条件与未来发展趋势，系统设计充分考虑未来一定时期内可能发生的技术扩展和升级，确保用户手中的系统在一定时期内不落后于电子产品技术的快速发展进程。

8.标准化和易维护性：虽然大型综合性系统难以做到系统标准化，但采用了零部件或局部标准化设计，使绝大多数主要零部件都具有良好的可互换性能，有利于缩短设计制作周期并有利于日后快速维护。

设备名称及服务清单：

| 序号 | 产品及服务名称 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液晶拼接屏 | 块 | 12 | 京东方、盈诺视讯、腾鑫环宇 |
| 2 | HDMI高清矩阵 | 套 | 1 | 京东方、嗨动、腾鑫环宇 |
| 3 | 大屏管理软件 | 套 | 1 | 京东方、嗨动、腾鑫环宇 |
| 4 | 液压支架 | 套 | 12 | 康泰、泰维、腾鑫环宇 |
| 5 | 辅材 | 批 | 1 | 国标 |
| 6 | Lcd安装施工 | 宗 | 1 | 配套 |
| 7 | 主音箱 | 套 | 4 | 湖山、ITC、腾鑫环宇 |
| 8 | 功放 | 台 | 1 | 湖山、ITC、腾鑫环宇 |
| 9 | 电源时序器 | 台 | 1 | 湖山、ITC、腾鑫环宇 |
| 10 | 音频处理器 | 套 | 1 | 湖山、ITC、腾鑫环宇 |
| 11 | 调音台 | 套 | 1 | 湖山、ITC、腾鑫环宇 |
| 12 | 无线话筒 | 套 | 2 | 湖山、ITC、腾鑫环宇 |
| 13 | 天线放大系统 | 套 | 1 | 湖山、ITC、腾鑫环宇 |
| 14 | 对数周期天线 | 个 | 2 | 湖山、ITC、腾鑫环宇 |
| 15 | 线材 | 宗 | 1 | 国标 |
| 16 | 布线安装施工 | 宗 | 1 | 配套 |

## 9.设备主要参数要求

标★的为必须满足的基本参数，如不满足，将作无效报价处理。

| 序号 | 名称 | 规格参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液晶拼接屏 | - 屏幕单元尺寸：55寸，类型：DID FHD_LED，响应时间：8ms； - ★液晶拼接显示单元采用原厂原装A规屏，液晶拼接模组和整机单元需为同一品牌，采用ADSDS硬屏技术，提供相关证明。 - ★为保证图像显示效果，液晶拼接显示单元拼接缝隙≤0.88mm，亮度≥500cd，对比度≥1400:1，可视角度≥178度。具有高分辨率，高亮度，高对比度等特点。 - ★液晶拼接显示单元需通过IP6X防尘等级认证及抗震十级认证，需提供CNAS认证的权威检测机构出具的检测报告复印件或扫描件并加盖厂家公章，原件备查。 - ★液晶拼接显示单元稳定可靠，平均无故障运行时间（MTBF）不低于60000小时，需提供CNAS认证的权威检测机构出具的检测报告复印件或扫描件并加盖厂家公章，原件备查。 - ★液晶拼接显示单元运行无灼伤、残影现象，需提供CNAS认证的权威检测机构出具的残留影响测试和画面灼伤测试报告复印件或扫描件并加盖厂家公章，原件备查。 - ★液晶拼接显示单元满足在恶劣环境下的正常使用，需提供CNAS认证的权威检测机构出具的高低温测试报告，测试方法遵循GB/T2423.1-2008、GB/T2423.2-2008。 - ★液晶拼接显示单元无故障运行 7×24h 后显示系统稳定并正常运行（屏稳测试），需提供CNAS认证的权威检测机构出具的检测报告复印件或扫描件并加盖厂家公章，原件备查。 - ★液晶拼接显示单元需通过噪音测试，判定标准为距离屏幕水平0.5米\垂直0.45米时的工作噪音 ≤8dB，测试依据GB/T18313 2001，需提供CNAS认证的权威检测机构出具的检测报告复印件或扫描件并加盖厂家公章，原件备查。 - 液晶拼接显示单元需通过盐雾测试，测试方法遵循GB/T 2423.17-2008，需提供CNAS认证的权威检测机构出具的检测报告复印件或扫描件并加盖厂家公章，原件备查。 - ★液晶拼接显示单元需通过漏光度测试，屏幕在显示亮度最大值的情况下，屏幕四周漏光度小于0.02cd/m2，需提供CNAS认证的权威检测机构出具的检测报告复印件或扫描件并加盖厂家公章，原件备查。 - 液晶拼接显示单元需通过抗强光干扰测试，能在阳光照度大于301kxl直射下，正常显示，需提供CNAS认证的权威检测机构出具的检测报告复印件或扫描件并加盖厂家公章，原件备查。 - 液晶拼接显示单元需通过阻燃测试，满足UL94-V0阻燃等级，需提供CNAS认证的权威检测机构出具的检测报告复印件或扫描件并加盖厂家公章，原件备查。 - 支持软件展频技术有效降低EMI幅射，整机全金属结构，无电磁辐射和抗电磁干扰。 - ★液晶拼接显示单元需通过178°视角测试，需提供CNAS认证的权威检测机构出具的检测报告复印件或扫描件并加盖厂家公章，原件备查。 - ★液晶拼接显示单元安全可靠，需通过3C认证，需提供CNAS认证的权威检测机构出具的检测报告复印件或扫描件并加盖厂家公章，原件备查。 - 液晶拼接显示单元需通过漏光测试，需提供CNAS认证的权威检测机构出具的检测报告复印件或扫描件并加盖厂家公章，原件备查 - 液晶拼接显示单元采用整机一体式结构，AD版、电源板与拼接屏为一个整体；拼接系统采用标准模块化设计，技术先进，易于扩充、操作简单、维护方便，稳定可靠。 - 整个系统须保持稳定性、维护的一致性和支持后续系统二次开发。 - 液晶拼接显示单元要求同时具备上下、左右及前后六向调节功能。 - ★采用行业领先的Mstar ACE-5自动彩色及图像增强引擎技术，改善图像对比度、画质。 - 液晶拼接显示单元支持自动识别视频制式PAL/NTSC。 - 液晶拼接显示单元支持RS232控制、红外线控功能两种控制方式，用户可用遥控器对大屏进行菜单设置。 - 液晶拼接显示单元应可提供模拟视频、VGA接口、DVI-D、数字HDMI、AV接口等多种信号的接入与显示功能，同时RS232-IN信号可以通过RS232-OUT环通，保证产品应用时具备最大的兼容性和灵活性。 - ★液晶拼接显示单元具备二级节能资质。 | 台 | 12 |
| 2 | HDMI高清矩阵 | 输入输出需求不少于：4路HDMI输入，12路HDMI输出。 - 采用3U金属结构机箱，外壳防护等级符合GB/T4208-2017中IP20的要求。 - ★单台设备同时最大支持7张可插式输入板卡及4张可插式输出板卡； - ★单台设备最大为16个输出接口，支持任意组合拼接，最大规格可达16个屏幕。 - 单台设备最多支持32个SL图层（2K×1K大小）或16个DL图层（4K×1K大小）或8个4K图层（4K×2K大小）；每个图层可放大到4K显示，支持图层在输出接口间任意漫游。 - 支持对所有输入源同时预监；输出支持对所有屏幕进行回显，且支持IP流回显。 | 套 | 1 |
| 3 | 大屏管理软件 | - 大屏幕显示系统而专门开发的集成应用管理系统，主要功能是为用户对大屏显示系统提供一个高度集成的管理平台，覆盖了大屏幕系统的所有可控设备：多屏拼接控制器、矩阵主机等，把不同厂家、不同型号的矩阵主机集成到一个统一的管理平台，免除用户在不同厂家的各类管理软件之间频繁切换控制的烦恼，实现对显示拼接墙上各类应用窗口的信号调用、控制和管理，对多屏拼接控制器的控制及实现对矩阵、集中控制设备等相关外围设备的控制与管理；实现视频、VGA、DVI、HDMI切换及各种信号源预案组合。操作界面友好简单，使用方便快捷 | 套 | 1 |
| 4 | 液压支架 | - 液晶拼接机柜采用优碳冷扎钢板数控剪板、折弯、焊接加工，无缝隙，不受热胀冷缩等环境影响，保证液晶拼接的顺利安装。 - 单元机柜主体材料厚度不小于1.5mm，底座承重框架板材厚度不小于2.0mm，前后门板板材厚度不小于1.2mm； - 单元模块化设计，可根据项目要求自由配置，满足后期项目的横向与纵向扩展； - 底座独立设计，按项目要求的高度、厚度与内部结构加工； - 积木式安装，安装时间快捷，机柜整体完成后，各相关部分线条整齐、平直，无高低现象；可纵向和横向安装，进行灵活拼接； - 与用户环境基本协调，本身颜色均匀一致，可根据客户要求选择颜色，默认使用经典砂纹黑色； - 每个液晶单元具有独立的六向调节，即左右、前后、上下双向调节，保证液晶拼接横向水平、纵向垂直，完美的拼接效果； | 套 | 12 |
| 5 | 辅材 | 电源线，高清线，网线，插排，USB转COM等辅料 | 批 | 1 |
| 6 | 主音箱 | 产品描述： 1、10英寸轻量化大功率、长冲程Ferrite低音驱动单元 2、2*3寸纸盆高音单元 3、120 ° x 120°覆盖角设计，具有均匀且平滑的轴向和偏轴向的响应；使声音的音场更为开阔、结像清晰，可以真实再现音乐现场的效果 4、分频器具有高频保护电路；精确设计的分频器优化了频率响应，提升了中频人声表现力 5、箱体采用12 mm优质中密度纤维板，强度高、密度大，可以有效的减少箱体谐振 6、箱体表面 采用环保水性漆，防滑、耐磨 7、采用钢质防护网，内衬专业声学透声网 8、专业多功能吊装方式：多点M8 螺丝吊装孔位；音箱底部Φ35mm支撑座 9、可配专业吊挂支架，方便音箱多角度旋转 10、专业四芯接插。 额定/峰值功率： 100W /400 W 额定阻抗： 8Ω 特性灵敏度： 95dB/W/m 输出声压级： 115 dB/W/m(Continues) 121 dB/W/m(Peak) 额定频率范围： 60Hz～20000Hz 覆盖角度H×V： 120º×120º 扬声器单元： LF:1*10 英寸 HF:2* 3寸纸盆 | 套 | 4 |
| 7 | 功放 | 产品描述： 1、宽电压适应范围：90VAC~260VAC； 2、频率响应：20Hz~20kHz(±1dB) 3、总谐波失真：＜0.1%(10%额定输出功率，1KHz) ； 4、信噪比：≥105dB (A计权, 1kHz, 噪声门开)； 5、输入灵敏度：0.9±0.1V(额定输出功率，1kHz)； 6、声道分离度：≥80dB(低于额定功率，1kHz)； 7、RMS输出电压：不低于56V(THD=1%，1kHz) 8、额定功率：不低于2×400W/8Ω；2×580W/4Ω 9、输入阻抗：≥20kΩ（平衡），≥10kΩ（非平衡） 10、阻尼系数：≥500 (8Ω, 20-200Hz) 11、延时：每通道输入延时不低于10ms，输出延时7ms，步进0.01ms； 12、2x2音频路由混音，混音比例-80dB~+18dB 13、每通道具备17个滤波器(输入：高低通滤波器，8段参量EQ（±24dB）；输出：高低通滤波器，5段参量EQ（±24dB）)； 14、液晶显示屏：不低于1.8英寸 功能： ★1、网络接口：RJ45×1，一根网线实现功放监控（输出电压、电流、温度、保护等）； 2、可将数据保存至电脑和从电脑中恢复至设备 3、输出峰值压限器； 4、各机器间参数保存/调取 5、完善的预设管理：DSP内部不低于16个场景存储组 6、设备支持修改设备号（修改IP地址） 7、用户/调试/工厂权限设置。 8、设备支持集中调试 9、可一键恢复出厂设置； ★10、开机电源软启动、短路保护、电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制 （提供具有“CMA”、“CNAS”、“ilac-MRA”认证资格并加盖章印的检测机构出具的检测报告复印件，检测报告能佐证参数和功能要求，并加盖制造商和投标人鲜章） | 台 | 1 |
| 8 | 电源时序器 | 产品描述： 1、2寸彩色液晶屏，显示当前电压、时间、通道状态； 2、定时开关机功能，内置时钟芯片，可设定日期、时间，无需人工操作； 3、8组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷； 4、支持多台设备级联控制，级联状态可自动检测及设置； 5、配置RS232接口，支持外部中控设备控制； 6、可实现远程集中控制，每台设备自带设备编码ID检测和设置； 7、支持面板Lock锁定功能，防止误操作 8、内置高性能滤波器，有效防止市电对设备干扰 9、采用新国标电源插座，安全有保障 技术指标： 1、可控电源路数: 8路（另有2路辅助通道）； 2、每路可控时间: 0～999秒； 3、通道额定输出电流：1-4路10A，5-8路16A 4、辅助通道输出电流：10A(不受时序控制）； 5、整机额定总输出电流: 30A； | 台 | 1 |
| 9 | 音频处理器 | 产品描述： 1、全新ADI平台，ADSP处理芯片； 2、8路平衡式话筒／线路输入，具有48V幻象供电软开关，0、10、20、30、40dB多级增益调节； 3、8路平衡式线路输出；48kHz A/D、D/A转换； 4、编组控制功能；通道拷贝、粘贴、联控功能；支持面板远程控制； 5、输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡（支持多种类型，包括PEQ、High-Shelf、Low-Shelf、LP、HP）； 6、输出每通道：音箱管理器（8段参量均衡和31段图示均衡、延时器、分频器、高低通滤波器）、即时响应限幅器； 7、内置闪避器，DUCKER， 8、内置自适应回声消除AEC；回声消除尾长达512ms，AEC回声抑制等级可调，每通道可共享；AEC回声收敛率达到78.95dB/s 以上，消除幅度80dB以上；支持四个不同音质的回声处理等级可达最好声音处理效果； 9、内置自适应降噪ANC,滤除麦克风采集的环境噪音，提高系统信噪比，保证声音的质量；支持四个消除量等级，9dB，12dB，15dB，18dB，保证声音的质量； 10、内置自适应反馈消除（AFC），具有16个抑制点，支持手动、固定、动态三种工作模式；高速浮点的数字算法为每路麦克风提供反馈抑制，主动分析声学特性自动适应环境，有效抑制扩声系统啸叫； 11、多种模式的自动混音，可选择门限型自动混音或增益分享型自动混音模式； 12、全功能矩阵混音功能，交叉点电平可调； 13、LAN多用途数据传输及控制端口； 14、GPIO可编程控制接口，8路逻辑输入/输出，4路电压输入控制； 15、RS-232 双向串行控制接口；支持50组场景预设功能。 16、1.54" OLED显示屏，可显示设备名称和IP地址；USB2.0，录放接口； 17、内置web服务器，可支持控制软件下载； | 套 | 1 |
| 10 | 调音台 | 功能特点： 1、全中文面板显示：操作面板旋钮/按键/插口均为简体中文标注，一目了然。 2、15路输入：8路话筒/线路复合插口，2路立体声输入插口，2路RCA音轨立体声输入，1路USB/蓝牙数字输入。 3、输出：10路输出（2路主输出+2路编组+2路辅助输出+1路监听输出+1路耳机输出+2路立体声录音输出） 4、输入通道8个插入口，输出通道2个插入口 5、话筒输入通道均配置三段均衡，具备中频带参量EQ旋钮 6、面板具有7段图示均衡。 7、面板具有声控开关。 8、效果可以发送至AUX1，编组1、2与立体声。 9、多媒体可以发送至AUX1、编组1、2与立体声。 10、支持蓝牙接收,USB声卡功能。 11、内置99种DSP效果器。 ★12、为确保语音清晰，每路话放带低切功能（此项需提供CMA/CNAS认可的第三方检测报告）。 13、频率响应：20Hz～20kHz +1dB，-3dB 14、总谐波失真：≤0.1% 15、信噪比（A计权）：≥95dB 16、增益：≥70dB 17、最大输入电平：≥18dBu 18、最大输出电平：≥18dBu ★须提供产品说明书，提供调音台高清正面照片，1--7项清晰可见 | 套 | 1 |
| 11 | 无线话筒 | 1、采用金属机箱结构设计、结构优化、具有很好的散热、隔离谐波干扰等效果； 2、采用四通道真分集式接收，数字导音、杂音锁定双重静音控制，实现远距离信号接收； 3、每个通道具有独立的（黄、绿、蓝）三色显示屏，方便识别不同工作状态，可同时显示信道、频率、电池电量、电子音量等相关信息； 4、各通道具有单独的对频按键、频点和音量调节按键； 5、各通道采用XLR独立平衡输出、混合输出采用3芯XLR以及6.35mm组合并存的方式； 6、会议单元为一体化的方形拾音管，具备自动静音及冲击消除电路，消除开关机的冲击声，避免冲击和噪声影响； 7、具有自动一键搜频功能，也可手动调频； 8、具有锁屏功能，防止因错误的操作而影响产品的正常使用。 综合技术参数： 载波频段：UHF615.000-694.170MHz 单机频带宽度：80MHz 单机频道数量：200个(B组）、48个（C组） 综合T.H.D.：<1%@1kHz 频率响应：65Hz-15kHz 接收机参数： 频率稳定度：±0.005%(-10°C-50°C) 最大频偏：±45KHz 射频灵敏度：1.2/uV@S/N=12dB 接收方式：真分集，CPU控制选讯+导频识别接收 静音方式：CPU噪声MUTE 显示方式：三色LCD 电源供应：DC 12V 发射器参数： 载波频段：UHF615.000-694.170MHz 频率振荡模式：PLL相位锁定频率合成 发射模式：CPU控制载波生成+导频生成 最大频偏：±45KHz 供电方式：三节AA电池 | 套 | 2 |
| 12 | 天线放大系统 | 1.采用最新超高动态低杂讯元件与超宽频微带线路设计，具有超低内调失真及损耗的特性，提供多频道接收系统同时使用时能排除混频干扰。 2.天线输入连接座具有供应天线放大器的电源，可直接连接具有天线放大器的延长天线及内建放大器的天线。 3.能提供四台宽频多频道接收机共用一对天线， 第二台分配器 同时级联或宽频多频道接收机，简化天线装配工程。 4.分路器可提供4路12V DC电源输出，为4台无线接收机提供电源，简化机柜安装。 技术参数： 1、适用频宽范围： 500MHz ─ 850MHz 2、输入截断点： +15dBm 3、输出/输入增益： +1.0dB±1dB 4、输出端隔离度： >18dB 在500MHz ─ 850MHz 5、输出/入阻抗： 50Ω 6、天线输出接头： TNC插座 7、天线输入接头电源： 天线A、B输入端各提供约8V DC,250 mA(max) 8、电源输入： 12V-15V/5A DC 9、电源输出： 12V/1A DC (Each one) 10、消耗电流:（单机）： 约 145mA在12V DC输入 11、尺寸：480mm（宽）*45mm（高）*180mm（深） | 套 | 1 |
| 12 | 对数周期天线 | 1、采用对数周期偶极振子阵列，能够在面向所需的覆盖区域时提供最佳接收效果。 2、配有内螺纹用于安装，可将该天线固定在话筒支架上，也可将其悬挂在天花板上，或者使用集成式可旋转适配器固定在墙壁上。 3、可与无线接收机和天线分配器搭配使用，该天线为无源对数周期天线，无需偏压输入。 4、天线为单指向性天线，对需要特定方位使用的环境有非常好的效果。 技术参数： 1、适用频宽范围： 500MHz ─ 850MHz 2、天线阻抗 :50Ω 3、天线增益：3-5dB 4、驻波比：≤2.5:1 5、接收模式(3 dB 波束宽度)：65°（垂直角）,120°(水平面） 6、连接插座 :TNC母座×1 |  |  |
| 13 | 布线施工 | 根据我方需求，满足现场使用 | 宗 | 1 |

四、供货方的供货范围

国家税务总局临清市税务局会议室音视频系统及辅助设备的安装调试服务。

五、验收标准和方法

签订合同前供货方需提供原厂针对本项目售后服务承诺函原件，供货前提供原厂质保函。

合同货物到达交货地点后，投标人指定的交货责任人与招标人指定的收货责任人按国家的计量规范或专用合同条款约定的方法（或惯例），对合同货物进行验收。验收包括品牌、型号、数量、外观质量、随货备品备件、装箱单、随货资料（技术资料、检验检测证书等）及包装情况等。

设备安装调试完成后，针对设备基本配置、安全策略等方面进行功能性测试验收，并且需要提供实施方案、网络拓扑等相关技术文档。

六、安装调试及技术服务要求

中标单位需在合同签订后3日内完成设备安装调试，经甲方认可后进行验收。

七、售后服务的要求

（一）硬件维保服务

供应商为设备硬件在正常使用过程中发生的故障和部件损坏，提供维护维修服务，更换的部件或配件需为原厂产品。

（二）远程技术支持服务

能够及时有效的，以即时通讯、网络远程等方式为客户提供排除故障、调试配置、以及检测设备使用情况的服务。

（三）现场技术服务

到货后指派工程师按照甲方要求安装、调试，成交供应商提供现场排除故障、更改配置、安全值守、售后培训等技术支持服务。

- （四）电话咨询及回访

- 1.供应商提供24小时咨询电话。

- 2.供应商需设置专业技术人员进行电话回访，每季度不少于3次通过电话回访的方式向用户了解设备运行情况，记录用户反映的问题或意见，并对用户反映的问题或意见，及时给予解决。

- （五）制定切实有效的服务保障方案

提供7*24小时及时、迅速、优质的服务，即时响应。接用户报修电话内出现故障1小时响应，2小时内到达现场，4小时解决问题。如果设备故障在检修8小时后仍无法排除，应在24小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供项目单位使用，直至故障设备修复。

（六）定期巡检

提供每年6次的定期巡检服务进行设备维护，及时的发现问题、解决问题、确保用户安全、有效的使用设备。

- ★售后服务保障

中标方需要满足售后服务保障，做到20分钟响应，1小时内到达现场解决问题，提供7×24小时技术支持，并提供实质性文件证明，否则一律取消中标资格；中标方在一年质保期内提供调试服务，会议前一天中标人须按会议要求参与联合调试，调试须安排至少1人、会议期间须至少安排2人（含）以上专门的技术人员全程进行技术保障，高质量完成所有会议的任务要求。

（八）培训

1.供应商应对招标方人员进行技术培训，使招标方人员能掌握有关系统设备的使用、维护和管理，达到能独立进行管理、故障处理、日常测试维护等工作的目的，以保障中标人所提供的设备能够正常、安全地运行。

2.及时提供相关领域新技术与新信息，以及免费提供相关设备技术咨询。

八、其他需要说明的事项

本项目一口价包干项目。