国家税务局总局黑龙江省税务局2台光纤交换机在线竞价采购项目需求(预算190万元)

一、采购项目总体要求

1、本项目竞价所需资料要求必须以附件形式上传，请投标人认真对照要求，不满足条件随意竞价的投标人，采购人将向税务总局政采中心反映，后果由竞价单位自行负责。

2、★供应商响应报价应包括《附件1：采购需求》中所列全部设备软硬件产品、供货、安装实施、系统验收、技能培训、技术支持和售后服务等各项内容。

3、★要求供应商必须对该项目有深入了解，所投产品需完全满足《附件1：采购需求》所列全部技术指标。

4、★所投产品须提供制造商盖章的授权书、产品检测报告（提供国家权威机构认证复印件）、3C认证等，中标供应商须在签订合同前提供上述资料原件备查，否则采购人有权取消资格。

5、★项目质保售后服务承诺书、质保期及售后服务要求（详见《附件1：采购需求》）。

6、★其他要求：（详见《附件1：采购需求》）。

- ★项目建设周期：中标供应商必须在合同生效之日起7个工作日内完成本项目设备的安装、调试并满足设备运行。否则采购人可单方面解除合同，并向税务总局政采中心反映，后果由竞价单位自行负责。

说明：在竞价文件中标注"★"为关键性要求，不允许偏离，必须满足。如不能按照要求的将作废标处理，我局有权拒签并追究相应责任并按照政府采购法进行处罚。

二、验收标准

（一）设备开箱检验时双方均应派员参加，验收合格后即时签署《货物验收单》（以下简称《验收单》）。

1、《验收单》一式二份，一份由采购人留存，作为付款的依据；一份由供货商留存，作为要求付款的凭证。

2、供货商应向采购人提供详细的供货清单，当货物到达采购人指定的安装现场后，双方依据供货清单共同对货物进行开箱检验，并对货物的数量、质量等进行逐项检查。

3、货物经过双方检验认可后，签署《验收单》。货物质保期，自验收合格之日起计算（辅材除外）。

（二）保证一次开箱合格率大于或等于99%。随货物应附有装箱单、质量合格证书、保修证书、产品使用说明书及其他随箱的技术资料。

（三）如检验时，发现货物数量不足、规格与合同要求不符、货物短缺或损伤，供货商应及时补足或更换，并在3个工作日内送达甲方指定地点，相关费用供货商承担。同时，供货商保证向采购人提供的技术资料真实、清晰、正确和完整。

《附件1：采购需求》

一、技术需求

光纤交换机配置参数

| 项目名称 | 配置要求 |
| --- | --- |
| 系统架构 | 机架式安装，无拥塞架构设计，所有FC端口全线速，设备高度≤2U |
| 端口数量 | 单台最大可扩展端口≥128 |
| 端口速率 | 同时支持FC 128Gb/s, 32Gb/s，16Gb/s，10Gb/s， 8Gb/s和4Gb/s速率 |
| 端口类型 | 同时支持F/E/M/D/EX等端口类型 |
| 互联扩展 | 可支持多台交换机级联和Fabric扩展 |
| 链路捆绑 | 支持基于数据帧级的“即插即用”的链路捆绑功能，单个链路聚合带宽最大256G |
| 系统延时 | 平均延迟≤2.1微秒 |
| 监控管理 | 支持SNMPv1/v3的集中监控管理 |
| 安全性 | 支持数据的压缩及加密、基于数据帧级别的前向纠错和交换机接入认证功能 |
| 诊断 | 提供基于D_Port的端口自诊断功能，包括电/光环回、链路流量、延时和距离 |
| 管理功能 | 具备免费的HTTP方式的交换机管理并支持端口性能监控，参数修改等功能 |
| 冗余性要求 | 风扇电源等部件均可热插拔并支持在线升级微码 |
| 实际配置 | 配置96个FC端口，满配16Gb光模块和光纤线； |
| 服务要求 | 提供原厂硬件维保服务和工程师的现场故障部件更换技术服务；提供原厂上门安装服务 |
| 其他功能 | 支持优化NVMe存储并实现 SAN 管理任务的自动化处理 可提供32 Gb的 SAN 连接性并具有高达4Tbps的总系统带宽，适用于数据中心整合和严苛的全闪存工作负载 支持通过现代化 I/O 流量可见性和虚拟机级别的精细度了解NVMe存储结构情况，从而对性能进行验证和精准调控，进而提高效率 |

二、服务内容

1、技术培训

提供免费现场专业技术培训；培训内容包括设备工作原理知识、日常维护技能、基本操作技术和其他相关专业能力等； 服务商提供授课工程师、教材以及相关辅助资料。

2、设备安装配置调整及升级服务

提供设备的日常运行维护及安装配置调整服务，协助招标人对设备配置信息进行升级维护，包括设备变更、维修、维护等信息等,提供5年设备升级维护等服务。

3、技术支持热线服务

服务商通过电话、电子邮件、传真等远程支持方式向招标人提供7×24远程技术支持服务，支持范围包括问题提交、问题远程指导、分析和排除、产品功能介绍、配置、安装、调试、客户化以及使用中遇到的技术问题的咨询等。

三、品牌推荐：华为；博科；宏杉