校园监控安防系统维保服务采购清单

| 序号 | 产品名称/服务项目 | 产品技术指标/服务内容及工作要求 | 数量 | 品牌 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄像机保养 | 每年不低于2次，两年不低于4次。 摄像机整体除尘、镜头除雾、角度调整、清晰度调整、电源检测、固定牢固检查等 | 953只 |  |  |  |
| 2 | 室外枪型摄像机维护 | 室外枪机品牌：大华 室外枪型故障摄像机更换，两年故障设备更换数量不低于40只。 规格: 传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 最大分辨率：1920×1080； 最低照度：0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启)。； 最大补光距离：80m（红外视频监控距离）30m（暖光视频监控距离）10m（暖光人脸检测距离）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：3.6mm、6mm、8mm；12mm； 通用行为分析：物品遗留；物品搬移；热度图：支持； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 人数统计：支持对进入、离开以及经过的人员进行数量统计，并可显示及输出日、月、年统计报表；支持区域内人员进行数量统计，支持4条规则配置，对限定的区域内人数和滞留时间进行统计并联动报警；支持排队管理，支持4条规则配置，对限定的排队人数和排队时间进行统计并联动报警； 视频压缩标准：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）； 智能编码：H.264：支持;H.265：支持； 宽动态：120dB； 内置MIC：支持； 内置扬声器：支持； 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；音频异常侦测；电压检测；外部报警；人脸检测；SMD；区域内人数统计；滞留报警；人数统计；人数异常检测；排队人数；排队时间；安全异常；灯光报警；声音报警（内置21种语音可选，支持用户自定义语音导入）； 接入标准：ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）;CGI;GB/T28181（双国标）;GA/T1400;乐橙;； 供电方式：DC12V/POE； 防护等级：IP67 | 40只 |  |  |  |
| 3 | 室外球型摄像机维护 | 室外球机品牌：海康 室外球型故障摄像机更换，两年故障设备更换数量不低于5只。 规格: 传感器： 【全景】1/1.8" CMOS，【细节】1/1.8" CMOS 最低照度： 【全景】彩色：0.0002Lux ，黑白：0.0001 Lux ； 【细节】彩色：0.0002 Lux ，黑白：0.0001 Lux ； 光学变倍：【细节】25倍 镜头 焦距：【全景】2.8~12mm；【细节】5.4mm~135mm 视场角：【全景】水平：97.5° ~45.8°垂直：59.7°~27°对角：110.4° ~51.7°【细节】细节 水平：58°~3.5° 垂直：35°~2° 对角线：64°~4° 补光 白光照射距离：30 m 补光灯距离：【全景】30 m；【细节】100 m 一般规范 电源：DC：36 V 工作温湿度：-40 °C~65 °C；湿度小于等于95% 防护等级：IP67 | 5只 |  |  |  |
| 4 | 室内摄像机维护 | 室内摄像机品牌：海康 室内故障摄像机更换，两年故障设备更换数量不低于40只。 规格: 传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 最大分辨率：1920×1080； 最低照度：0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启)。； 最大补光距离：80m（红外视频监控距离）30m（暖光视频监控距离）10m（暖光人脸检测距离）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：3.6mm、6mm、8mm；12mm； 通用行为分析：物品遗留；物品搬移；热度图：支持； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 人数统计：支持对进入、离开以及经过的人员进行数量统计，并可显示及输出日、月、年统计报表；支持区域内人员进行数量统计，支持4条规则配置，对限定的区域内人数和滞留时间进行统计并联动报警；支持排队管理，支持4条规则配置，对限定的排队人数和排队时间进行统计并联动报警； 视频压缩标准：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）； 智能编码：H.264：支持;H.265：支持； 宽动态：120dB； 内置MIC：支持； 内置扬声器：支持； 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；音频异常侦测；电压检测；外部报警；人脸检测；SMD；区域内人数统计；滞留报警；人数统计；人数异常检测；排队人数；排队时间；安全异常；灯光报警；声音报警（内置21种语音可选，支持用户自定义语音导入）； 供电方式：DC12V/POE； 防护等级：IP67 | 40只 |  |  |  |
| 5 | 摄像机电源维护 | 故障摄像机电源更换，两年故障设备更换数量不低于80只。 规格：12V2A稳压电源 | 80只 |  |  |  |
| 6 | 摄像机支架维护 | 故障摄像机支架更换，两年故障设备更换数量不低于10只。 规格：铝合金；白色；最大承重1.0kg；壁装 | 10只 |  |  |  |
| 7 | 摄像机标识制作 | 摄像机标签制作粘贴，防水旗形标签，字体机打，内容包括摄像机位置名称、摄像机IP等标识，粘贴于摄像机线缆10cm处 | 953条 |  |  |  |
| 8 | 硬盘录像机保养 | 硬盘录像机硬盘检测、配置检测、视频通道配置、录像计划配置等 | 38台 |  |  |  |
| 9 | 硬盘录像机维护 | 故障摄像机支架更换，两年故障设备更换数量不低于5台。 规格：DS-8632N-I8 | 5台 |  |  |  |
| 10 | 监控硬盘维护 | 故障监控硬盘更换，两年故障设备更换数量不低于16台。 规格：8T监控级硬盘 7200转 | 16块 |  |  |  |
| 11 | 监控交换机保养 | 交换机端口检测，交换机网络规划配置，交换机标识制作粘贴等 | 47台 |  |  |  |
| 12 | 监控交换机维护 | 故障交换机更换，两年故障设备更换数量不低于2台。 规格: 端口：24个千兆PoE电口、2个千兆光口 支持IEEE 802.3at/af标准 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准 支持PoE输出功率管理 整机最大POE供电功率：370 W | 2台 |  |  |  |
| 13 | 光纤收发器维护 | 故障光纤收发器更换，两年故障设备更换数量不低于10对。 规格：千兆，单模SC双光口，电口10/100/1000M自适应 | 10对 |  |  |  |
| 14 | 室外监控杆保养维护 | 监控杆的防雷接地检测及制作，故障及有安全隐患监控杆的维修及更换；室外防水箱修护保养 | 112套 |  |  |  |
| 15 | 监控电源线路维护 | 监控电源线路检修，故障及破损电源线缆更换，两年故障线路更换数量不低于10000米。 规格：RVV3*1.5²电缆 | 10000米 |  |  |  |
| 16 | 监控光缆线路维护 | 监控光缆线路检修，故障及破损光缆更换，两年故障线路更换数量不低于10000米。 规格：室外单模24芯自承式光缆 | 10000米 |  |  |  |
| 17 | 监控网络线缆维护 | 监控网络线缆线路检修，故障及破损网络线缆更换，两年故障线路更换数量不低于10000米。 规格：六类室内非屏蔽双绞线 | 10000米 |  |  |  |
| 18 | 磁盘阵列维护 | 监控中心磁盘阵列维护保养，每周定期检测设备运行状态，检测故障硬盘，检测摄像机存储运行状态等 | 5台 |  |  |  |
| 19 | 企业级硬盘维护 | 故障磁盘阵列专用监控硬盘更换，两年故障设备更换数量不低于10台。 规格：10T监控级硬盘 7200转 | 10块 |  |  |  |
| 20 | 监控核心交换机维护 | 监控核心交换机维护保养，每周定期检测设备运行状态，检测交换机端口状态 | 2台 |  |  |  |
| 21 | 监控平台维护 | 监控平台服务器维护保养，每周定期检测服务器运行状态，维护监控摄像机增加、修改、删除，维护角色用户配置及其它网络配置等 | 4套 |  |  |  |
| 22 | 监控电视墙维护 | 监控电视拼接墙维护保养，每周定期开关机检查，按需求调整监控视频上墙配置等 | 3套 |  |  |  |
| 23 | 车辆道闸维护 | 车辆道闸维护保养，车辆闸机日常维护、车牌识别摄像头日常维护、LED显示屏日常维护 | 5套 |  |  |  |
| 24 | 车辆闸杆维护 | 故障闸杆更换，两年故障设备更换数量不低于5根。 规格：5米直杆 | 5根 |  |  |  |
| 25 | 车辆平台数据维护 | 每年2次，两年共4次，对两个校区2000台内部车辆数据信息录入、管理、维护；日常对需要新增、删除及调整的车辆信息进行维护 | 4次 |  |  |  |
| 26 | 人行闸机维护 | 人行闸机维护保养，人行闸机日常维护、人脸识别一体机设备日常维护 | 8套 |  |  |  |
| 27 | 人行闸机平台数据维护 | 每年2次，两年共4次，对两个校区2万多名内部人员数据信息录入、管理、维护；日常对需要新增、删除及调整的人员信息进行维护 | 4次 |  |  |  |
| 28 | 驻场技术人员 | 不少于3名专业技术人员维保期间驻场服务。负责日常对系统维护、设备检修、故障线缆敷设及处理其它不可预见情况，还需负责日常系统操作、系统培训等事项 | 2年 |  |  |  |

注：此表中的产品技术指标及要求、数量不得负偏离。