马院集体备课室、名师工作室等采购清单

| 序号 | 产品名称/服务项目 | 产品技术指标/服务内容及工作要求 | 数量 | 品牌 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧教室终端 | 一、整体需求： 为了适应智慧课堂、未来课堂等新型授课方式，要求所投智慧教室终端高度集成录播、跟踪、导播、互动、无线投屏、可视化智能中控、无线路由、音频处理等功能模块，以满足新型多媒体教学、精品课程资源录制、远程互动教学等教学业务应用需求；要求智慧教室终端采用壁挂式安装，支持去掉讲台或者节省讲台空间且美观；所有操作可通过一块智慧教室终端自带的液晶触控屏完成，简单方便，易学易用，以实现系统的常态化应用。 二、多媒体教学应用需求 1、内置无线路由模块，可以实现整个教室的WiFi覆盖； 2、内置无线投屏模块，支持手机、PAD、PC等设备投屏显示； 3、内置高拍仪模块，1/3英寸CMOS镜头，分辨率≥2592×1944（500万像素），摄像头和支架折叠于终端一体机内部； 4、内置OPS电脑模块，处理器不低于I5系列，8G及以上内存，256G及以上固态硬盘，2T储存硬盘； 三、智能中控需求 1、内嵌10英寸以上液晶触控屏，用于设备状态显示及各种功能的操作控制； 2、支持控制内置模块如OPS电脑、录播系统等设备的开关；支持控制外接设备如触控一体、投影的开关控制； ▲3、支持笔记本电脑、OPS电脑、手机、远程教室等等投屏信号源同时接入，并可以在信号源之间一键切换；支持在中控界面和电脑桌面间任意切换（提供功能截图加盖厂家公章）； 4、为了满足不同教学业务场景需求，要求支持教室环境集中控制，通过扩展物联网套件，可以实现对教室内灯光、窗帘、空调等环境设备的集中控制管理，支持手动控制和智能控制。 5、具备权限管理模块，提供多种方式开启智慧教室终端，包括但不仅限于IC卡插卡、账号密码、手机APP扫码等方式； 四、精品录播功能需求 ▲1、内置精品录播系统，具备≥5路SDI输入接口、≥4路RJ-45网络接口、≥1路HDMI输入接口、≥2个HDMI输出接口；具备≥6路Mic音频输入接口（提供相关产品图片加盖厂家公章）； 2、支持通过终端触摸屏一键预览录播画面，一键启停录制。开启录制后，能在外接大屏上显示录播开始倒计时，方便教师做好准备，减少垃圾镜头； 3、内置数字音频处理模块，具备自适应背景降噪(ANS)、自动增益控制(AGC)，实现高清晰、高还原；内置回声消除（AEC）功能，互动过程中自动消除远端回声；支持网络远程调试（提供相关功能截图加盖厂家公章）； | 1台 |  |  |  |
| 2 | 智慧终端管理系统 | 功能要求： 采用智能操作系统，支持可视化集中管控调度终端所有功能，具备多媒体视频切换、多屏互动控制、录播启停、互动拨号、物联控制等触控界面。 1、管理员可远程统一开/关设备，统一修改无线网络信息，并可设置触控一体机或投影开关机串口码。 2、支持在线巡课、在线教学督导。 3、可形成教学大数据，记录老师使用设备时长，分析老师授课情况，学校使用设备情况，支持统一身份认证。自定义某个周期（年月周），统计设备的使用率和教师的使用时间。统计设备的使用时长，设备告警，媒体推送的次数，资源上传的数量，以饼图、柱状图、折线图形式呈现，并支持导出为excel表格。 4、授课可一键发起远程协助，申请管理人员通过平台远程控制设备排查故障，协助授课老师专心上课。 5、支持设备批量升级，推送系统升级信息，并可自定义升级时间，不影响正常教学活动开展。 远程互动教学： 1) 要求采用标准H.323协议，支持高、中、低多码流功能，支持H.239双流功能，可直接与采用标准H.323协议的视频会议MCU、视频会议终端、PC、手机（平板电脑）终端APP、第三方互动录播系统等进行互联互通，支持多种终端的远程互动教学应用。 2) 通过触控液晶屏直接拨号可与其它互动教室进行音视频互动，不得使用IP地址拨号等不适应常态化教学的复杂呼叫方式。 3) 互动上课过程中，主讲教室和听课教室看到的远端画面要求是不同的画面布局：授课状态时，主讲老师看到的是远端多个听课教室的多分屏画面，便于观察所有听课教室的学生状态，所有听课教室学生看到的是主讲教室的单画面，便于更清晰的观察老师上课行为；在互动状态时，主讲老师看到的是互动听课教室的单画面，互动听课教室和其他听课教室看到的是主讲教室和互动听课教室的对话双分屏画面。 4) 支持快速选择虚拟互动教室，并“一键式”连接开启多点互动。 5) 支持双流互动功能，支持所有接入点的视频与电脑信号同步双流输入输出。 6) 支持双流画面显示模式的选择：单显示器时画中画显示，双显示器时独立显示。 7) 支持双流画面的互相切换，单显示器下画中画的主画面和子画面可以随时互换，双显示器下两个独立画面可以随时互换，方便师生关注重要画面。 8) 同屏板书互动：互动教学过程中，主讲教室电脑画面可以同步显示给所有听课教室，主讲教室老师和所有听课教室学生可以对该画面共同进行板书批注圈点，展开多方问答式板书教学；支持实时修改画笔尺寸与颜色，方便区分不同教室板书。 | 1套 |  |  |  |
| 3 | 录播系统 | 1、为保证系统的稳定性，产品需内置于智慧教室终端； 2、采用B/S架构，具备在线直播、点播、录制、导播管理、设备控制、参数修改等功能，支持Linux、mac、Windows多操作系统访问，支持IE、谷歌、火狐、360等各版本浏览器访问； 3、支持多种云台控制协议：为保证主机与多种品牌摄像机能适配控制，要求支持PELCO-D、PELCO-P、VISCA等协议； 4、为保证录播系统与资源平台进行资源对接，要求平台支持RTP、RTSP、RTMP等音视频传输协议； 5、为保证直播观看和视频交互流畅进行，要求画面延迟≤300ms（局域网）； ▲6、具有公网CDN直播推送，支持公网视频平台进行直播对接，支持平台数量≥3个，进行活动视频的大规模直播；（提供公网视频平台对接界面截图，并加盖厂家公章） 7、录制模式支持本地电影模式、资源模式视频录制和课堂交互视频录制； 8、多码流功能，各路输入视频以及导播视频均具备高、中、低多码流直播、点播和录制功能，在直播和点播时可按需要切换视频的清晰度，以适应不同带宽用户的观看需求； 9、支持分辨率自适应功能，以适应老师中途更换课件信号源设备，无需手动调整主要设备分辨率或重启，自适应1920×1080以下任意分辨率，支持动态改变输入信号的分辨率直播不断流，也不会中断录制过程； 10、具备录制过程中主要设备突然断电视频文件自修复功能，实现录制在断电前生成的文件可正常点播； | 1套 |  |  |  |
| 4 | 教师3D跟踪探测器 | 1、内置视频摄像头和光学感应镜头，双目深度信息测量。 2、综合运用景深识别、视觉感知分析、面部识别分析等多种算法，准确定位目标；； 3、采用先进传感技术，实时侦测目标三维坐标，实现精准定位，为教学分析提供数据支撑；提供相关证明（包括但不仅限于检测报告、功能截图、演示视频等）； 1、为了避免区域干扰，提高目标跟踪准确率，要求自动跟踪系统支持网络远程调试，可对跟踪区域进行任意圈画和屏蔽； 2、系统支持多目标识别与拍摄策略功能，单人拍摄特写、多人拍摄全景、缓慢移动拍摄特写、快速移动拍摄全景； 3、★支持学生、老师身高自适应功能，系统能根据跟踪目标身高自动调整镜头，使目标头部始终处于画面最佳位置； | 1台 |  |  |  |
| 5 | 学生3D跟踪探测器 | 1、内置视频摄像头和光学感应镜头，双目深度信息测量。 2、综合运用景深识别、视觉感知分析、面部识别分析等多种算法，准确定位目标；； 3、采用先进传感技术，实时侦测目标三维坐标，实现精准定位，为教学分析提供数据支撑；提供相关证明（包括但不仅限于检测报告、功能截图、演示视频等）； 1、为了避免区域干扰，提高目标跟踪准确率，要求自动跟踪系统支持网络远程调试，可对跟踪区域进行任意圈画和屏蔽； 2、系统支持多目标识别与拍摄策略功能，单人拍摄特写、多人拍摄全景、缓慢移动拍摄特写、快速移动拍摄全景； 3、★支持学生、老师身高自适应功能，系统能根据跟踪目标身高自动调整镜头，使目标头部始终处于画面最佳位置； | 2台 |  |  |  |
| 6 | 导播系统 | 含平板电脑一台 硬件要求: 1. 处理器≥1.9GHz+1.3GHz（四核+四核）；显示屏≥8英寸Super AMOLED；显示屏分辨率≥2048x1536(QXGA)； 系统内存:3GB,存储容量:32GB,可扩展容量:128GB；LAN：802.11a/b/g/n/ac2.4G+5GHz,VHT80MIMO；电池容量≥4,000mAh； 软件要求: ★1. 具备互动控制、录播控制、导播切换等功能； 2. 支持系统的直播预览、录制控制、手动导播切换和摄像机云台控制等功能； 3. 直播预览功能：教室内各摄像机视频和VGA信号与导播平板端同步，可以实时通过导播控制客户端进行直播预览观看；视频直播延时小于300ms，画面清晰流畅；支持资源模式多画面和电影模式的预览；方便用户远程实时预览教室场景画面； 4. 支持“一键式”录制启停功能，录制时长可选，并可追加录制时长，简化录制操作； 5.支持录制视频“片头、片尾”的添加，视频录制之前可设置录制视频的片头、片尾图片和显示时长，视频导出后自带片头、片尾视频，避免后期再添加片头、片尾进行合成的冗余操作； 6.支持设置台标、字幕，并可修改显示位置，可根据需要编辑台标、字幕内容及修改其在输出视频中显示的位置、大小，实现个性化视频制作的目的； 7.导播画面布局设置，支持单画面、画中画等画面布局样式选择，丰富视频场景切换，提高视频制作质量； 8.支持摄像机控制功能，摄像机支持13个预置位的设置与调用、自定义变倍值的快速变倍； ★9.支持视频画面点击居中功能，操作导播平板在预览视频中点击所需居中的位置，摄像机可直接转动到该位置实现快速居中显示，方便手动跟踪时摄像机快速定位； 10.支持云台转速自动或手动调节等功能，在自动模式下转动速度和摄像机镜头变倍自动调节到合适转动速度，实现云台的匀速转动，让录制内容平稳转动； ★11.导播平板支持录制视频课件的预览观看，并支持拖动进度条从任意时刻开始播放，便于用户及时回看录制效果； ★12.导播平板支持视频课件管理功能，可进行视频文件的批量删除、单个删除、视频名称编辑等功能； | 1套 |  |  |  |
| 7 | 云台摄像机 | 1、传感器支持WDR（宽动态范围）； 2、应用2D和基于运动估计的3D降噪算法； 3、采用高精度步进电机以及精密电机驱动控制器，确保云台低速运行平稳，并且无噪声； 4、视频格式：1080p/60向下兼容； 5、输入输出接口：HD-SDI，1路DVI-D接口； 6、详细参数： 传感器类型：1/2.8英寸CMOS传感器； 传感器像素：总像素：214万； 镜头焦距：12倍光学变焦；f＝3.9～46.8mm， 视角：6.3°(窄角)～72.5°(广角)； 信噪比≥50dB； 水平控制速度：0.1～120°/秒 俯仰控制速度：0.1～80°/秒水平转动范围：±170°； 垂直转动范围：-30°~+90°； 7、Line in：3.5mm音频接口； 8、支持协议：VISCA、Pelco-D、Pelco-P； 9、支持倒装； 10、支持网口版本升级； | 4台 |  |  |  |
| 8 | 嵌入式麦克风 | 1.频率范围：40-18000 Hz； 2.灵敏度：-35dB（18mV/Pa）；指向性：超窄指向；拾音角度：100°； 3.阻抗：200Ω； 4.最大声压级：132dB； 5.工作电压：48V幻象供电； 6.信噪比65DB； 7.可隐藏式安装； | 6支 |  |  |  |
| 9 | 直播盒子 | 1、云直播功能，支持多终端观看，与教学平台及APP对接，可在教学APP中定制直播间，同时直播时长、互动数据等均可统计到教学平台，实现无缝对接； 2、支持扫码进入直播间，同时也支持观看地址连接加入直播间； 3、具备直播管理行为，可设置云直播是否允许回放，是否允许评论，是否允许转发等功能； | 2套 |  |  |  |
| 10 | 音箱 | 1、轻量化大功率低音驱动单元，丝膜高音单元； 2、120°×120°覆盖角设计，分频器具有高频保护电路； 3、额定阻抗：8Ω； 4、额定功率：80W，峰值功率：320W； 5、频率范围：65Hz-20KHz； 6、灵敏度：91dB； 7、连续声压级：110dB； 8、最大声压级：116dB； 9、辐射角度：H120°×V120°； 10、单元规格：LF：6.5″×1；HF：1″×1丝膜高音； 11、箱体材料：12mm中密度纤维板； 12、输入接口：压缩接线插座，配有专业吊挂支架； | 2只 |  |  |  |
| 11 | 智慧课堂系统软件 | 智慧课堂备课系统：支持老师进行课程建设和备课，提前将资源上传到系统中，方便在课堂上调取和学生学习。 1.只需通过“选择模板、编辑课程信息、编辑课程章节”等几个简单的步骤，就可以快速地建设课程网站。 2.提供多套精美网络课程建课模板，教师可依据个人资料的丰富程度及喜欢的风格进行个性化的设置，支持教师在建课程自动生成课程网站。 3.开始建课前，可以选择按周、课时自动生成课程章节，快速创建课程章节目录，提升建课效率。 4.课程编辑页面操作简单、灵活方便、原位编辑、所见即所得。可以发布通告、课程资料、任务、教学资源链接、教师简介等信息。可以任意编写和设置课程的介绍、封面、教学要求、教师团队等等，并支持模块的添加、删除和位置调整，支持是否公开显示的设置，可以上传课程片花。 5.课程负责人可指派其他人作为具有同等或者小于本身课程建设管理权限的课程建设者共建同一门课程，也可为自己指定助教辅助自己进行课程建设和教学管理。并且可以对助教的权限进行设置，比如，是否允许查看成绩、允许管理作业、允许管理考试、允许管理论坛、允许发布通知、允许管理课程设置等。 6.教师可通过平台上传课程所需要的教材、参考书、参考文献、视频等资源。课程的内容建设，参考资料，课程介绍等任何位置都可以使用平台提供的图书、图片、视频的资源一键式搜索插入，插入的资源可以直接点击在线播放查阅，也支持自己上传资料，支持引用图书馆资源和联盟共享资源。 7.支持课程教学流程管理，可在课程学习过程中任意位置添加随堂测验，可在单元学习完成后布置作业，可以在章节学习完成后安排考试。 8.课程单元内容建设采用富媒体编辑器，编辑器包含视频、文档、图片、音频、图书、公式、符号、附件、网页、动画等常用组件。 10.支持直接将从word中将内容复制粘贴到富媒体编辑器内，并完整保留里面的文字和图片等内容。 11.支持rmvb、3gp、mpg、mpeg、mov、wmv、asf、avi、mkv、mp4、flv、vob、f4v等高清和网络格式视频上传，视频上传后自动转码，无需下载可以直接在线进行播放。 12.支持多种文档格式的上传，包括DOC、PPT、PDF、TXT等，上传后自动转码，无需下载可以直接在线阅读。 13.支持超大文件（2G以上）上传并可断点续传。 14.支持将资源先批量上传至个人云盘中，然后在课程中引用。 15.支持视频中任意时间点插入测验：上传视频后，可以在任意时间点插入测试题，包含单选题、多选题和对错题。 ▲16.支持视频中任意时间点插入图片或PPT：可以在任意时间点插入图片或PPT，同时支持对插入的内容在时间轴上随意拖动。插入的PPT可以任意拖动位置，并可以跟视频窗口进行切换。（需提供截图证明加盖软件生产厂商公章） 17.支持视频的虚拟剪辑，可以将视频文件按照课程的要求剪辑成适当长度。 18.提供可视化的公式编辑器，可以在线进行公式的录入与编辑。 19.支持在线录音功能，录完的声音可以直接在线播放。 20.知识点拓展阅读功能，可以根据一个关键词自动生成相关知识点的知识树，插入到课程单元中，并自动推送知识点相关的图书、期刊、论文等资料。 21.支持课程管理，设置试读范围、设置学生导航栏目、克隆与映射课程等。 22.提供课程编辑的详细操作日志和学生退课日志，便于追溯问题、查找原因。 ▲23.无缝对接海量资源，包括： 100万及以上种电子书， 10万集及以上名师的课程视频及讲座，6000种期刊等教学资源。所有资源供老师在建设课程内容时，随机一键式搜索插入使用。插入课程内容的任一本书和视频，都能正常浏览播放。电子书和学术视频要求必须取得著作权人的授权，没有版权问题，（提供至少30份著作权授权书）。 24.在学生进行课程学习过程时，系统提供人脸识别功能，学生通过认证后才可学习课程内容。 25.教师可以在系统中将学生的学习成绩导出，提取成绩达标的学生ID，并为其发放学习证书，学生可以将学习证书下载并打印。 | 1套 |  |  |  |
| 12 | 演讲台 | 1、产品尺寸L*W*H（mm）：806*504*930（±20mm）（闭合）；806*504*1140（±20mm）（展开）；其中台面最 低点离地高度（mm）：800（闭合）；1000（展开） 2、材料要求：上层桌面及四面围挡采用厚度不低于5mm的铝合金加工而成，上层四棱边圆弧化开模设计，弧度 ≧R50mm，桌体采用1.0-1.5mm冷轧钢板，钣金全部通过酸洗磷化喷涂后再进行高温烘烤。 3、桌面左侧安装规格为21.5寸的电容触摸显示器，显示器嵌入讲桌后无缝隙，显示器仰角≧15度。 4、讲桌无导轨式设计，显示器下侧位包含外置物理键盘，和一个手机无线充电模块。 5、桌面右侧嵌入一台OPS主机（配置：i5八代/8G/256G）、一个高灵敏的鹅颈话筒（含按键开关指示灯）。 6、桌侧面提供输入接口：USB3.0、HDMI、RJ45；配置隐藏式水杯架x1。 7、桌身配置讲桌升降器一个，可以整体升高桌面0-200mm，满足不同模式的上课需求。 8、桌内嵌入配置LORA发射模块和控制软件，实现环境设备的无线控制（如：触摸一体机、投影机开关无线控制、 灯光控制、窗帘控制、空调控制等）。 9、桌底配置4个移动轮，侧面提供电源输入接口x1、话筒输出接口x1、HDMI输出接口x1、音频输出接口x1。 | 1套 |  |  |  |
| 13 | AP | 1、射频设计：三路双频2×2 MIMO 2、传输协议：支持标准的802.11ac Wave2协议,采用三路双频设计，可同时工作在802.11acWave2和802.11a/b/g/n模式 3、工作模式：2.4G+5G+5G（推荐），5G+5G+5G 4、传输速率：2.4G提供最高400Mbps的接入速率，双5G提供最高1.73Gbps的接入速率，整机提供最高2.13Gbps（400+867+867）/2.6Gbps（867+867+867）的接入速率。 5、工作频段：802.11b/g/n ：2.4G ~ 2.483GHz； 802.11a/n/ac ： 5.150～5.350GHz，5.47～5.725，5.725～5.850GHz 6、调制技术：OFDM：BPSK@6/9Mbps，QPSK@12/18Mbps，16-QAM@24Mbps，64-QAM@48/54Mbps DSSS：DBPSK@1Mbps，DQPSK@2Mbps，and CCK@5.5/11Mbps MIMO-OFDM：BPSK，QPSK，16QAM 、64QAM and 256QAM 7、接收灵敏度：11b：-96dBm(1Mbps)，-93dBm(5Mbps)，-89dBm(11Mbps)；11a/g：-91dBm（6Mbps），-85dBm（24Mbps），-80dBm（36Mbps），-74dBm（54Mbps）；11n：-90dBm@MCS0，-70dBm@MCS7，-89dBm@MCS8，-68dBm@MCS15； 11ac HT20：-88dBm（MCS0）, -63dBm（MCS9） 11ac HT40：-85dBm（MCS0）, -60dBm（MCS9） 11ac HT80：-82dBm（MCS0）, -57dBm（MCS9） 8、发射功率：≤100mw（20dBm） 9、可调功率粒度：1dBm 10、端口：2个10/100/1000Base-T以太网口，其中LAN1支持PoE受电，LAN2口支持PSE对外供电，1个console口 | 2台 |  |  |  |
| 14 | 交换机 | 1、10个10/100/1000M自适应电口，2个SFP光口，1-8口支持PoE/PoE+远程供电 2、交换容量 336Gbps 包转发率 18Mpps/84Mpps MAC地址表16K 3、管理特性：支持Console、Telnet、WEB、SYSLOG、RMON(1，2，3，9) 、SNMPV2C，支持可信ARP、支持防广播风暴、支持端口保护、支持基于IP、MAC的标准和扩展的ACL、支持IPv4+MAC绑定，支持自动、节能、静态的供电管理模式，支持POE、POE+供电模式 | 1台 |  |  |  |
| 15 | 电源时序器 | 1、整机额定输入：220V/30A； 2、每通道额定输出：220V/10A； 3、工作电压：180V-240V/50-60Hz； 4、两台机器可以进行联机控制，从而扩展为16路时序电源； 5、输出采用8个万用插座，方便各种插头插入； 7、面板带USB灯插口及RS232控制接口； 8、带过流和短路保护功能； 9、时序控制路数：8路； 10、单路额定输出电流：10A； 11、插座模式：8个万用电源插座； 12、时序开关频率：1秒/步； 13、时序通道独立开关功能：按下相应通道键实现； 14、时序联机控制：两端为6.35三芯插头信号线作联机控制线 | 1台 |  |  |  |
| 16 | 全景VR头盔及资源 | 设备硬件应至少或高于以下技术指标： 1、处理器：高通835，Kryo 280核心，8核64位，最高主频 2.45GHz,10nm制程工艺 2、内存：4G，RAM, LPDDR4X , 1866M；闪存：UFS2.1 128G，支持Micro SD卡最大256G扩展 3、WIFI：2X2 MIMO 802.11 b/g/n/ac,2.4G/5G双频；BT：BT4.2+HS；Android 8.1 4、屏幕：5.5 inch x 1 SFR TFT；分辨率：3840x2160，PPI：818；75 Hz刷新率 5、视场角：101°；透镜：菲涅尔,PMMA材质；护眼模式：通过TUV低蓝光认证，可以在系统设置中开启该功能 6、9轴传感器：实现头部精准3DoF，1KHz采样频率；P-senor：人脸佩戴感应；3DoF体感手柄*1 7、机身按键：电源键，APP键（返回键），确认键，Home键，音量加，音量减；重量约276g(不含绑带)；顶部绑带无需调节，自适应松紧，快速佩戴；3D成型PU泡棉，人体工程设计，前置HMD和后置电池组成更为合理的力学分担设计，佩戴面部无压力 8、电池容量：4200mAh 9、内置双立体声喇叭：360度环绕一体式耳机，双麦克降噪，全向麦克风 10、USB Type-C 3.0 ：USB3.0数据传输，5V/1A OTG 扩展供电能力，USB3.0 OTG扩展功能（需要转接线支持），3.5mm音频接口，连接第三方立体声耳机使用 设备当中包含的VR资源应满足以下技术要求： ★1、资源库可供选择的资源数应不少于150个。 2、资源应当具备较高水准的制作质量。对于每个全景漫游类型的资源，单个资源不得少于10幅不同场景的全景图片 ★3、资源应当配备语音讲解，对部分重点景观、文物、资料添加文字和/或图片说明。对需要重点掌握的知识和内容，需要添加字幕或辅助文字说明 4、资源选题应当精到，具备充分的教学意义。资源的选题需要有明确的主题；选题要富有代表性，以经典事件、场景或地方性特色事件场景为佳；整体资源库的选题要有清晰的组织脉络。 ★5、为了与理论课教学紧密契合，资源库须包含伟人毛泽东、周恩来、邓小平、改革开放四十周年的主题资源。 | 20套 |  |  |  |
| 17 | 全景VR中控系统（含中控平板电脑） | 1、控制系统运行应当稳定可靠，至少支持100台设备的并发控制处理。 2、控制系统应当具备教学过程管理和控制的功能，能够统一控制学生教学设备的使用过程，可以统一播放资源、停止资源；可以终止学生操作；可以屏蔽学生对其他设备功能的使用。 3、控制系统应当支持仅局域网状态下的使用模式。 4、系统可显示所管理的VR头盔的连接状态，至少包含以下三个状态：VR头盔已连接且学生已佩戴，VR头盔已连接但学生未佩戴，VR头盔未连接。 5、当系统所管理的VR头盔都处于已连接状态时，且在进入上课阶段，学生都已佩戴好头盔时，中控系统可查看每台头盔的运行状态，至少包含以下两个状态：客户端已连接且正观看选定资源（联播模式），客户端已连接但处于自由模式（自由模式）。 6、系统可查看所管理的所有设备电量。 7、系统可随时调控所有已连接的VR头盔所处的运行状态，在联播模式和自由模式下任意切换。 8、中控系统在联播模式下，教师可选择VR头盔中的任意资源进行统一播放，并且可以查看所播放资源的运行时间。 硬件配置至少需要满足以下几项要求： 1、CPU核数：八核 2、存储容量：64GB 3、运行内存：4GB 4、可扩展容量：最大支持256GB 5、分辨率：1920*1200dpi 6、屏幕尺寸：10.1英寸 7、电池容量：4000mAh-8000mAh | 1套 |  |  |  |
| 18 | VR充电柜 | 1、主体材质：1.0-1.8mmSPCC冷轧碳素钢与环保ABS工程塑料相结合。 2、采用全封闭防盗结构、工艺上耐酸碱腐蚀、耐磨、防静电等。 3、分多层前后放置设计，每层可容纳10位VR设备同时充电，总共支持并兼容VR设备数量30台 。采用USB充电模式，同时配备安卓数据线方便安全。 4、高品质超静音脚轮（四轮万向，两轮带刹车）和左右人体工学把手。 5、环保 ABS 工程塑料单机隔断，其中内置隔板上带有卡线槽且不划伤屏幕，同时又预留凹槽方便拿取设备。 6、一体化电源管理系统： A. USB供电，5V/2A直接输出，全电源管理芯片式集成电路设计，自动检测平板允许输入电流，优先供应低电位设备。根据电池电量自动以普通，快速，涓流三种模式供电，满电自动断电。 B.过载保护:当功率过大或电流不稳定时自动断电，防止损坏设备。 C.带有定时时长显示屏，数码显示定时时长。 D.互循环散热结构，自动控制风扇在一定温度区域内启动风扇强制散热，充电过程中产生热量由风扇强制排出，保证设备在安全温度运行，整体安全可靠，节能环保。 E.满足宽频电压输入，范围为110V-240 V 。 7、标配防漏电、防短路多重保护系统，确保使用者人身安全。 8、柜体侧面带有置物槽，可存放电源线，无线AP等。 9、配备消毒的紫外线灯，具有杀菌功能。 | 1台 |  |  |  |
| 19 | LED显示屏 | 1.像素间距为1.8mm，每个像素点由1R1G1B三灯组成 2.最大功耗290 W/㎡ 3.使用环境 室内 4.最佳视距 ≥2.5m 5.盲点率 小于万分之三 6.亮度 >600 cd/㎡ 7.屏体平均功耗 170W/㎡ 8.屏幕水平视角 120±10度 9.屏幕垂直视角 120±10度 10.工作湿度 ≤90% RH 11.环境温度 -10℃—50℃ 12.储存温度 -40℃-60℃ 13.平均无故障时间 10000hours 14.使用寿命 100000hours 15.控制系统 同步控制系统，电动升降，含控制板嵌入式软件V1.1一套 接收卡 1、集成12个标准HUB75 接口，免接HUB 板，支持16组数据模式。 2、采用千兆网口,可以连接PC 端。 3、支持接收卡预存画面设置。 4、支持灯板Flash 管理。 5、支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测。 开关电源 1、输出功率：200W； 2、输出纹波噪音：80mvp； 3、输出电压：4.8-5.2V； 4、电流：40A，短路、过载保护； 5、效率（Typ）：≥78%； 6、浪涌电流（Typ）:60A/230VAC； 7、泄漏电流:<1mA/230VAC； 8、过负载:110～150% rated； 9、短路:输出端短路后电源保护，消除短路后可自动恢复； 10、过电压:限压型，额定电压的110%～140%； 11、工作温度:-20℃～+50℃ (AC 230V) ； 12、工作湿度:20～90%RH不凝固； 13、温度系数:±0.03%/℃（0～50℃） 14、耐压:I/P-O/P：1.5KVAC； 15、绝缘阻抗:I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG：大于50MΩ/500VDC/25℃/70%RH； 16、寿命: 100,000小时(25℃) ； | 1.74平方米 |  |  |  |
| 20 | 云屏 | 1. 整机边框采用高强度铝合金边框，坚固可靠。角部采用圆角设计。 2. 外边框采用喷涂环保木纹工艺。 3. 整机采用高雾度蛾眼液晶屏体，表面偏光纳米涂层增益屏体漫反射形成真实视感。屏体雾度≥25%，无需防眩光钢化玻璃或磨砂防眩光贴膜，全方位可视角度≥178°。 4. 液晶屏显示尺寸≥55寸，分辨率≥3840*2160，显示比例16:9，支持横、竖安装方式。 5. 整机最大显示亮度≥350nit。整机具备光线感应功能，根据环境光强度自动调整显示亮度。 6. 整机安装到墙面后无任何外置、外露、外挂的线材、天线及元器件模块。 7. 内置2.0声道环绕功放，支持音视频声音外放。 8. 整机采用壁挂安装，整机与壁挂连接采用教育定制安全设计，须用专用工具锁定、解锁。 9. 整机采用超薄设计。整机厚度≤46mm。 10. 整机接口：USB 2.0*2，HDMI-IN*1,RJ45*1，内置Wi-Fi模块（10M/100M/1000M），内置蓝牙模块（支持蓝牙4.0、BLE）。 11. 采用4核CPU，工作频率≥1.9GHz。运行内存2G，存储空间8G。支持最大64G的TF卡扩展存储。 12. 兼容主流多媒体格式。视频格式：MPEG1、MPEG2、MPEG4、 H.263、H.264等；音频格式：MP3等；图片格式：JPG、JPEG、BMP、PNG、GIF 等。 13. 信息发布系统与设备一体化集成，无需外接任何信息发布设备即可完成信息发布。 14. 整机带有三个实体按键，可以对播放的节目进行前后翻页和暂停/播放控制。 15. 支持手机通过蓝牙连接整机，对整机进行遥控控制。 | 1台 |  |  |  |

注：此表中的产品技术指标及要求、数量不得负偏离。