宁波经贸学校校园门禁及无线改造项目招标技术要求

一、项目概述

学校已经建有基于数字化校园的校园一卡通系统、门禁管理系统及人脸库管理平台，本次校园出入门禁改造项目采用人脸识别生物技术，为确保现有设备功能的正常使用，故要求此次采购的设备需要接入学校现有门禁管理系统中，实现统一管理。并与现有校园卡及校园一卡通系统无缝集成，实现统一身份认证和统一管理。

学校已经建有统一的无线管理平台，在原有平台上增加无线覆盖范围，增加ap数量。要求接入学校现有无线平台，实现统一身份认证和管理。

二、项目功能需求

1、校门出入门禁

在现有学校通道闸机的基础上，采用人脸识别设备代替学生刷卡进出，同时校门出入口大屏展示学生相关信息（住宿生，走读生），语音播报是否允许进出，并通过接口将数据上报给教育局。

系统包含但不限于以下要求：

- 设备需要接入学校现有门禁管理系统中，实现统一管理；

- 采用人脸识别方式，支持与学校现有人脸库管理平台无缝对接，实现统一管理；

- 实现校园出入场景权限功能，支持学生出入管理的复杂逻辑判断问题：包括但不限于以下情况：无权限学生（识别无效）、住宿生已请假（识别成功）；住宿生未请假（限制通行）；走读生已请假（识别成功）；走读生通行时段无需请假（识别成功）；走读生非通行时段未请假（限制通行）；

- 支持走读生身份与走读时段的1:N绑定关系，走读时段包括中午走读、下午走读、晚饭走读、晚自习走读等。

- 丰富的报表统计功能，支持可视化图表，并支持大屏展示；

2、操场点到考勤

采用人脸识别设备代替学生刷卡签到，出具对应考勤数据报表。

系统包含但不限于以下要求：

- 采用人脸识别方式，支持与学校现有人脸库管理平台无缝对接，实现统一管理；

- 支持自定义规则设置；

- 丰富的报表统计功能，支持可视化图表

3、教学楼门禁

在现有校园一卡通门禁系统上进行升级改造，更换人脸门禁一体终端。

系统包含但不限于以下要求：

- 设备需要接入学校现有门禁管理系统中，实现统一管理；

- 采用人脸识别方式，支持与学校现有人脸库管理平台无缝对接，实现统一管理；

- 支持与现有校园卡及校园一卡通系统无缝集成，校园一卡通卡片发行后给予相应的出入权限就可以直接在门禁系统上使用，不允许二次发卡或一卡多用等集成方式。

- 支持安全模式、禁用模式、常开模式等模式，满足校园不同场合的需求；

- 区域管理：按照区域进行授权、授禁、权限控制等管理

- 非法事件自动报警，门禁超时未关报警、非法卡刷卡报警等

- 支持系统联动功能，与消防、安防、视频监控等系统实现联动，保证系统的整体安全

- 实时监控各个门禁终端的状态，给监控人员更见直观的监控体验

- 在线升级：远程下载，在线更新嵌入式程序

- 丰富的报表查询：名单状态查询、人员状态查询、区域内人数查询、报警记录查询等

- 无线ap接入

学校建有校园网无线系统，此次改造需对接原校园无线管理平台，实现由原无线控制系统统一管理，同时接入校园认证管理平台，实现统一认证管理。

三、项目建设清单及主要设备参数

| 设备 | 技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人脸识别终端 | 主机具有友好的交互界面，用户可以直接通过设备实现参数的设置和信息/状态的查看。 主机具有语音输出模块，支持语音提示功能，用户体检更好。 200万高清广角宽动态双目摄像头，支持无感人脸防假功能，可存储抓拍照片，并支持SD卡扩展存储。 主机支持人脸的录入，最多支持20000张人脸。 主机的人脸识别方式支持1：1和1：N两种模式。 主机具有真人检测功能；如果启用该功能，只有当人脸识别后并检测为真人时，整体认证才能通过。 主机具有备用电池设计、看门狗设计、防拆报警设计。 超级内核：采用双核以上处理器，系统高速、稳定； 顶级算法：采用旷视人脸算法及宽动态识别技术； 活体检测：有效防止使用照片或视频等方式替代识别； 微波感应传感器：精确探测，2.5米即可唤醒，完成识别准备工作； 8寸触摸屏：可在本机查看信息、操作设置、密码开门等； 防水防尘：金属外壳，防水防尘，室外适用； 高清摄像头：200万像素摄像头，现场记录清晰照片； 通讯方式全面：RS485、WG26/34、网口等。 接口方便：可接电锁、读卡器、网线、U盘（升级、导数据）等 补光灯自动开关：根据环境变化自动开启或关闭补光灯，节能环保 支持与学校现有人脸库管理平台无缝对接，实现统一管理； 判断是否NFC复制卡，复制卡不允许刷卡开门 | 1 | 操场考勤 |
| 人脸门禁一体机 | 硬件平台 八核以上处理器，主频大于1.8GHz，运行内存大于2GB 适用人数 人脸识别不低于2,0000人 识别速度 IC卡识别<0.1秒，人脸识别<1秒 识别技术 双目活体检测 显 示 大于5英寸真彩IPS液晶屏、分辨率大于720×1280 门控端口 至少1路继电器、1路门磁信号输入、1路韦根输出、1路开门按钮信号输入 安全门禁 可扩展外置门禁盒，组成安全门禁 网络接口 Auto 10/100M Base-T以太网 数据传输协议 UDP协议、TCP/IP协议 摄像头 200万像素 可视对讲 MIC×1 可扩展可视对讲 视场角 采用广角镜头，视角达到117° 可见光补光灯 补光灯自动感应开启 电 源 DC 12V/2A 使用环境 温度0℃~45℃，湿度10％~90％ 外观尺寸 146×74×20(mm)，壁挂式/卧式 支持接入学校现有门禁管理系统中，实现统一管理； 支持与学校现有人脸库管理平台无缝对接，实现统一管理； 判断是否NFC复制卡，复制卡不允许刷卡开门 | 27 | 门禁更换 |
| 系统集成 | 与学校校园一卡通系统、门禁系统、人脸库管理系统等对接与集成。要求能和学校现有相关系统集成，中标后7个工作日内完成相关对接测试工作，否则视为无效投标 | 1 |  |
| 食堂pos机 | 处理器： 8核以上处理器 操作系统：支持Linux操作系统 内存大于512M，闪存512MNand Flash 显示屏：前屏不小于7英寸TFT电容触摸彩屏， 后屏不小于3.5英寸TFT彩屏显示 键盘：操作员键盘为机械按键 扫码腔：内置扫码腔体 支持卡片类型：M1卡、CPU卡、SIMPASS、 UIMPASS 通讯接口：RS-485，TCP/IP 可选GRRS，CDMA、4G全网通、Wifi 升级方式：RS-485，TCP/IP，串口,U盘、TF卡 结算方式：支持按金额、单价、份数、菜号、 次数等多种方式 POE供电：支持POE供电，需采用内置模块，不能采用外置POE分离器模式的方式 记录容量：不少于10万条 数据保存：断电数据保存不少于10年 支持能耗控制，通过光电人体感应实现自动节能管理 支持终端上查询并显示每笔交易记录的支付方式及交易时的终端状态 需接入学校现有一卡通管理平台 支持学校现有卡片无缝对接使用 | 2 |  |
| 水控 | 支持卡片类型：Mifare1卡、CPU卡、SIM/UIM-PASS卡 可以设置计费方式：计量，按商户、身份设置费率 防水等级：IPX6 读卡距离：0~5cm 读卡时间：<0.3s 通讯方式：支持485通讯 计费精度：0.01元 支持手机APP虚拟卡的方式，通过蓝牙近场与水控器通信 支持多钱包应用，可以追扣，水控可以独立闭环钱包 支持工作钱包补助圈存：持卡人刷卡实时领取补助 支持脱机工作和联机工作，脱机自动变联机 支持学校现有卡片无缝对接使用 | 5 | 新装 |
| 吸顶AP | 采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式，提供官网截图证明并原厂盖章 整机协商速率≥2.975Gbps，其中5G射频速率≥2.4G，2.4G射频速率≥0.575G，提供官网截图并原厂盖章 固化接口数≥2个，包括1个100/1000M/2.5G光口，1个10M/100M/1000M电口，提供官网截图证明并原厂盖章 ⽀持内置BLE5.1功能模块，要求提供官网截图。 支持壁挂、吸顶和面板安装方式，提供官网截图。 ATF(Airtime Fairness，发送时间公平性)技术通过转移部分慢速设备的服务时间给快速设备，优化等待时间，使高协议终端可以充分利用空口，降低了低协议终端对高协议终端的影响，提高了无线网络的整体传输速度和性能。要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告。 在网络拥塞情况下，通过对终端发送的报文进行识别，在多业务并行处理时，可以对关键业务（如视频会议、时延敏感类游戏等）优先处理从而实现应用加速，同时双WiFi功能对链路可靠性的提升，保证了用户使用体验。要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告。 随着网络技术和多媒体技术的快速发展，应用种类日渐丰富且流量更加多样化；游戏、语音、视频、远程会议等应用成为日常主流。“边缘感知”功能可精细化识别各个应用，同时能对应用流量进行分析，并对识别出的应用优先调度，从而提高用户使用体验。要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告。 需在原有设备H3c EWP-MAK206控制器上使用。 投标时提供五年原厂质保服务函（均加盖原厂宁波办事处项目授权专用章） 中心机房到所有点位AP的网线、管材、辅材及安装调试等所有的费用。 | 40 |  |
| POE交换机 | ≥330Gbps，官网有两个指标的以小的为准； ≥50Mpps，官网有两个指标的以小的为准； 千兆电接口数量≥24个，支持POE供电，供电功率不少于370W。 4个千兆SFP口（combo口）≥4个 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； 支持基于MAC的VLAN； 支持10KV防雷。提供对外官网相关截图。 IPv4/v6静态路由、RIP、OSPF 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； 支持基于端口和VLAN的 ACL； 支持时间段（Time Range）ACL 支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证； 虚拟化（N:1）：必须支持虚拟化技术，支持将9台设备虚拟为一台，具有协同工作、统一管理和不间断维护功能； 支持通过标准以太端口进行堆叠； 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSH2.0 支持单向链路检测,有效的防止网络中单通故障的发生； 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。 支持SAVI源地址检测。 支持BFD检测。 内置运维管理软件，无需外部软件可实现web化的网络统一运维管理，进行全局配置、端口配置、设备备份升级、FTP配置、设备故障替换、网络拓扑展示、设备列表展示等基本常用网络管理工作，提供对外官网截图并原厂盖章 支持RRPP快速环网技术 支持Smartlink链路技术 支持端口节能 支持一键式节能 支持EEE； 制造厂商需具备一定规模的可靠性实验室，可独立完成从元器件到整机，从信号质量、安全性、电磁兼容性、环境适应性等丰富的测试环境，实验室获得中国质量认证中心CCC现场检测实验室认证，提供证书复印件。 投标时提供三年原厂质保服务函（均加盖原厂宁波办事处项目授权专用章） 交换机的跳线、辅材及安装调试等所有的费用，并提供一台24口POE交换机做备机使用。 | 4 | 新装 |

其它要求：
1、以上配置参数参考以上配置参数为最低要求，需大于或者等于，请逐条响应，不响应的视为不满足要求，可不予接受。

- 必须为送货上门，现场免费提供安装调试服务，并免费对接业主原有数据的迁移服务工作。

- 无线设备为保证原厂服务的有效执行，要求硬件设备保修信息的最终使用单位为宁波经贸学校。

4、免费保修期间，设备使用过程中出现的问题，需要提供免费上门保修服务，投标产品必须有厂家宁波售后本地服务机构及工作人员，有售后问题6小时内响应，24小时内提供免费上门保修服务。

5、投标单位在宁波本地有售后服务团队，投标时提供证明文件（营业执照或租赁合同），保修期内，投标单位对本次采购的设备，提供7*24小时服务，软件或硬件故障报修后，响应时间为1小时，4小时到现场服务。同时提供3年7*24小时免费技术支持服务。

6、此报价包含所有与本项目相关（如网线、POE供电模块、管材、辅材、施工费、税等）的全部费用。

7、由于此项目涉及到门禁以及无线系统和原有智慧平台（正元一卡通智慧校园平台）的对接，投标方应在投标前参加现场实地踏勘，投标时提供实地勘察证明，未参加现场实地踏勘的无中标资格。 踏勘时间：2022年10月28日9:00-12:00；地点：宁波市鄞州区文华路222号 联系人：乌老师，13867800167。