FLM5120ZLJDF6G自卸式垃圾车

一、主要参数介绍

| 项目 |  | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 底 盘 型 号 |  | DFH1120E1 |
| 底盘生产企业 |  | 东风商用车有限公司 |
| 排 放 标 准 |  | 国Ⅵ |
| 底盘 技术 参数 | 发动机型号 | D4.5NS6B190 |
|  | 发动机额定功率/转速（kw/（r/min）） | 140/2300 |
|  | 发动机最大扭矩/转速（(N.m/（r/min）） | 700/1300 |
|  | 轮距(前/后) （mm） | 1935/1820 |
|  | 轴距（mm） | 3800 |
|  | 驾驶室 | 配原厂冷暖空调 |
| 尺寸 参数 | 整车外形尺寸（长×宽×高）（mm） | 6650×2520×3080 |
|  | 货箱栏板内尺寸（长×宽×高）（mm） | 4150×2100×800 |
|  | 前悬/后悬（mm） | 1400/1450 |
|  | 最小离地间（mm） | 240 |
|  | 接近角 （°） | 17 |
|  | 离去角 （°） | 22 |
| 质量参数 | 总质量（kg） | 12000 |
|  | 轴荷(前/后) （kg） | 4000/8000 |
|  | 整备质量（kg） | 6850 |
|  | 额定载质量（kg）g | 4955 |
|  | 载质量利用系数 | 0.75 |
| 行驶性能参数 | 最小转弯直径（m） | 14.5 |
|  | 最高车速（km/h） | 89 |
|  | 坡道起步能力（%） | 30 |
|  | 制动距离（满载初速30 km/h）（m） | ≤10 |
| 专用性能参数 | 垃圾箱容积（m3） | 6.95 |
|  | 卸料作业循环时间（s） | ≤45 |
|  | 厢盖启闭作业循环时间（s） | ≤24 |
|  | 液压系统压力（MPa） | 18 |

二、主要性能描述

- 选用东风商用二类底盘作改装，柴油机动力强,底盘性能可靠、优秀；

- 箱体采用优质碳素钢Q345B材料制作，确保垃圾箱强度高，耐磨性能好，使用寿命长；

- 箱体配置可开启、闭合环保厢盖，厢盖采用优质碳素钢Q235B材料制作，可靠耐用，开启后厢盖上沿低于箱体侧栏板250mm，避免机械上料时磕坏厢盖；

- 操作系统优化设计，液压多路阀结合气动控制，耐用可靠，手动操作简单，也可驾驶室气动操作，操作方式多样可靠；

- 配置箱体举升驾驶室声光报警装置，提高车辆安全性能，避免失误操作引起事故。