舟山高新技术产业园区管理委员会（办公设备）反向竞价项目

- 设备清单

| 序号 | 名称 | 型号 | 品牌 | 质保 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台机 | 华为 擎云W515（麒麟990 八核/ 8G/1T机械+256G 固态硬盘/23.8显示器） | 华为 | 原厂3年 |
| 2 | 操作系统 | 银河麒麟桌面操作系统，3年 | 银河麒麟 |  |
| 3 | WPS | 3年 | 金山 |  |
| 4 | ODF | 3年 | 数科 |  |
| 5 | 终端安全管理系统 | 3年 | 奇安信 |  |
| 6 | 打印机 | P3305DN | 奔图 |  |
| 7 | 多功能一体机 | M7105DN | 奔图 |  |
| 8 | 彩色激光打印机 | CP2510DN | 奔图 |  |

- 设备参数

| 序号 | 名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 台机 | ▲处理器：麒麟990 ARM架构，8核，最高主频不低于2.6GHz ▲处理器制造工艺：制造工艺≤7nm； ▲内存：LPDDR4x/3200MHz/8GB ▲硬盘：256GB UFS/SSD，1T机械硬盘 ▲显示器尺寸：≥23.8英寸 ▲显示器类型：IPS ▲显示器分辨率：1920*1080 显卡：集成显卡 声卡：集成声卡 USB接口：USB总数(含TYPE-A、TYPE-C)≥8；USB3.2 TYPE-A数量≥7；USB2.0 TYPE-C数量≥1； 有线网络：内置RJ45 千兆网口 显示接口：1*HDMI，1*VGA 机箱容量：≤10升 安全特性：BIOS支持USB外设读写权限控制，可设置全功能USB3.0、仅支持读写操作、不识别设备三种模式 ▲电源：功率≥300W ▲操作系统：UOS V20或银河麒麟 V10 ▲保修服务：整机三年保修服务；5*8小时上门服务。 键盘：有线键盘 鼠标：有线鼠标 |
| 2 | 操作系统 | - 银河麒麟桌面操作系统操作系统具备中文运行环境，产品符合GB18030-2005编码标准，需提供符合GB18030-2005标准的相关证明材料。 - 银河麒麟操作系统支持芯、鲲鹏、兆芯、海光、飞腾、申威等国产主流芯片处理器的自主桌面终端平台。 - 银河麒麟桌面操作系统支持Eclipse、Qt、VS code、PyCharm等开发环境； 支持C/C++、java、php、python、perl等多种开发语言。 - 银河麒麟桌面操作系统支持本地存储、光盘、U盘和pxe网络方式安装；麒麟操作系统支持在安装过程中完成账号、密码、语言和时区设置。 - 银河麒麟桌面操作系统支持双屏扩展；自适应支持两款及以上的国产显卡型号,同时支持国产显卡与商用显卡的自适应；优化架构，图形显示优化，2D、3D显示性能提升。 - 银河麒麟桌面操作系统支持主流国产办公软件，支持金山wps、永中office、福昕OFD版式办公软件、数科OFD阅读器；提供自研软件，包括视频播放器、文件保护箱、截图软件、刻录软件、智能语音助手和系统助手，具有图形化粉碎工具。 - 银河麒麟桌面操作系统桌面右键菜单支持刷新功能，保留用户使用习惯； 文件夹右键菜单支持文件的升序和降序排序、支持文件夹在新窗口打开或新标签页打开； - 银河麒麟桌面操作系统支持设备管理、网络配置、打印机配置、声音设置、输入法设置、字体管理、日期时间设置、账户管理、个性化设置、系统更新升级、时间语言设置、远程桌面等功能。 - 面操作系统需提供易用的搜索工具：支持在系统应用、设置项、文件和网页（支持配置网页检索的所搜引擎）中对关键字进行检索；支持添加屏蔽文件夹，搜索时不检索屏蔽文件夹；搜索工具提供系统安全中心、看图、文本编辑、便签贴等常用软件的快速入口；支持修改互联网搜索引擎；支持通过拼音搜索和模糊搜索；支持最近搜素记录和最常访问；支持快速访问和搜素详情查看 桌面系统提供剪贴板功能，保留系统操作的复制剪贴内容（如文字和图片），方便下次粘贴时直接使用 |
| 3 | WPS | - 流式软件. - 用于处理文字、表格及幻灯片的流式办公软件。包含文字处理、电子表格和演示文稿三大功能模块。 文字处理：支持文档修订与批注；提供中文特色的文字表功能；提供文档快速定位、大纲视图、插入题注和交叉引用、支持冲突解决、痕迹修订等功能。 表格处理：支持各种制表功能；提供数据透视表和函数及图表功能，实现特有的报表数据展示方式；增强表格公式功能、多列合并拆分、支持大型表格打印功能。 演示文稿：支持演示稿在投影仪或计算机上演示，提供多种演示模板或通过自定义动画、配色方案、版式及插入多媒体对象等方式创作演示稿；支持演示稿打印功能。 - 兼容国产化平台；提供自主研发的宏编辑器；能够良好兼容MS Excel函数，支持函数不少于300个，提供函数向导工具。支持二次开发功能，支持JS、C++语言的二次开发接口调用；文档里支持插入标准的控件，如：命令按钮、复选框、滚动条等常用控件。能嵌入国产操作系统下主流浏览器，支持在线编辑、痕迹保留、在线打印。 - ▲提供符合GB/T9704-2012国家标准的《党政机关公文格式》模板，内置基于国标规范的多个公文部件及24个常见的公文符号；符合GB 18030-2005《信息交换用汉字编码字符集基本集的扩充》标准；支持中文办公软件文档格式规范（UOT）；支持国家版式文档格式规范（OFD）国家标准、支持OFD格式转存、支持语义加载。支持输出OFD时设置输出范围、嵌入字体和自定义快速访问工具栏。支持内置浏览器、文档拆分合并和自定义选项卡，以及截图取字，文本识别功能和在文档中插入二维码以及不同编码方式的条形码、智能识别目录和本地磁盘文件搜索。文字文档：100KB纯文本打开时间≤1.0秒；10MB图文混合文本打开时间≤1.2秒；单页文字文档打印时间≤10秒； 表格文档：100KB纯文本打开时间≤1.1秒；10MB图文混合文本打开时间≤1.6秒；单页文字文档打印时间≤11秒； 演示文档：100KB纯文本打开时间≤1.0秒；10MB图文混合文本打开时间≤1.0秒；单页文字文档打印时间≤9.5秒； - ▲提供3年免费升级服务，7×24小时电话响应支持。根据CPU芯片和操作系统升级以及安可替代工程产品目录更新，提供3年内免费适配服务。 |
| 4 | ODF | 1提供OFD/PDF版式文档打开、保存、另存、导出、打印、阅读、导览等功能，支持自动保存，支持文本内容带格式复制功能，提供国家级第三方测试机构出具的测试报告。 - 应支持签章、骑缝章、署名章、预盖章、日期章、文字定位盖章等盖章功能，支持国密时间戳的自动加盖，提供国家级第三方测试机构出具的测试报告。 - 提供版式修订功能，包括删除、插入、替换、前后移动、切换字体等；提供注释导入导出功能；支持手写签批，实现铅笔、签字笔（粗、细）、软笔签批用笔选择，支持压感笔锋功能，支持跨页签批。修订与注释功能应提供国家级第三方测试机构出具的测试报告。 - 提供OFD拆分、页面插入、删除、提取、替换、交换、移动、裁切等页面处理功能，提供内容框导入功能。提供国家级第三方测试机构出具的测试报告。5.提供保存、另存、打印、复制、截屏等禁用控制功能，支持国密https打开远程文件，可为文档添加阅读有效期和操作权限，提供加密保护功能。提供国家级第三方测试机构出具的测试报告。 - 6.支持隐写溯源水印嵌入和提取，隐写功能应提供国家保密科技评测中心出具的测试报告和检测证书。 |
| 5 | 终端安全管理系统 | 基础功能模块： 控制中心平台要求："支持：中标麒麟服务器V7.0（龙芯3B3000、鲲鹏920）、银河麒麟服务器V4.0（飞腾FT1500A、FT2000+）、麒麟v10服务器（龙芯3B3000、鲲鹏920、FT2000+、兆芯C/E）、UOS20 sp1服务器（龙芯3B4000、兆芯C/E）、中科方德（龙芯、飞腾、申威、X86）" 客户端平台要求支持：中标麒麟（龙芯、兆芯、申威、鲲鹏920）V7.0、银河麒麟（飞腾FT1500A、FT2000+）V4.0、银河麒麟V10(龙芯、飞腾、X64)、银河麒麟(龙芯、飞腾、X64)V10.1、UOS20 sp1(龙芯、龙芯3A5000、鲲鹏920、麒麟9006C、飞腾、X86、兆芯)、中科方德（龙芯、飞腾、申威、X86） 模式切换：单机客户端在接入控制中心后，自动转换为网络工作模式 跨平台管理：▲支持跨平台统一管理，控制中心可统一接入管理网络中的WINDOWS系统终端防病毒、类LINUX系统终端防病毒、国产通用终端（AK）、国产专用终端防病毒（ZYJ）； 级联部署：控制中心支持多级级联部署，并支持病毒查杀日志上报；支持病毒库从上级升级；支持上级控制中心对下级控制中心自动动态授权分配或手动自定义分配授权点数； 安全概况监测：展示全网已部署终端数、在线率、运行天数、日均在线时长、待处理任务。（提供功能截图） 安全动态监测：实时展示内网终端安全事件发生的时间、终端名、事件名，包括病毒，恶意软件等。 服务器性能监测："展示服务器性能数据，并支持自动刷新，包括：CPU使用率，内存使用率，系统盘占用，网络流量，数据库连接数，服务器时间 。（提供功能截图）" 资产监测：可以查看全网资产的情况，包括计算机名、IP地址、MAC地址、操作系统、芯片类型等信息（提供功能截图） 任务监测："管理所有下发到终端的任务，支持查看当前最新任务的类型、状态、下发时间、进度，可取消由本管理员发起的任务，支持查看历史任务类型、下发时间、进度，可删除由本管理员发起的历史任务。（提供功能截图）" 文件分发：支持文件分发到单个终端、部门终端、全网终端的功能，并支持分发到终端桌面、下载目录；支持文件分发落地后立即执行，指定时间执行，带参数执行；支持设置终端接收文件后提示确认、不提示。支持设置分发任务有限时间，如一周或者具体的制定日期时间。 升级管理：支持对指定范围的终端下发升级主程序、升级病毒库、升级补丁库任务，支持查看终端版本分布、病毒库版本分布饼状图（提供截图证明） 资源监控：支持对终端进行CPU和内存占用的资源实时监测，并可将占用和使用情况上报管控中心（提供功能截图） 备份恢复：支持控制中心数据库的备份及还原；支持定时备份；支持备份到指定FTP服务器（提供截图证明） 服务器带宽设置：设置客户端到控制中心下载的并发数和带宽限制，可灵活设置每周或者每天具体限速时间段（提供截图证明） 升级设置：服务器升级设置 - 可以设置病毒库自动更新的频率和时间，更新源支持互联网升级、从上级控制中心升级或从指定的控制中心升级，支持断点续传，支持设置升级使用的HTTP代理服务器（提供截图证明）；终端和病毒库升级支持设置优先升级分组，分组内的终端优先升级，其他分组根据设置条件进行升级（提供截图证明） 迁移工具：支持把当前控制中心下的终端一键迁移到新的控制中心（提供截图证明） 终端接入规则：可以设置接入终端的IP范围白名单和黑名单。（提供截图证明） 服务器访问规则：可以设置服务器访问的白名单IP地址段，只有在白名单范围内的IP可以访问控制中心，增强安全性（提供截图证明） 本地用户：支持本地用户的添加、删除、修改、导入、转移分组功能； 第三方用户：支持从第三方LDAP、支撑平台导入第三方用户数据。 分组管理：支持新建分组、编辑分组、导入分组、导出分组，支持设置分组应部署数量，统计安装部署率。 分组模式：支持自动分组、自助分组，支持按IP自动分组 策略模板： 支持创建策略模板，模板可复用，可作为基准创建新模板；添加策略时按场景关联模板，使用更灵活； ▲支持策略模板优先级，策略可以关联多个模板，模板中策略存在冲突时，可以自动处置策略冲突，按照优先级高的执行； 策略生效条件（场景策略）：▲支持生效规则和生效时间条件设定，策略可以根据生效规则下发到不同范围类型的终端上去，同时可针对多个策略设置的不同的生效时间条件，确保策略在管理员指定的时间和条件范围内生效； 单点策略：支持单点策略下发，可以针对特定终端下发不同的策略 分组策略：支持分组策略下发，可以针对不同的终端分组（部门）下发不同的策略； 策略锁定：高权限安全管理员锁定策略后，其它子安全管理员无法修改。 继承/取消继承：针对全网终端下发的策略，分组的终端自动继承；分组可以取消继承全网策略 平台区分：支持分别针对不同的类型的终端设置不同的策略，而不强制要求将不同类型的终端划分到不同的分组，提高管理灵活性。（提供截图证明） 终端密码防护：支持防退出密码保护和防卸载密码保护，支持静态密码和动态密码。（提供截图证明） 升级策略：支持可选自动升级策略和非自动升级策略（提供截图证明） 时间同步：支持客户端与控制中心的时间同步；支持客户端与NTP服务器的时间同步。（提供截图证明） 资产登记：支持设置弹窗提醒，保证资产登记率（提供截图证明） 终端状态监控：支持上报国产终端设备的使用状态，便于分析终端使用是否满足真替真用的政策要求。（提供截图证明） 策略刷新间隔：控制中心安全防护策略修改后，客户端策略更新的时间间隔可以根据实际需要灵活调整；（提供截图证明） 终端模定制：支持模块化定制，可安装卸载终端模块；支持对logo和标题进行定制修改。（提供截图证明） 级联数据：统计本级及级联下级终端的已部署终端数、在线终端数、已发现终端数、存在病毒终端数、病毒库升级率，并按照控制台作为维度进行统计，便于各控制台的管理员一目了然的查看自己管辖的各维度数据，上级管理员也可从本页面取数来进行考核 多级概况：多级概况展示面板，展示内容包括多级概况、全网终端安装趋势、全网病毒查杀数趋势、常用功能和授权信息等方面的信息，可以查看到全网部署终端数、全网发现终端数、全网安装率、全网在线率、昨日查杀病毒总数、昨日存在病毒终端数、昨日病毒感染率等细节信息 终端日志：支持防病毒、终端升级、真替真用数据级联上报，管理员可根据情况选择上报或不上报 资产管理：真替真用：支持终端使用情况统计，包括安装率、部署率、实名率、操作系统分布、cpu分布等 安全防护： 终端概况：可查看全网或特定分组内终端的安全情况，包括计算机名、IP地址、病毒数、病毒库更新时间，支持通过自定义标签、终端类型、操作系统、在线状态、计算机名称、IP、MAC、使用人等多个条件的与/或组合进行终端筛选，支持保存筛选条件；支持对终端进行分组转移和手动删除终端操作（提供截图证明） 单点维护：支持注册终端的概览信息、策略信息、病毒查杀日志；（提供截图证明） 病毒查杀：支持通过分组或条件筛选对指定范围的终端下发快速扫描、全盘扫描、强力查杀、隔离区文件恢复； 升级管理：支持对指定范围的终端下发升级病毒库任务； 级联设置：允许设置上级控制中心的IP、控制中心端口、日志传输端口、级联指令端口； 跨级管理：下级控制中心可设置是否允许上级控制中心，无需登录直接管理本级控制中心； 数据上报设置：支持下级控制中心上报业务日志数据的间隔； 授权管理：支持各级独立授权、动态分配、以及上级控制中心可根据下级授权点数自定义分配； 级联信息维护：支持级联管理并可以查看下级中心名称、IP地址、部署终端数量、在线终端数量、在线率、最后通讯时间信息，可以执行数据校准和删除管理操作；支持上级查看下级资源信息，包括下级中心服务器的CPU使用率、内存使用率、空间占用、上行下行流量、数据库连接数及服务器时间信息；支持上级控制中心查看下级控制中心终端病毒分析、升级日志信息；级联数据—状态数据同步：支持查看下级控制中心部署终端数量、安装率、在线数量、发现病毒终端数量及病毒升级率；级联数据—累计数据同步：支持查看下级控制中心查杀成功病毒数量、查杀失败病毒数量以及用户忽略文件数量；级联数据—数据统计排行：支持查看病毒库升级TOP10、病毒类型TOP10、病毒名称TOP10； 终端日志：病毒分析统计报表：支持终端病毒分析趋势分析和统计，包含病毒查杀趋势、病毒种类占比、触发方式趋势、病毒排行榜；支持报表导出； 统计分析方式：支持按分组统计、按终端名统计、按病毒统计多种统计方式；支持各类统计导出 ▲支持病毒日志详情中按病毒名搜索，便于追查网内是否已有外部安全事件暴露的病毒； 黑白名单添加方式："▲黑白名单添加方式，支持通过填写文件MD5、SHA1值上传；支持通过导入文件的方式上传，适合黑白名单较多的情况；支持根据客户端上报的扫描结果添加黑白名单" 实时防护：文件实时监控：针对文件复制粘贴、移动、重命名等操作实时监控，发现威胁文件及时告警并隔离；监控文件执行操作，发现有恶意进程启动时，及时告警并拦截阻止程序运行 查杀方式：支持文件监控、文件右键手动扫描、定时扫描，以及全盘扫描、快速扫描和自定义扫描等，对恶意代码进行清除、删除，并支持备份。 文件安全鉴定：允许客户端直连接入或通过控制中心代理接入公有云安全控制中心，通过云查鉴定文件安全性； 未知样本鉴定：允许开启未知样本鉴定功能，接入到公有云安全鉴定中心，鉴定未知样本的安全性； 更新方式：支持客户端软件程序、恶意代码特征库的在线和离线升级，支持客户端手动和自动升级。 病毒库离线升级：支持通过客户端离线升级工具（需要先连接外网公有云更新病毒库）导入最新的病毒库，完成本地病毒库升级； 服务端一键升级：支持管理员通过升级管理功能对指定的分组、终端或全网进行一键下发升级任务，完成批量终端本地病毒库升级； 升级策略设置：支持自动升级和手动升级选择设定，手动升级默认主程序和病毒库都不自动升级，也可选择不升级主程序但升级病毒库； 实时防护开启：支持文件系统实时防护的开启和关闭； 病毒发现处理：实时防护过程中发现病毒时处理方式可选择杀毒软件自动处理病毒，并将原始文件隔离备份，也可选择发现病毒后通知终端用户，由终端用户选择处理；支持防护级别设置，支持监控文件类型设置。 扫描类型设定：支持扫描所有文件、仅扫描程序及文档文件选择； 病毒发现处理：发现病毒时处理方式可选择杀毒软件自动处理病毒，也可选择用户选择处理； 资源占用选择：终端病毒扫描时，资源占用选择不限制、低资源、平衡型； 定时扫描开启：支持定时扫描查杀的启用和关闭； 扫描类型设定：支持全盘扫描和快速扫描选择； 扫描频率设定：支持日、周、月的方式设定扫描周期频率； 扫描时间设定：支持定时扫描执行时间点的设定； 多定时任务：支持在策略中定义多个定时查杀任务； 目录白名单：加入白名单的目录在病毒扫描和实时防护时将被跳过，如果路径在终端未被匹配到，该条目将失效； 扩展名白名单：带有白名单中扩展名的文件，在病毒扫描和实时防护时将被跳过； 压缩包层数设置：支持压缩包扫描设置，可以设定最大扫描多少层的压缩包文件； 压缩文件跳过设置：支持跳过文件大小大于阈值设定的单个压缩文件； 大文件扫描：支持扫描跳过文件大小超过阈值设定的单个大文件，提高扫描性能； 实时防护锁定：实时防护是否允许终端用户开启或关闭； 扫描任务锁定：扫描时是否允许终端用户暂停、停止扫描任务； 定时扫描查杀锁定：是否允许终端用户自行修改本地定时查杀设置； 客户端安全防护：支持客户端杀毒软件防非授权退出和软件自保护，可以做到防止用户私自退出安全防护，防止用户或第三方软件对安全防护软件的强退破坏； 检测能力：国产专用机终端恶意代码检出率不低于99.5% 误报率：国产专用机终端恶意代码误报率不高于0.1% 软件著作权：具备产品软件著作权，提供国家版权局颁发的《软件著作权登记证书》 销售许可证：提供公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》网络版防病毒产品（增强级）资质证书。 检验报告：提供国家计算机病毒应急处理中心颁发的防病毒产品检验报告 |
| 6 | 打印机 | 类型：A4黑白激光单功能打印机 打印速度(A4)：31ppm 打印准备时间：6.6S 首页打印时间：3.6S 最大月打印量：60000页/月 建议月打印量：750 - 3500 页 打印分辨率：Max 1200 x600 dpi 打印语言：PCL6 处理器数量：1 处理器主频：800MHZ 内存：256MB 打印功能：具备文字文档打印、图片打印、份数设置、范围设置、页边距设置、缩放打印设置、打印队列管理等基本功能，支持自动双面打印、网络打印、PC端打印状态监视 其它：符合GB-T 17540-2017《台式激光打印机通用规范》和基础通用产品打印机测试规范的要求 纸张输入容量250页；手动进纸器；纸张输出容量 120 页 介质尺寸 Windows系统：A4, A5, JIS B5, IS0 B5 , A6, Letter, Legal,Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, No.10 Env, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6， Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 介质重量范围 自动纸盒：60-105g/㎡ 手动进纸盘：60-200g/㎡ 接口类型 USB 2.0 10/100BaseTX (RJ45) |
| 7 | 多功能一体机 | 类型：A4黑白多功能打印扫描一体机，打印/复印/扫描 打印速度：30ppm(A4) 打印准备时间：6.3S 首页打印时间：3.7S 最大月打印量：60,000页 建议月打印量：750页 到 3500页 分辨率(dpi)：最大1200x600 dpi 处理器数量：1 处理器主频：≥525MHz 内存：256MB 打印功能：具备文字文档打印、图片打印、份数设置、范围设置、页边距设置、缩放打印设置、打印队列管理等基本功能，支持自动双面打印、PC端打印状态监视 其它：符合GB-T 17540-2017《台式激光打印机通用规范》、GB/T28166-2011《馈纸式扫描仪通用规范》、GB/T 18788-2008《平板式扫描仪通用规范》和基础通用产品打印机、扫描仪测试规范的要求 复印参数 复印速度：33cpm(A4) 首页复印时间 平板：小于 10秒 ADF：小于 11秒 复印分辨率：最大600×600dpi 连续复印页数：1-99页 缩放率：25%~400% 其他复印功能：支持稿台（FB）、自动进稿器（ADF）；复印模式包含自动、图文、图像、文本，一键身份证复印、票据复印；支持身份证自动纠偏复印、多页合一复印、克隆复印、海报复印、手动双面复印、逐份复印 扫描参数 扫描类型：平板+ADF ADF容量：50页 扫描速度：24 ppm（A4） 扫描模式：支持彩色扫描、支持稿台（FB）、自动进稿器（ADF）；自带扫描应用软件 最大扫描尺寸 平板：216×297mm ADF：216 x 356 mm 扫描分辨率 平板：最大 1200×1200dpi ADF：最大 600×600dpi 彩色扫描：支持 扫描输出功能：扫描到PC、邮件、FTP 纸张处理 纸张输入容量 自动纸盒：250页 手动进纸器：1页 纸张输出容量 120页 接口类型 高速 USB 2.0 ; 有线网络：IEEE 802.3 10/100Base-Tx (RJ45) |
| 8 | 彩色激光打印机 | 类型：彩色单功能激光打印机 打印参数 打印速度(A4)：33ppm 打印准备时间：9.5s 首页打印时间：3.0s 分辨率 最大：1200 x 1200 dpi 最大月打印量：85000页 打印语言：PS3/PCL6/PCL5/PDF v1.7 处理器数量：2 处理器：1GHz 内存（标准/最大）：1GB 控制面板：2.4英寸彩色显示屏 接口：USB 2.0 10/100/1000 Base-TX 标准进纸盒：250页 多功能进纸 标配：1页 纸张输出：125页 最大进纸容量：1451页 |

- ▲商务要求

1、▲交付要求：1）投标单位提供“交钥匙”工程，即将所提供的软、硬件产品按采购人的要求安装，调试完毕，保证采购人所有设备形成系统化应用能够正常运行，并包含本项目完成所需的所有线材及配套的材料。2）如中标人提供的设备无法正常使用或者兼容系统，需无条件进行整改，直至正常使用为止。若于采购人规定时间内还是无法正常使用的，采购人可否决、终止本次采购。

2、▲售后服务：投标单位需具备专业资质的供货商或厂家，具备本地售后服务网点。中标方接到维修电话后1小时内响应，4小时内完成修复，4小时内不可修复的产品由中标方提供替代品给采购方临时使用。

- 3、▲质保：本项目原厂质保三年；签订合同前提供针对本项目的台机、打印机、多功能一体机、彩色激光打印机等产品的原厂授权函和三年免费质保函原件；设备最终客户名为“舟山高新技术产业园区管理委员会”并可向原厂查验。

- 4、▲供货要求：1）中标生效后7个工作日内设备到货，15个工作日内调试完成可全面投入使用；2）本次采购的供货除包括上述设备外，还应包括随机的辅助设备、专用电线电缆、随机软件、技术资料（包括操作手册、使用指南、维修指南和含维修网点在内的服务手册等）、设备运行所必需的随机消耗材料，相应的技术服务与质量保证。3）所有产品必须经正规渠道供货，不得提供旧货、水货、假货，并须提供详细配置清单。

5、▲响应要求：1）所有技术指标均以各厂商公开网站所公布的数据为准；2）预中标后3日内，必须提供详细报价明细、技术参数及竞价文件中要求提供的证书、质保函及其他资料等，若无法按时提供，视为放弃中标资格；3）中标后签合同前，采购方有权对上述产品所描述功能进行一一测试，如发现虚假应标有权取消其中标资料；4）配置参数不满足或虚假应标，针对上述要求，报价单位必须认真审阅询价文件所有要求，如明知不满足招标文件要求进行恶意竞争的，将根据《政采云平台电子卖场权益维护及纠纷处理规则》的规定报财政部门处理。采购方有权取消其中标资格。5）询价文件中标有“▲”的技术指标不容许发生偏离的，如发生偏离视为无效标处理。6）超经营范围供货单位投标无效。