政采云反向竞价采购竞价单

申购部门（项目）负责人：郭锦艳         日期：  2022.07.25

一、基本信息

1、反向竞价项目名称（50字以内）：下沙2号大街688号教室空调安装项目

2、联系人：胡老师   联系电话：86918643

3、预算总价（万）：28.52

二、采购需求清单

| 商品名称 | 规格描述 |  |  |  | 数量 | 单位 | 最高单价（元） | 单个设备预算总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 参数名称 | 参数要求 | 是否核心参数 |  |  |  |  |  |
| 海尔5匹柜式机 | 1 | 品牌/型号 | 海尔二级能耗KFRd-120LW/50BBC22 | 是 | 31 | 台 | 9200 | 9200 |  |
|  | 2 | 技术参数 | 制冷量：12100（1800-14700）W 制热量：14100（1800-17200）W 电辅热功率：3000W 制冷功率：3950（600-5500）W 制热功率：4000（700-5500）W 制冷额定电流：7A 最大输入功率：9000W 最大输入电流：24.9A 电源：3N.380V.50Hz 风量：2000m³/h 室内机噪音：49/45/41dB（A） 室外机噪音：58dB（A） 室内机面板：600*1880 室内机主体：600*350*1880 室外机：1030*415*1250 | 是 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 安装材料 | 铜管品牌：青岛宏泰 铜管管径和壁厚：9.52*0.6mm/19.05*0.8mm 铜管长度：约64米左右 安装辅材：每台空调需开孔、配空气开关、支架、吊杆膨胀螺丝等全部辅材。 | 是 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 安装要求 | 本项目为交钥匙工程，包含铜管加长、水管、电源信号线、开孔、支架、等所有安装辅材及安装调试费用包含在总价内，具体以现场安装为准。 | 是 |  |  |  |  |  |

注：1、商家响应时，核心参数需全部符合要求，非核心参数采购人可根据实际情况酌情处理；2、如有其它需求材料，请整理完整，以附件形式提供。

三、商务要求（商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）， 付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。请勿将技术要求放入此项。）

| 序号 | 商务项目 | 商务要求具体内容 | 是否核心要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价须知 | 本工程为交钥匙工程，投标人应考虑可能发生却未在清单内说明的项目，空调外机与内机需根据采购人指定位置安装,外机与内机之间管线材料数量投标人自行考虑，所有材料费与工程安装费等均包含在总报价里面。制冷剂气液管均采用优质的紫铜管（铜管厚度、承压能力应符合要求），必须是国产名牌或合资企业生产的国际知名品牌。冷凝水管与室内机的连接采用优质半透明塑料软管过渡。 | 是 |
| 2 | 质量保证 | 所投产品必须满足招标参数的全部要求，不允许负偏离，要求原厂全新正品，质量及安装要达到国家标准，否则视为无效投标并追究责任。如有未满足采购人相关参数的，采购人有权对投标人进行废标处理。 | 是 |
| 3 | 服务保障要求 | 1)▲设备验收合格后提供 6年质保，质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由中标方免费技术服务和维修。 2)货物（设备）质保期内非人为因素出现的质量问题，须按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。质保期外发生的损坏，负责设备的终身维修，修理和换件应按成本费收取，不再收取其它费用。 3)▲预中标公告后3个工作日内提供针对本项目的原厂质保函。 4)设备发生故障接到用户维修要求后，投标人应承诺在12小时内响应并提出解决方案，24小时内到现场进行故障处理，维修过程中所需材料在接到通知后应及时提供，最多不超过12小时。若（设备）短期无法修复，应提供相应备件并负责安装调试。 | 是 |
| 4 | 本地化服务要求 | 要求在杭州市区有常驻的售后服务机构，及时响应售后服务。 | 是 |
| 5 | 付款方式 | 货物自验收合格并正常运行一个月后，采购人向中标方一次性支付全部货款。 | 是 |

注：1、供应商响应时，核心要求必须符合才可报价。

四、收货地址

1、联系人：阮老师   地址：下沙2号大街688号 联系电话：86918645

2、送货期限：成交后8工作日内

3、项目完工时间：2022年8月20日前

五、竞价规则

| 规则 | 内容 | 说明 | 规则 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 竞价需求公示期 | 3个工作日 | 填写不小于3的数字 | 公示开始时间 | 可填写具体的日期（建议不填写，按实际操作进行） | 公示截止时间=公示开始时间+公示期(工作日)，最早可设置公示开始时间为挂单的第二天 |
| 竞价开始时间 | 公告截止时间+1工作日 | 不能修改 | 竞价截止时间 | 竞价开始后1个工作日 | 不能修改 |
| 有效竞价标准 | 有效报价供应商至少3家 | 填写不小于3的数字 | 成交规则 | 在有效报价的供应商中，低价成交，手动确认 | 不能修改 |
| 降价幅度(元) | 1000元 | 供应商报价时降价金额必须是幅度的整数倍。 | 结果确定时间 | 竞价结束后3个工作日发布 | 填写不小于3的数字 |
| 推荐成交供应商 | 最低报价 | 不能修改 | 供应商响应附件要求 | R必须上传；□可不上传（二选一） | 选必须上传，请详细描述供应商响应附件的要求（1000字以内） |

浙江警官职业学院后勤处

2022年7月21日