政采云反向竞价采购竞价单

申购部门（项目）负责人：                     日期：

一、基本信息

1、反向竞价项目名称（50字以内）： 滨文校区15号楼4层和5层空调改造项目

2、联系人：童志勋、章璐    联系电话：15957199912、13777002580

3、预算总价（元）：227000元

二、采购需求清单

15号楼4楼采购清单

| 商品名称 | 规格描述 |  |  |  | 数量 | 单位 | 最高单价（元） | 单个设备预算总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 参数名称 | 参数要求 | 是否核心参数 |  |  |  |  |  |
| 美的2匹无风感天花机KFR-51QW/BP3DN8Y-D(2)-W | 1 | 品牌 | 美的 | 是 | 1 | 台 | 6500 | 6500 |  |
|  | 2 | 型号 | KFR-51QW/BP3DN8Y-D(2)-W | 是 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 规格 | 2匹吸顶机 | 是 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 定变频 | 变频 | 是 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 制冷量 | 5100(1280-6400) | 是 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 制冷功率 | 1360(250-2000) | 是 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 制热量 | 6350(1500-8100) | 是 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 制热功率 | 1600(300-2500)+2100 | 是 |  |  |  |  |  |
| 美的5匹无风感天花机KFR-120QW/BP2SDN8Y-D(2)-W | 1 | 品牌 | 美的 | 是 | 8 | 台 | 9800 | 78400 |  |
|  | 2 | 型号 | KFR-120QW/BP2SDN8Y-D(2)-W | 是 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 规格 | 5匹吸顶机 | 是 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 定变频 | 变频 | 是 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 制冷量 | 12000(3000-13500) | 是 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 制冷功率 | 3850(680-4850) | 是 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 制热量 | 13100(3200-20000) | 是 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 制热功率 | 3600(810-7000)+2500 | 是 |  |  |  |  |  |
| 美的1.5匹一拖一风管机GRD35T2W/BP3N1Y-CF(1) | 1 | 品牌 | 美的 | 是 | 1 | 台 | 3500 | 3500 |  |
|  | 2 | 型号 | GRD35T2W/BP3N1Y-CF(1) | 是 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 规格 | 1.5匹 | 是 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 定变频 | 变频 | 是 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 制冷量 | 3500（600-3800） | 是 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 制冷功率 | 1060（190-1370） | 是 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 制热量 | 4000（700-4500） | 是 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 制热功率 | 1060（190-1370） | 是 |  |  |  |  |  |
| 美的2匹挂机KFR-50G/G1-1 | 1 | 品牌 | 美的 | 是 | 7 | 台 | 5300 | 37100 |  |
|  | 2 | 型号 | KFR-50G/G1-1 | 是 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 规格 | 2匹挂机 | 是 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 定变频 | 变频 | 是 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 制冷量 | 5050（500-7220） | 是 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 制热量 | 7220（700-8620）+1200 | 是 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 能效等级 | 1级 | 是 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 循环风量 | 1000 | 是 |  |  |  |  |  |
| 美的3匹挂机KFR-72GW/G1-1 | 1 | 品牌 | 美的 | 是 | 3 | 台 | 6500 | 19500 |  |
|  | 2 | 型号 | KFR-72GW/G1-1 | 是 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 规格 | 3匹挂机 | 是 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 定变频 | 变频 | 是 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 制冷量 | 7290（800-9210） | 是 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 制热量 | 9760（800-11380）+1200 | 是 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 能效等级 | 1级 | 是 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 循环风量 | 1370 | 是 |  |  |  |  |  |
| 支架 |  | 1.5匹支架 | 定制 | 是 | 1 | 付 | 50 | 50 |  |
| 支架 |  | 2匹支架 | 定制 | 是 | 8 | 付 | 60 | 480 |  |
| 支架 |  | 3匹支架 | 定制 | 是 | 3 | 付 | 80 | 240 |  |
| 支架 |  | 5匹支架 | 定制 | 是 | 8 | 付 | 100 | 800 |  |
| 打孔 |  |  | / | 是 | 20 | 只 | 100 | 2000 |  |
| 铜管 |  | 飞轮 | 1.5匹铜管6Φ/9.52Φ | 是 | 10 | 米 | 100 | 1000 |  |
| 铜管 |  | 飞轮 | 2匹铜管6Φ/12Φ | 是 | 15 | 米 | 120 | 1800 |  |
| 铜管 |  | 飞轮 | 3匹铜管9.52Φ/15.88Φ | 是 | 3 | 米 | 150 | 450 |  |
| 铜管 |  | 飞轮 | 5匹铜管9.52Φ/19.1Φ | 是 | 120 | 米 | 180 | 21600 |  |
| 风管、风口、安装费及拆装机 |  |  | 定制 | 是 | 4 | ㎡ | 150 | 600 |  |
|  |  |  | 定制 | 是 | 1 | 付 | 300 | 300 |  |
|  |  | 风管机 | / | 是 | 1 | 台 | 600 | 600 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 174920 |  |

15号楼5楼采购清单

| 商品名称 | 规格描述 |  |  |  | 数量 | 单位 | 最高单价（元） | 单个设备预算总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 参数名称 | 参数要求 | 是否核心参数 |  |  |  |  |  |
| 美的2匹无风感天花机KFR-51QW/BP3DN8Y-D(2)-W | 1 | 品牌 | 美的 | 是 | 1 | 台 | 6500 | 6500 |  |
|  | 2 | 型号 | KFR-51QW/BP3DN8Y-D(2)-W | 是 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 规格 | 2匹吸顶机 | 是 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 定变频 | 变频 | 是 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 制冷量 | 5100(1280-6400) | 是 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 制冷功率 | 1360(250-2000) | 是 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 制热量 | 6350(1500-8100) | 是 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 制热功率 | 1600(300-2500)+2100 | 是 |  |  |  |  |  |
| 美的5匹无风感天花机KFR-120QW/BP2SDN8Y-D(2)-W | 1 | 品牌 | 美的 | 是 | 2 | 台 | 9800 | 19600 |  |
|  | 2 | 型号 | KFR-120QW/BP2SDN8Y-D(2)-W | 是 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 规格 | 5匹吸顶机 | 是 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 定变频 | 变频 | 是 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 制冷量 | 12000(3000-13500) | 是 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 制冷功率 | 3850(680-4850) | 是 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 制热量 | 13100(3200-20000) | 是 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 制热功率 | 3600(810-7000)+2500 | 是 |  |  |  |  |  |
| 美的1.5匹一拖一风管机GRD35T2W/BP3N1Y-CF(1) | 1 | 品牌 | 美的 | 是 | 2 | 台 | 3500 | 7000 |  |
|  | 2 | 型号 | GRD35T2W/BP3N1Y-CF(1) | 是 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 规格 | 1.5匹 | 是 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 定变频 | 变频 | 是 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 制冷量 | 3500（600-3800） | 是 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 制冷功率 | 1060（190-1370） | 是 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 制热量 | 4000（700-4500） | 是 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 制热功率 | 1060（190-1370） | 是 |  |  |  |  |  |
| 美的2匹一拖一风管机GRD51T2W/BP3N1Y-CF(1) | 1 | 品牌 | 美的 | 是 | 1 | 台 | 4800 | 4800 |  |
|  | 2 | 型号 | GRD51T2W/BP3N1Y-CF(1) | 是 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 规格 | 2匹 | 是 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 定变频 | 变频 | 是 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 制冷量 | 5000（900-5650） | 是 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 制冷功率 | 1800（280-2350） | 是 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 制热量 | 6200（1200-6800）+1750 | 是 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 制热功率 | 1820（280-2400） | 是 |  |  |  |  |  |
| 支架 铜管 铜管 铜管 打孔、风管、风口及其他安装费用 |  |  | 定制 | 是 | 6 | 付 | 80 | 480 |  |
|  |  | 飞轮 | 1.5匹铜管6Φ/9.52Φ | 是 | 14 | 米 | 100 | 1400 |  |
|  |  | 飞轮 | 2匹铜管6Φ/12Φ | 是 | 20 | 米 | 120 | 2400 |  |
|  |  | 飞轮 | 5匹铜管9.52Φ/19.1Φ | 是 | 30 | 米 | 180 | 5400 |  |
|  |  |  | / | 是 | 6 | 只 | 100 | 600 |  |
|  |  |  | 定制 | 是 | 20 | ㎡ | 150 | 3000 |  |
|  |  |  | 定制 | 是 | 3 | 付 | 300 | 900 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 52080 |  |

注：1、商家响应时，核心参数需全部符合要求，非核心参数采购人可根据实际情况酌情处理；2、如有其它需求材料，请整理完整，以附件形式提供。

三、商务要求（商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）， 付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。请勿将技术要求放入此项。）

| 序号 | 商务项目 | 商务要求具体内容 | 是否核心要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价须知 | 项目为交钥匙工程，报价含空调、铜管、电源插头、支架、调试、税费等涉及此项目完成所需的全部费用。不得超出控制价。 | 是 |
| 2 | 质保期 | ▲验收之日起所有设备原厂质保6年，提供原厂保修卡。 ▲中标结果出来后，合同签订前，提供原厂的质保函。 | 是 |
| 3 | 质量保证 | 产品的包装、运输与安装均由中标方负责，如在过程中产品有缺失、损坏或缺陷，学校可要求免费更换。质量符合招标参数的全部要求，不允许负偏离，具有生产厂家的出厂标准和现行国家、行业各项标准，出厂标准与国家/行业标准要求不一致时，以要求较高者为准，否则视为无效投标并追究责任。提供的设备须进行安装调试，调试后保证设备能正常使用。 | 是 |
| 4 | 售后服务保障要求 | 质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，质保期相应延长60天，质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修，若技术需求中有质保要求，以技术需求为准。 质保期内非人为因素出现的质量问题，须按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。质保期外发生的损坏，负责设备的终身维修，修理和换件应按成本费收取，不再收取其它费用。发生故障接到用户维修要求后，投标人应承诺在半小时内响应并提出解决方案，3小时内到现场进行故障处理，最多不超过6小时。 | 是 |
| 5 | 本地化服务要求 | 在杭州市区有常驻的售后服务机构，提供营业执照上传(驻杭企业） | 是 |
| 6 | 完工时间 | 2022年8月30日前 | 是 |
| 7 | 交付时间和地点 | 交货时间：中标结果确认后15个工作日内完成供货。地址：滨文路548号15号楼4层、5层。 | 是 |
| 8 | 履约保证金 | 本合同签订后7个工作日内，乙方应通过支票或转账方式，向甲方支付合同总价1%的履约保证金至甲方账户，作为乙方认真履行合同条款的保证。验收完成后一年无息返还履约保证金。 | 是 |
| 9 | 货款支付方式 | 验收合格后15个工作日内一次性支付。 | 是 |

注：1、供应商响应时，核心要求必须符合才可报价。

四、收货地址

1、联系人：童志勋、章璐   地址：滨文路548号15号楼4层、5层     联系电话：15957199912、13777002580

2、送货期限：成交后 15  工作日内。

3、备注（300字以内）：

五、竞价规则

| 规则 | 内容 | 说明 | 规则 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 竞价需求公示期 | 3个工作日 | 填写不小于3的数字 | 公示开始时间 | 可填写具体的日期（建议不填写，按实际操作进行） | 公示截止时间=公示开始时间+公示期(工作日)，最早可设置公示开始时间为挂单的第二天 |
| 竞价开始时间 | 公告截止时间+1工作日 | 不能修改 | 竞价截止时间 | 竞价开始后1个工作日 | 不能修改 |
| 有效竞价标准 | 有效报价供应商至少3家 | 填写不小于3的数字 | 成交规则 | 在有效报价的供应商中，低价成交，手动确认 | 不能修改 |
| 降价幅度(元) | 100 | 供应商报价时降价金额必须是幅度的整数倍。 | 结果确定时间 | 竞价结束后3个工作日发布 | 填写不小于3的数字 |
| 推荐成交供应商 | 最低报价 | 不能修改 | 供应商响应附件要求 | 必须上传；可不上传（二选一） | 选必须上传，请详细描述供应商响应附件的要求（1000字以内） |