雷锋新城实验小学图书自助借还管理系统采购清单

| 图书自助借还管理系统 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自助借还书机 | 一、技术参数： 1.自助借还书机通过对粘贴有RFID标签的资料、书籍进行扫描、识别，将人工借还改为自助借还，提高了借阅服务质量。 整机外观尺寸：长≥560mm，宽≥573，高≥1397mm； 2.主机配置：21.5英寸屏幕及以上，操作系统：Android 5.1 及以上，支持多点触摸；CPU处理器：Cortex-A17四核处理器主频 1.6GH，2G内存；须具有 LAN有线网口， RJ45八芯标准接口，WiFi 2.4GHz，USB*3，HDMI(out)*1接口配置； 3.材料结构：整机采用冷轧钢板材质，铝型材包边设计，表面钢化玻璃圆角处理，符合人体工程学设计； 4.刷卡器：具备RF读者证阅读模块，支持ISO14443A标准( 例如Mifare S50卡 )、ISO15693标准、ID卡（例如EM4100卡）； 5. 读写器：具有快速防碰撞处理算法，读写距离：16~40cm；（本特性与卡片有关）；工作时自动开启射频，空闲时自动关闭射频； 6.工作频率：13.56MHz； 7.摄像头：设备内置高清网络摄像头，系统具有人脸识别认证，方便读者借阅； 8.扫码器：设备内置扫码器，支持二维码扫描； 9.打印机：设备内置打印机，支持80mm热敏纸行点式打印，打印分辨率≥203dpi； 10.系统安全性：支持 TCP/IP 联网协议、SIPⅡ国际标准协议、NCIP 协议等接口与图书馆端数据库进行数据交换，确保系统安全。 11.设备外观：色彩明快，线条流畅，圆角设计更安全，专为少儿设计使用。 二、功能参数： 1.人脸识别：不依托第三方平台，自建人脸数据库，可在局域网环境下实现人脸识别功能。支持管理员后台上传读者人脸照片或批量导入读者人脸特征数据；支持读者通过个人中心或小程序自主上传人脸头像；图书馆设备进行人脸注册系统自动提取人脸数据等多种获取人脸数据途径； 2.登录方式多样化：支持账号登录、人脸识别、刷卡登录、，可选择登录方式； 3.自助借阅：具有对图书标签防盗位进行复位或置位，可以一次借还多本书刊； 4.读者隐私保护：具有选择保护读者隐私功能，可隐藏读者部分信息； 5.登录管理：允许查看读者个人信息，包括：借阅量、在借量、超期量、借阅期限和人脸注册信息；在借详情，包括：在借书刊借阅时间以及到期时间，是否允许续借；预约管理，包括：预借到期时间和取消预借；密码管理等； 6.图书查询：读者可查询设备中的文献情况，提示文献在设备中的相应位置信息，方便读者借阅； 7.智能语音：具有图形化、语音化的人机交互友好操作界面，提供简体中文语言的视觉交互提示、搜索和查询功能； 8.个性化设置：支持远程更换显示界面LOGO；允许对返回设备首页或进入读者登录界面的语音进行自定义设定；首页长时间无操作自动进入屏保，支持后台推送自定义屏保或使用历史今日图片； 9.固件升级：具有通过后台远程批量控制设备和固件的统一升级； 10.多语言支持：支持中文、英文等多种语言的交互提示； 三、资质参数： 1.提供设备具备自助借还书机软件著作权登记证书； 2.提供设备具备省级以上软件检测报告； 3.所投设备需通过国家权威检验中心出具的体现产品平均无故障间隔的MTBF认证证书，平均无故障时间≥3000小时； 4.所投设备需通过国家权威检验中心出具平均无故障时间≥3000小时检测报告。 5.所投设备通过由国家权威检验中心出具的≥72h盐雾检测证书。 6.产品具备全国质量检验稳定合格产品证书，全国质量信得过产品证书等。 备注：以上证书提供证书复印件加盖公章，原件备查。 | 台 | 3 | 30000 | 90000 |
| 2 | RFID标签 | 1.工作频率：13.56MHz； 2.支持协议：ISO15693和ISO18000-3标准； 3.产品规格：≥50*50mm； 4.天线规格：≥45*45mm； 5.内存容量：≥1024 bits； 6.有效使用寿命：≥10 年； 7.有效使用次数：≥10万次； 8.图书加工及标签转换服务费1元/张 | 张 | 30000 | 1.5 | 45000 |
| 3 | 馆员工作站 | 1.工作频率：13.56MHz； 2.识别图书：多本（堆砌高度：≤250mm）； 3.防冲突性：一次至少可有效识别读8个RFID标签； 4.电源电压：AC220V，50Hz； 5.整机规格尺寸：450mm*300mm*28mm （长×宽×高）； 6.天线板规格：360mm×275mm×15mm（长×宽×高）； 7.读卡速度：50张/秒 8.射频接口：SMA； 9.通信接口：USB或RS232、RJ45，具备无线网络扩展功能 10.阅读范围半径：确保250mm范围以内为有效阅读区域； 11.材质：一体化设计，台面材质：钢化玻璃；本体材质：有机玻璃；底盖材质：氧化拉丝铝板； | 套 | 17000 | 1 | 17000 |
|  |  |  | 小计： |  |  | 152000 |