采购需求

一、北院2间多媒体教室

| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 数量 | 控制金额 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开放式讲台，含隐藏式接线盒 | 讲台外型（L*B*H) ≥1300mm*700mm*1000mm.采用钢木结合材料一体成型、桌体采用1.5mm冷轧钢板、扶手采用实木, 桌面采用米黄色耐划木质材料。表面经酸洗、磷化、静电喷塑。边角平滑圆弧过渡，更安全和美观。隐藏式滑轨抽拉、可容纳键盘、鼠标，键盘抽屉旁安装粉笔抽屉,讲台右侧为可收拉折叠式储物架设计。 | 2 | 7000 | 众互通、鑫灿、丰意 |
| 2 | 中控主机 | 网络中控主机与面板采用分体式结构 支持屏幕冻结、板书功能 基本接口：VGA：≥4路输入和2路输出；AV：≥4组输入和2组输出；麦克风接口：≥2路；RS-232：≥6路；I/O接口：≥5路；网络接口：≥6个10/100/1000M；设备电源：≥1路；计算机电源：≥1路（可设定延时）；投影机电源：≥1路（可设定延时）；幕布控制：≥1路（可设定延时） 必须兼容学校现有管理平台 要求提供原厂针对此项目的售后服务承诺函 | 2 | 7000 | 弈星、华璨、锐捷 |
| 3 | 中控面板 | 8寸电容式可编程液晶显示屏，分辨率800*600，颜色65K 工业级标准，屏幕正面支持IP65级防护 | 2 | 3000 | 弈星、华璨、锐捷 |
| 4 | 功放 | 每声道8Ω：4*120W（或2*300W） 每声道4Ω：4*180W（或2*450W） 失真系数＜0.1% 频率响应：20HZ-20KHZ，+0/-1dB 阻尼系数＞1000@8Ω | 2 | 3000 | 极地、湖山、佳比 |
| 5 | 音箱 | 喇叭尺寸:8"×3"×2,输出功率:120W/8Ω,灵敏度:96dB,频率响应:50Hz-18KHz,尺寸:450×240×270mm | 2 | 1600 | 极地、湖山、佳比 |
| 6 | 蓝牙接收机 | 1.采用蓝牙技术（手机蓝牙可以搜索到），系统自动配对、连接、自动跳频，具备近距离优先连接机制。 2.具备语音处理功能，可调节音量，消除回音、杂音，增加清晰度处理。 3、具备两个USB通讯接口，支持连接电脑翻页功能，可同时接笔记本和电脑。 4、无线接收频率：（2402～2480）MHz。 5、调制方法：GFSK，BT = 0.5 Gaussian。 6、有效接收距离不小于15m。 7、音频频率响应：50 Hz ~ 20 KHz (±3 db)； 8、灵敏度：-82 dBm (1% BER)。 9、必须兼容学校现有的蓝牙麦克风 | 2 | 2000 | 华璨，爱科尔，皓酩 |
| 7 | 投影仪 | 1.3LCD技术，白色亮度和色彩亮度≥4200流明（ISO21118标准）； 2.标准分辨率≥1280*800、对比度≥16000：1 3.内置双HDMI高清接口；选配无线模块可与计算机无线连接；配置RJ45和RS-232C 接口； 4.手动聚焦≥1.6倍光学变焦，具有垂直、水平两个方向梯形校正：-30到 +30 度，带滑钮式水平梯形校正功能；支持侧面投影； 5.可直接开关机，瞬间冷却； 6.灯泡功率≤230W，灯泡寿命≥17000小时，整机功率≤327W； 7.含安装支架 要求提供原厂针对此项目的售后服务承诺函 | 2 | 17800 | 爱普生/索尼/日立 |
| 8 | 幕布 | 100寸电动幕布，比例16：10，材质：玻珠， | 2 | 2400 | 红叶/宝视特/奥维嘉 |
| 9 | 电脑 | CPU ：≥最新第十代Intel 酷睿 I5 10400处理器以上CPU（6核心/12线程/2.9GHZ/65W）；内存：8GB 2666mhz DDR4 ，双卡槽，最高支持64GB；硬盘：256G SSD；显卡：2G独显；显示器：同品牌21.5寸显示器；键鼠：USB键盘和鼠标 | 2 | 12000 | Dell/惠普/联想 |
| 10 | 监控半球 | 图像传感器：1/2.8英寸 CMOS；传感器总像素：200万像素；最大红外距离：50m；最大图像尺寸：1920×1080；分辨率：200W；支持数字宽动态，支持3D降噪，支持电子防抖，支持背光补偿，支持强光抑制，电动对焦；光学变倍15倍，信噪比≥56dB | 2 | 2000 | 大华/海康/宇视 |
| 11 | 拾音器 | 拾音范围 10-70平方米；音频传输距离 3000米；频率响应 80Hz ～ 16KHz；灵敏度 -34dB；信噪比 60dB（1米m40 dB音源SPL）30dB(10米m 40 dB 音源SPL)1KHz at 1Pa；指向特性 全指向性 | 2 | 600 | 大华/海康/宇视 |
| 12 | POE交换机 | 8口千兆POE交换机 | 2 | 800 | 科地/TPLink/NETGEAR |
| 13 | 绿板 | 豪华单推书写板结构（内置轨道,外框和轨道一体化设计）基本尺寸：外径4000MM*1200MM | 2 | 2000 | 华楚/顺文/达尔文 |
| 14 | 电源线 | BVR3*1.5电源线，用于投影、电动幕布、拾音器供电 | 100 | 350 | 金凤、金龙、金杯 |
| 15 | 音箱线 | 专业音箱线，128编，100米/卷 | 100 | 350 | 秋叶原、绿联、山泽 |
| 16 | 拾音器音频线 | 高品质双芯咪线 | 20 | 70 | 秋叶原、绿联、山泽 |
| 17 | 网线 | 优质纯铜，超五类非屏蔽双绞线（305米/箱）24AWG | 2 | 1160 | 清华同方、安普、山泽 |
| 18 | 开关箱 | 含2P，16A，漏电保护 | 2 | 260 | 正泰、德力西、施耐德 |
| 19 | VGA线 | 20米/根，投影至中控 | 2 | 700 | 秋叶原、绿联、山泽 |
| 20 | 插线板 | 一键总控排插，10插位，1.5米，过载保护；用于多媒体讲台内一个常用电源，一个设备电源 | 4 | 240 | 公牛、子弹头、突破 |
| 21 | 3.5mm公对公音频线 | 1.5m，台式电脑及笔记本电脑音频输入至中控 | 4 | 120 | 秋叶原、绿联、山泽 |
| 22 | 双莲花头音频线 | 1.5m，中控至功放音频线 | 2 | 50 | 秋叶原、绿联、山泽 |
| 23 | USB公对公线 | 1.5m，蓝牙接收机连至电脑 | 2 | 60 | 秋叶原、绿联、山泽 |
| 24 | VGA线 | 1.5m，台式电脑、显示器、笔记本电脑连接中控 | 6 | 270 | 秋叶原、绿联、山泽 |
| 25 | USB延长线 | 2m，电脑至讲台桌面用于老师接U盘 | 2 | 56 | 秋叶原、绿联、山泽 |
| 26 | USB扩展器 | 用于电脑USB接口不够，1拖4 | 2 | 130 | 秋叶原、绿联、山泽 |
| 27 | 网线 | 1.5米，电脑、手提电脑、中控，超五类，原厂制造 | 6 | 36 | 国标 |
| 28 | 辅材及施工 | PVC槽板、铜接头、扎带、胶布等 | 1 | 2000 |  |

二、南院3间多媒体教室

| 序号 | 设备名称 | 技术规格 | 数量 | 控制金额 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、四教102,202 |  |  |  |  |  |
| 1 | 开放式讲台，含隐藏式接线盒 | 讲台外型（L*B*H) ≥1300mm*700mm*1000mm.采用钢木结合材料一体成型、桌体采用1.5mm冷轧钢板、扶手采用实木, 桌面采用米黄色耐划木质材料。表面经酸洗、磷化、静电喷塑。边角平滑圆弧过渡，更安全和美观。隐藏式滑轨抽拉、可容纳键盘、鼠标，键盘抽屉旁安装粉笔抽屉,讲台右侧为可收拉折叠式储物架设计。 | 2 | 7000 | 众互通、鑫灿、丰意 |
| 2 | 中控主机及面板 | 网络中控主机与面板采用分体式结构 支持屏幕冻结、板书功能 基本接口：VGA：≥4路输入和2路输出；AV：≥4组输入和2组输出；麦克风接口：≥2路；RS-232：≥6路；I/O接口：≥5路；网络接口：≥6个10/100/1000M；设备电源：≥1路；计算机电源：≥1路（可设定延时）；投影机电源：≥1路（可设定延时）；幕布控制：≥1路（可设定延时） 8寸电容式可编程液晶显示屏，分辨率800*600，颜色65K 工业级标准，屏幕正面支持IP65级防护 必须兼容学校现有管理平台 要求提供原厂针对此项目的售后服务承诺函 | 2 | 10000 | 弈星、华璨、锐捷 |
| 3 | 功放 | 每声道8Ω：4*120W（或2*300W） 每声道4Ω：4*180W（或2*450W） 失真系数＜0.1% 频率响应：20HZ-20KHZ，+0/-1dB 阻尼系数＞1000@8Ω | 2 | 3000 | 极地、湖山、佳比 |
| 4 | 音箱 | 喇叭尺寸:8"×3"×2,输出功率:120W/8Ω,灵敏度:96dB,频率响应:50Hz-18KHz,尺寸:450×240×270mm纠错 支持采样率50Hz-18KHz | 2 | 2000 | 极地、湖山、佳比 |
| 5 | 蓝牙接收机 | 1.内置蓝牙接收模块（蓝牙技术是国际通信标准，具有极强的抗干扰能力，稳定性强），非蓝牙技术不接收。 能与蓝牙麦克风互相匹配，蓝牙模块手机能搜索到；2.必须使用蓝牙接收方式，使用频率：2402 - 2480 MHz；3.无线接收频率：（2402～2480）MHz；4.调制方法：GFSK，BT = 0.5 Gaussian；5.有效接收距离不小于15m；6.音频频率响应：50 Hz ~ 20 KHz (±3 db)；7.灵敏度：-82 dBm (1% BER)；8.电源：DC5~12V； 9.输出接口：MIC（标准两芯6.5mm麦克风输出接口）；标准3.5音频输出接口；；10.输入接口：标准3.5音频输入接口；11.带高低音调节；12.必须兼容学校现有蓝牙麦克风 | 2 | 2000 | 华璨，爱科尔，皓酩 |
| 6 | LCD投影仪 | 3LCD技术，白色亮度和色彩亮度≥4200流明 标准分辨率≥1280*800、对比度≥16000：1 灯泡功率≤230W，灯泡寿命≥17000小时，整机功率≤327W； 视频输入：2xD-sub 15p,1xRCA，2xHDMI，2×VGA；视频输出：1xD-sub 15p；音频输入：2xStereo mini,2RCA x 1；音频输出：1xStereo mini；1×USB-A，1×USB-B；RJ45×1，RS232C×1 要求提供原厂针对此项目的售后服务承诺函 | 2 | 18000 | 爱普生/索尼/光峰光影 |
| 7 | 100寸幕布 | 100寸电动幕布，比例16:10，材质：玻珠， | 2 | 2400 | 红叶/宝视特/奥维嘉 |
| 8 | 电脑 | CPU ：≥最新第十代Intel 酷睿 I5 10400处理器以上CPU（6核心/12线程/2.9GHZ/65W） 内存：8GB 2666mhz DDR4 ，双卡槽，最高支持64GB 硬盘：256G SSD 显卡：2G独显 显示器：同品牌21.5寸显示器 键鼠：USB键盘和鼠标 | 2 | 12000 | Dell/惠普/联想 |
| 9 | 监控半球 | 400万 星光级1/3 COMS红外网络摄像机 最高分辨率可达2560*1440，支持智能侦测，红外补光，补光距离≥30米,支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120DB宽动态适应不同监控环境，IP66防水设计，可靠性高。 | 2 | 1000 | 大华/海康/宇视 |
| 10 | 8口千兆POE交换机 | 8口千兆POE交换机 | 2 | 800 | 科地/TPLink/NETGEAR |
| 11 | 绿板 | 豪华单推书写板结构（内置轨道,外框和轨道一体化设计）基本尺寸：外径4000MM*1200MM；带粉笔槽 | 2 |  | 利旧 |
| 12 | 电源线 | BVR3*1.5电源线，用于投影、电动幕布 | 100 | 600 | 金凤、金龙、金杯 |
| 13 | 音箱线 | 专业音箱线，128编，100米/卷 | 100 | 500 | 秋叶原、绿联、山泽 |
| 14 | 网线 | 优质纯铜，超五类非屏蔽双绞线（305米/箱）24AWG | 2 | 1300 | 清华同方、安普、山泽 |
| 15 | 开关箱 | 含2P，16A，漏电保护 | 2 | 200 | 正泰、德力西、施耐德 |
| 16 | VGA线 | 20米/根，投影至中控 | 2 | 480 | 秋叶原、绿联、山泽 |
| 17 | 插线板 | 一键总控排插，10插位，1.5米，过载保护；用于多媒体讲台内一个常用电源，一个设备电源 | 4 | 240 | 公牛、子弹头、突破 |
| 18 | 3.5mm公对公音频线 | 1.5m，台式电脑及笔记本电脑音频输入至中控 | 4 | 40 | 秋叶原、绿联、山泽 |
| 19 | 双莲花头音频线 | 1.5m，中控至功放音频线 | 2 | 24 | 秋叶原、绿联、山泽 |
| 20 | USB公对公线 | 1.5m，蓝牙接收机连至电脑 | 2 | 20 | 秋叶原、绿联、山泽 |
| 21 | VGA线 | 1.5m，台式电脑、显示器、笔记本电脑连接中控 | 6 | 210 | 秋叶原、绿联、山泽 |
| 22 | USB延长线 | 2m，电脑至讲台桌面用于老师接U盘 | 2 | 20 | 秋叶原、绿联、山泽 |
| 23 | USB扩展器 | 用于电脑USB接口不够，1拖4 | 2 | 170 | 秋叶原、绿联、山泽 |
| 24 | 网线 | 1.5米，电脑、手提电脑、中控，超五类，原厂制造 | 6 | 36 | 国标 |
| 二、四教104 |  |  |  |  |  |
| 1 | 开放式讲台，含隐藏式接线盒 | 讲台外型（L*B*H) ≥1300mm*700mm*1000mm.采用钢木结合材料一体成型、桌体采用1.5mm冷轧钢板、扶手采用实木, 桌面采用米黄色耐划木质材料。表面经酸洗、磷化、静电喷塑。边角平滑圆弧过渡，更安全和美观。隐藏式滑轨抽拉、可容纳键盘、鼠标，键盘抽屉旁安装粉笔抽屉,讲台右侧为可收拉折叠式储物架设计。 | 1 | 3500 | 众互通、鑫灿、丰意 |
| 2 | 中控主机及面板 | 网络中控主机与面板采用分体式结构 支持屏幕冻结、板书功能 基本接口：VGA：≥4路输入和2路输出；AV：≥4组输入和2组输出；麦克风接口：≥2路；RS-232：≥6路；I/O接口：≥5路；网络接口：≥6个10/100/1000M；设备电源：≥1路；计算机电源：≥1路（可设定延时）；投影机电源：≥1路（可设定延时）；幕布控制：≥1路（可设定延时） 8寸电容式可编程液晶显示屏，分辨率800*600，颜色65K 工业级标准，屏幕正面支持IP65级防护 必须兼容学校现有管理平台 要求提供原厂针对此项目的售后服务承诺函 | 1 | 5000 | 弈星、华璨、锐捷 |
| 3 | 功放 | 每声道8Ω：4*120W（或2*300W） 每声道4Ω：4*180W（或2*450W） 失真系数＜0.1% 频率响应：20HZ-20KHZ，+0/-1dB 阻尼系数＞1000@8Ω | 1 | 1500 | 极地、湖山、佳比 |
| 4 | 音箱 | 喇叭尺寸:8"×3"×2,输出功率:120W/8Ω,灵敏度:96dB,频率响应:50Hz-18KHz,尺寸:450×240×270mm纠错 支持采样率50Hz-18KHz | 1 | 1000 | 极地、湖山、佳比 |
| 5 | 蓝牙接收机 | 1.内置蓝牙接收模块（蓝牙技术是国际通信标准，具有极强的抗干扰能力，稳定性强），非蓝牙技术不接收。 能与蓝牙麦克风互相匹配，蓝牙模块手机能搜索到；2.必须使用蓝牙接收方式，使用频率：2402 - 2480 MHz；3.无线接收频率：（2402～2480）MHz；4.调制方法：GFSK，BT = 0.5 Gaussian；5.有效接收距离不小于15m；6.音频频率响应：50 Hz ~ 20 KHz (±3 db)；7.灵敏度：-82 dBm (1% BER)；8.电源：DC5~12V； 9.输出接口：MIC（标准两芯6.5mm麦克风输出接口）；标准3.5音频输出接口；；10.输入接口：标准3.5音频输入接口；11.带高低音调节；12.必须兼容学校现有蓝牙麦克风 | 1 | 1000 | 华璨，爱科尔，皓酩 |
| 6 | 长焦激光投影仪 | 1.采用ALPD单色激光荧光粉色轮成像技术，纯激光光源； 2.手动镜头放缩，镜头缩放比≥1.6X； 3. 3LCD投影技术，0.64吋显示面板。单机原始分辨率1920X1200 4. 配备EMC静电防尘网，整机IP5X级增压防尘设计； 5. 光源寿命≥25000小时，全密闭光源设计。 6. 对比度≥500000:1 7. 四角校正，曲面矫正，水平梯形矫正，八点矫正，垂直梯形校正功能； 8. RJ45、USB-B传输功能，USB-A直读功能 9 .整机功耗≤260W，待机功耗＜0.5W； 10. 整机能效等级1级，能效率比大于12lm/w, 11. 亮度≥5300ANSI流明； 12. 接口丰富：两路VGA输入端口、两路HDMI接口、两路USB接口（USB-A*1；USB-B*1）、一路RJ45网络接口、一路RS-232接口（一路VGA 输出端口） 13. 多种功能：自动黑屏，内置10W扬声器，多种环境投影模式，一键静音，7X24小时连续运行；自动翻转；画面分割；快速搜索；WIFI显示；USB显示；无信号检测；内存查看. 要求提供原厂针对此项目的售后服务承诺函 | 2 | 39000 | 光峰光影/爱普生/索尼 |
| 7 | 120寸幕布 | 120寸电动幕布，比例16:10，材质：玻珠， | 2 | 3200 | 红叶/宝视特/奥维嘉 |
| 8 | 电脑 | CPU ：≥最新第十代Intel 酷睿 I5 10400处理器以上CPU（6核心/12线程/2.9GHZ/65W） 内存：8GB 2666mhz DDR4 ，双卡槽，最高支持64GB 硬盘：256G SSD 显卡：2G独显 显示器：同品牌21.5寸显示器 键鼠：USB键盘和鼠标 | 1 | 6000 | Dell/惠普/联想 |
| 9 | 监控半球 | 400万 星光级1/3 COMS红外网络摄像机 最高分辨率可达2560*1440，支持智能侦测，红外补光，补光距离≥30米,支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120DB宽动态适应不同监控环境，IP66防水设计，可靠性高。 | 1 | 500 | 大华/海康/宇视 |
| 10 | 8口千兆POE交换机 | 8口千兆POE交换机 | 1 | 400 | 科地/TPLink/NETGEAR |
| 11 | 绿板 | 豪华单推书写板结构（内置轨道,外框和轨道一体化设计）基本尺寸：外径4000MM*1200MM； | 1 |  | 利旧 |
| 12 | 电源线 | BVR3*1.5电源线，用于投影、电动幕布 | 50 | 300 | 金凤、金龙、金杯 |
| 13 | 音箱线 | 专业音箱线，128编，100米/卷 | 50 | 250 | 秋叶原、绿联、山泽 |
| 14 | 开关箱 | 含2P，16A，漏电保护 | 1 | 100 | 正泰、德力西、施耐德 |
| 15 | VGA线 | 20米/根，投影至中控 | 2 | 480 | 秋叶原、绿联、山泽 |
| 16 | 插线板 | 一键总控排插，10插位，1.5米，过载保护；用于多媒体讲台内一个常用电源，一个设备电源 | 2 | 120 | 公牛、子弹头、突破 |
| 17 | 3.5mm公对公音频线 | 1.5m，台式电脑及笔记本电脑音频输入至中控 | 2 | 20 | 秋叶原、绿联、山泽 |
| 18 | 双莲花头音频线 | 1.5m，中控至功放音频线 | 1 | 12 | 秋叶原、绿联、山泽 |
| 19 | USB公对公线 | 1.5m，蓝牙接收机连至电脑 | 1 | 10 | 秋叶原、绿联、山泽 |
| 20 | VGA线 | 1.5m，台式电脑、显示器、笔记本电脑连接中控 | 3 | 105 | 秋叶原、绿联、山泽 |
| 21 | USB延长线 | 2m，电脑至讲台桌面用于老师接U盘 | 1 | 10 | 秋叶原、绿联、山泽 |
| 22 | USB扩展器 | 用于电脑USB接口不够，1拖4 | 1 | 85 | 秋叶原、绿联、山泽 |
| 23 | 网线 | 1.5米，电脑、手提电脑、中控，超五类，原厂制造 | 3 | 18 | 国标 |

二、商务要求

（主要是指：交货期，安装、安全管理、培训、质保期、售后服务要求等）

交货期 1、交货时间（工期）: 合同签订后10日内将所需货物运输至指定的安装调试地点。 2、交货地点：工程学院指定的地点。 现场勘察 1、要求投标方在投标之前进行现场勘察，提交现场勘察照片、设计图纸。 安装调试 - 交钥匙工程，中标单位需按照业主要求安装调试到位。 - 在货物运达后5日之内完成安装调试，经试运转验收合格后交付买方使用。 - 安装调试过程中，操作人员应注意自身的财产和人身安全，避免安全事故发生，因安装人员、工作人员原因导致相关事故发生的，由卖方承担最终责任。 4、中标单位应提供系统施工方案和工程进度表，经双方确认后进行施工。 检验和验收 1、中标单位应按照本次购买设备规定的技术要求和范围进行提供货物并组织实施。 2、设备安装调试完毕后5日内，由买方组织有关专业人员，按产品的性能指标、国家及行业相关标准进行验收，合格后，双方即签署验收文件，设备即视为验收通过。 - 安装调试后设备的各种性能和参数应满足技术要求。 售后服务 1、卖方保证提供与购货清单所列产品相符，并以产品说明书中技术指标为准。 2、自交付使用之日起，在保修期内，由于产品本身质量原因发生故障，卖方无偿检修或者更换主体设备；由于外因或买方维护、使用不当发生故障，检修或更换所发生的一切费用由买方承担。 3、卖方免费对用户进行设备操作及简单维修和保养的培训。 4、卖方在接到买方的保障电话后，于1小时内电话响应，如在电话中不能解决问题，卖方在2小时内派技术人员到达现场予以解决。未派技术人员到达现场维修的，甲方可以委托第三方进行维修和设备更换，其相关费用最终由乙方承担。