采购需求

一、品目及技术需求

| 名 称 | 参数要求 | 数量 | 控制金额（单价） | 建议品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有刷通用摆闸（右） | 1. 设备集成门禁主控板，可扩展读卡器、二维码、人脸识别组件、指静脉、显示屏等设备集成，可实现多种认证方式组合应用，支持不少于6.3万卡片管理和18万事件记录存储；（需提供第三方出据的检测报告并加盖制造厂商公章的扫描件，否则报价无效） 2. 设备采用直流有刷电机加编码盘，最少支持300万次无故障通行； 3. 设备可联网运行，支持远程控制管理功能，也可单机离线运行； 4. 设备支持人数统计功能，可针对进出方向分别进行统计； 5. 设备集成语音模块，可根据用户需求自定义语音播报内容； 6. 经授权人员才能通过，未经授权人员无法通行； 7. 设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间； 8. 设备支持进出方向通行状态（受控、自由通行、禁止通行）的灵活配置； 9. 设备支持记忆模式，可实现连续快速通行； 10. 设备支持跨主机反潜回功能，有效防止未授权人员尾随进入； 11. 设备支持分时间段（最多支持8个时间段）常开、常闭模式灵活选择； 12. 设备集成无线接收器，可选配遥控器使用可实现遥控开门； 13. 设备具备防水浸功能，在底部积水情况下可正常运行，最大水浸高度不小于150mm；（需提供第三方出据的检测报告并加盖制造厂商公章的扫描件，否则报价无效） 14. 设备具备应急放行的功能，在断电或者发生故障后能处于无拦挡状态，支持断电时门翼自动打开功能；（需提供第三方出据的检测报告并加盖制造厂商公章的扫描件，否则报价无效） 15. 设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散； 16. 设备采用至少6对红外检测传感器，采用防尾随跟踪控制技术，授权人员才能通过，未经授权人员尾随闯入时会发出声光报警； 17. 设备具备防夹功能，在门翼复位的过程中遇阻时电机自动停止工作,防止人员受伤； 18. 设备具备防冲撞功能，在没有接收到开门信号时，门翼自动锁死，冲击力超过50N•m时可启动机芯保护机制，机芯锁死状态下，门翼随抱箍转动，延长机芯使用寿命； 19. 设备具备自检测、自诊断、自动报警及声光报警功能，含非法闯入报警，反向闯入报警，尾随报警，翻越报警； 20. 设备自带漏电保护器，整机相关电气模块工作电压均不超过24V。 21. 售后服务：报价时需提供制造厂商针对本项目开具的原厂3年的售后服务承诺函并加盖原厂公章的扫描件，否则报价无效。 | 3 | 8500 | 海康威视/大华 |
| 有刷通用摆闸（左） |  | 3 | 8500 | 海康威视/大华 |
| 有刷通用摆闸（中间） |  | 6 | 11500 | 海康威视/大华 |
| 千兆工业交换机 | 1、不少于5个千兆电口； 2、支持IEEE 802.3、 IEEE 802.3u、 IEEE 802.3x； 3、支持6 KV防浪涌； 4、存储转发交换方式； 5、支持端口管理； 6、无风扇设计，高可靠性； 7、室外宽温设计（ -40℃~75℃）。 | 6 | 900 | 海康威视/H3C /华为 |
| 二维码阅读器 | 1、供电方式：DC5V-24V自适应 2、通讯接口：RS485 3、使用环境：室外 4、工作温度：-20°C-65°C 5、工作湿度：5%-95%（无凝结） 6、识读码制：QR、PDF417、CODE39、CODE93、CODE128、ISBN10、ITF、EAN13、DATABAR、aztec 等 7、解码支持：手机屏幕\纸质 8、识读景深：0mm~62.4mm(QRCODE 15mil) 9、读取精度：≥8mil 10、读取速度：100ms每次（平均）,支持连续读取 读取方向：倾斜±56.3° 旋转±360° 偏转±55.7° （15milQR） 11、视场角：水平72.1° 垂直 56.6° 视场角 84.3° （15milQR） | 18 | 1250 | 海康威视/大华 |
| 身份证阅读器 | 1、可读取二/三代居民身份证、港澳台居民居住证、外国人永久居留身份证的信息； 2、兼容ISO 14443-A标准，可识别Mifare卡和CPU卡序列号； 3、通信接口：USB2.0接口； 4、工作电压：DC 5V（不需要单独供电）； 5、工作电流：0.3A（Max）； | 18 | 1950 | 海康威视/大华 |
| 人员通道遥控器 | 1、遥控器支持一对多：一个遥控器可以同时控制最多6个通道，一个通道最多支持32个遥控器，空旷条件下遥控距离可达30m。 2、遥控器包含4个按键（自上而下顺序）：进开门、关门、出开门、常开 3、发射频率：868MHz； | 6 | 350 | 海康威视/大华 |
| 人脸识别测温产品 | 1、屏幕： 不小于7英寸LCD触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率≥600*1024； 2、摄像头：宽动态≥200万双目摄像头； 3、设备支持自动准确定位并检测人脸额头温度，无需用户配合。支持人员身份核验及测温，支持上传中心管理平台，实现一人一温一档记录；支持快速测温模式，不需要注册人员信息即应实现测温业务，并能配置开门授权；（需提供第三方出据的检测报告并加盖制造厂商公章的扫描件，否则报价无效） 4、支持在 0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸识别；人脸比对时间：＜175ms；人脸识别误识率≤0.01%的条件下，准确率应大于99.9%；支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别。（需提供第三方出据的检测报告并加盖制造厂商公章的扫描件，否则报价无效） 5、支持人脸、密码、二维码（通过摄像头识别）认证方式，可通过 485 接口外接读卡器，也通过 USB 接口外接身份证，实现人证比对功能； 6、集成热成像测温模组，测温距离在0.5m-1.5m之间，测温范围30℃-45℃，精度±0.5℃（无黑体）；支持身份认证（刷脸、刷卡等）+测温模式、仅测温模式； 7、本地支持≥50000张人脸、≥50000张卡（外接读卡器），≥100000条事件记录； 8、硬件接口：LAN*1、RS485*1、韦根*1（双向 26/34）、USB*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1； 9、通信方式及网络协议：有线网络、WiFi；网络SDK/ISAPI/Ehome4.0/ISUP5.0； 10、支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频监控录像； 11、支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制； 12、识别主界面的“呼叫”、“二维码”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示； 13、支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示； 14、支持集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名； 15、支持通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开； 16、外接读卡器：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接口外接1个读卡器，同时可实现单门反潜回功能； 17、支持通过RS485或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用； 18、支持255组计划模板管理；支持常开、常闭时段管理； 19、支持刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式（外接读卡器后可实现含刷卡组合认证）； 20、支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门（外接读卡器后可实现含刷卡多重认证）； 21、支持中心下发黑名单人员信息，实现本地黑名单核验； 22、支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警、黑名单报警等； 23、支持在线状态下将设备认证结果、温度信息及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传； 24、设备支持离线本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等； 25、支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。 26、报价时需提供制造厂商针对本项目开具的原厂3年的售后服务承诺函并加盖原厂公章的扫描件，否则报价无效。 | 18 | 4800 | 海康威视/大华 |
| 门禁产品安装配件 | 人员通道人脸组件使用，室外使用需要加配遮阳罩等配件 | 18 | 90 |  |
| 省卫健委对接授权 | 设备接入费（含7天数据存储） | 18 | 1200 |  |
| 综合安防管理平台 | 1、支持最大门禁点数量≥2万个； 2、门禁权限下发的性能（单个门禁点）： 卡片：≥15-35张/秒；人脸：≥1-2张/秒；人脸模型：≥100张/秒；（依赖中心建模服务器）； 3、权限并发下载路数：单台服务器≥50路，最大可扩展至1000路； 4、门禁事件处理（单台服务器）：带图片：≥100条/秒；不带图片：≥1000条/秒； 5、事件最大存储数量：≥5000万条。 | 20 | 400 | 海康威视/大华 |
| 不锈钢遮阳棚 | 全不锈钢遮阳棚，宽3.5米，高2.5米 立柱：100*100*1.5mm 边框：808*80*1.5mm 横拉杆：60*60*1.5mm | 48.5㎡ | 500 |  |
| 新校区小北门水泥硬化 | 长4米*宽3米*深0.2米 | 2.4m³ | 700 |  |
| 不锈钢结构护栏 | 材质不锈钢：高1米，圆管φ63*1.2mm 安装在闸机两边 | 6 | 300 |  |
| 三辊闸 | 安装在车牌识别系统右边出口处。 1.尺寸: 1200*280*980mm; 2.解锁时间: 0.2s; 3.通行速度: 35人/分; 4.通道宽:s550mm; 5.输入电压:220V50Hz 6.驱动电压: 24v; 7.环境温度:-25~+70℃ 8.功率: 32w; 9.开闸信号输入: 12v干接点。 | 1 | 3000 |  |
| 辅材费 |  | 3 | 500 |  |
| 施工费 | 含综合布线，设备安装，调试及培训 | 3 | 5000 |  |
| 合计 | 349950 |  |  |  |

二、商务要求

- 由于本次采购项目门禁设备需接入现有综合安防管理平台，卖方报价前必须与买方取得联系，根据买方要求在报价截止日前到现场做现场查勘与对接测试，报价时请上传现场查勘证明和建设方案，否则报价无效；如中标单位恶意供货，造成不能按要求提供货物，或用其他品牌、型号替代，不符合买方采购需求的，买方将终止合同，并报采购监督部门投诉。 1、交货期：10日历天（自合同签订之日起）。 - 卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地车面交货，由卖方负责卸货及安装。 - 买方提供安装场地附近的动能接口（买方提供图纸标识），设备到买方现场动能接口的连接由卖方负责（含材料、部件等）。 - 施工手续办理：卖方需要办理施工过程中的所有手续包括但不限于城管、卫生、环保、治安、劳动、保险、安监等手续，需缴纳的相关费用由卖方自行承担。 - 在施工前，承包方须为施工人员购买工伤保险，在施工过程中引发的安全事故，一切责任由承包方自负。承包方在施工过程中损坏了非改造项和其他的财物，由承包方负责修复或赔偿。 - 培训 - 卖方负责对买方技术人员、操作人员、维修人员的培训，并制定详细培训计划，准备培训所需电子及纸质培训资料，培训地点在买方现场。 - 培训内容包括：设备结构及工作原理说明、设备使用（操作）方法、机械电气维修技术、设备安全注意事项等，确保买方人员能独立操作、保养设备，维修人员能处理基本故障。 - 买方受训人员不少于4人，培训课时不少于8小时。 - 验收 - 设备验收标准如下： - 卖方对设备软件进行备份，并指导买方人员进行重装、配置，且设备运行正常。 - 满足本技术协议全部条款要求。 - 整套设备正常运行10个工作日。 - 质量保证及售后服务 - 设备质量保证期为2年。在质量保证期内，卖方应对由于设备设计、工艺、材料或质量缺陷等原因导致的任何设备故障负责，并免费负责对设备进行维修（含零部件更换）或更换以消除故障。 - 对于质量保证期内设备运行出现故障，卖方自接到买方故障通知起4小时内给出响应，诊断设备故障，并远程指导买方排除解决设备故障，若卖方未能远程排除故障，卖方人员应在24小时内到达买方现场进行维修。 - 卖方应在投标文件中声明其售后服务承诺，说明售后服务方式和能力，在投标书文件提供国内的售后服务网点、备品备件库地址、专业维修人员数量、售后负责人联系方式。卖方实际售后服务不得违背其服务承诺或改变服务方式。 - 在设备质量保证期内，买方可按设备维修手册自行维修设备。 - 其它 - 卖方报价所需附件材料上传时须加盖卖方单位公章，未上传附件或附件未盖卖方单位公章视为无效报价； - 此项目为交钥匙工程，报价为包干价，需含设备安装所需的辅材、人工、安装调试、税费等所有费用。 - 发包方负责指定施工用水、电力、通讯线路等的接驳点。 - 承包方应负责自行解决正常施工所需要的进入施工现场的交通条件。