采购需求

一、品目及技术需求

| 名 称 | 参数要求 | 数量 | 控制金额 | 建议品牌 （至少两个） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 扩声设备 | - 线阵音箱 规格：单12寸"两分频线性阵列音箱(有源） 板材：18厘高密度多层夹板 Low单元：12”钕磁75芯高性能、大功率单元 Hi单元: 2*3"(75芯16ohm高效率的钕磁) 频率响应：55Hz-20KHz(±3dB) 额定功率：450W(8Ω) 峰值功率：1800W(8Ω) 灵敏度：101dB 覆盖角：120°*10°（H×V） 最大声压级输出（1m）²：129dB 长期最大功率（139dB峰值） 表面：黑色金刚砂喷漆处理 输入接口：两个独立可循环连接NL4MP Neutrik Speakon 尺寸(H×W×D):280/220×500×357mm 包装：航空箱（一装二） ★提供原厂商IP65防水等级检验报告 、艾西姆认证中国质量管理体系（ISO9001：2015)认证证书、艾西姆认证中国环境管理体系（ISO14001：2015)认证证书、艾西姆认证中国职业健康安全管理体系（OHSAS18001：2007)认证证书、音响产品通过GB 8898-2011音视频安全认证资质。 - 线阵低音炮 规格:18寸阵列低音音箱 单元:18寸220磁100芯高性能、大功率单元 内置功放和处理器，搭配TW10使用 频率范围（10dB）¹：38Hz-250Hz 频率响应(±3db) ¹：45Hz-250Hz 灵敏度（1w@1m）¹：101dB 额定阻抗：8Ω 最大声压级输出（1m）²：127dB长期最大功率（133dB峰值） TW18额定功率：（连续/音乐信号/峰值）500W/1000W/2000W 箱体： 18mm厚高密度夹板 表面：黑色金刚砂喷漆处理 网罩：喷粉涂层，1.5mm穿孔钢，内粘防尘棉 输入接口：两个独立可循环连接NL4MP Neutrik Speakon 净重：48kg 尺寸(H×W×D):555mm×565mm×605mm 包装：航空箱（一装一） ★提供原厂商IP65防水等级检验报告 、艾西姆认证中国质量管理体系（ISO9001：2015)认证证书、艾西姆认证中国环境管理体系（ISO14001：2015)认证证书、艾西姆认证中国职业健康安全管理体系（OHSAS18001：2007)认证证书、音响产品通过GB 8898-2011音视频安全认证资质。 三、真分集无线话筒 PLL频率锁定：系统采用PLL锁相环设计 具有三级接收距离选择“H""M""L" 19英寸标准的面板，手持功耗60 ma,使用3 v 电池,可支持8--10小时 具备单通道独电源开启和所有操作控制。 高档大方的手持设计，双色显示屏 调制方式:宽带调频(FM) 频率范围:610-670MHz 信道数目:200个预置频道,通道间隔250KHz 综合信噪比：105dB 相邻信道抑制：≥70dB（干扰信号） 接收方式：自动选讯接收 最大输出电平：+10dBV 拾音头：动圈式 射频输出功率：高功率30mW/低功率3mW 灵敏度：可调灵敏度 距离:50-200米（空旷距离） 采用真分集设计,内置天线放大器,可实现多机连接使用,多机连接只使用两条天线. 具备超强抗干扰能力和宽阔稳定信号收发能力,专业级声音还原技术频响达到30Hz-18KHz 智能音量压缩,实现大动态声音传输,超低背景噪声,即使在复杂的环境中都可将人声发挥的淋漓尽致. 灵活的发射器频率设置和音量设置功能,音量设置可针对演出,采访,会议等不同使用模式.更有先进自动频率锁定功能,能快速反应,精确锁定所需工作频率. 双色背光LCD动态液晶显示屏,直观显示工作状态. 四、专业调音台 12通道调音台：6个话筒 / 12 个线路输入 (4 个单声道 + 4 个立体声) / 2 编组母线 + 1 立体声母线 / 2 AUX (包括 FX) “D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路 单旋钮压缩器 效果器：SPX，含24组预置效果器 24-bit/192kHz 2进/2出 USB音频功能 通过Apple iPad Camera Connection Kit / Lightning to USB Camera Adapter (连接适配器)与iPad (2或更高版本) 连接工作 Cubasis LE（iPad版）可通过App Store 下载 含Cubase AI DAW下载版软件 单声道输入通道上的PAD开关 +48V幻象供电XLR平衡输出世界通用的内部全局供电 可选购安装套件 RK-MG12 金属机身 外观尺寸(W×H×D)： 308 mm x 118 mm x 422 mm (12.1" x4.6" x16.6") 净重：4.2 kg (9.3 lbs.) 五、电源时序器 采用双面板+SMT表面贴片工艺，欧姆龙继电器（空调专用继电器，可承载80A浪涌电流冲击），紫铜输出万能插座，确保产品超高品质。 ★每路延时10秒。可通过软件设置延时30分钟关闭，给所供电设备提供更好保护。 整机容量50A ，进线采用符合CCC要求的4平方RVV软电缆，内部设计保留20%电流余量。 每路输出采用万能插座AC220V/10A），适用各种类型插头。 面板配常开电源座，方便临时用电。（面板直通插座可改为受控插座）。 MCU控制的智能化设计，具有标准RS232/RS232控制可升级为RS485控制）串口控制功能，可设置255个ID地址，最大可支持255台同时使用，适合于大规模集中控制。 具有外部电平(5V-24V)控制接口(外部电平控制接口可更改为外部开关控制)，和级联控口。 电源：AC 220V/50Hz 单相3线 总容量：Maximal 50A 输出：Channel 1~8 面板插座输出 单相3线10A万能插座 面板控制：时序控制开关 外部控制：标准RS232串口控制 波特率：2400 DC5~24V电压信号控制 短路控制 尺寸：45×480×220mm（1.77in×18.89in×8.66in） 净重：3.3kg(7.3 lbs) 毛重：3.7kg(8.2 lbs) 六、线材及机柜 线材:卡侬线40米2根，电源插座线50米1条，音频线≥100米 机柜:外观颜色黑色,两侧均有把手，底部有可自由调节运动方向的滚轮,坚固牢靠，容量大，经久耐用, 9MM夹板外贴PVC，全新五金件，铝合金包边 | 1套 | 77000元 | P@A、YAMAHA |

二、商务要求

一、交货期及安装事项： 1、竞价成功、发布公告并签订合同后3个日历日内在采购人指定地点完成安装、调试。 二、质量保证： 1、交货方式：送货上门。 2、售后服务：音响需提供原厂盖章授权函和售后服务承诺函；投标人在湘潭地区应有服务机构并配有常驻技术人员；每次演出活动前接用户通知后0.5小时内到达现场配合安装调试；竞价响应文件需提供以上要求的佐证材料。