采购需求

一、品目及技术需求

| 名 称 | 参数要求 | 数量 | 建议品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 布帘 | 以下技术指标带★符号的，要求投标人提供2020年1月1日以后，具有CMA或CNAS标志的质检资质颁发的产品检测报告原件佐证： （一）面料： 1、100%聚脂纤维材质（浅蓝色）； ★2、甲醛含量：≤75mg/kg，符合GB/T 2912.1-2009标准。 ★3、PH值：4.0-9.0，符合GB/T7573-2009标准。 4、单位面积质量：>290g/㎡，符合GB/T 4669-2008方法标准。 ★5、织物密度(根/10cm):经向1330±5%;纬向300±5%,符合GB/T 4668-1995标准。（提供第三方机构出具的检测（检验）报告） 6、遮光率：80%或以上（符合FZ/T 01009-2008标准） 7、耐皂洗色牢度：变色≥4级符合GB/T3921-2008标准 ★8、线密度：经纱：12.4tex（111.6D/48f）±5%，纬纱：35.2.0tex（316.8D/96f）±5%，符合GB/T 14343-2008标准。（提供第三方机构出具的检测（检验）报告） 9、厚度：>0.6mm。 10、防紫外：变化率符合 GB/T 18830-2009标准值，紫外线防护值UPF：＞50。 ★11、耐次氯酸盐漂白色牢度：＞4级，符合GB/T7069-1997标准。 12、耐汗渍色牢度：变色≥4级、沾色≥4级，，符合GB/T3922-2013标准。 13、异味：无异味，符合GB/T 18401-2010标准。 14、纬斜：＜3%，符合GB/T14801-2009标准。 ★15、可分解致癌芳香胺染料：≤20mg/kg，测试方法：符合GB/T 17592-2011标准。 16、耐摩擦色牢度：干擦沾色≥4级，湿擦沾色≥4级，符合GB/T 3920-2008标准。 17、耐水色牢度：变色≥4级、沾色≥4级，（单纤贴衬为聚酯/棉），符合GB/T5713-2013标准。 （二）布头： 1、纤维含量：100%聚酯纤维；按照FZ/T 01057-2007及GB/T2910-2009标准检测。 2、甲醛含量（mg/kg）：≤75，按照GB/T2912.1-2009标准检测。 3、pH值：4.0~9.0，按照GB/T 7573-2009标准。 ★4、可萃取重金属（mg/kg）：镉＜0.1，钴＜4.0，铬＜2.0，六价铬＜0.5，铜＜50.0，镍＜4.0，铅＜1.0，汞＜0.02，砷＜1.0；按照GB/T17593.2-2007，GB/T17593.3-2006，GB/T17593.4-2006标准检测。 ★5、密度（根/10cm）：经向≥360根/10cm，纬向≥220根/10cm，按照GB/T4668-1995标准检测。 ★6、断裂强力：≥250N,按照GB/T19817-2005纺织品装饰用织物判定依据，根据GB/T3923.1-2013标准检测。 ★7、邻苯二甲酸酯（%）：总量：未检出。符合GB/T 18885-2020生态纺织品技术要求装饰用品，检测方法GB/T20388-2016标准检测。 （三）罗马杆： 1、采用 6063 T6材质铝合金制造； 2、表面电泳处理，壁厚不低于1.2mm； 3、抗拉强度≥ 205N/mm2； 4、断后伸长率≥8%； 5、载重≥30kg； 6、外观：型材装饰面上涂层均匀，无皱纹、流痕、凹陷、针孔、划伤等缺陷。 （四）消音圈： 主材：全新ABS材料，消音纳米圈，外径约为75mm,内径约为44mm.耐磨，消音。 - 制作要求： - 窗身褶皱1:2倍，窗帘头用10cm宽的布带缝制，两侧边4CM双卷边，底边10CM+2CM卷边，褶皱位使用X型两褶捏合车缝，拼接位、布边须使用与面料颜色相搭配的面料进行收边处理，不得有线条外漏，需使用激光切割方式，避免制作裁剪和使用清洗后出来毛边现象。生产时应进行高温定型处理，应确保窗帘对两侧边、顶部、底边以及帘身缝制精美，确保垂挂整齐及水洗不变形，出厂前进行高温消毒处理，同时便于使用方后期清洗复原，不得使用四叉钩工艺。制作时须确保两褶位间距一致，褶位正，无爆头，下脚齐平，车缝针距：4针/cm，下脚两侧内置环保陶瓷条，不得使用铅块或铁块。 | 1150 m | 欧博莱、靓巢 |
| 柔纱帘 | 1、甲醛含量（mg/kg）：≤350,按照GB/T2912.1-2009检测方法标准检测。 2、pH值：4.0~9.0，按照GB/T7573-2009标准检测。 3、异味：无异味；按照GB 18401-2010 标准检测。 4、可分解致癌芳香胺染料：≤20 mg/kg，按照GB/T17592-2011及GB/T23344-2009标准检测。 5、耐干摩擦色牢度：沾色≥4级。按照GB/T 3920-2008 标准检测。 6、耐洗色牢度：变色≥5级，沾色≥3级；按照GB/T 12490-1990A1S 标准检测。 7、耐光色牢度：变色≥5级；按照GB/T 8427-1998 标准检测。 8、可萃取重金属总量：未检出含有镉，按照GB/T 17593.2-2007 标准检测。未检出六价铬，按照GB/T 17593.3-2006 标准检测。 | 308㎡ | 欧博莱、靓巢 |
| 全遮光防水卷帘 | （一）面料： 1、纤维含量：100%玻璃纤维（涂层除外），按照FZ/T 01057-2007及GB/T2910-2009标准检测。 2、甲醛含量（mg/kg）：≤75，按照GB/T2912.1-2009标准检测。 3、可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：≤20，按照GB 18401-2010判定依据，根据GB/T17592-2011检测方法标准检测。 4、单位面积质量：≥430g/㎡；按照GB/T4669-2008标准检测。 5、阻燃性能：符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 B1级别标准，损毁长度：经向≤150mm，纬向≤150mm；续燃时间：经向≤5s，纬向≤5s；阴燃时间：经向≤15s，纬向≤15s；燃烧滴落物：未引起脱脂棉燃烧或阴燃。 6、异味：无异味；按照GB 18401-2010 6.7标准检测。 7、pH值：4.0~9.0，按照GB/T7573-2009标准检测。 8、耐水色牢度：变色≥4级，沾色≥3级，按照GB/T 5713-2013标准检测。 9、耐光色牢度： 变色≥4级，按照GB/T 8427-2019标准检测。 10、水洗尺寸变化率（%）：经向：-4.0-+3.0，纬向：-4.0-+3.0，按照GB/T8628-2013、GB/T-8629-2017、GB/T8630-2013检测。 11、耐摩擦色牢度：耐干擦色牢度：沾色≥4级，耐湿擦色牢度：沾色≥4级，按照 GB/T 3920-2008标准检测。 12、耐洗色牢度：变色≥4级，沾色≥3级；按照GB/T 12490-2014标准检测。 13、断裂强力：经向：≥1600N,纬向：≥1500N，按照 GB/T3923.1-2013标准检测。 14、可萃取重金属（mg/kg）：钴＜4.0，铬＜2.0，六价铬≤0.5，铜＜50.0，镍＜4.0，铅＜1.0，汞＜0.02，砷＜1.0；按照GB/T17593.2-2007、GB/T17593.3-2006、GB/T17593.4-2006标准检测。 15、致敏染料(mg/kg)：禁用,按照GB/T20383-2006标准检测。 16、耐次氯酸盐漂白色牢度：≥4级，按照 GB/T7069-1997标准检测。 17、耐皂洗色牢度：变色≥4级，沾色≥4级；按照GB/T 3921-2008 标准检测。 18、防紫外：透射比T(UVA):≤5%，透射比T（UVB）:≤5%，紫外线防护值UPF：≥50，按照 GB/T18830-2009标准检测。 （二）配件： 1、卷管：成份铝合金，管径：≥42mm，厚度：≥1.3mm；安装码厚度：≥1.8mm，采用高强度镀锌钢板冷轧制成，含加强筋。 2、底槽杆：厚≥14mm，高≥35mm，成分：铝合金。 3、拉珠：采用φ4.6mm的循环拉珠,拉珠成分为PBT+PA+玻璃纤维，珠绳φ1.5 mm，拉珠尾塞重量≤32g，使用寿命：30000次或以上。 （三）制作要求： 1、帘布的顶部通过高频热压透明PVC胶条，插接于圆管凹槽内，使帘布与凹槽之间连接紧密牢固;帘布的底部采用面料对折然后高频热压成为一体，插接于下杆内，使连接更加紧密;保证卷帘的美观、平整性、防水;且便于更换、清洗；提供相应的质量技术参数证明资料。 2、采用高精密激光裁切技术，禁止采用手工戒厂裁切，以保证帘布切口的加工精度，不飘线；提供相应的质量技术参数证明资料。 | 183㎡ | 欧博莱、靓巢 |
| 阳光卷帘 | （一）面料： 1、纤维含量：100%聚酯纤维，按照FZ/T 01057-2007及GB/T2910-2009标准检测。 2、甲醛含量（mg/kg）：≤75，按照GB/T2912.1-2009标准检测。 3、可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：≤20，按照GB 18401-2010判定依据，根据GB/T17592-2011检测方法标准检测。 4、单位面积质量：≥600g/㎡；按照GB/T4669-2008标准检测。 5、阻燃性能：符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 B1级别标准，损毁长度：经向≤150mm，纬向≤150mm；续燃时间：经向≤5s，纬向≤5s；阴燃时间：经向≤15s，纬向≤15s；燃烧滴落物：未引起脱脂棉燃烧或阴燃。 6、异味：无异味；按照GB 18401-2010 6.7标准检测。 7、pH值：4.0~9.0，按照GB/T7573-2009标准检测。 8、耐水色牢度：变色≥4级，沾色≥3级，按照GB/T 5713-2013标准检测。 9、耐光色牢度： 变色≥4级，按照GB/T 8427-2019标准检测。 10、耐摩擦色牢度：耐干擦色牢度：沾色≥4级，耐湿擦色牢度：沾色≥4级，按照 GB/T 3920-2008标准检测。 11、断裂强力：经向：≥1600N,纬向：≥1500N，按照 GB/T3923.1-2013标准检测。 12、可萃取重金属（mg/kg）：钴＜4.0，铬＜2.0，六价铬≤0.5，铜＜50.0，镍＜4.0，铅＜1.0，汞＜0.02，砷＜1.0；按照GB/T17593.2-2007、GB/T17593.3-2006、GB/T17593.4-2006标准检测。 13、致敏染料(mg/kg)：禁用,按照GB/T20383-2006标准检测。 14、耐次氯酸盐漂白色牢度：≥4级，按照 GB/T7069-1997标准检测。 15、耐皂洗色牢度：变色≥4级，沾色≥4级；按照GB/T 3921-2008 标准检测。 16、防紫外：透射比T(UVA):≤5%，透射比T（UVB）:≤5%，紫外线防护值UPF：≥50，按照 GB/T18830-2009标准检测。 (二）配件： 1、卷管：成份铝合金，管径：≥42mm，厚度：≥1.3mm；安装码厚度：≥1.8mm，采用高强度镀锌钢板冷轧制成，含加强筋。 2、底槽杆：厚≥14mm，高≥35mm，成分：铝合金。 3、拉珠：采用φ4.6mm的循环拉珠,拉珠成分为PBT+PA+玻璃纤维，珠绳φ1.5 mm，拉珠尾塞重量≤32g，使用寿命：30000次或以上。 （三）制作要求： 1、帘布的顶部通过高频热压透明PVC胶条，插接于圆管凹槽内，使帘布与凹槽之间连接紧密牢固;帘布的底部采用面料对折然后高频热压成为一体，插接于下杆内，使连接更加紧密;保证卷帘的美观、平整性、防水;且便于更换、清洗；提供相应的质量技术参数证明资料。 2、采用高精密激光裁切技术，禁止采用手工戒厂裁切，以保证帘布切口的加工精度，不飘线；提供相应的质量技术参数证明资料。 | 441㎡ | 欧博莱、靓巢 |

二、商务要求

（主要是指：交货期，安装、安全管理、培训、质保期、售后服务要求等）

一、交货期及安装事项： 1、该项目为交钥匙加急项目，竞价成功、发布公告并签订合同后7个工作日内在采购人指定地点完成安装及培训。 二、质量保证： 1、交货方式：送货上门。 2、售后服务：产品整体质保一年；为保障服务质量及整体美观的效果，窗帘的风格、颜色、高度、设计款式等，竞价人在报价之前须提供所竞价窗帘品牌（欧博莱、靓巢）制造商授权证明进行现场勘察，与采购人沟通实施方案并提供样品，样品通过采购需求后由采购人出具现场勘察证明函再进行报价，样品未通过需求的，其投标报价无效；竞价响应文件需提供以上要求的佐证材料。