| 流量镜像交换机参数 | - 交换容量≥2.4Tbps，包转发率≥1200Mpps； - 支持24个万兆SFP+，6个100GE QSFP28 (100GE QSFP28 接口支持 40GE 和 100GE 光模块自适应)；单台实配4个万兆多模光模块，6个千兆电接口模块； 3、支持1+1电源备份，默认含一个交流电源； 4、支持可插拔风扇框，风扇框个数≥4； 5、支持MAC表项≥128K； 6、支持4K个VLAN，支持Guest VLAN、Voice VLAN，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN； 7、支持1:1和N:1 VLAN交换功能； 8、支持静态路由、RIP V1/2、URPF，OSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6； 9、支持融合AC管理功能，整机可管理1K AP； 10、支持统一用户管理功能，屏蔽接入侧差异，支持802.1X/MAC/Portal等多种认证方式，支持对用户进行分组/分域/分时的管理，用户、业务可视可控； 11、支持VxLAN功能，支持BGP EVPN，支持分布式 Anycast 网关，支持VxLAN的自动化部署； 12、支持横向堆叠，主机堆叠数不小于9台； 13、支持端口镜像，最大支持512个观察端口； 14、交换机支持报告攻击事件给网络安全智能系统，与网络安全智能系统和SDN控制器联动，以实现全网安全协防，提供彩页证明； 15、交换机支持将IP和端口扫描流量重定向给网络安全智能系统进行诱捕，与网络安全智能系统和SDN控制器联动实施反制措施，以实现网络安全协防，提供彩页证明； 16、支持SNMPv1/v2c/v3，支持RMON，支持网管系统、支持WEB网管特性； 17.供货时提供原厂售后服务承诺函，包含三年免费上门服务及整机质保。 |
| --- | --- |