- 采购需求

- 项目名称： 长沙监狱远程教育用视频会议系统采购项目

- 项目预算：62742.00元

三、项目说明：

在办公楼会议室与监内设置一套点对点视频会议系统，用于日常教学互动

视频会议系统网络连接进行优化调整，确保网络可靠。

通话音视频质量符合技术规范要求。

四、货物清单及规格参数

| 序号 | 货物名称 | 规格参数要求 | 单位 | 数量 | 推荐品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频会议一体主机 | 采用嵌入式硬件架构设计，非PC架构、非工控机架构，嵌入式操作系统，非Windows或虚拟化应用的软件平台，产品稳定，能够支持7×24小时长时间开机运行； 视频会议终端和高清摄像机采用一体化集成设计，内置72.5°超广焦，12倍光学变焦高清摄像头。支持镜像/倒装,云台转动范围：水平+/-170°, 垂直-30°~+90°； 视频编解码协议，支持 H.263, H.263+, H.263++, H.264, H.264 High Profile 等视频编解码标准； 支持在1Mbps带宽下实现1080p 30fps的活动视频, 支持在512Kbps带宽下实现720p 30fps的活动视频； 音频编解码协议，支持 G.711, G.722, G.722.1*, G.722.1C*, AAC-LD, SILK，Opus等音频压缩算法，支持自动唇音同步、回声抵消及VAD语音激励检测技术； 支持ITU-T H.323, IETF SIP多媒体框架协议； 支持ITU-T H.239, BFCP双流协议； 设备支持IPv4和IPv6双协议栈； NAT/防火墙穿越，支持H.460.18/19 ； 主视频和辅视频支持双路1080P分辨率的视频； H323安全保障，H.323协议呼叫支持H.235信令加密 与 AES（AES-128，AES-256）媒体流加密保障安全； SIP安全保障，SIP协议呼叫支持SIP OVER TLS信令加密 与 SRTP媒体流加密保障安全； 支持64kbps至8Mbps呼叫带宽。 支持本地和远端同视功能，即将本端视频输出的视频画面同步输出到远端，本地和远端看同一视频画面 ； 支持会议终端内置MCU功能，通过内置MCU支持召开1+3的会议； 支持从网络摄像机通过RTSP网络拉码流入会 支持会议横幅功能，可设置横幅字体、背景等等； 支持字幕滚动显示，可设置文字颜色、大小、背景、滚动方向等等； 支持会议短消息功能，支持向所有会场发送短消息；支持向特定会场发送短消息； 支持视频会议终端本地USB录制，所见即所录，可以选择录制本地画面，远端画面，双流画面及多画面，生成标准mp4格式文件，终端点播； 支持定时自动开关机功能； 支持模拟麦克风、USB麦克风输入； 支持 本地 和 网络 地址簿存储远端会场信息； 支持快速导入、导出终端通讯录的地址簿； 支持终端直接RTMP推流到直播平台，对会议现场进行直播； 支持RTP传输保护，无需人工干预，终端可对 RTP码流进行 自动分析、自动识别和保护， 对异常码流进行的自检和恢复。 在网络丢包严重的情况下，自动感知丢包延迟，并进行QOS-FEC 保护，20%以内丢包对系统没有影响，30%丢包会议仍可正常进行，须提供第三方认证对抗30%网络丢包的检测证明； 支持双语种声音同传，终端不但要支持分别同时输入两种不同语种的声音，分别同时输出两种不同语种的声音，而且要支持两种语种的声音灵活混音并编码输出； 音频输入接口，1路线性输入, 1路麦克风输入，支持一路DVI音频输入； 音频输出接口，1路线性输出, 1路HDMI音频输出； 视频输入接口，1 x 内置摄像机输入，1路DVI输入； 视频输出接口，2路HDMI输出； USB接口，2路USB输入； | 台 | 2 | 视创，科达 |
| 2 | USB无线麦克风 | 2.4g无线麦克风，一拖二（一路手持）， | 个 | 2 | 科达、视创 |
| 3 | 小型音响 | 喇叭不低于15W*2 | 个 | 1 | 漫步者或其它 |
| 4 | 有源壁挂音响 | 壁挂有源音响，3.5mm接口，不低于15W*2 | 个 | 1 | 漫步者或其它 |
| 5 | 立式移动电视架 | 可挂65-75寸电视机，带视频会议支架 | 套 | 1 |  |
| 6 | 壁挂支架 | 可挂65-75寸电视机 | 付 | 1 |  |
| 7 | 设备壁挂托板 | 安装视频会议一体机主机及摄像头 | 付 | 1 |  |
| 8 | 编码器 | 用户视频通话过程编码，远程可登录编码器录像至电脑,电脑自备。设备支持onvif协议。不低于一路1路VGA接口，1路HDMI接口输入；不低于1一路音频输入；编码分辨率不低于1080P。 | 台 | 1 | 海康威视、大华 |
| 9 | 插座板 | 5孔多用途插座 | 个 | 2 |  |
| 10 | 线材 | 网线、电源线、HDMI线 | 套 | 2 |  |
| 11 | 布线及调试费用 | 人工及调试费用 | 个 | 4 |  |
| 12 | 灯光改造 | 增加灯光，满足视频会议照明需求 | 项 | 1 |  |
| 13 | 立式磁吸黑板 | 尺寸120cm*200cm | 块 | 1 |  |
| 14 | 窗帘 | 根据长沙监狱统一样式定制 | 套 | 1 |  |
| 15 | 墙面标牌 | 横幅2.4*0.6，发光字体 | 块 | 1 |  |
| 16 | 门牌 | 不锈钢丝印门牌，样式及尺寸根据甲方需求定制 | 块 | 1 |  |
| 17 | 墙面恢复 | 刮胶，修补 | 项 | 1 |  |

注：★供应商须提供视频会议一体主机厂商针对于本项目的售后服务承诺函。

- 商务要求

- 1、项目质量保证期：一年，质保期从项目通过终验之日起计算。

- 2、付款方式：安装调试合格后，通过甲方组织的项目验收，凭验收单和合规票据由长沙监狱向乙方支付75%的合同款；项目完成结算后，付至结算金额的95%,留5%质量保证金，设备正常运行一年后，凭用户单位相关部门的证明7日内无息支付尾款。

- 3、投标人需在报价表中明确所投产品品牌、型号、数量及价格。

4、技术培训服务

成交供应商要提供每款产品不少于两场的免费培训，对终端性能、基本操作、故障排除等进行讲解。

5、交货时间

时间：合同签订之日起 15 日内交货。

地点：湖南长沙监狱

六、其他要求

1、质保期内，成交供应商提供所有采购产品免费保修。

七、验收标准和方法

项目达到设计要求，系统试运行后无故障，通过甲方组织的验收程序。

八、安装调试及技术服务要求

- 成交供应商按照甲方要求及技术规范将所有设备安装调试到位。质保期期间，成交供应商应免费提供技术服务。