技术规格及要求

(品目二：音频广播设备)

一、项目名称：听力音频广播系统

二、项目预算金额：30万元

三、供货一览表

| 包号 | 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 控制金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 | CD/DVD/VCD/MP3播放器 | 1 | 台 |  |  | 1200 | 康通、哈图 |
|  | 2 | 调音台（10通道） | 1 | 台 |  |  | 1500 | YAMAHA、声艺 |
|  | 3 | IP音频编码终端 | 1 | 台 |  |  | 2200 | 康通、哈图 |
|  | 4 | 彩屏桌面IP话筒 | 1 | 台 |  |  | 2600 | 康通、哈图 |
|  | 5 | 机架式网络终端 | 10 | 台 |  |  | 29800 | 康通、哈图 |
|  | 6 | 室内豪华全频音箱（20W） | 321 | 个 |  |  | 121980 | 康通、哈图 |
|  | 7 | 合并式功率放大器（1500W） | 4 | 台 |  |  | 19200 | 康通、哈图 |
|  | 8 | 合并式功率放大器（1000W） | 2 | 台 |  |  | 7200 | 康通、哈图 |
|  | 9 | 合并式功率放大器（650W） | 2 | 台 |  |  | 5000 | 康通、哈图 |
|  | 10 | 合并式功率放大器（500W） | 2 | 台 |  |  | 4800 | 康通、哈图 |
|  | 11 | 钢制机柜400*600*600 | 10 | 个 |  |  | 5800 | 图腾、 大唐卫士 |
|  | 12 | 音频电缆线（RVV2×1.0） | 12600 | 米 |  |  | 37800 | 富利联讯、天帝 |
|  | 13 | 超五类网线 | 650 | 米 |  |  | 1300 | 富利联讯、天帝 |
|  | 14 | 配件及辅材 |  | 批 |  |  | 6500 |  |
|  | 15 | 安装调试费+税金 |  |  |  |  | 49950 |  |

四、货物技术规格及配置要求

| 序号 | 货物名称 | 货物技术规格及配置要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CD/DVD/VCD/MP3播放器 | 一、主要技术要求 1、要求机架式结构设计, 2U高度，美观大方； 2、要求托盘式机芯，超强抗震、防尘； 3、超强纠错能力，微处理集成芯片控制； 5、兼容DVD、CD、VCD、HDCD、MP3等多种格式光碟的多种播放模式； 6、可播放U盘里各种音乐格式文件； 7、支持LED屏显示节目； 8、操作方便，手动控制方式，附带带红外遥控。 二、主要技术指标 1、音频输出：0dBV； 2、输出频率范围：20Hz～20kHz； 3、信号噪声比：>80dB； 4、电源电压：AC 220V±10%/50Hz。 | 1 | 台 |
| 2 | 调音台 | 功能特性 1.8路麦克风独立输入通道，有平衡和非平衡输入； 2.每一路有高中低频独立调节，每一路带增益调节； 3.带1路输助输出，可加接外置效果器； 4.数字显示内置数码效果器； 5.双7段主控均衡器； 6.带监听功能； 7.带混响效果； 8.带MP3/USB播放接口； 产品参数： 1、机壳材质：金属 2、输入通道灵敏度：麦克风 -60dB； 3、立体声输入 -40dB； 4、输助发送 -20dB； 5、输助返回 -20dB； 6、通道均衡：高音 10KHZ+-15dB 中音 2.5KHZ+-15dB 低音 60HZ+-15dB 7、信噪比：-80dB 8、谐波失真：0.1%以下 9、额定消耗功率：30W 10、电源电压：AC 220V/50HZ | 1 | 台 |
| 3 | IP音频编码终端 | 功能特性： 1.将音频输入接口输入的音频编码为采样率48k的高品质音频流，并通过IP广播系统将音频流传送到指定的IP广播终端进行播放； 2.支持四个控制按键选择指定的区域进行广播； 3.设计输入幅度实时指示； 4.设有状态指示灯显示； 5.具有一路音频输入接口，可把本地音频采播到其他终端播放。 6.具有远程采集功能； 7.内置1路独立IP控制模块，具有音频编码功能，可将外部输入音源定时编码，经网络传送至指定终端播放输出； 技术参数：  1.网络接口：标准RJ45； 2.配置接口：串口； 3.音频输入：AV端口； 4.采样率：48kHz； 5.信噪比：<70dB； 6.网口速率：10/100M自适应； 7.支持协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP(组播)； 8.额定功耗：小于2W 9.重量：0.68KG 10.尺寸(L*W*H)：187*114*36（mm） | 1 | 台 |
| 4 | 彩屏桌面IP话筒 | 1.桌面话筒式设计，精致美观，工艺考究，现代感十足； 2.带7寸彩色LCD显示电阻触屏，人性化操作界面，无操作进入休眠，低功耗省电； 3.可与各双向终端、寻呼话筒等实现全双工双向对讲功能，也可对点、分区、全区进行广播和文件播放功能； 4.支持一键实现寻呼对讲、广播任意终端功能，可自定义功能键数量（支持30个快捷键设置）； 5.具有监听功能，用于监听其他终端采集到的环境声音。 6.具有USB接口，并支持点播或广播U盘的音频文件，将音频文件转播到指定广播终端。 7.具有1个10/100MRJ45网络接口，支持DHCP自动获取IP地址功能。 8.内置3W全频扬声器，可播放本地音频和接收远程音频信号进行本地播放，同时还可实现监听功能； 9.具有1路线路输入、1路线路输出及1路MIC输入，支持外接耳机、便携式麦克风或有音源音箱进行外放功能； 10.能接收多个对讲呼叫功能，并自动进行排队，同时支持未接来电提醒和快捷回拨功能； 11.持网络在线升级。 12.具有转播功能，可用于一般的考试或者电台转播的需要。 13.支持U-KEY验证功能，通过U-KEY实现用户安全登陆。（选配） 技术参数： 1.电源：DC12V/2A； 2.网络接口：1组RJ45； 3.传输速率：10/100Mbps； 4.支持协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP(组播)； 5.显示屏：7寸电阻触摸屏； 6.采样率：8kHz～48kHz； 7.Line In输入电平：400mV（标准3.5mm音频接口）； 8.Line Out输出电平：0.775V（标准3.5mm音频接口）； 9.待机功耗：＜5W； 10.频率响应：40Hz～20KHz±3dB； 11.总谐波失真（THD@1W）：≤1%； 12.信噪比：＞80dB； 13.工作温度：0℃～50℃； 14.尺寸(L*W*H)：240*150*56mm。 15.重量：1.45KG | 1 | 台 |
| 5 | 机架式网络终端 | 1.专业机柜式单路网络音频解码设备（1U面板），人性化的设计，考究的工艺，尽显高档气质； 2.具有功放电源管理，安装在分控机房或弱电井内，输出连接功率放大器。 3.具有1个标准RJ45(10/100M)网络交换接口，支持局域网、广域网接入； 4.设有1路音频输出，1路短路输入，1路短路输出功能； 5.设有USB接口，支持顺序播放U盘根目录或者music 文件下的MP3 文件； 6.音频文件支持MP3格式（采样率 22K 以上）； 7.自带2路电源控制输出，外接功率放大器（总功率不能超过2000W），采用智能管理，自动开启关闭； 8.具有3级优先管理功能，报警为最高优先级，网络音频播放为第2级、本地播放为第3级，系统可对优先级可进行预置； 9.设有待机时间设置功能，时间设定范围为1—99分钟之间，用户可根据需求自由设置。 10.采用高速工业级芯片，嵌入式计算机技术及DSP音频处理技术，启动时间小于1秒； 11.产品支持网络在线升级，可以直接通过网络方式升级终端程序。 技术参数： 1.网络接口：1组RJ45 2.通讯协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP(组播) 3.音频格式：MP3 4.采样频率：8K-48KHz 5.通讯速率：10/100Mbps 6.音频模式:16位立体声CD音质 7.频率范围：40Hz—20KHz（±3dB） 8.总谐波失真：≤1% 9.信噪比：≥90dB 10.话筒输入灵敏度：10mV 11.输出灵敏度&源阻抗：0.775V/600Ω（-3dB） 12.可控电源输出总功率≦2000W 13.线路输出电平：1路1000mV 14.电源输入: AC 100~265V 50/60Hz 15.功耗：≤35W 16.工作温度：-5℃～55℃ 17.工作湿度：20%～80%相对湿度 18.尺寸(L*W*H)：484×180×44（mm） 19.重量：2.8kg | 10 | 台 |
| 6 | 室内豪华全频音箱 | 1、室内豪华音柱，采用高密度木板结构。 2、声音清晰明亮。简单的安装方式。 3、适用于室内安装。 技术参数： 1、额定功率：20W； 2、最大功率：40W 3、灵敏度：91dB±3dB 4、频率响应：130-15KHz 5、喇叭单元：4"*2+ 2.5"*1 6、尺寸：135*120*420mm 7、重量：3.4Kg | 321 | 个 |
| 7 | 合并式功率放大器 | 标准机箱设计，3U铝合金面板；人性化的抽手设计，美观实用。 1路线路输入，独立调节音量。 1路线路输出可以外接功放以扩展功率。 采用带前级放大，传统的变压器三极管推挽线路，音色清秀、纯净。 拥有完整的线路安全工作保证。 机器异常工作保护警告功能：当输入信号过大、负载过重、线路短路时，对应的指示灯闪烁提示及声音提示，有极高的可靠性。 完善的温度保护:大电流高速风扇，工作噪音低，散热效果佳； 当机器温度升高时，温度保护电路会启动风扇； 风扇的转速随温度的升高而自动提高。 2种功率输出方式：定压输出100V，70V；定阻输出4～16Ω 。 电源:~220V/50Hz 辅助输入:600Ω 775mV（0dB ） 频响:80Hz-15KHz 总谐波失真:小于1％at 1 KHz，1/3 rated power 信噪比:80dB 保护:直流输出、过载、超温、短路 默音功能:MIC1输入覆盖其他输入 输出额定功率: 1500W 尺寸：485*132*450mm | 4 | 台 |
| 8 | 合并式功率放大器 | 标准机箱设计，3U铝合金面板；人性化的抽手设计，美观实用。 1路线路输入，独立调节音量。 1路线路输出可以外接功放以扩展功率。 采用带前级放大，传统的变压器三极管推挽线路，音色清秀、纯净。 拥有完整的线路安全工作保证。 机器异常工作保护警告功能：当输入信号过大、负载过重、线路短路时，对应的指示灯闪烁提示及声音提示，有极高的可靠性。 完善的温度保护:大电流高速风扇，工作噪音低，散热效果佳； 当机器温度升高时，温度保护电路会启动风扇； 风扇的转速随温度的升高而自动提高。 2种功率输出方式：定压输出100V，70V；定阻输出4～16Ω 。 电源:~220V/50Hz 辅助输入:600Ω 775mV（0dB ） 频响:80Hz-15KHz 总谐波失真:小于1％at 1 KHz，1/3 rated power 信噪比:80dB 保护:直流输出、过载、超温、短路 默音功能:MIC1输入覆盖其他输入 输出额定功率: 1000W 尺寸：485*132*450mm | 2 | 台 |
| 9 | 合并式功率放大器 | 标准机箱设计，2U铝合金面板；人性化的抽手设计，美观实用。 内置带四分区控制四路各喇叭 2路线路输入，3路话筒输入，可独立调节音量。 1路线路输出可以外接功放以扩展功率。 采用带前级放大，传统的变压器三极管推挽线路，音色清秀、纯净。 拥有完整的线路安全工作保证。 机器异常工作保护警告功能：当输入信号过大、负载过重、线路短路时，对应的指示灯闪烁提示及声音提示，有极高的可靠性。 完善的温度保护:大电流高速风扇，工作噪音低，散热效果佳； 当机器温度升高时，温度保护电路会启动风扇； 风扇的转速随温度的升高而自动提高。 功率输出：定压输出100V，70V；定阻输出4～16Ω 。 技术参数： 电源:~220V/50Hz 辅助输入:600Ω 775mV（0dB ） 输入:MIC1、2、3：600Ω 10mv 频响:80Hz-15KHz 总谐波失真:小于1％at 1 KHz，1/3 rated power 信噪比; Microphone 1,2 and3:66dB. AUX1 and 2:80dB 音调调节；低音：±10dB at 100Hz;高音：±10dB at 10Hz 保护:直流输出、过载、超温、短路 默音功能:MIC1输入覆盖其他输入 输出额定功率: 650W 尺寸：485*88*410mm | 2 | 台 |
| 10 | 合并式功率放大器 | 标准机箱设计，2U铝合金面板；人性化的抽手设计，美观实用。 内置带四分区控制四路各喇叭 2路线路输入，3路话筒输入，可独立调节音量。 1路线路输出可以外接功放以扩展功率。 采用带前级放大，传统的变压器三极管推挽线路，音色清秀、纯净。 拥有完整的线路安全工作保证。 机器异常工作保护警告功能：当输入信号过大、负载过重、线路短路时，对应的指示灯闪烁提示及声音提示，有极高的可靠性。 完善的温度保护:大电流高速风扇，工作噪音低，散热效果佳； 当机器温度升高时，温度保护电路会启动风扇； 风扇的转速随温度的升高而自动提高。 功率输出：定压输出100V，70V；定阻输出4～16Ω 。 技术参数： 电源:~220V/50Hz 辅助输入:600Ω 775mV（0dB ） 输入:MIC1、2、3：600Ω 10mv 频响:80Hz-15KHz 总谐波失真:小于1％at 1 KHz，1/3 rated power 信噪比; Microphone 1,2 and3:66dB. AUX1 and 2:80dB 音调调节；低音：±10dB at 100Hz;高音：±10dB at 10Hz 保护:直流输出、过载、超温、短路 默音功能:MIC1输入覆盖其他输入 输出额定功率: 500W 尺寸：485*88*410mm | 2 | 台 |

五、服务要求

1. 无线听力设备应出具国家新闻出版广电总局广播电视设备器材入网认证证书,全国工业产品生产许可证。

2. 音频广播设备应基于原有的校园数字广播电铃平台上，新增设备尽可能与原有平台无缝对接，可以实现远程控制每栋教学楼的播音、音量和开关的管理。

音频广播设备安装完毕后，公司需将每栋楼宇路线走向、部局、节点与控制总图提交给学校教务处、网络与信息中心。

3. 设备安装调试完成后，需对业务部门进行技术培训并提供技术服务操作使用资料。

4.交货地点：按采购人指定地点

5.完成时间：11月底完成安装并投入使用

6.付款方式及付款要求：项目完成后验收合格按签订合同条款中要求执行。

六、售后质保要求

1.整个考场听力音频系统设备实行五年免费质保。

2.免费做好如下日常维护：

每学期开学前派技术人员提前做好检修；

考试前提前做好设备检修、维护；

考试期间派专业人员值守确保设备运行正常。

3.原有学校广播、铃声系统免费运维五年（设备费用由校方负责，但投标应提供设备报价）