湖南科技大学采购需求技术文件

一、项目名称：地理空间实验室仪器设备购置项目

二、项目预算金额：17.5万元

三、供货一览表

| 包号 | 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 控制金额（元） | 建议品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 电子水准仪 | 1 | 套 | 39000 | 39000 | 39000 | 天宝DINI03 |
|  | 2 | 全站仪（1″） | 1 | 套 | 66000 | 66000 | 66000 | 拓普康GM-101 |
|  | 3 | 全站仪（2″） | 2 | 套 | 12000 | 24000 | 24000 | 瑞德RTS822R10M |
|  | 4 | GPS-RTK | 2 | 套 | 23000 | 46000 | 46000 | 华星A15 |

四、货物技术规格及配置要求

| 序号 | 名称 | 技术规格及配置要求 | 证明文件 | 是否为核心产品 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子水准仪 | - 用途； 用于高精度高程测量，服务于国家二等水准测量、变形监测等项目。 - 功能要求； 电子水准仪，0.3mm/km （3）技术要求； ☆①原装进口，精度0.3mm/公里（铟钢尺），分辨率0.01mm ☆②单次测量，放样测量，带有支线和放样的线路测量，线路平差 ③测量模式BF, BFFB, BFBF, BBFF, FBBF,aBF, aBFFB, aBFBF, aBBFF, aFBBF ④望远镜32x放大 ☆⑤补偿器补偿范围±15′补偿精度：±0.2" ⑥支持蓝牙模块、支持外部U盘存储 ⑦单块电池工作时间可达3天,电池及充电器能与同品牌GPS接收机通用 ⑧铟钢条码尺读尺区间30CM ⑨可外接蓝牙模块 实时记录每站时间和温度。 ⑩测量时间不大于3秒， 测程:1.5M-100M - 配置要求; 包括主机1个、2米铟钢尺2个、尺垫2个、电池2块、三脚架1个及电源线、数据先或U盘、说明书等配件。 - 售后服务 提供不低于2年质保服务。 |  | 是 | 1 | 套 |
| 2 | 全站仪（1秒） | - 用途； 用于高精度平面位置测量，服务于高精度平面位置测量和变形监测等项目。 - 功能要求； 测角精度：±1秒 （3）技术要求； ☆①原装进口，测角精度：±1″秒；绝编码测角技术 ☆②无棱镜测程：0.3米～800M/良好气象条件下1000米。高防水防尘等级：IP66 ☆③导向光：仪器照准部标配红绿光放样指示灯在1.3～150米的范围内正常工作提高放样效率。 ④补偿器：液体双轴倾斜传感器，补偿范围±5.5′ ⑤测距时仪器右侧一键触发测距（人眼不离开目镜快速测距） （4）配置要求 包括主机1个、棱镜2个、电池2块、三脚架3个及电源线、数据U盘、说明书等配件。 - 售后服务 提供不低于2年质保服务。 |  | 是 | 1 | 套 |
| 3 | 全站仪（2秒） | - 用途； 用于基础测绘等平面坐标测量，服务于基础测绘，1:500测图等项目。 - 功能要求； 测角精度，±2秒；支持免棱镜、快速建站等功能。 （3）技术要求； ①2秒级 ☆②精度：棱镜±（2+2×10-6D）mm；无反射测程：白1000米 ③导向光：LED波长黄590m、红635m；有效距离200m ☆④彩色触摸屏，阳光直射清晰无反光，手和触笔均可操作， ⑤测距时仪器右侧一键触发测距 ⑥USB接口U盘传输数据 - 配置要求 包括主机1个、棱镜2个、电池2块、三脚架3个及电源线、数据U盘、说明书等配件。 - 售后服务 提供不低于2年质保服务 |  | 是 | 2 | 套 |
| 4 | GPS-RTK | - 用途； 用于GPS静态、动态测量，服务于1:500测图，土地规划等项目。 - 功能要求； 支持北斗、GPS等卫星接收，惯导、星际差分等功能。 - 技术要求； - ☆主板要求具备国内自主知识产权，主板通道数不低于400 - BDS：B1，B2，B3 - 支持星站差分：支持接收L波段微信差分改正信号，实现单机厘米级精准定位，可支持亚太区海域近海和远海星站差分服务。 - 内置GNSS组合天线： GNSS、4G网络、WiFi，蓝牙天线高度集成的组合天线，实现360度无死角的天顶信号通讯，能够在复杂环境中稳定工作。 - ☆静态定位水平精度不低于：±（2.5+0.5×10-6D）mm（D为被测点间距离），静态格式支持：GNS、Rinex双格式静态数据 - 内置高精度惯导，自动姿态补偿，无需校正，抗磁干扰，到点即测； - 内置eSIM网络芯片（含3年上网流量），无需插卡即可联网; - ☆支持WiFi通信和蓝牙通信，支持手簿NFC闪连实现智能化操作。 - 配置要求 包括主机1个、强制对中杆1个及电源线、电池2块、数据U盘、说明书等配件。 - 售后服务 提供不低于2年质保服务。 |  | 是 | 2 | 套 |

注：招标技术文件内容包括（1）用途；（2）功能要求；（3）技术要求；（4）配置要求（含标准配置及需要的选配件、软件、特殊工具、技术资料等）；（5）售后服务（包括交货时间、培训、质保期等）；（6）订购数量。

正文用五号仿宋_GB2312，标题加粗，行距为单倍行距。