湖南科技大学采购需求技术文件

一、项目名称： 湖南科技大学国际交流处电子屏采购项目

二、供货一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 建议品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内P2全彩屏 | 6.144 | 平米 | 强力巨彩、海佳彩亮 |
| 2 | 电源 | 30 | 台 |  |
| 3 | 接收卡 | 20 | 张 |  |
| 4 | 同异步播放盒 | 1 | 台 |  |
| 5 | 钢结构 | 6.61 | 平米 |  |
| 6 | 主电缆 | 70 | 米 |  |
| 7 | 通信网线 | 200 | 米 |  |
| 8 | 线材配件 | 1 | 项 |  |

三、货物技术规格及配置要求

| 序号 | 名称 | 技术规格及配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 室内P2全彩屏一套 | 一、屏体部分 1、P2全彩屏： 1.1结构说明：像素点采用1红1蓝1绿三合一；安装方式：钢挂贴墙式安装 ★1.2分辨率≥1080P；无残影.防“毛毛虫”,低功耗,低突波等. 1.3模组尺寸：320mm*160mm ，模组分辨率160点×80点；整屏分辨率：≥1600点×960点 =1536000点 ，显示尺寸面积：3.2m×1.92m=6.144㎡ 1.4驱动器件：采用动态行驱动芯片 ，具有支持亮度调节功能。 1.5工作电压：4.5(1±10%)VDC 1.6工作环境：—20℃～50℃ ★1.7像素点间距：≤2mm ；最佳视角：水平≥150°，垂直≥140° 1.8物理密度：≥160000点/㎡ 1.9刷新频率：≥1920Hz 1.10大对比度：≥5200：1 1.11校正后白平衡亮度：≥600cd/m2 1.12色度均匀性：≤0.0045，亮度均匀性：≤95% 1.13色温：30000K-18000K具有可调整性 1.14灰度级数：大于或等于16bit 1.15平均无故障时间：≥10000小时 1.16平整度：≤0.20mm 1.17工作电压：AC380V(三相五线制)或220v±10％,50HZ 1.18最大功耗：≤420W /㎡，平均功耗≤140W/㎡ 1.19控制软件：专用软件及系统软件 1.20采用恒流方式驱动 LED，发光均匀，功耗低 1.21控制系统采用：同步系统 ## ★ 1.22其产品不存在蓝光视网膜危害，其蓝光威害安全系数须达0类、无风险等级；工作噪音 ## 在方圆1米内，噪音声压低于20dBA；提供经国家认证监督管理委员会认可的检验机构出具 ## 的带有CMA及CNAS标识的第三方检测报告复印 2、电源： 2.1输入电压范围：176V/AC-264V/AC 2.2额定输入电压：200V/AC-240V/AC 2.3效率：≥87% 2.4功率因数：0.95@220Vac(FULL Load) 2.5空载功耗：≤5W 纹波噪声：≤150mv 2.6短路保护：可长期短路，消除短路后自动恢复 2.7过流保护：48—76A故障消除后自动恢复工作 ## 2.8工作温度：-30℃—70℃，工作湿度：20%RH-90%RH 二、控制系统 1、接收卡： 1.1集成HUB75 1.2减少接插连接件，减少故障点，故障率更低 1.3支持常规芯片实现高刷新.高灰度.高亮度 1.4全新灰度引擎，低灰度表现更佳 1.5细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗.低灰偏红.鬼影等细节问题 1.6支持14bit精度的色度.亮度一体化逐点校正 1.7支持所有常规芯片.PWM芯片和灯饰芯片 1.8支持静态屏.1/2~1/64扫之间的任意扫描类型 1.9支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏.球形屏.创意显示屏 1.10单卡支持16组RGB信号输出 1.11支持超大带载面积，单卡带载128*512，256*256 1.12先进设计，优质元器件，全自动高低温老化测试，零故障出厂 1.13支持DC 3.3V~6V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响 ## ★1.14为保证控制系统与屏的稳定性，LED显示屏控制系统与LED显示屏属于同一制造商 2、异步播放盒： 2.1 2.2GHz四核处理器 /600Mhz主频四核GPU/4G DDR3 高速内存1080P/高清硬解码播放 2.2双网口带载130万点，图文最长4096点，最高1536点；视频最长1920点，最高1080点； 2.3支持1/8″ (3.5mm)TRS插头输出 2.4SB2.0*2个，可外接存储（U盘或者SD卡，最大512GG）或者通讯设备 2.5支持节目窗口任意分区，支持窗口任意层叠，支持多节目页播放，视频格式：AVI,WMV,MPG, RM/RMVB,MOV,VOB,MP4,FLV等常见视频格式；可支持多视频同时播放，画面分割 最多4个视 频窗口（4个视频窗口时最多一个高清）.多个图文.滚动字幕.LOGO.日期时间星期。实现自由 分屏功能，不同区域显示不同内容。OSD支持 支持32bit真彩OSD，能显示在任意位置，支持 视频/图文混合，能在视频上叠加图文，支持完全透明.不透明.半透等效果，RTC实时时钟 实时 时钟显示和管理 ## 2.6支持按照时间进行屏体亮度自动调整，或者根据环境亮度进行屏体亮度自动调整，支持按照 ## 节目单方式进行播放为 ## ★2.7保证控制系统与屏的稳定性，LED显示屏控制系统与LED显示屏属于同一制造商 三、工程施工： ## ★1.钢结构：304不锈钢型材，厚度国标3.0，40*40方管.40*20扁管,黑色铝合金结构 ## 2主电缆：国标3*4（从甲方规定的电表箱位置引线至屏体，所有线材必须套防爆管 ## 并刷好与墙体颜色一致的防火漆） ## 3. 通信网线：超5类类网线（网线通讯最长100m，超过长度须使用单模光纤；所有线材必须套防 ## 爆管，并刷好与墙体颜色一致的防火漆） 4. 线材配件：内部网线，电源线，内部信号线及配件 ## 四、安装调试及售后服务： ★屏体安装.调试.质保三年。售后服务响应：货物在质量保修期内遇到故障，乙方接到用户报修通 知后电话不能解决的，必须2小时内到达用户现场进行维修，并应在收到用户信息后6小时内排 除之并交付使用。 五、交货期： ## 合同签订生效后5个工作日内 |