湖南科技大学采购需求技术文件

一、项目名称：数据库审计系统

二、项目预算金额： 20.4万

三、供货一览表

| 包号 | 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 控制金额（元） | 建议品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 数据库审计系统 | 1 | 套 | 20.4万 | 20.4万 |  | 安恒、安华金和 |

四、货物技术规格及配置要求

| 序号 | 名称 | 技术规格及配置要求 | 证明文件 | 是否为核心产品 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据库审计 | 用途； 对数据库的访问做全记录和访问行为分析，可以进一步针对敏感数据的访问者IP、访问者账号、访问方式、操作类型（DDL、DML、DCL等）、操作时间、执行时长等等做告警规则。 功能要求； 一类是通过端口镜像的方式将访问数据库流量镜像到系统中；另一类是通过在数据库服务器上安装流量代理的方式将对数据库访问流量转发发给数据库审计与风险控制系统，实现对数据库访问行为的审计和风险识别；可以在应用服务器安装应用关联插件，将应用终端的账号、IP地址、访问时间等等做关联审计，具体落实到是谁的行文；具有敏感数据发现模块，可以主动检查数据库中的敏感数据。 技术要求； 总网络吞吐量：≥2000Mbps 双向审计最大数据库流量：≥200Mbps SQL语句处理能力：≥20000条/秒。 在线日志量25亿条。 数据库实例授权许可数量：40个数据库实例； 数据库应用关联审计需支持≥40个应用的关联审计； 配置要求： 硬件类型：工控机 硬件尺寸：标准2U CPU规格：≥4核 内存容量：≥8GB*2 硬盘容量：实际使用容量≥4TB，支RAID1或RAID 0。 硬盘接口：企业级SATA 网口：≥1管理口+≥1HA口+≥8审计口（≥4个千兆电口+≥4个万兆光口） 网口类型：≥1000M电口*6，≥10000M光口*4（含相应4个万兆光模块及4*10m光纤跳线） 电源配置；≥双电源 售后服务： 包含5年服务； |  | 是 | 1 | 台 |

注：招标技术文件内容包括（1）用途；（2）功能要求；（3）技术要求；（4）配置要求（含标准配置及需要的选配件、软件、特殊工具、技术资料等）；（5）售后服务（包括交货时间、培训、质保期等）；（6）订购数量。

正文用五号仿宋_GB2312，标题加粗，行距为单倍行距。