湖南科技大学采购需求技术文件

一、项目名称：国家教育考试试卷保密室整改项目

二、项目预算金额： 22万

三、供货一览表

| 包号 | 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 控制金额（元） | 品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一、物理环境安全保密防护 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 标识牌 | 1 | 项 | 200 | 200 | 200 | 定制 |
|  |  | 二、建筑物安全防护 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 里屋门 | 1 | 扇 | 2950 | 2950 | 2950 | 国产 |
|  | 2 | 观察窗 | 1 | 项 | 5000 | 5000 | 5000 | 定制 |
|  | 3 | 里屋空调 | 1 | 台 | 3000 | 3000 | 3000 | 格力，美的 |
|  | 4 | 气窗封堵 | 1 | 项 | 500 | 500 | 500 | 定制 |
|  |  | 三、安全控制防护 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A、出入控制 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 门控存储主机 | 1 | 台 | 3650 | 3650 | 3650 | 海康威视DS-K1T671TMF |
|  | 2 | 门控安全模块 | 1 | 台 | 485 | 485 | 485 | 海康威视DS-K2M061 |
|  | 3 | 门禁备用电源箱 | 1 | 台 | 850 | 850 | 850 | 海康威视DS-K7M-AW50 |
|  | 4 | 指纹刷卡识别机 | 1 | 台 | 1216 | 1216 | 1216 | 海康威视DS-K1201AMF |
|  | 5 | 门禁控制器 | 1 | 台 | 2160 | 2160 | 2160 | 海康威视DS-K2602 |
|  | 6 | 访客存储管理系统 | 1 | 套 | 2000 | 2000 | 2000 | 海康威视软件 |
|  | 7 | 电子锁 | 1 | 把 | 380 | 380 | 380 | 国产 |
|  | 8 | 指纹锁 | 1 | 把 | 3599 | 3599 | 3599 | 萤石 |
|  | 9 | 自动关门器 | 2 | 个 | 286 | 572 | 572 | 中控AM6085 |
|  |  | B、视频监控 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 半球摄像机 | 6 | 台 | 3980 | 23880 | 23880 | 竞业达JYD-E9401-HSI |
|  | 2 | 拾音器 | 5 | 台 | 230 | 1150 | 1150 | 竞业达JYD-DP100 |
|  | 3 | 电源 | 10 | 个 | 40 | 400 | 400 | 定制 |
|  | 4 | 保密室专用存储设备 | 1 | 台 | 15800 | 15800 | 15800 | 竞业达JYD-9616NS |
|  | 5 | 监控级硬盘 | 4 | 块 | 1250 | 5000 | 5000 | 希捷6T |
|  | 6 | 监控交换机 | 1 | 台 | 999 | 999 | 999 | 华三S5008PV5-EI |
|  | 7 | SIP网关 | 1 | 台 | 55000 | 55000 | 55000 | 竞业达JYD-STS9600/R |
|  | 8 | 网管软件 | 1 | 套 | 15000 | 15000 | 15000 | 竞业达 |
|  | 9 | 监视器 | 1 | 台 | 0 | 0 | 0 | 海康DS-D5022FQ |
|  | 10 | 试卷流转通道摄像机 | 2 | 台 | 435 | 870 | 870 | 海康 DS-2CD3325F-I/POE |
|  | 11 | 摄像机电源 | 2 | 个 | 40 | 80 | 80 | 小耳朵 |
|  | 12 | 电梯专用摄像机 | 1 | 个 | 760 | 760 | 760 | 海康200w |
|  | 13 | 网桥 | 1 | 对 | 1280 | 1280 | 1280 | 海康 200米 |
|  | 14 | 硬盘录像机 | 1 | 台 | 1482 | 1482 | 1482 | 海康DS-7908N-R4 |
|  | 15 | 监控专用硬盘 | 1 | 块 | 1250 | 1250 | 1250 | 希捷 |
|  | 16 | 回放终端 | 1 | 台 | 5000 | 5000 | 5000 | 联想M43H |
|  | 17 | 网线 | 2 | 箱 | 650 | 1300 | 1300 | 海康 |
|  | 18 | 监控电源线 | 2 | 卷 | 185 | 370 | 370 | RVV2*1.0 |
|  | 19 | 辅材 | 1 | 批 | 1000 | 1000 | 1000 | 国产 |
|  |  | C、入侵报警 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 红外报警主机 | 1 | 台 | 1480 | 1480 | 1480 | 艾礼安AL-7416 |
|  | 2 | 控制键盘 | 1 | 个 | 550 | 550 | 550 | 艾礼安AL-716 |
|  | 3 | 三鉴红外探测器 | 2 | 个 | 210 | 420 | 420 | 艾礼安EAP-300XT |
|  | 4 | 声光警号 | 1 | 个 | 60 | 60 | 60 | HC-103 |
|  | 5 | 开关电源 | 1 | 个 | 40 | 40 | 40 | DC-12V2A |
|  | 6 | 系统信号线 | 1 | 卷 | 300 | 300 | 300 | RVVP2*0.75 |
|  | 7 | 分支线缆 | 1 | 卷 | 280 | 280 | 280 | RVV4*0.5 |
|  |  | 四、教务处保密室 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 半球摄像机 | 2 | 台 | 3980 | 7960 | 7960 | 竞业达JYD-E9401-HSI |
|  | 2 | 电源 | 2 | 台 | 60 | 12 | 120 | 定制 |
|  | 3 | 红外双鉴探测器 | 2 | 台 | 420 | 840 | 840 | 霍尼韦尔MIR3500 |
|  | 4 | 门控存储主机 | 1 | 台 | 3650 | 3650 | 3650 | 海康威视DS-K1T671TMF |
|  | 5 | 门控安全模块 | 1 | 台 | 485 | 485 | 485 | 海康威视DS-K2M061 |
|  | 6 | 门禁备用电源箱 | 1 | 台 | 850 | 850 | 850 | 海康威视DS-K7M-AW50 |
|  | 7 | 指纹刷卡识别机 | 1 | 台 | 1216 | 1216 | 1216 | 海康威视DS-K1201AMF |
|  | 8 | 门禁控制器 | 1 | 台 | 2160 | 2160 | 2160 | 海康威视DS-K2602 |
|  | 9 | 电子锁 | 1 | 把 | 380 | 380 | 380 | 国产 |
|  | 10 | 设备线材线缆 | 1 | 套 | 500 | 500 | 500 | 国产 |
|  | 11 | 系统集成 | 1 | 项 | 2000 | 2000 | 2000 | 服务 |
|  |  | 五、设备安全保密防护 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 专用手机屏蔽柜 | 1 | 个 | 4800 | 4800 | 4800 | 国保P32 |
|  |  | 六、其他 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 操作台 | 2 | 个 | 2000 | 4000 | 4000 | 定制 |
|  |  | 设备小计 |  |  |  | 189274 | 189274 |  |
|  |  | 信息系统集成费 | 1 | 项 |  | 30000 | 30000 |  |
|  |  | 合计 |  |  |  | 219274 | 219274 |  |

- 货物技术规格、配置要求及售后服务

| 序号 | 名称 | 技术规格及配置要求 | 证明文件 | 是否为核心产品 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、物理环境安全保密防护 |  |  |  |  |  |
| 1 | 标识牌 | 定制保密要害部位标识牌 |  | 否 | 1 | 项 |
|  | 二、建筑物安全防护 |  |  |  |  |  |
| 1 | 里屋门 | 符合GB17565要求的甲级钢制防盗防火门 |  | 否 | 1 | 扇 |
| 2 | 观察窗 | 两层玻璃，玻璃镀膜，开窗台，不锈钢板做套子（喇叭状、外面小里面大），能看到房间里面五个面 |  | 否 | 1 | 项 |
| 3 | 里屋空调 | 正1.5P壁挂式空调 |  | 否 | 1 | 台 |
| 4 | 气窗封堵 | 安装金属防盗栏或金属防护网，防盗栏钢筋直径应不小于14mm，防盗栏间隔应不大于100mm*250mm |  | 否 | 1 | 项 |
|  | 三、安全控制防护 |  |  |  |  |  |
|  | A、出入控制 |  |  |  |  |  |
| 1 | 门控存储主机 | - 设备外观：采用7英寸LCD触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.2-3m，支持照片视频防假； - 设备容量：支持50000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持5000枚指纹，50000张卡片，100000条记录； - 认证方式：支持人脸、刷卡、指纹、密码（超级密码）及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）、CPU卡序列号/内容、身份证序列号； - 通讯方式：上行通讯为TCP/IP；支持外接RS485，Wiegand副读卡器（不支持外接指纹读卡器）；基线支持标准韦根34/26； - 设备支持视频对讲功能，可跟平台或客户端、室内机、管理机、手机APP进行视频对讲；同时支持管理中心远程视频预览功能； 支持接入NVR设备，实现视频监控录像 。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） |  | 否 | 1 | 台 |
| 2 | 门控安全模块 | - 有丰富的通讯接口、控制接口及拓展接口：TCP/IP接口1个；上行RS485通讯接口2个；下行RS485通讯接口2个；wiegand通讯接口4个；可接入最多读卡器数量8个，其中4个RS485读卡器和4个wiegand读卡器；报警输入接口4个；事件输入接口4个；门磁输入接口2个；开门按钮接口2个；电锁输出接口2个；报警输出接口4个。 - 主机应具有主机应具有消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁 |  | 否 | 1 | 台 |
| 3 | 门禁备用电源箱 | - 输入电压：100-240VAC； - 输出电压：12VDC； - 输出电流：4.17A； - 输出功率：50W； - 支持蓄电池（0T7-12）接入（设备本身不含蓄电池）； - 工作温度：-10℃-+70℃； - 工作湿度：＜95%； |  | 否 | 1 | 台 |
| 4 | 指纹刷卡识别机 | - 指纹容量：5000枚 - 可识别卡：Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡号 - 认证方式：指纹、刷卡、刷卡+指纹 - 具有防尘防水设计，IP65，支持室外安装 |  | 否 | 1 | 台 |
| 5 | 门禁控制器 | - 处理器：32位处理器 - 管控门数：2门 - 通讯方式：上行TCP/IP、RS485 - 读卡器接口：RS485和Wiegand双通讯接口 - 存储容量：10万张卡和30万记录存储 - 工作电压：自带机箱和供电电源（AC220V输入），工作电压DC 12V，功耗≤4W（不带负载） - 支持蓄电池（303700655 OT7-12蓄电池）接入，设备本身不含蓄电池； - 具有丰富的通讯接口、控制接口及拓展接口：TCP/IP接口1个；上行RS485通讯接口2个；下行RS485通讯接口2个；wiegand通讯接口4个；可接入最多读卡器数量8个，其中4个RS485读卡器和4个wiegand读卡器；报警输入接口4个；事件输入接口4个；门磁输入接口2个；开门按钮接口2个；电锁输出接口2个；报警输出接口4个。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） |  | 否 | 1 | 台 |
| 6 | 访客存储管理系统 | 存储容量：10万张卡和30万记录存储，满足90天出入开门记录存储 |  | 否 | 1 | 套 |
| 7 | 电子锁 | - 断电开锁，满足消防需求； - 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态，绿灯为上锁状态） |  | 否 | 1 | 把 |
| 8 | 指纹锁 | 指纹、密码、感应卡、钥匙 |  | 否 | 1 | 把 |
| 9 | 自动关门器 | 中控AM6085 |  | 否 | 2 | 个 |
|  | B、视频监控 |  |  | 否 |  |  |
| 1 | 半球摄像机 | 1、400万半球型网络摄像机，采用1/2.7" CMOS传感器，最小照度可达0.005Lux，0Lux with IR； 2、采用2.7mm-12mm镜头, 水平视场角93°～35°，视频编码标准支持H.265/H.264，音频编码标准支持G.711/MP2L2/AAC，最大图像尺寸2560×1440；具有本地存储功能，最大支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)本地存储； 3、具有1个RJ45 10M/100M自适应以太网口、1对音频输入/输出接口、2对报警输入/输出接口；支持DC12V/PoE(802.3af)供电；红外照射距离30米；防护等级为IP67、防暴等级为IK10。 4、符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1。 |  | 否 | 5 | 台 |
| 2 | 拾音器 | 1、监听面积：110平方米； 2、传输距离：1000m； 3、指向性：全指向；频率响应：300Hz～8000Hz(±6dB)； 4、驻极体最大承受声压：120dB； 输出阻抗：50Ω非平衡； 5、信号处理电路：低噪声可变增益放大器、环境噪声抑制； 6、供电：6～12VDC； 7、提供厂家授权及售后服务承诺原件,与摄像机同一品牌，提供CE、FCC认证。 |  | 否 | 5 | 台 |
| 3 | 电源 | 电源DC12V |  | 否 | 10 | 个 |
| 4 | 保密室专用存储设备 | 1、支持16路网络视频输入；最大输入带宽为256Mbps； 2、支持接入视频1/4/6/8/9/16多画面分割预览，最大支持16路视频并发录像，录像分辨率支持4K、1080p、720p及以下分辨率； 3、具有8个SATA接口和1个eSATA接口，每个接口最大支持6TB硬盘，支持手动录像/抓图、定时录像/抓图、事件录像/抓图、移动侦测录像/抓图、报警录像/抓图等模式； 4、支持16路同步回放，支持即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、分时段回放、图片回放、外部文件回放等模式； 5、支持UPnP、SNMP、NTP、SADP、SMTP、NFS、iSCSI、PPPoE、DHCP网络协议；具有2个HDMI和2个VGA输出接口，最大支持4K分辨率输出； 6、具有2路音频输出、1路语音对讲输入接口、2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口、1个RS485、1个RS232、3个USB接口； 7、具有16路报警输入，4路报警输出接口。符合标准：符合《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T28181-2016。符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1。 |  | 否 | 1 | 台 |
| 5 | 监控级硬盘 | 监控级硬盘，6TB/5900rpm/256MB/SATA3。 |  | 否 | 4 | 块 |
| 6 | 监控交换机 | 1、千兆管理型交换机；交换容量256Gbps，转发率42Mpps，8*千兆电口+2*SFP；VLAN：4K(数量非ID)、MAC：8K； 2、支持半双工、全双工、自协商工作模式，支持MDI/MDI-X；支持STP/RSTP/MSTP；支持三层功能，IPv4/IPv6静态路由、RIP； 3、支持端口镜像、流镜像；支持二层、三层、四层ACL，支持Diff-Serv QoS；支持Console/AUX Modem/Telnet/SSH2.0 命令行配置； 4、绿色节能设计； 5、6KV端口防雷。 |  | 否 | 1 | 台 |
| 7 | SIP网关 | 1、采用模块化架构，主要完成SIP注册和SIP重定向、媒体转发功能，实现远程客户端的跨域（跨中心）音视频请求，实现多级巡查中心的互通。 2、采用linux系统，超低功耗。本身具有抗病毒和抗攻击能力，避免遭受病毒攻击，确保服务器能够长期稳定运行。 3、支持与符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》标准的设备或系统互联；支持标准SIP2.0；具有SIP代理、信令转发、路由、NAT穿透功能；支持远程用户、设备、视频点SIP URI映射；SIP URI统一命名规则、分级命名、联合定位；SIP URI组、用户、树形列表管理和SIP终端设备的接入认证功能；SIP注册用户账号管理；SIP用户的注册接入认证功能；SIP用户请求认证功能；SIP终端访问呼叫过程控制；SIP 终端远程访问权限控制；建立SIP网关间的信任关系，支持媒体流的汇聚；具有SIP URI地址解析，SIP重定向等功能。 4、符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》中定义的SIP注册描述；具有SIP URI组管理，SIP URI地址解析；具有域、子域管理、注册用户账号分配；具有SIP地址解析；支持向上级注册功能。 5、媒体转发服务功能：支持采用组播、分发或广播的方式将音视频流转发给用户。支持多级转发、支持带宽自动适应。支持TCP/IP、UDP、RTP、RTCP、SIP等网络协议；提供极低延迟的控制信号转发、媒体流的分发功能；具有音、视频转发和路由控制功能。 |  | 否 | 1 | 台 |
| 8 | 网管软件 | 1、巡查系统管理软件具有设备管理、多画面视频巡查、巡查列表上传等功能。支持对接入的摄像机进行管理，具有摄像机添加、编码参数设置、网络参数设置、时间校准、OSD设置、视频预览等功能； 2、支持对接入的存储设备进行管理，具有存储设备添加、录像策略设置、录像查询、预览及下载等功能； 3、支持对接入的解码设备进行管理，具有解码设备添加、输入输出切换控制、轮巡解码设置等功能； 4、支持对所接入的SIP网关进行管理，具有SIP网关添加、数据库同步、SIP注册设置、视频转发设置、账号设置等功能；支持多画面监控，具有1、4、9等多画面预览、音频开关、预览视频抓图、本地录像、云台控制等功能； 5、具有巡查列表上传，支持将本次考试考场摄像机列表上传到SIP网关，通过上级SIP网关逐级上传到教育部考试中心； 6、功能设计符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》。 |  | 否 | 1 | 套 |
| 9 | 监视器 | 21.5寸监控显示监视器 |  | 否 | 1 | 台 |
| 10 | 试卷流转通道摄像机 | 1、≥200万像素半球型摄像机； 2、最高分辨率≥1920×1080 @25 fps； 3、支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示； 4、支持背光补偿，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同监控环境； 5、采用高效阵列红外灯，红外照射距离最远可达30米； 6、支持ONVIF（PROFILE S），ISAPI，SDK，GB28181协议； 7、≥1个内置麦克风； 8、支持POE供电。 |  | 否 | 2 | 台 |
| 11 | 摄像机电源 | DC12V2A |  | 否 | 2 | 个 |
| 12 | 电梯专用摄像机 | 200W电梯专用摄像机 |  | 否 | 1 | 个 |
| 13 | 网桥 | 200米电梯专用无线网桥 |  | 否 | 1 | 对 |
| 14 | 硬盘录像机 | 8路4盘位硬盘录像机 |  | 否 | 1 | 台 |
| 15 | 监控专用硬盘 | 监控级硬盘，6TB/5900rpm/256MB/SATA3 |  | 否 | 1 | 块 |
| 16 | 回放终端 | 1、处理器：主频≥2.9GHz，核心数≥6核，缓存≥12MB 2、内存容量：≥8GB 3、硬盘容量：≥1TB 4、显卡：≥2GB独立显卡 5、显示器：≥21.5寸 6、标配有线键鼠 |  | 否 | 1 | 台 |
| 17 | 网线 | 超五类网线 |  | 否 | 2 | 箱 |
| 18 | 监控电源线 | RVV2*1.0；100米/卷 |  | 否 | 2 | 卷 |
| 19 | 辅材 | PVC槽板、线卡、线管、三通、直通、胶带、各类接头等施工辅助材料 |  | 否 | 1 | 批 |
|  | C、入侵报警 |  |  |  |  |  |
| 1 | 红外报警主机 | 1、自带8个板载有线防区，最多可扩展560个防区； 2、支持两条485总线输出，最多支持接入70个设备，每个设备最多接入8个防区； 3、每条485总线可达1.2Km （总线规格RVSP2*1.0mm或者RVVP2*1.0mm）,手牵手总线拓扑； 4、支持250条CID报告缓存； 5、支持1000条报警事件记录，1000条操作事件和管理操作记录 |  | 否 | 1 | 台 |
| 2 | 控制键盘 | 1、中文LCD编程键盘； 2、支持显示设备的各类信息：报警、状态、编程等； 3、键盘本身带有一个蜂鸣器，用来操作提示和报警提示 |  |  | 1 | 个 |
| 3 | 三鉴红外探测器 | 1、微波探测距离：0~12M 可调 2、红外探测距离：设置为高灵敏度模式，最大探测距离12M，设置为低灵敏度模式，最大探测距离8M 3、探测角度：110度 4、探测方式：多普勒效应+红外+智能分析 5、红外传感器：单元低噪声热释电红外传感器 6、微波天线种类：平面式天线附高频GaAs，FET振荡器 7、微波频率：10.525GHz 8、安装方式：壁挂 |  |  | 2 | 个 |
| 4 | 声光警号 | 声光报警器;声压≥108分贝；电流≤200毫安 |  |  | 1 | 个 |
| 5 | 开关电源 | DC-12V2A |  |  | 1 | 个 |
| 6 | 系统信号线 | RVVP2*0.75 |  | 否 | 1 | 卷 |
| 7 | 分支线缆 | RVV4*0.5 |  | 否 | 1 | 卷 |
|  | 四、教务处保密室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 半球摄像机 | - 400万半球型网络摄像机，采用1/2.7" CMOS传感器，最小照度可达0.005Lux，0Lux with IR；采用2.7mm-12mm镜头, 水平视场角93°～35°，视频编码标准支持H.265/H.264，音频编码标准支持G.711/MP2L2/AAC，最大图像尺寸2560×1440；具有本地存储功能，最大支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)本地存储； - 具有1个RJ45 10M/100M自适应以太网口、1对音频输入/输出接口、2对报警输入/输出接口；支持DC12V/PoE(802.3af)供电；红外照射距离30米；防护等级为IP67、防暴等级为IK10。 - ▲符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1。提供提供公安部型式检测报告（加盖厂家公章） |  | 否 | 2 | 台 |
| 2 | 电源 | 电源DC12V |  | 否 | 2 | 台 |
| 3 | 红外双鉴探测器 | - 智能红外微波复合探测器，12米*17米，防宠物设计。 - 采用菲涅尔光学透镜，探测区域大、探测密度均衡，并具有下望功能，结合最新探测技术，使墙到墙 的探测范围达到最大化（提供有效检测报告复印件) |  | 否 | 2 | 台 |
| 4 | 门控存储主机 | 1、设备外观：采用7英寸LCD触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.2-3m，支持照片视频防假； 2、设备容量：支持50000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持5000枚指纹，50000张卡片，100000条记录； 3、认证方式：支持人脸、刷卡、指纹、密码（超级密码）及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）、CPU卡序列号/内容、身份证序列号； 4、通讯方式：上行通讯为TCP/IP；支持外接RS485，Wiegand副读卡器（不支持外接指纹读卡器）；基线支持标准韦根34/26； 5、视频对讲：支持与云眸、4200客户端、主副室内分机、管理机的视频对讲功能；支持远程视频预览功能，可以通过RTSP协议输出视频码流，编码格式H.264； 6、输入接口：LAN*1、RS485*1、wiegand * 1、USB*1、门磁*1、报警输入*2、防拆*1、开门按钮*1； 7、输出接口：电锁*1个，报警输出*1个； |  | 否 | 1 | 台 |
| 5 | 门控安全模块 | - 网络报警通信模块，通过此模块可把报警信息上传到接警中心平台软件，告知警情。 - 可以接收从报警中心下发的命令，实现对主机的远程控制、编程等操作。 - 因此可以有效地替代或补充传统的电话线报警方式。（提供有效检测报告复印件) |  | 否 | 1 | 台 |
| 6 | 门禁备用电源箱 | 输入电压：100-240VAC； 输出电压：12VDC； 输出电流：4.17A； |  | 否 | 1 | 台 |
| 7 | 指纹刷卡识别机 | - 指纹容量：5000枚 - 可识别卡：Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡号 - 认证方式：指纹、刷卡、刷卡+指纹 - 通讯方式：RS485 - 具有防尘防水设计，IP65，支持室外安装 |  | 否 | 1 | 台 |
| 8 | 门禁控制器 | - 具有丰富的通讯接口、控制接口及拓展接口：TCP/IP接口1个；上行RS485通讯接口2个；下行RS485通讯接口2个； - wiegand通讯接口4个；可接入最多读卡器数量8个，其中4个RS485读卡器和4个wiegand读卡器；报警输入接口4个；事件输入接口4个；门磁输入接口2个；开门按钮接口2个；电锁输出接口2个；报警输出接口4个。 |  | 否 | 1 | 台 |
| 9 | 电子锁 | - 断电开锁，满足消防要求； - 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态，绿灯为上锁状态）； |  | 否 | 1 | 把 |
| 10 | 设备线材线缆 | 电源线、网线、线槽、电工胶带、标签纸、扎带、膨胀螺栓、自攻钉等布线材料 |  | 否 | 1 | 套 |
| 11 | 系统集成 | 设备安装调试、培训 |  | 否 | 1 | 项 |
|  | 五、设备安全保密防护 |  |  |  |  |  |
| 1 | 专用手机屏蔽柜 | 1、32格手机屏蔽柜,电解钢板； 2、屏蔽效能：电磁屏蔽性能良好，屏蔽效能≥65dB |  | 否 | 1 | 个 |
|  | 六、其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 操作台 | 两联位：1200*900*750mm |  | 否 | 2 | 个 |
| 2 | 信息系统集成费 | 安装、调试、施工、培训、售后服务等信息系统集成费用 |  | 否 | 1 | 项 |

五、商务要求

| 序号 | 商务要求项目（选填） | 具体要求 | 是否核心要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总体说明 | 国家教育考试试卷保密室整改 |  |  |
| 2 | 供应商特定资质要求 | 涉密信息系统集成资质 | 是 |  |
| 3 | 质保期限 | 三年 | 否 |  |
| 4 | 售后服务 | 24小时响应 | 否 |  |
| 5 | 安装调试与试运行 | 10个工作日 | 是 |  |
| 6 | 响应时间 | 1小时 | 否 |  |
| 7 | 交货时间 | 10个工作日 | 是 |  |
| 8 | 付款条件 | 货物安装调试培训完毕，验收合格后的一个月内， 根据乙方开具的合同全额发票及甲方验收证明单支付合同款的95%， 余款在验收合格一年后（无质量问题等）的十五日内付清 |  |  |
| 9 | 踏勘 | 本项目不组织统一踏勘，如需现场踏勘，请联系张老师：19173038050 | 否 |  |

- 单位签章：