湖南科技大学采购需求技术文件（货物）

一、项目名称：学生宿舍一区3、4、5栋和四区1栋网络建设

二、项目预算金额：叁拾柒万伍仟贰佰肆拾元整（￥375，240.00元）

三、采购清单一览表

| 包号 | 分包预算 | 条目号 | 品目名称 | 数量 | 单位 | 单价 (选填) | 总价 (选填) | 是否是核心产品 | 建议品牌(电子卖场选填) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整包 | 375240.00元 | 1 | 光缆及施工 | 600 | 米 |  |  |  | 长飞或烽火 |
|  |  | 2 | 机柜及电源安装 | 18 | 台 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 六类有线信息点 | 166 | 个 |  |  |  | 罗格朗 |
|  |  | 4 | 六类无线信息点 | 158 | 个 |  |  |  | 罗格朗 |
|  |  | 5 | 光纤辅材 | 1 | 批 |  |  |  | 罗格朗 |
|  |  | 6 | 24口接入交换机 | 8 | 台 |  |  |  | H3C |
|  |  | 7 | 物联网交换机 | 4 | 台 |  |  |  | H3C |
|  |  | 8 | 主体AP | 8 | 台 |  |  |  | H3C |
|  |  | 9 | 分体AP | 160 | 个 |  |  |  | H3C |
|  |  | 10 | 万兆光纤模块 | 32 | 个 |  |  |  | H3C |
|  |  | 11 | 千兆光纤模块 | 8 | 个 |  |  |  | H3C |

注：电子卖场采购可建议品牌。

四、货物技术规格、配置要求及售后服务

| 包号 | 条目号 | 品目名称 | 技术规格及配置要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 光缆及施工 | - 用途： 一区光交及一区3栋、4栋、5栋分别敷设12芯单模光纤一根。 - 功能要求： 连接逸夫楼中心机房与一区3、4、5栋和四区1栋各机柜内楼道交换机。 - 技术要求： 使用低水峰光纤，满足万兆传输。 - 配置要求： 光缆品牌要求使用长飞或烽火。 - 售后服务： 提供两年免费质保 |
|  | 2 | 机柜及电源安装 | - 用途： 安装共18个壁挂式机柜，用于楼道交换设备的安装。 - 功能要求： 提供机柜、电源（空气开关和插座），熔纤盘等。 - 技术要求： 敷设电源线安全接电，要求每栋楼弱电单独接电； 光纤成端，熔接出LC尾纤。 - 配置要求 - 售后服务： 提供两年免费质保 |
|  | 3 | 六类有线信息点 | - 用途： 连接楼道有线交换机与用户个人计算机的六类双绞线布线。安装六类有线信息点166个。 - 功能要求： 满足千兆传输要求。 - 技术要求： 按建设方案施工，六类布线须通过FLUKE六类测试。 - 配置要求： 六类双绞线、面板、模块、水晶头统一使用罗格朗品牌 - 售后服务： 提供两年免费质保 |
|  | 4 | 六类无线信息点 | - 用途： 连接楼道主体WP与宿舍内分体AP的六类双绞线布线,共安装无线信息点158个 - 功能要求： 满足千兆传输要求。 - 技术要求： 按建设方案施工，六类布线须通过FLUKE六类测试。 - 配置要求： 六类双绞线、水晶头统一使用罗格朗品牌 - 售后服务： 提供两年免费质保 |
|  | 5 | 光纤辅材 | - 用途： 光纤尾纤、跳线、熔纤盘等辅材 - 功能要求： 满足设备连接要求 - 技术要求： 使用低水峰光纤，满足万兆传输要求。 - 配置要求 - 售后服务： 提供两年免费质保 |
|  | 6 | 24口接入交换机 | - 用途： 楼道有线网络接入交换机8台。 - 功能要求： 24*10/100/1000Base-T电口；4*10G BASE-X SFP+万兆光口。 - 技术要求： - 配置要求： 品牌型号:H3C E528-X - 售后服务： 提供五年免费质保 |
|  | 7 | 物联网交换机 | - 用途： 用于水电抄表系统、热水系统、门禁系统等物联网接入。共4台。 - 功能要求： 8口千兆交换机，提供安装挂耳。 - 技术要求： - 配置要求： 品牌型号: H3C S3110-10TP-SI - 售后服务： 提供五年免费质保 |
|  | 8 | 主体AP | - 用途： 用于连接、管理宿舍内分体AP。共8台。 - 功能要求： 智能终结者本体 - 技术要求 - 配置要求： 品牌型号: H3C WT1024-X-EI - 售后服务： 提供五年免费质保 |
|  | 9 | 分体AP | - 用途： 用于室内无线终端的接入。共160台。 - 功能要求： 智能终结者分体 - 技术要求： - 配置要求 品牌型号: H3C WTU430H - 售后服务： 提供五年免费质保 |
|  | 10 | 万兆光纤模块 | - 用途： 用于连接有线接入交换机、主体AP与中心机房学生宿舍汇聚交换机，共32个。 - 功能要求： 万兆，SFP+接口，单模,10km - 技术要求 - 配置要求： 品牌型号: H3C SFP-XG-LX-SM1310 - 售后服务： 提供五年免费质保 |
|  | 11 | 千兆光纤模块 | - 用途： 用于连接物联网交换机与中心机房物联网汇聚交换机。 - 功能要求： 千兆，SFP接口，单模,10km - 技术要求 - 配置要求： 品牌型号: H3C SFP-GE-LX-SM1310 - 售后服务： 提供五年免费质保 |

五、商务要求

| 序号 | 商务要求项目（选填） | 具体要求 | 是否核心要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总体说明 | 见建设方案 | 是 |  |
| 2 | 供应商特定资质要求 | 无 | 是 |  |
| 3 | 质保期限 | 综合布线两年 网络设备五年 | 是 |  |
| 4 | 售后服务 | 按建设方案要求 |  |  |
| 5 | 安装调试与试运行 | 按建设方案要求 |  |  |
| 6 | 响应时间 | 应全天24小时有专人响应服务请求，响应时间(从服务请求至服务人员到达现场)不得超过1小时，紧急故障2小时内排除，一般故障24小时内排除，设备故障现场不能解决的，提供备用设备。 |  |  |
| 7 | 交货时间 | 2021年9月1日完工 |  |  |
| 8 | 履约保证金 | 叁万元整 |  |  |
| 9 | 付款方式 | 乙方将货物调试安装完毕，甲方验收合格后二十个工作日内，甲方根据乙方开具的正规发票全额支付合同款，履约保证金叁万元分五年无息退还，每年陆仟元。 |  |  |
| 10 | 踏勘 | 按建设方案要求 |  |  |

六、单位意见（签章）：