湖南科技大学采购需求技术文件（货物）

一、项目名称：10/0.4千伏630千伏安箱变及电表箱采购

二、项目预算金额：370447.48元

三、供货一览表

| 包号 | 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 控制金额（元） | 建议品牌（2个及以上） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 宿舍单元底层总开关箱DZKX66 | 1 | 台 |  |  |  |  |
|  | 2 | 宿舍单元底层总开关箱DZKX42 | 1 | 台 |  |  |  |  |
|  | 3 | 宿舍单元底层总开关箱DZKX44 | 1 | 台 |  |  |  |  |
|  | 4 | 宿舍楼层8表箱 | 10 | 台 |  |  |  |  |
|  | 5 | 宿舍楼层10表箱 | 4 | 台 |  |  |  |  |
|  | 6 | 630千伏安箱变 | 1 | 台 |  |  |  |  |

四、货物技术规格、配置要求及售后服务

| 包号 | 序号 | 名称 | 技术规格及配置要求 | 是否为核心产品 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 宿舍单元底层总开关箱DZKX66 | - 编号：DZKX66 - 镀锡铜排： - 数量：5kg - 线材、辅材： - 数量：1台 - 箱体： - 数量：1台 - 塑壳断路器： - 设备型号：NDM2-400H/3300 250A，高分断型 - 数量：1台 - 生产厂家：上海良信or上海人民or江苏常熟 - 塑壳断路器： - 设备型号：NDM2-125C/3300 100A，基本分断型 - 数量：7台 - 生产厂家：上海良信or上海人民or江苏常熟 - 塑壳断路器： - 设备型号：NDM2-125C/3300 80A，基本分断型 - 数量：1台 - 生产厂家：上海良信or上海人民or江苏常熟 - 小型断路器： - 设备型号：NDB1-63/1P C10A，基本分断型 - 数量：1台 - 生产厂家：上海良信or上海人民or江苏常熟 - 小型断路器： - 设备型号：NDB1-63/1P C40A，基本分断型 - 数量：2台 - 生产厂家：上海良信or上海人民or江苏常熟 - 三相电度表： - 设备型号：DT862 380/220V 30(100)A - 数量：1台 - 生产厂家：许继集团or威胜集团or三星医疗or深圳中电 - 三相电度表： - 设备型号：DT862 380/220V 20(80)A - 数量：1台 - 生产厂家：许继集团or威胜集团or三星医疗or深圳中电 - 单相电度表： - 设备型号：DDZYxxx 220V 10(60)A - 数量：3台 - 生产厂家：许继集团or威胜集团or三星医疗or深圳中电 | 是 | 1 | 台 |
|  | 2 | 宿舍单元底层总开关箱DZKX42 | - 编号：DZKX42 - 镀锡铜排： - 数量：5kg - 线材、辅材： - 数量：1台 - 箱体： - 数量：1台 - 塑壳断路器： - 设备型号：NDM2-400H/3300 250A，高分断型 - 数量：1台 - 生产厂家：上海良信or上海人民or江苏常熟 - 塑壳断路器： - 设备型号：NDM2-125C/3300 100A，基本分断型 - 数量：6台 - 生产厂家：上海良信or上海人民or江苏常熟 - 塑壳断路器： - 设备型号：NDM2-125C/3300 80A，基本分断型 - 数量：1台 - 生产厂家：上海良信or上海人民or江苏常熟 - 小型断路器： - 设备型号：NDB1-63/1P C10A，基本分断型 - 数量：1台 - 生产厂家：上海良信or上海人民or江苏常熟 - 小型断路器： - 设备型号：NDB1-63/1P C40A，基本分断型 - 数量：2台 - 生产厂家：上海良信or上海人民or江苏常熟 - 三相电度表： - 设备型号：DT862 380/220V 30(100)A - 数量：1台 - 生产厂家：许继集团or威胜集团or三星医疗or深圳中电 - 三相电度表： - 设备型号：DT862 380/220V 20(80)A - 数量：1台 - 生产厂家：许继集团or威胜集团or三星医疗or深圳中电 - 单相电度表： - 设备型号：DDZYxxx 220V 10(60)A - 数量：3台 - 生产厂家：许继集团or威胜集团or三星医疗or深圳中电 | 是 | 1 | 台 |
|  | 3 | 宿舍单元底层总开关箱DZKX44 | - 编号：DZKX44 - 镀锡铜排： - 数量：5kg - 线材、辅材： - 数量：1台 - 箱体： - 数量：1台 - 塑壳断路器： - 设备型号：NDM2-400H/3300 250A，高分断型 - 数量：1台 - 生产厂家：上海良信or上海人民or江苏常熟 - 塑壳断路器： - 设备型号：NDM2-250C/3300 160A，基本分断型 - 数量：5台 - 生产厂家：上海良信or上海人民or江苏常熟 - 塑壳断路器： - 设备型号：NDM2-125C/3300 80A，基本分断型 - 数量：1台 - 生产厂家：上海良信or上海人民or江苏常熟 - 小型断路器： - 设备型号：NDB1-63/1P C10A，基本分断型 - 数量：1台 - 生产厂家：上海良信or上海人民or江苏常熟 - 小型断路器： - 设备型号：NDB1-63/1P C40A，基本分断型 - 数量：2台 - 生产厂家：上海良信or上海人民or江苏常熟 - 三相电度表： - 设备型号：DT862 380/220V 30(100)A - 数量：1台 - 生产厂家：许继集团or威胜集团or三星医疗or深圳中电 - 三相电度表： - 设备型号：DT862 380/220V 20(80)A - 数量：1台 - 生产厂家：许继集团or威胜集团or三星医疗or深圳中电 - 单相电度表： - 设备型号：DDZYxxx 220V 10(60)A - 数量：3台 - 生产厂家：许继集团or威胜集团or三星医疗or深圳中电 | 是 | 1 | 台 |
|  | 4 | 宿舍楼层8表箱 | - 编号：DBX8 - 塑壳断路器： - 设备型号：NDM2-125C/3300 100A，基本分断型 - 数量：1台 - 生产厂家：上海良信or上海人民or江苏常熟 - 小型断路器： - 设备型号：NDB1-63/1P C40A，基本分断型 - 数量：8台 - 生产厂家：上海良信or上海人民or江苏常熟 - 单相电度表： - 设备型号：DDZYxxx 220V 10(60)A - 数量：8台 - 生产厂家：许继集团or威胜集团or三星医疗or深圳中电 - 线材、辅材： - 数量：1台 - 箱体： - 数量：1台 | 是 | 10 | 台 |
|  | 5 | 宿舍楼层10表箱 | - 编号：DBX10 - 塑壳断路器： - 设备型号：NDM2-250C/3300 125A，基本分断型 - 数量：1台 - 生产厂家：上海良信or上海人民or江苏常熟 - 小型断路器： - 设备型号：NDB1-63/1P C40A，基本分断型 - 数量：10台 - 生产厂家：上海良信or上海人民or江苏常熟 - 单相电度表： - 设备型号：DDZYxxx 220V 10(60)A - 数量：10台 - 生产厂家：许继集团or威胜集团or三星医疗or深圳中电 - 线材、辅材： - 数量：1台 - 箱体： - 数量：1台 | 是 | 4 | 台 |
|  | 6 | 630千伏安箱变 | - 高压柜柜体： - 设备型号：XGN15-12 - 尺寸：750*1885*1000 - 数量：2台 - 负荷开关： - 设备型号：FZN25-12D/T630-20电动操作，倒装 - 数量：1台 - 高压真空断路器： - 设备型号：VJ-12/630-25kA AC220V - 数量：10台 - 生产厂家：江苏森源 - 带电显示装置： - 设备型号：DSN-Q - 数量：2套 - 面板式故障指示器： - 设备型号：HT-GZ-M - 数量：1套 - 避雷器： - 设备型号：HY5WS-17/50 - 数量：2组 - 高压电压互感器： - 设备型号：JDZ10-10 10/0.1/0.22 0.5/3 1KVA - 数量：2台 - 高压熔断器： - 设备型号：XRNP-12 - 数量：3只 - 隔离开关： - 设备型号：GN30-12/630 - 数量：1套 - 接地刀： - 设备型号：GN30-12/630 - 数量：1套 - 电流互感器： - 设备型号：LZZBJ9-12 100/5 0.5/10P10 15VA - 数量：2只 - 零序电流互感器： - 设备型号：LXK-120 100/5 0.5 - 数量：1只 - 微机保护装置： - 设备型号：SNP-1313 - 数量：1只 - 生产厂家：上海南自 - 铜排及辅料： - 数量：2套 - 干式变压器： - 设备型号： SCB13-630/10kV - 数量：1台 - 生产厂家：特变电工or宁波奥克斯 - 低压柜壳体： - 设备型号：GGD - 数量：3台 - 智能框架断路器： - 设备型号：NDW1A-2000C/3P 1250A KM - 数量：1台 - 生产厂家：上海良信 - 电度表： - 设备型号：DDS,0.5级，1.5(6)A,AC380/220V - 数量：1只 - 刀开关： - 设备型号：HD13BX-1000/31 - 数量：3只 - 交流塑壳断路器： - 设备型号：NDM3-125M/3300 - 数量：2台 - 生产厂家：上海良信 - 交流塑壳断路器： - 设备型号：NDM3-250M/3300 - 数量：3台 - 生产厂家：上海良信 - 交流塑壳断路器： - 设备型号：NDM3-400M/3300 - 数量：6台 - 生产厂家：上海良信 - 多功能表： - 设备型号：PD188(PA188 - 数量：8只 - 电流互感器： - 设备型号：LMZ-0.66 1500/5A 0.2S - 数量：3只 - 电流互感器： - 设备型号：BH-0.66-80I 1200~1500/5 0.5 - 数量：6台 - 电流互感器： - 设备型号：BH-0.66-30I 50~400/5 - 数量：12台 - 高压熔断器： - 设备型号：NT00 - 数量：1组 - 浪涌保护器： - 设备型号：GDL-400/100/4P - 数量：1组 - 避雷器： - 设备型号：HY1.5W-0.25/1.3 - 数量：1套 - 补偿控制器 - 设备型号：JKW - 数量：1台 - 智能电容电抗器： - 设备型号：NA-755SG/480-30-P7 - 数量：6只 - 智能电容电抗器： - 设备型号：NA-755SG/480-20-P7 - 数量：1只 - 地母排： - 设备型号：TMY-80*8*1 - 数量：27米 - N母排： - 设备型号：TMY-80*8*1 - 数量：7米 - 零母排： - 设备型号：TMY-50*5*1 - 数量：7米 - 分支母排： - 设备型号：TMY-80*8*1 - 数量：4米 - 出线排250A及以下： - 设备型号：TMY-20*5 - 数量：7米 - 出线排400A及以下： - 设备型号：TMY-25*6 - 数量：3米 - 欧变外箱： - 设备型号：欧变材料 GRC - 数量：10.4平方 - 欧变二次： （1）数量：1套 - 欧变制造费： （1）数量：1套 | 是 | 1 | 台 |

五、商务要求

| 序号 | 商务要求项目（选填） | 具体要求 | 是否核心要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总体说明 | 10/0.4千伏630千伏安箱变及电表箱采购 |  |  |
| 2 | 供应商特定资质要求 | 1.是电气设备成套企业；2.其12千伏铠装型移开中置式金属封闭开关设备具有由有CMA认证的机构出具的检验合格证书；3.有额定电流为In=10A～400A且防护等级为IP30orIP44orIP54orIP65的配电箱（配电板）的CCC认证。 | 是 |  |
| 3 | 质保期限 | 1年 | 是 |  |
| 4 | 售后服务 | 2小时内响应 |  |  |
| 5 | 安装调试与试运行 |  |  |  |
| 6 | 响应时间 | 接到故障维修电话2小时内响应并到达湖南科技大学现场排查处理故障。 | 是 |  |
| 7 | 交货时间 | 签订合同后3日内提供箱变基础施工图；签订合同后20日交付至湖南科技大学内指定地点。 | 是 |  |
| 8 | 合同价款支付方式及条件 | 产品全部投入运行，并经甲方全部验收合格，乙方提供合格专用发票（税费由乙方负责）后的 14 日内支付总价款的97％到乙方指定账户，合同款的3%作为质保金在质保期结束、无质量问题后28日内支付。 | 是 |  |
| 9 | 踏勘 | 自行踏勘，不做统一安排 |  |  |

六、单位意见（签章）：