附件3

湖南科技大学采购需求技术文件（货物）

一、项目名称：多通道压电快速原型控制仪

二、项目总预算金额：22万元

三、采购清单一览表

| 包号 | 分包预算 | 条目号 | 品目名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 是否是核心产品 | 建议品牌（电子卖场选填） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 22 | A02061705 | 多通道压电快速原型控制仪 | 1 | 台 | 22 | 22 | 是 | 德国 DSPACE、美国NI |

注：电子卖场采购可建议品牌及型号。

四、货物技术规格、配置要求及售后服务

| 包号 | 条目号 | 品目名称 | 技术规格及配置要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | A02061705 | 多通道压电快速原型控制仪 | 1. 用途： 能够为多压电协同控制系统的开发提供高效的硬件系统，可快速建立多压电协同控制系统的控制原型模型，对整个控制系统进行实时在线控制实验。 2. 功能要求： 能够与MATLAB/Simulink软件无缝对接，实现快速控制原型仿真系统测试。 3. 技术要求： 3.1 差分输入；24通道，16位，1 MSPS； 3.2 模拟输入范围(V)：-10~10； 3.3 模拟输出：16通道，16位，1 MSPS； 3.4 模拟输入范围(V)：-10~10。 4. 配置要求： 4.1. 处理器：Freescale P5020，主频2 GHz，控制回路的运行耗时低于 15 µs，能满足多压电材料对结构的宽频主动振动控制； 4.2. 存储空间：1 GB DRAM，可实现多压电材料传感器在高采样率下的数据实时传输； 4.3. 接口：集成低延迟千兆级以太网IO接口，2通道串行接口，能够实现远程控制。 质保期：提供不低于一年的免费保修服务，提供免费培训。 |

五、商务要求（以下为常规货物类的商务要求，可根据实际情况修改）

| 序号 | 商务要求项目(选填) | 具体要求 | 是否核心要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总体说明 | ## 技术参数和配置满足要求 |  |  |
| 2 | 供应商特定资质要求 | CA |  |  |
| 3 | 项目整体质保期限 | 2年免费保修服务 |  |  |
| 4 | 售后服务要求 | 提供3人以上使用培训 |  |  |
| 5 | 安装调试与试运行 | 负责安装调试、试验 |  |  |
| 6 | 响应时间 |  |  |  |
| 7 | 交货时间 | 2023年12月31日前完成交货验收 | 是 |  |
| 8 | 踏勘 | 需要 |  |  |
| 9 | 付款条件 | 验收合格后1个月内付款至95%，余款5%为质保金，质保期满后付清。 |  |  |
| 10 | 其他(根据实际情况修改) |  |  |  |

六、单位意见（签章）：单位主要领导签字加盖单位公章