- 采购需求一览表

- 一、品目及技术需求

| 规格 | 型号 | 参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 室内机 | GMV-NDR125PM/A1 | 制冷量（w）：12500 制冷功率（w）：170 制热量（w）：14000 制热功率（w）：170 循环风量（m3/h）：2000 机外静压（Pa)：50-80 电源：220V 50Hz | 8 |
| 室外机 | GMV-1010WM/A2 | 制冷量（KW）：101 制冷功率（KW）：39.5 制热量（KW）：112 制热功率（w）：33.99 电源：380V 3N~50Hz 噪声：68dB 尺寸：2200*880*1675 | 1 |

- 二、需求明细

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量(台） | 单位 | 参考单价（元） | 参考合计价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SDE系列多联室内机 | GMV-NDR125PM/A1 | 8 | 台 | ￥4,880 | ￥39,040 |  |
| 2 | GMV EM系列室外机 | GMV-1010WM/A2 | 1 | 台 | ￥76,240 | ￥76,240 |  |
| 3 | 线控 | XC71-33/H2 | 8 | 台 | ￥130 | ￥1,040 |  |
|  | 设备小计 |  | 17 | 台 |  | ￥116,320 | —— |
| 4 | 无缝铜管/保温 | Φ9.52，δ=0.8mm | 25 | 米 | ￥31 | ￥775 | 海亮/博耐森 |
| 5 | 无缝铜管/保温 | Φ12.7，δ=0.8mm | 28 | 米 | ￥42 | ￥1,176 | 海亮/博耐森 |
| 6 | 无缝铜管/保温 | Φ15.9，δ=1mm | 31 | 米 | ￥54 | ￥1,674 | 海亮/博耐森 |
| 7 | 无缝铜管/保温 | Φ19.05，δ=1mm | 27 | 米 | ￥69 | ￥1,863 | 海亮/博耐森 |
| 8 | 无缝铜管/保温 | Φ22.2，δ=1mm | 32 | 米 | ￥92 | ￥2,944 | 海亮/博耐森 |
| 9 | 无缝铜管/保温 | Φ25.4，δ=1mm | 21 | 米 | ￥98 | ￥2,058 | 海亮/博耐森 |
| 10 | 无缝铜管/保温 | Φ28.6，δ=1mm | 12 | 米 | ￥104 | ￥1,248 | 海亮/博耐森 |
| 11 | 无缝铜管/保温 | Φ31.8，δ=1mm | 11 | 米 | ￥126 | ￥1,386 | 海亮/博耐森 |
| 12 | 无缝铜管/保温 | Φ38.1，δ=1mm | 18 | 米 | ￥176 | ￥3,168 | 海亮/博耐森 |
| 13 | 分歧管 | FQ01B | 1 | 个 | ￥98 | ￥98 |  |
| 14 | 分歧管 | FQ02 | 3 | 个 | ￥170 | ￥510 |  |
| 15 | 分歧管 | FQ03 | 3 | 个 | ￥580 | ￥1,740 |  |
| 16 | 单层百叶回风口 | 铝合金烤漆 | 8 | 个 | ￥140 | ￥1,120 | 长沙振业 |
| 17 | 双层百叶侧出风口 | ABS | 7 | 个 | ￥120 | ￥840 | 长沙振业 |
| 18 | 双层百叶下出风口 | 250*250 | 4 | 个 | ￥50 | ￥200 | 长沙振业 |
| 19 | PVC冷凝水管 | DN25-50，δ=1.6mm | 80 | 米 | ￥5 | ￥400 | 星城 |
| 20 | 冷凝水管保温 | 难燃B1级，δ=10mm | 80 | 米 | ￥8 | ￥640 | 博耐森 |
| 21 | 帆布软接 | —— | 24 | 米 | ￥15 | ￥360 | 自制 |
| 22 | 吊杆 | M8 | 8 | 副 | ￥40 | ￥320 | 国标 |
| 23 | 通讯线 | 1mm² | 80 | 米 | ￥3 | ￥240 | —— |
| 24 | 线管 | Ф16 | 80 | 米 | ￥2 | ￥160 | 星城 |
| 25 | 辅材 | —— | 1 | 项 |  | ￥3,000 | 国标 |
| 26 | 水钻 | —— | 16 | 个 | ￥60 | ￥960 | —— |
| 27 | 系统调试费 | —— | 1 | 项 |  | ￥1,000 | —— |
| 28 | 运输费 | —— | 1 | 项 |  | ￥2,000 | —— |
| 29 | 吊装费 | —— | 1 | 项 |  | ￥3,000 | —— |
| 30 | 人工安装费 | —— | 8 | 台 | ￥600 | ￥4,800 | —— |
| 31 | 主机人工安装费 | —— | 1 | 台 | ￥1,000 | ￥1,000 | —— |
| 安装材料及人工费小计 |  |  |  |  |  | ￥38,680 | —— |
| 工程总价 |  | 人民币：壹拾伍万伍仟元整 |  |  |  | ￥155,000 | —— |
| 注：本项目为交钥匙工程。报价范围为：中央空调设备、风系统、氟系统的安装、保温，空调设备调试等全部费用，本项目采购方不增加其他费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 三、商务要求

1.交货期： 合同签订后按照采购人要求送达指定地址并实施安装（签订合同后室外机回货30-45日）。 2.报价单位必须在项目本地有自己的专业售后服务机构（提供有效的证明材料），售后服务响应时间为30分钟之内。 3. 质量保证及售后服务 ①中标人提供的产品应是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。 ②空调整体项目质保期要求1.5年及以上，质保期从验收合格之日起开始计算。 ③竞价时需提供针对本项目盖有原厂公章的售后服务承诺函原件。 ④投标人具有专业安装人员并且安装人员具备相关空调安装资质和相关安全保险。 ⑤安全文明施工：中标人应确保施工过程中的人员及财产安全，在项目施工过程中所发生的货物丢失、损坏、人身伤害及治安问题等所产生的经济损失一律由中标人负责。 4.同城配送。