# 项目采购需求表

| 一、项目采购需求 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 货物名称 | 品牌型号 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计价格（元） |
| 1 | 气压传动综合实训设备 | 数智科技/ YH22XC-QD01 | 一、实训平台（1套） 1) 平台采用欧标4040L铝合金型材拼接结构，桌面采用国标2080TW铝型材； 2) 整体平台全封闭式白色喷涂钣金，钣金厚度≥1.2mm； 3) 设有实训元件存储柜、尺寸≥600*600*1300mm，门板采用板厚≥8mm蓝色高光亚克力双开门结构，内置磁门吸； 4) 底部安装有4只福马万向轮，可以方便移动和固定； 5) 整体尺寸：≥790mm×890mm×1400mm； 6) 桌面尺寸：≥480×1480mm； 7) 实训桌面要求结实，稳固； 8) 平台同时可兼容PLC模块、时间继电器模块、继电器模块、电源模块、按钮模块的安装，斜面安装面向操作员，方便安装接线控制等操作； 二、PLC模块（1套） 1) 采用三菱FX3U系列主机，FX3U-32MR/16点输入/16点继电器输出； 2) 所有触点全部使用纯铜内孔4MM，插座外径10.5mm的安全型快插座引到面板上，方便于控制回路的连接； 3) 模块内部接线使用4.8快插端子连接； 4) 模块底部使用钣金喷涂，厚度≥1.2mm； 5) 面板使用2mm铝合金喷砂氧化丝印，明光亮整洁，字体清晰； 6) 模块带有金属按钮开关，控制PLC电源； 7) 模块带有保险保护元件，要求方便更换； 三、 继电器模块（1套） 1) 配置4只直流24V继电器，模块触点≥16组； 2) 所有触点全部使用纯铜内孔4MM，插座外径10.5mm的安全型快插座引到面板上，方便于控制回路的连接； 3) 模块内部接线使用4.8快插端子连接，并且线圈得电时有相应的指示灯显示； 4) 模块底部使用钣金喷涂，厚度≥1.2mm； 5) 面板使用2mm铝合金喷砂氧化丝印，表明光亮整洁，字体清晰； 6) 要求安装拆卸方便； 四、 时间继电器模块（1套） 1) 配置2只直流24V电子时间继电器，带拨码开关；通电延时； 2) 延时时间范围：0.01s-99h99； 3) 所有触点全部使用纯铜内孔4MM，插座外径10.5mm的安全型快插座引到面板上，方便于控制回路的连接； 4) 模块内部接线使用4.8快插端子连接； 5) 模块底部使用钣金喷涂，厚度≥1.2mm； 6) 面板使用2mm铝合金喷砂氧化丝印，表明光亮整洁，字体清晰； 7) 要求安装拆卸方便； 五、 按钮模块（1套） 1) 按钮模块配置4只16mm绿色自复位按钮开关、2只16mm红色自复位按钮开关； 2) 所有触点全部使用纯铜内孔4MM，插座外径10.5mm的安全型快插座引到面板上，方便于控制回路的连接； 3) 模块内部接线使用4.8快插端子连接； 4) 模块底部使用钣金喷涂，厚度≥1.2mm； 5) 面板使用2mm铝合金喷砂氧化丝印，表明光亮整洁，字体清晰； 6) 要求安装拆卸方便； 六、 电源模块（1套） 1) 电压：AC220V； 2) 电源模块内置漏保开关； 3) 直流电源功率：≥150W； 4) 带有指示灯显示交流220V和直流24V状态，指示灯内有字体区别220V和24V； 5) 直流24V带有保险保护，要求方便更换 6) 所有触点全部使用纯铜内孔4MM，插座外径10.5mm的安全型快插座引到面板上，方便于控制回路的连接； 7) 模块内部接线使用快插端子，0V端子≥4个，24V端子≥4个； 8) 电源连接采用外部品字插座，三插头线3芯，长度≥5米； 9) 模块底部使用钣金喷涂，厚度≥1.2mm； 10) 面板使用2mm铝合金喷砂氧化丝印，表明光亮整洁，字体清晰； 11) 要求安装拆卸方便； 七、 所有气动实训模块配套快速安装底座，底座适配2080铝型材；底座材质为ABS工程塑料一体注塑成形，表面磨砂处理，底座上下双卡槽固定方式，安装板为亚克力材质；模块内置高频RFID芯片，适配MES仓储管理系统RFID,支持读写功能；要求所有模块、设备整机提供完整1:1尺寸SolidWorks三维文件； 八、 气源三联件模块（1套） 1) 要求亚德客品牌 2) 安装配备90度直角气管接头，接头直径6mm； 3) 垂直安装； 4) 带压力表显示 九、 双作用气缸模块（1套） 1) 要求亚德客品牌； 2) 缸径25、行程100； 3) 配备直通气管接头，接头直径6mm； 4) 气缸带2组磁性开关，磁性开关引线至快速插拔端子盒，端盒内置纯铜4mm快速插座，端子颜色分开，方便安装接线使用； 5) 气缸输出头带有金属感应头，铝合金材质，喷砂氧化工艺，尺寸≥长35，直径25； 十、 单作用气缸模块（1套） 1) 要求亚德客品牌； 2) 缸径25、行程100； 3) 配备直通气管接头，接头直径6mm； 4) 气缸带2组磁性开关，磁性开关引线至快速插拔端子盒，端盒内置纯铜4mm快速插座，端子颜色分开，方便安装接线使用； 5) 气缸输出头带有金属感应头，铝合金材质，喷砂氧化工艺，尺寸≥长35，直径25； 十一、 单向调节阀模块（1套） 1) 要求亚德客品牌； 2) 安装配备90度直角气管接头，接头直径6mm； 十二、快速排气阀模块（1套） 1) 配备90度直角气管接头和消音器，接头直径6mm； 十三、二位五通双电控电磁阀模块（1套） 1) 要求亚德客品牌； 2) 安装配备90度直角气管接头和消音器，接头直径6mm； 3) 电磁阀线圈引线值外部4mm快速插座； 十四、三位五通双电控电磁阀模块（1套） 1) 要求亚德客品牌； 2) 安装配备90度直角气管接头和消音器，接头直径6mm； 3) 电磁阀线圈引线值外部4mm快速插座； 十五、常开两位三通单电控电磁阀模块（1套） 1) 要求亚德客品牌； 2) 安装配备90度直角气管接头和消音器，接头直径6mm； 3) 电磁阀线圈引线值外部4mm快速插座； 十六、常闭两位三通单电控电磁阀模块（1套） 1) 要求亚德客品牌； 2) 安装配备90度直角气管接头和消音器，接头直径6mm； 3) 电磁阀线圈引线值外部4mm快速插座； 十七、三位五通手动摇杆阀模块（1套） 1) 要求亚德客品牌； 2) 安装配备90度直角气管接头和消音器，接头直径6mm； 十八、三位五通手动旋转阀模块（1套） 1) 要求亚德客品牌； 2) 安装配备90度直角气管接头和消音器，接头直径6mm； 十九、机械式行程阀模块（1套） 1) 要求亚德客品牌； 2) 安装配备90度直角气管接头和消音器，接头直径6mm； 3) 可配合气缸压触； 二十、梭阀模块（1套） 1) 安装配备90度直角气管接头，接头直径6mm； 二十一、单向顺序阀模块（1套） 1) 安装配备90度直角气管接头，接头直径6mm； 2) 压力可调节； 3) 工作压力：0.1-0.8mpa； 二十二、机械式按钮阀模块（1套） 1) 安装配备90度直角气管接头，接头直径6mm； 2) 垂直安装，方便操作按钮； 3) 绿色按钮； 二十三、单向阀模块（1套） 1) 要求亚德客品牌； 2) 安装配备90度直角气管接头，接头直径6mm； 二十四、两位五通双气控阀模块（1套） 1) 要求亚德客品牌； 2) 安装配备90度直角气管接头，接头直径6mm； 二十五、常开两位三通单气控阀模块（1套） 1) 要求亚德客品牌； 2) 安装配备90度直角气管接头，接头直径6mm； 二十六、常闭两位三通单气控阀模块（1套） 1) 要求亚德客品牌； 2) 安装配备90度直角气管接头，接头直径6mm； 二十七、双压阀功模块（1套） 1) 安装配备90度直角气管接头，接头直径6mm 二十八、减压阀模块（1套） 1) 要求亚德客品牌； 安装配备90度直角气管接头，接头直径6mm二十九、气控延时阀模块（1套） 1) 安装配备90度直角气管接头，接头直径6mm； 三十、三通模块（1套） 1) 要求亚德客品牌； 三十一、四通模块（1套） 1) 要求亚德客品牌； 三十二、五通模块（1套） 1) 要求亚德客品牌； 三十三、安全型快插线（1批） 1) 双头4MM安全型快插线红0.5M（10根）； 2) 双头4MM安全型快插线蓝0.5M（10根）； 3) 双头4MM安全型快插线黑0.5M（10根）； 4) 双头4MM安全型快插线红1M（10根）； 5) 双头4MM安全型快插线蓝1M（10根）； 6) 双头4MM安全型快插线黑1M（10根）； | 13 | 套 | 17500 | 227500 |
| 2 | 液压气动仿真平台 | ACER/VD5600 | 一、硬件配置要求： - 仿真主控：≥Intel i5 11400； - 仿真主板：≥Intel B560芯片组，支持内置无线WiFi+蓝牙，； - 仿真内存空间：≥16G DDR4 2666MHZ； - 存储器：≥512GB Nvme固态硬盘； - 显示输出接口：含HDMI、VGA输出接口； - 仿真输入外设：抗菌防水键盘，键盘防USB抗菌光电鼠标； - 扩展性：支持I/O保护罩、预留不少于1* PCIex16 + 2* PCIex1 + 1* PCI插槽和2*M.2 SSD+WIFI接口； - 仿真图像输出设备：同品牌≥24英寸宽屏LED背光液晶显示器，HDMI接口； | 10 | 套 | 6300 | 63000 |
| 3 | 液压气动仿真平台桌面 | 京兰/80*60 | 1) 液压气动仿真工作桌（1套） 2) 金属支架；厚度≥1mm； 3) 表面三聚氰胺板 4) 配套凳子2张； 5) 整体尺寸≥80*60*70cm | 10 | 张 | 450 | 4500 |
| 4 | MES仓储管理系统 | 永华星成/IES-CCMES | 一、MES仓储管理系统（1套） 1) 基于python语言、后端django框架平台、数据库mysql\redis、前端web开发软件，根据需求软件界面进行定制化开发； 2) 软件应具备用户权限管理、仓储管理功能、备品备件领用订单管理功能、历史记录功能、维护日志功能； 3) 具备客户端服务器功能，具有WEB客户端和后台服务器功能，WEB软件可以和上位机PLC通信； 4) 软件开发应交付PC端、WEB端等的源开发代码各一套； 5) 软件功能指标要求：软件登入权限管理、用户管理功能，能够完成用户增加/删除功能，用户权限分有超级管理员、管理员、操作员，超级管理员可以实现用户的创建，分配用户角色，可查看所有人员的信息，管理员可以查看操作员角色的用户信息，操作员不具备查看用户信息；新增用户可自定义名称，个人信息，密码； 6) 仓储管理功能：具备删除新增管理备品备件功能，配合RFID自动录入产品信息并修改备品备件里的电子标签信息、录入信息包括备品备件名称、型号、厂家、物品图片、入库信息、数量，入库存已存在自动增加库存数量，要求每个备品备件区分ID，包括相同物品型号；此功能管理员权限以上方可操作； 7) 备品备件领用订单管理功能：具有新增领用信息，创建领用人，领用日期、领用物品通过RFID自动识别后自动添加到领用人的订单信息里，在领用人信息订单里可操作添加领用物品、归库等操作，如领用人领用物品未全部归库不能删除此领用信息，如删除需要超级管理员权限来处理； 8) 历史记录功能：记录仓储出入库信息，物品新增信息、领用人领用信息、领用人领用物品信息的历史记录；记录保存时间理论为永久，超级管理员权限方可操作删除； 9) 具备维护日志管理的功能，该功能可实现添加设备使用过程出现的维护记录，维护记录中包含故障信息、故障原因、解决办法，通过对设备的维护信息的记录，方便维护设备； 10) 预留摄像头监控窗口，支持后期增加摄像头快速连接，实现监控； 11) 验收起6个月内免费根据要求提供系统更新等服务； 12) MES仓储管理系统支持自由安装扩展应用。 | 1 | 套 | 3600 | 3600 |
| 5 | RFID系统 | 骏发瑞达/HR302 | 一、RFID（1套） - 读取距离：0-60cm; - 支持MES仓储管理系统自动连接通信； - 电源：9-24DCV； - 空中对口协议：IS018000-6C； - 支持读写所有模块； 识别速度：≥10个/秒； | 1 | 套 | 1400 | 1400 |
| 6 | 台面式液压与气动传动实验台 | 巨林科教/JL-YT-01 | 一、实验台主要技术参数 1.电源： AC380V、50HZ，三相五线制； 2.控制电压： DC24V； 3.使用环境要求：防潮、防尘环境； 4.系统总功率：≤3KW； 5.液压系统安全使用压力：P≤6.3Mpa； 6.参考主实验台尺寸： 2050mm×720mm×820mm； 二、实验装置组成部份 实验装置由实验工作台、液压泵站、辅助设备、常用液压元件、电气控制单元等几部分组成。 (一)实验工作台 1.钣金桌面参考配置: 配有U型油盘，表面经特殊防锈、烤漆处理； 2.铝型材面板：T型槽宽间距50mm，槽宽10.1mm，横向开槽，表明阴极氧化处理； 3.实验台并具有残油回收功能，底部安装有万向轮（带刹车功能）。 (二)液压元件 1.液压过渡底板：高强度铝合金加工成，表面阳极氧化处理，表面颜色黑色； 2.台制弹卡：ABS工程塑料模具制作，一体化注塑成形，表面磨砂处理，双卡槽一体化固定方式（牢固、可靠），表面颜色与液压过渡底板一致； 3. 接口：ABS半透明材料制作，安装固定一红一黑护套插座，并有DC24V接线标志； 4.液压元件：采用国际国内知名品牌工业液压元件； 5. 标识：激光雕刻液压各个油口，且每个组件具有图形符号、中文名称。 (三)部分模块简介： 电器控制模块采用ABS工程塑料注塑成型，电气控制面板采用3mm后硬质铝合金激光切割加工,表面300目细拉丝并氧化，丝网印文字标识牢固可靠；模块电器元件：继电器、开关按钮采用国际国内品牌元件。 1. 电信号开关单元一，1套，参数如下： （1）该单元内含有三组瞬时接触开关以及一组电源过渡接口; （2）面板材料：高档铝合金拉丝板； （3）模块盒材料：ABS工程塑料盒； （4）参考尺寸：164mm*126mm*94mm； 2. 电信号开关单元二，1套，参数如下： （1）该单元内含有两组自锁接触开关、一组旋钮开关以及一组电源过渡接口; （2）面板材料：高档铝合金拉丝板； （3）模块盒材料：ABS工程塑料盒； (4)参考尺寸：164mm*126mm*94mm； 3. 直流继电器单元1套，参数如下： （1）该单元内含两组直流继电器、吸合指示灯以及一组电源过渡接口; （2）面板材料：高档铝合金拉丝板； （3）模块盒材料：ABS工程塑料盒； （4）触点：4组转换触点； （5）触点允许电流：5A以下； （6）吸合/断开时间：20ms以下； （7）参考尺寸：164mm*126mm*94mm； 4. 时间继电器单元1套，参数如下： （1）该单元内含一个信号可调的时间继电器，时间继电器可通过外部操作按钮调整延时时间，带输出指示灯，以及一组电源过渡接口; （2）面板材料：高档铝合金拉丝板； （3）模块盒材料：ABS工程塑料盒； （4）触点：一组常开，一组常闭； （5）延时时间：0-99.99； （6）参考尺寸：164mm*126mm*94mm； (四)液压泵主要技术参数: 1.变量叶片泵：1台公称排量6.67ml/r,额定压力：6.3Mpa； 2.变量叶片泵驱动电机： AC380V±10%,50Hz, 1.5KW,绝缘等级B； 3.风冷器：流量：25L/min； 4．专用安全防憋压装置：液压、电器一体化设计结构防止实验中有憋压现象； 5.安装：与电机键槽插入式一体化安装，保证运行噪声不高于65分贝； 6.油箱：公称容积60L；（附有液位、油温指示计，吸油回油滤油器、空气滤清器、风冷却器等）； 7.液压油：32#抗磨液压油。 （五）辅助台主要技术参数： 1.功能作用：实训辅助扩展安装； 2.最大负重：50KG； 3.参考尺寸：约800*600*1500mm。 （六）液压与气动传动实验台基本配置： 1．实训平台（液压）1套，要求如下： 实验台采用了钢质喷塑实验桌、高耐磨的桌面板，实验桌参考布局：设有电气控制部件、实训原件存储柜、工具抽屉，底部安装有4只带刹车万向轮，方便移动和布局； 2．配套工具1套，配置如下： 电工工具套装含数字式万用表、剥线钳、尖嘴钳、斜口钳、螺丝刀、镊子、剪刀等各一个； 3．辅助实训台1套，要求如下： 安装在液压泵站上，用于实训时的辅助安装。 4．液压泵站1套，配置如下： （1）工业泵站油箱1只，要求如下： 电源控制箱：泵站控制电气部分包含压力继电器、交流接触器、热保护器、急停按钮等器件组成，电气元件接口全部开放，内置接线端子排，通过PLC可实现自动化远程控制。 （2）液压站配套附件1套，配置如下： 三相鼠笼电机、叶片泵、风冷却器、压力管路过滤器、耐震不锈钢压力表、压力继电器、32#抗磨液压油、液位计、清洁盖、空气滤清器、吸油过滤器等组成 1套 （3）液压油40升，要求如下： 32#抗磨液压油 5．电气控制模块采用斜面方式安装 控制按钮模块1套，配置如下：按钮模块配置3只复位开关、2只自锁按钮开关、1只二位旋钮开关，触摸屏装置：10英寸，彩色触摸屏； 6．主机模块2套，参数如下：采用主流S7-1200 PLC主机14点输入/10点输出，外加模拟量组合模块4输入/2输出。 7．继电器控制模块1套：1只直流24V电子继电器，触点全部接到模块盒子的快插接头上，方便于控制回路的连接 8．接近开关DC24V NPN 5个 9．测控仪表耐震压力表2个 10．双作用液压缸2个，缸径40行程200mm 11．三通阀2个，参数如下：铝合金底板制作，参考尺寸：55*41*26mm 12．四通阀5个，参数如下：铝合金底板制作，参考尺寸：118*90*25mm 13．二位三通电磁换向阀1只，参数如下：通径6mm 工作压力：31.5Mpa 常开、24V控制 14．二位四通电磁换向阀1只， 参数如下： 通径：6mm 工作压力：31.5Mpa 24V控制单电磁铁 15．单向阀1只，参数如下： 通径：10mm 最高工压力:31.5Mpa 16．液控单向阀2只： 通径：10mm 最高工压力：31.5Mpa 最小开启压力：0.25Mpa 控制压力：0.5-31.5MPa 流速=6m/s时Q=30L/Min 17．节流阀2只： 通径：12mm 最大工作压力：35Mpa 流量范围：0-50L/Min 18．调速阀2只： 额定流量：15L/Min 最高工作压力：21MPa 温度、压力影响：2%-5% 19．先导式溢流阀1只： 通径：10mm 最高背压：31.5 Mpa 最小开启压差：0.5Mpa 控制最高压力：31.5Mpa 最小开启压差：0.5MPa 20．先导式减压阀1只： 通径10mm 最高工作压力：35 Mpa 出口压力范围：1-35Mpa 21．直动式溢流阀1只，参数如下： 通径：6mm 最高背压：31.5 Mpa 最小开启压差：0.5MPa 22．直动式顺序阀1只 通径：6mm 最高工作压力：31.5 Mpa 23．直动式减压阀1只： 通径：6mm 最高工作压力：31.5 Mpa 24．压力继电器2只： 最高设定压力：10Mpa 最低设定压力0.1Mpa 额定压力：10 Mpa 25．叠加式溢流阀1只： 通径：6mm 可调压力：0~10mpa 工作压力：31.5Mpa 26．叠加式减压阀1只： 通径：6mm 可调压力：0~10mpa 工作压力：31.5Mpa 27．叠加式顺序阀1只： 通径：6mm 工作压力：31.5Mpa 28．叠加式压力开关1只： 通径：6mm 工作压力：31.5Mpa 29．叠加式压力开关1只： 通径：6mm 工作压力：31.5Mpa 30．叠加式单向节流阀1只： 通径：6mm 工作压力：31.5Mpa 31．叠加式单向节流阀1只： 通径：6mm 工作压力：31.5Mpa 32．叠加式液控单向阀1只： 通径：6mm 工作压力：31.5Mpa 33．三位四通电磁换向阀1只： 通径：6mm 工作压力：31.5Mpa 24V控制单电磁铁 34．三位四通电磁换向阀1只： 通径：6mm 工作压力：31.5Mpa 24V控制单电磁铁 35．三位四通电磁换向阀1只： 通径：6mm 工作压力：31.5Mpa 24V控制单电磁铁 36．三位四通电磁换向阀1只： 通径：6mm 工作压力：31.5Mpa 24V控制单电磁铁 37．三位四通电磁换向阀1只： 通径：6mm 工作压力：31.5Mpa 24V控制单电磁铁 38．叠加阀基础组件1套： 叠加阀压力表连接板1个 材料：45# 连接头：2组 工作压力：31.5Mpa 叠加阀双组基础阀板1个： 材料：45# 安装阀位：2组 工作压力：31.5Mpa 叠加阀三组基础阀板1个： 材料：45# 安装阀位：3组 工作压力：31.5Mpa 叠加阀顶板1个： 材料：45# 工作压力：31.5Mpa 39．液压附件1套 （1）高压油胶管组件6根： 长度：600mm、通径：6mm、工作压力：35Mpa （2）高压油胶管组件10根： 长度：800mm、通径：6mm、工作压力：35Mpa （3）高压油胶管组件4根： 长度：1000mm、通径：6mm、工作压力：35Mpa （4）液压阀过渡底板：液压阀专用底板带快速弹卡 （5）快换接头阳接头97只： 快换接头(黑色) （6）快换接头阴接头45只： 快换接头(黑色) （7）进油分油组件1套， （8）回油分油组件1套， （9）电磁阀座8只：工程塑料,专业开模制作 40．实验导线1套 （1）护套插座的连接导线:红色 长：60cm,10根 （2）护套插座的连接导线;黑色 长：60cm,10根 （3）护套插座的连接导线:红色 长：80cm,10根 （4）护套插座的连接导线:黑色 长：80cm,10根 （5）护套插座的连接导线:红色 长：15cm,10根 （6）护套插座的连接导线:黑色 长：15cm,10根 41.附件1套 （1）产品使用手册说明书、指导书，3册 （2）密封组合垫片：Φ18，5只 （3）T型螺钉、蝶形螺母：45# ，20套 气动元器件套件配置如下： 1．空气压缩机1台： 电源：220V AC50HZ，功率:465W、流量: 55L/min、储气罐容积：24L、噪音:<=60db、最大压力:0.75MPa 1台 2．不锈钢-单作用气缸（弹簧回位）1只： （1）缸径：20mm （2）行程：75mm （3）使用压力：0.2-0.9MPa 3．不锈钢-双作用气缸（单出杆）2只： （1）缸径：20mm （2）行程：100mm （3）使用压力：0.1-0.9MPa 4.气缸固定脚座 MA20-LB（与缸配套），多套 5．三联件（带压力表）1只，参数如下： （1）过滤精度：40微米 （2）调节范围：0.05-0.85MPa 6.减压阀（带压力表）1只： （1）调节范围：0.05-0.85MPa 7．二位三通电磁换向阀（常开）1只： （1）使用压力：0.1-0.9MPa （2）耗电量：DC24V/3W 8.二位三通电磁换向阀（常闭）1只： （1）使用压力：0.1-0.9MPa （2）耗电量：DC24V/3W 9.二位五通电磁换向阀（单）2只： （1）使用压力：0.1-0.9MPa （2）耗电量：DC24V/3W10 10.二位五通电磁换向阀（双）1只： （1）使用压力：0.1-0.9MPa （2）耗电量：DC24V/3W 1只 11.三位五通电磁换向阀（中封式）1只： （1）使用压力：0.1-0.9MPa （2）耗电量：DC24V/3W 1只 12．二位五通气控换向阀（单）2只： （1）使用压力：0.15-0.8MPa 13．二位五通气控换向阀（双）2只： （1）使用压力：0.15-0.8Mpa 14．二位五通手动换向阀2只： （1）使用压力：0-0.8MPaa 15.机械阀(双向滚动凸轮型)2只： （1）使用压力：0-0.8MPa 16．机械阀(凸头按钮式)1只： （1）使用压力：0-0.8MPa 17．或门逻辑阀（梭阀）2只： （1）使用压力：0.1-0.8MPa 18．与门逻辑阀（双压阀）2只： （1）使用压力：0.1-0.8MPa 19．快速排气阀2只： （1）使用压力：0.1-0.8MPa 20．单向节流阀2只： （1）使用压力：0.05-0.95MPa 21．L型单向节流阀（限出型）7只，参数如下： （1）使用压力：0-1.02MPa 22．单向止回阀2只： （2）使用压力：0.1-0.95MPa 23．“T”型三通 APE-4，5只 24．四通APZA-4，2只 25．管塞APP-4，10只 26．减径直通Φ8-6。2只 27．接近开关，DC24V二线制，4个 28．接近开关支架4只： 工程塑料,专业开模制作而成 29．磁性开关（霍尔式）4个， 30．开关绑带4个 三、配套零件如下 1．消声器（小）BSL-01，4只 2．接头（弯）APL4-01，4只 3．接头（弯）APL6-01，2只 4．气管PUO0425，200米 5．气管 Φ8，1米 6．气管 Φ6 ，1米 7．气管剪，1把 8．产品使用手册，20册 9．护套插座：红、绿、黄、黑、蓝，各2 10．专业电磁阀阀座2套， 11.滚轮杠杆式机械阀:S3R-06,2只 11．气动马达单进气口2只 12.延时阀常开1个，常闭1个 四、配套液压气动仿真平台 （8台） 1.CPU：英特尔酷睿 i7-11700； 2.内存：8GB DDR4 内存； 3.硬盘：256G固态硬盘+1T； 4.显卡：NVIDIA Quadro T400 2G 5.接口方式：USB3.0； 6.显示器：21.5英寸 五、配套液压气动仿真平台桌面（8张） 1.工作台尺寸：800x600x750mm； 2工作台为碳钢+加厚板材，桌面厚度不小于25mm，承重不低于300KG。 整体结构坚固，造型美观大方。 3.桌架结构采用壁厚不小于1.1mm厚的方钢，表面漆采用静电喷涂工艺。 4.颜色：暖白色 | 1 | 套 | 200000 | 200000 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  | 500000 |
| 二、商务要求表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、质保期： 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期内故障免费上门维修及更换配件。质保期1年；货物采购需求有单独标明售后要求的，按其执行。要求定期回访，质保期后提供终身维修服务。 二、质量标准 提供的所有货物及其零配件必须是正厂出品、配套且全新的、符合国家质量监测标准。 三、售后技术服务要求： 1、免费送货上门，免费安装调试合格，派出有相应资格的技术工程师到达现场负责设备安装调试，直至正常使用。 2、竞标人负责做好中标产品使用的技术培训工作，培训时间不少于3天。 培训形式：现场使用培训方式，安装调试结束后，供方培训技术员对设备正确使用方法进行示范操作，保证教会使用人员能正确使用设备。 3、成交供应商必须提供设备安装及测试服务。任何测试须使整个系统完整通过并顺利运行，否则不予验收，由此产生的损失由竞标人承担。 4、★ 竞标人中标后，要及时提供售后服务，接到故障通知后，一般故障8小时内修复，重大故障24小时内给予修复。设备发生故障时，成交供应商免费进行设备的维护或提供备用设备更换，设备必须保证同型号或相近型号、性能优于原型号的设备，更换过程必须保证系统平滑过渡运行。 5.其余按厂家承诺进行。 四、验收要求 验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 1.中标人应提供完备的技术资料、并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下： （1）设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。 （2）在系统及设备试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。 （3）在规定时间内完成交货、安装调试，组织培训并验收，并经采购人确认。 2.验收应在甲乙双方共同参与下完成，按国家有关的规定、规范执行。合同项目设备的运输、安装及调试，一切费用由中标人负责。 3.供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 4.验收发现的问题，必须做好记录（文字或影像记录，文字记录必须采购单位与中标单位双方验收人员签字），并有中标单位负责解决直至验收不存在问题，保证整个设备安全、协调运行。 5. 验收合格日期以最后验收完成项目为准，设备验收时间计算在供货期内，按合同相关规定执行，由于中标单位原因造成不按时完成验收造成逾期供货事实，由中标单位承担相关合同责任。 其他要求: 五、交货时间及地点: 1、完成时间：自合同签订之日起30天内 2、交货地点：采购人广西南宁技师学院指定地点。 |  |  |  |  |  |  |  |