# 南宁市第五人民医院

# 门诊8楼网络改造反向竞价需求一览表

说明：

1、标注“★”号的要求为实质性要求和条件。

2、竞价时各竞价人须根据采购需求上传盖章后的入网证、测试报告、网络布线点位图等扫描件（详见技术参数和商务条款），否则视为报价无效。

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 意向品牌、型号 | 技术参数要求 | 单价（元） | 分项合价 单位（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 以太网交换机 | 1台 | H3C S5130S-28S-EI | ★1、24个10/100/1000Base-T以太网端口，4 个非复用的SFP+万兆端口。 2、整机交换机容量336Gbps，转发性能108Mpps。 3、IP地址表≥12K，MAC表≥16K。 4、VLAN特性：支持基于端口的VLAN，最大VLAN数(不是VLAN ID)≥4K,支持VLAN Mapping。 5、路由协议支持IPv4静态路由、RIP路由协议和OSPF路由协议。 6、提供基于源MAC地址、目的MAC地址、端口、协议、VLAN的流分类。 7、支持IGMP Snooping，MLD Snooping、支持组播VLAN。 8、支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN。 ★9、提供横向N:1虚拟化技术：支持标准万兆或千兆端口进行堆叠，主机堆叠数不小于9台,实现单一IP管理，支持跨设备链路聚合，通过标准以太网接口进行堆叠，支持本地堆叠和远程堆叠，堆叠距离>=10KM。 ★10、具备纵向虚拟化能力，通过将接入设备作为远程接口板加入主设备系统，在纵向维度上将核心层设备和接入层设备虚拟为一台逻辑设备，以达到扩展I/O端口能力和行集中控制管理的目的。 11、支持GE/10GE端口聚合，最多8个端口聚合，支持动态聚合。 12、支持双向端口限速，限速粒度8kbps，支持双向流限速。 ★13、支持Smartlink技术，双上行链路故障切换时间小于50ms。 14、支持基于第二层、第三层和第四层的ACL，支持基于端口，VLAN，全局下发 ACL；支持IPv6的ACL策略，支持双向ACL。 15、支持IP+MAC+PORT的绑定；支持DHCP Snooping，防止欺骗的DHCP服务器。 ★16、支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换。 17、支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证；支持Portal认证。 18、采用专业的内置防雷技术，支持支持业界领先的不低于10KV业务端口防雷能力，使其在比较恶劣的工作环境中也能极大的降低雷击对设备的损坏率。 19、支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2，支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。 ★20、要求提供工信部入网证复印件及国内权威机构颁发的第三方测试报告复印件。 | 3850 | 3850 |
| 2 | 以太网交换机 | 1台 | H3C S5130S-52S-EI | ★1、48个10/100/1000Base-T以太网端口，4 个非复用的SFP+万兆端口。 2、整机交换机容量432Gbps，转发性能144Mpps。 3、IP地址表≥12K，MAC表≥16K。 4、VLAN特性：支持基于端口的VLAN，最大VLAN数(不是VLAN ID)≥4K,支持VLAN Mapping。 5、路由协议支持IPv4静态路由、RIP路由协议和OSPF路由协议； 6、提供基于源MAC地址、目的MAC地址、端口、协议、VLAN的流分类； 7、支持IGMP Snooping，MLD Snooping、支持组播VLAN； 8、支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN。 ★9、提供横向N:1虚拟化技术：支持标准万兆或千兆端口进行堆叠，主机堆叠数不小于9台,实现单一IP管理，支持跨设备链路聚合，通过标准以太网接口进行堆叠，支持本地堆叠和远程堆叠，堆叠距离>=10KM。 ★10、具备纵向虚拟化能力，通过将接入设备作为远程接口板加入主设备系统，在纵向维度上将核心层设备和接入层设备虚拟为一台逻辑设备，以达到扩展I/O端口能力和行集中控制管理的目的。 11、支持GE/10GE端口聚合，最多8个端口聚合，支持动态聚合。 12、支持双向端口限速，限速粒度8kbps，支持双向流限速。 ★13、支持Smartlink技术，双上行链路故障切换时间小于50ms。 14、支持基于第二层、第三层和第四层的ACL，支持基于端口，VLAN，全局下发 ACL；支持IPv6的ACL策略，支持双向ACL。 15、支持IP+MAC+PORT的绑定；支持DHCP Snooping，防止欺骗的DHCP服务器。 ★16、支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换。 17、支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证；支持Portal认证。 18、采用专业的内置防雷技术，支持支持业界领先的不低于10KV业务端口防雷能力，使其在比较恶劣的工作环境中也能极大的降低雷击对设备的损坏率。 19、支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2，支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。 ★20、要求提供工信部入网证复印件及国内权威机构颁发的第三方测试报告复印件。 | 6864 | 6864 |
| 3 | 网络模块 | 41套 | SHIP M255 | 1、RJ45网络模块，符合EIA/TIA-568-B的6类要求，含底盒面板。 2、线缆保护盖可保持芯线牢固并有效防尘。 3、接触插针：整体镀金设计，提供≥1000次重复插拔。 | 55 | 2255 |
| 4 | 电话模块 | 7套 | SHIP M256 | 1、RJ11电话插座模块，含底盒面板。 2、线缆保护盖可保持芯线牢固并有效防尘。 3、接触插针：整体镀金设计，提供≥1000次重复插拔。 | 25 | 175 |
| 5 | 千兆光模块 | 4个 | H3C SFP-GE-SX-MM850-D | 光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km,LC) | 950 | 3800 |
| 6 | 光纤跳线 | 4条 | SHIP LC-LC | LC-LC-3米（多模）UPC电信级 | 115 | 460 |
| 7 | 网络线缆 | 16箱 | SHIP D165-BR | 1、六类4对双绞线(305米) ，符合EIA/TIA-568-B的6类要求。 2、支持千兆以太网应用，以及传输速率高达2.4Gbps的局域网协议。 3、采用“中心十字骨架”技术。 | 915 | 14640 |
| 8 | 辅助材料 | 1批 | 国产优质 | 包含PVC管槽配件、各种安装固定合金配件、尾纤、网络水晶头、纤维管玻维管、膨胀墙钉、标签、供电线缆、板金加工、镀锌管接头、防水胶、塑泥、防鼠胶、标签纸、玻纹管、光缆标识吊牌等材料。 | 4570 | 4570 |
| 9 | 系统安装调试 | 1项 | 定制 | 1、门诊大楼电井光纤配线连通测试； 2、门诊楼电井增加楼层交换机，交换机及光传模块上架、光纤跳线理线捆绑进柜、对光测试标签标识等； 3、调试楼层交换机与门诊楼级联双光口端口聚合进行线路冗余调试，交换机端口VLAN调试； 4、电脑面板端至电井配线端的测试； 5、网络传输管路及线缆铺设、吊顶开孔过线。 6、负责系统联通测试，按照应急预案模拟系统故障进行切换测试； 7、由于线路的调整涉及业务系统，安装调试时间拟定为非工作时间进行。 | 8500 | 8500 |
| 上控价合计（元） |  |  |  |  |  | 45114 |
| 商务条款 | 一、合同签订期：自成交通知书发出之日起10个工作日内。 ★二、交货期：自合同签订之日起5个工作日内供货并按指定位置要求完成安装和调试，投入正常使用。 三、交货地点：南宁市邕武路7号，南宁市第五人民医院。 四、交货方式：本次采购货物必须是成交供应商免费送货上门并提供安装调试，不接受物流快递发货以及远程指导安装，否则采购人有权取消合同。 五、售后服务要求： ★1、质量保证期1年（自交货安装并验收合格之日起计）。质保期内设备出现任何质量问题，均免费更换或维修。质保期满后，以优惠价格提供维修和备件更换，且免除一切手续费。 ★2、故障响应时间：接到故障通知后在2小时内到达需方指定现场，售后服务电话响应时间7×24小时，问题解决时间要求不超过1个工作日，质保期内设备如无法修复，须在24小时内提供性能一致或优于原设备的备品备件，质保期内每季度定期回访，对设备线路进行检测维护。 3、所供产品必须符合国家现行相关规范及行业标准，满足需方现场安装使用要求。 4、供应商须在广西区内拥有合法经营资质或者分支机构，或承诺成交后在广西区内成立售后服务机构并在签订合同前出具承诺书。 5、保密要求：供应商须承诺严格遵守保密规定，与采购人签署保密协议后方可开工建设。未经采购人书面同意，不得将本项目有关系统技术资料、图纸、信息数据等向外泄露，因信息泄露造成影响的由供应商承担全部责任。 ★6、为防止虚假应标，自成交公示之日起至签订合同前，采购人有权要求成交供应商提供本项目中第1项、第2项产品的设备样品按照成交文件参数及要求进行测试，必须由原厂工程师上门验机，同时提交产品原厂针对该项目售后服务及保修承诺函原件、原厂供货证明原件（加盖厂家公章），如发现成交供应商存在无法提供相关证明、拒绝提供设备按照成交文件参数要求进行测试或提供的产品性能不满足成交文件要求等虚假应答情况的，采购人将不予签订合同，同时依法向政采云平台及政府采购管理部门进行举报并予以禁止报价、扣除诚信分等处罚，政采云全平台各区划联动生效，如造成损失的将由成交供应商承担，同时采购人将追究其相关法律责任。 ★7、必须严格按照所列明的品牌型号规格来报价并供货，成交供应商应当保证其所提供的产品应为原装全新产品，成交后无法供货的按照电子卖场管理办法进行处罚。货物必须符合竞标技术参数的标准，一旦发现与招标参数不符，即使设备已交付使用，采购人有权中止合同，无条件退货，且成交供应商需赔偿采购人的相关损失。 ★8、由于项目涉及医院业务，为保证项目质量达到用户要求，竞标人在投标时承诺按照业主要求进行组织实施。竞标人投标前必须充分了解本项目建设整体要求，竞标人如有需要可联系业主到现场勘查，竞标人承担踏勘现场的责任和所发生的自身费用。竞标人必须提供符合现场实际情况的合理的网络布线点位图，争取最大可用性和最小风险和停机时间。 9、工程质量要求：成交人必须严格按国家、行业和地方现行的质量标准及规范组织施工及验收，并保证承包范围内的工程质量达到上述标准及规范规定的工程质量合格标准。 10、对合同条款的调整：由于成交人原因，未能按本合同规定的内容、时间及相关要求向采购人交付成果的，成交人承担违约责任，支付违约金。每逾期一天交付，按合同总费用的千分之二支付滞纳金，超过合同规定时间30日，采购人报监管部门同意后解除合同。 11、安全生产要求：成交人必须严格按照安全生产要求进行实施作业，若成交人在实施过程中因自身责任造成安全生产事故，或发生违反采购人有关安全文明管理规定的行为，采购人将按国家、行业有关法律法规或上级单位以及采购人有关安全生产管理规定作出相应的处罚。此外，采购人保留向成交人依法追究其法律责任以及因事故造成的经济损失的权利。 12、成交人在线缆敷设过程中，如涉及市政道路开凿或顶管施工的，应严格按照《城市道路管理条例》和《南宁市市政设施管理条例》、《南宁市市政设施管理条例实施细则》以及南宁市人民政府有关挖掘（占用）城市道路，必须文明施工，限期恢复的要求进行施工，并负责办理所有有关审批备案手续。 13、成交人在项目实施过程中，应避免对业主建筑外墙、绿化景观、水泥道路等造成破坏，施工中损坏的硬化、绿化需按原样恢复，成交标人承担恢复的所有费用。 14、按照防疫要求，项目施工人员应完成至少两针新冠疫苗接种，近期无中高风险地区行程，必须持48小时核酸检测阴性证明才能进场，进场时需核验三码。 ★六、竞标人的报价为需方指定地点的现场交货价，包括： （1）货物的价格； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； （4）必要的保险费用和各项税费； （5）竞标人报价中须包含整个项目所有设备、线缆、管材的定制、运输、安装、调试，系统布线、运行环境布置，水泥砖混穿线手井制作、电缆沟开挖填埋、穿线管道敷设埋地处理及回填、绿化地面开挖及恢复、水泥硬化路面开凿及恢复、等电位防雷接地处理等，并完成所有工程和服务，以及施工时对装饰面、其它专业造成的破坏进行修补等及其他所有成本及合同包含的应有环保、文明施工、安全施工、风险责任等费用； （6）所提供的设备（如接口设备、缆线、模块等）需配齐并接入现有网络系统，在供货或系统集成时出现的任何遗漏，均必须由成交供应商免费提供。 七、付款方式：本项目无预付款，供应商交货完毕并验收合格后，一次性支付合同款。 |  |  |  |  |  |