硬件参数：

| 序号 | 产品名称 | 功能和技术需求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 | 2U机架式服务器，配置2颗4210R(2.4GHz/10核/13.75MB/100W)CPU模块，配置128G内存,2块600 SAS 10K SAS硬盘，1块2端口SAS RAID卡(带2GB缓存，含掉电保护模块),1块4端口GE电接口网卡,2端口万兆光口(含光模块),2块550W交流电源模块,DVD,安装滑轨、安全面板一套。 | 1 | 台 |
| 2 | 存储 | 双控制器存储系统：配置2个热插拔存储控制器，高速缓存配置为8GB/控制器，一共16GB缓存；每控制器4个主机接口，共8个主机接口，可同时支持FC 16Gb/8Gb & iSCSI 10Gb/1Gb 接口模块；12个3.5英寸大尺寸LFF硬盘槽位，最大支持7个硬盘扩展柜；最大支持512个LUN，配置LUN动态扩容许可。单个LUN最大支持128TB，支持SSD，SAS和SAS MDL磁盘，支持RAID 1, 5, 6, 10；随机配置管理配置软件，可选高级软件功能；2U；原厂三年用户现场服务；配置6块4T 7.2K HDD硬盘；4端口iSCSI 10Gb 接口模块。 | 1 | 台 |
| 3 | 应急灾备一体机 | 一、性能要求 ★1、本项招标产品要求是超融合架构的机房生态应急保障系统，要求对用户机房各种应用系统实现全面应急保障，并提供应用系统全生命周期运维支撑。生产业务可从任意平台解耦一键生成“影子数据中心”，并且可以在物理机和异构云之间实时漂移。系统底层采用云计算技术，兼容各种传统IT架构和各种云计算产品；支持同一平台下对物理服务器、双机集群、Oracle RAC、虚拟机、超融合主机、私有云主机和公有云主机等的统一保护；所有功能模块须集成在一台硬件设备上，统一WEB管理界面，一体化实现；要求配置1个主控管理平台、1个存储计算节点、2个应急灾备授权，平台最大管理主机数量无限制，无限备份容量，支持精简复制、LAN-Free复制、快照数量256个，配置整机备份模块、备份性能套件、应急性能套件、整机挂载恢复模块、双机集群支持模块、即时验证模块、小颗粒备份与恢复功能。 2、计算介质要求2U12盘位，配置2颗IntelXeon4110（8核2.10 GHz）处理器；系统盘配置2块240G 企业级 SSD盘；5块4TB 3.5英寸 机械硬盘；内存配置≥128GB DDR4；配置板载4个千兆网卡、2口万兆网卡；电源风扇配置冗余。 3、支持X86所有主流的操作系统和所有主流的数据库的备份和应急恢复。支持Redhat、Centos、Oracle Linux、Suse、Ubuntu、RedFlag、Debian等操作系统；支持Windows 2003 x86/x64、Windows 2008 x86/x64、Windows 2012 x64、Windows 2012、Windows 2012 R2 x64 、Windows 2016、Windows 2016 R2操作系统；支持MSSQL、MYSQL、Oracle、Oracle RAC、DB2、Informix、SAP HANA、Sybase等主流数据库；支持南大通用、人大金仓、达梦数据库、神舟通用等国产数据库。 4、支持国产私有云、公有云。支持VMware、KVM、Hyper-V、Citrix、OpenStack等虚拟化平台；支持VMware、FusionSphere、H3C CAS等主流私有云平台；支持阿里、腾讯、华为、京东、华三等主流公有云平台；支持主流云平台的解耦、备份与恢复。 5、支持飞腾、海光等国产化处理器平台；支持Tomcat、Jetty、Apache、Hpptd等中小型中间件；支持JBOSS、Webloigc、Webshere等大中型中间件；支持Exchange、Domino、Coremail、Richmail等国内外主流邮件系统的灾备保护；支持SAP、Oracle ERP、Infor 、航天信息、用友、金蝶等ERP的灾备保护；支持泛微、致远、华天动力、蓝凌等OA厂商的整体灾备保护。能够在纯国产飞腾、鲲鹏及海光架构设备上实现业务应急，提供兼容性测试证明。 二、功能要求 1、要求基于GIS管理的主控中心平台，支持基于地图、多系统集中管控，实时信息采集和展示。能够提供精准区域故障报警功能及系统资源分布情况信息。 ★2、能实现对应用服务器的一体化备份，实现对服务器上隐藏分区、操作系统分区、数据分区等所有分区数据的一体化实时备份；基于磁盘卷变化增量复制，复制系统卷分区大小、属性、权限、加密等要必须完全一致；采用块级复制技术，支持数据的增量备份，系统能实现将包括系统、应用以及数据在内的整机实时备份成虚拟化磁盘格式，可实现数据的秒级同步；支持对备份数据的快照功能，支持保留不同时间版本的备份数据；支持对备份数据的安全删除策略设置，支持对备份数据集阀值设置；支持备份限速；（须在投标文件中对实现步骤提供功能截图证明，并加盖原厂公章）。 3、支持随时随地对备份数据的一致性及完整性进行全面验证，确保在业务系统环境或数据发生损坏时，可以准确、快速、有效的进行数据恢复，保障业务系统正常运行。 4、需基于B/S架构，通过浏览器即可进行管理；提供应急客户端自身CPU、内存、网络、存储空间等资源使用情况监控；支持HTTPS加密，管理账户密码支持复杂性及USBKey验证。 ★5、能够监测服务器CPU/内存/网络/IO等性能，对数据库/中间件等其他应用能够监控运行状况；能够模拟用户访问方式对各种应用服务提供运行安全监控，支持用户自定义数据库、应用监控脚本的运行。并提供基于事件的统计报表、生成图表，提供邮件、短信等通知手段。对备份系统各种状况进行统计和报警，并提供各种统计报表。（须在投标文件中对实现步骤提供功能截图证明，并加盖供应商公章）。 ★6、能够对混合IT架构下的所有X86业务系统任意多台设备故障提供应急接管能力（随机保障的能力范围指标不少于100台），接管所需时间不超过3分钟（不接受采用预先配置虚拟机双机方式实现应急接管），并且支持跨多VLAN同时接管。能从任意时间点同时启动应急系统，配置接管不可以更改原设备配置，机房任意设备的软硬件故障都能够随时整体接管。应急系统必须支持系统、应用、数据的实时同步。（须在投标文件中对该功能实现步骤提供截图证明，并加盖原厂公章。截图要体现:A.在同一WEB界面内体现多个硬盘快照点时间轴；B.通过快照点可以配置启动应急界面；C.能通过产品自身WEB界面来控制和操作应急系统桌面）。 ★7、支持对应急接管虚机进行硬件配置调整，可以调整CPU、硬盘控制器、显卡、网卡等设备配置；支持将物理USB重定向给应急接管虚机使用，以满足带加密卡或口令卡的业务应急接管需求（须提供功能截图等佐证材料）； ★8、应急接管虚机支持配置EFI或BIOS启动方式（提供功能截图等佐证材料）。 ★9、提供对备份业务系统的整机恢复功能，可直接实现操作系统、应用环境以及生产数据的一体化整体恢复；产品支持对不同品牌不同型号不同配置服务器/PC的本地/远程恢复功能，可直接将故障生产系统整机本地/远程恢复到不同品牌不同型号不同配置的服务器/PC上，恢复数据包括操作系统、应用环境以及生产数据等所有数据，恢复完成之后，开机即可用；支持对备份业务系统的分区恢复功能，可直接进行系统分区或者数据分区的单个分区的数据恢复。（须在投标文件中对实现步骤提供功能截图证明，并加盖原厂公章） 10、支持离线快照功能，不允许在生产环境做快照，不能影响源端业务；快照功能须平台内置，不依赖于第三方实现；支持主机备份数据的快照轴结构，便于主机状态的有效管理；支持快照轴上的每个独立快照，可随时做应急接管和演练操作等；快照数量没有限制，并且支持非线性快照及快照自动合并技术。支持Oracle、DB2裸分区复制，支持WINDOWS动态盘和Linux LVM复制迁移。 11、须包含应用仿真演练功能模块（投标时提供此模块的计算机软件著作权登记证书复印件并加盖供应商公章）。能够模拟各种业务应用系统除硬件外完全一致的仿真环境。仿真系统必须与原应用保持一致（系统环境及配置，程序软件，分区各种属性，加密环境等完全一致），适用于容灾演练、打补丁、升级测试和实操培训等场景。支持对仿真测试虚机进行硬件配置调整，可以调整CPU、硬盘控制器、显卡、网卡等设备配置；支持将物理USB重定向给仿真测试虚机使用，以满足带加密卡或口令卡的业务系统仿真测试需求；仿真测试虚机支持配置EFI或BIOS启动方式；支持创建虚拟子网，将仿真测试虚机接入到虚拟子网中，实现不同仿真测试虚机间的业务通信，满足有业务依赖关系的主机整体仿真测试。 ★12、支持单台主机的任意时间副本同时启动，实现单台主机的自动恢复演练；支持多主机的任意时间副本同时启动，实现多主机的自动恢复演练；启动演练的时间不超过3分钟；支持单台主机的系统安全事件过程追踪，实现单台主机的自动数据验证；支持多主机的系统安全事件过程追踪，实现多主机的自动数据验证；支持一键删除仿真测试环境，自动回收CPU、内存、硬盘、网络等硬件资源配置。（须在投标文件中对该功能实现步骤提供截图证明，并加盖原厂公章。截图要体现:A.能任意在任意时间点上生成仿真应用环境，能够随意删除仿真系统；B.仿真系统能任意加载其他设备备份的虚拟硬盘文件用于演练；C.能对一个原设备同时启动多个版本仿真环境演练)。 13、全面支持热迁移操作，支持系统热迁移状态下的对端验证功能，在不影响核心生产系统提供正常服务的情形下验证已迁移系统的可用性。支持无停机的系统迁移，迁移过程中生产服务器无需停机迁移。全面支持p2v,v2v,v2p,p2p,c2c,p2c,v2c等一系列的X2X（X代表任意平台）的系统迁移。能对机房任何X86业务实现在线迁移（不接受任何形式的环境重装、重配、数据导入/导出）。支持任意源端和任意目标端的平滑迁移（不同物理品牌、不同虚拟平台、不同云环境）。不借用第三方工具实现原有业务服务器迁移服务。支持新旧物理服务器一次性完整互迁，不受服务器品牌限制，支持异机裸机迁移；支持Hyper-V、VMware、Xen、KVM等多种虚拟化环境之间的互迁；支持虚拟化环境和物理机之间的一体化互迁。支持业务不停机迁移，迁移完成后保持生产业务数据依然最新。（投标时提供此模块的计算机软件著作权登记证书复印件并加盖原厂公章） ★14、支持备份数据的远程挂载，备份的格式文件中任何时间点的硬盘分区远程挂载任意设备上，从而实现小文件和单个库文件的恢复。挂载分区属性大小等与原机保持完全一致。直接通过文件拷贝的方式即可实现对单个文件的颗粒级恢复。（须在投标文件中对实现步骤提供功能截图证明，并加盖原厂公章）。 15、支持平台内源生的OVS虚拟网络，支持平台与不同的OVS虚拟网络间互相联通，提升平台与不同网络间的互联互通。支持目的端重删秒传复制功能，通过分析目标端的数据结构，只传不同数据，相同的数据自动删减，降低目标端备份数据带宽和备份空间。 ★16、能够对用户单位所有X86业务系统（包含所有数据，操作系统、应用，配置、密钥等）实现虚拟化存档封装，支持现有主流虚拟机格式存档。归档后应用环境可随时启动、运行、数据查询、导出等。（须在投标文件中对实现步骤提供功能截图证明，并加盖供应商公章） ★17、实施部署不能影响用户的应用系统业务，不允许业务停机，不允许业务性能下降；支持远程部署客户端，支持批量部署客户端，支持在线卸载客户端，所有部署工作不能重启业务主机系统；支持虚拟子网，仿真系统之间网络通讯。 18、支持对各主机业务的软硬件解耦，实现数据、业务系统、操作系统等从主机的整体抽离；平台解耦过程中要求仅占用业务主机极少的CPU、内存资源，平台解耦过程中不能影响业务主机的业务连续性，不可以对业务系统造成任何其他影响。 19、万兆网环境下每个节点初始化灾备数据同步任何类型应用和数据以及海量小文件（文件数量不小于1000万，单文件小于10KB）的初始化镜像的速度不低于800MB/S。 ★20、所有功能模块须一体化实现，一体化配置虚拟化平台和应急系统支撑平台，在同一平台须同时支持GIS管理、业务故障预警、持续实时备份、业务应急接管、及时验证、应急恢复、在线热迁移、一键容灾、双机集群支持、容灾演练、整机挂载恢复和应用环境归档等功能。 21、一体化平台须支持超融合集群管理，支持分布式存储，当平台的计算能力不足时，可通过在当前集群中增加负载服务器的方式提升计算能力。而且可以利用用户闲置服务器作为负载服务器，可以充分利旧，降低建设成本。 三、其他要求 ★1、须提供投标产品的原厂印刷版产品彩页（完整版），应与投标产品参数保持一致。（彩页须加盖原厂公章，当投标文件应标参数与相关彩页技术指标不一致时，以后者为准）。 ★2、中标后，签定合同之前，投标产品需提供测试 ，测试结果如果不满足本次招标要求，所投标产品视为无效投标产品。 ★3、服务要求：起始日期从设备交付日算起，3年质保期内硬件提供免费维保、损坏配件更换等服务。软件服务：起始日期从申请激活授权日算起，免费1年质保期内提供免费远程支持、维保、版本升级等服务。提供原厂工程师现场安装服务。 ★4、投标时须提供产品原厂商针对此项目的售后服务承诺书、授权函和保证供货确认函。 | 1 | 套 |
| 4 | 交换机 | 提供≥24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口（其中8个是combo口），≥4个万兆SFP+万兆光口，≥1个扩展槽位，冗余风扇和电源，≥1个管理口，≥1个Micro USB Console口，支持扩展下一代防火墙插卡，交换容量≥730Gbps，包转发率≥220Mpps，支持Vxlan，EVPN，横向虚拟化，纵向虚拟化。光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km,LC)。 | 1 | 套 |
| 5 | 防火墙 | 支持16个千兆电口，4个千兆光口,，2个万兆光口，2个扩展槽位，吞吐量5G，并发连接数250万；支持服务器负载均衡和链路负载均衡功能，支持SSL vpn 功能，支持带宽限速功能，抗DDOS功能，支持IPS以及病毒防御功能；设备支持高可靠性（包含主备/主主模式）部署；支持虚拟防火墙功能：支持虚拟防火墙的创建、启动、关闭、删除功能；可独立分配CPU/内存等计算资源；虚拟防火墙可独立管理，独立保存配置；虚拟防火墙具备独立会话管理、NAT、路由等功能；提供1年AV防病毒特征库升级授权。 | 1 | 套 |