1．专用设备购置

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 标准技术参数 | 可提供设备生产厂家、品牌 | 售后服务内容（保修时间、保修承诺） | 主要功能 | 数量 | 单价（万） | 总价 （万） | 用途 （教学、科研） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数控升降台宝石研磨机 | FJM-S2019 | ▲机身: 研磨机及桌子一体化，并设有八角手工具位，在操作使用时方便取用各种工具； ▲单机带循环供水系统，无需安装室内进水系统和排水系统，可精密调节水流速度，最小水流可达滴水状态； ▲照明系统：配有8W高亮度LED护眼面式光源，照明范围大，照明角度可调；工具收纳：工作台设有金属收纳抽屉，适合存放机械手、磨盘等工具和耗材； ▲控制系统:触屏式,显示屏镶嵌在设备前侧面板里面，避免接线外露；数控精确控制升降台高度，可同时保存多个层面的数值；平台运动参数和保存参数全部在彩色触摸显示屏上操作和显示，所有数据可掉电保存；夹具:八角手和机械手适用；转速: 变频调速,0-2800转/分钟； ▲升降台运行方式: X运动轴和Z运动轴，Z轴采用步进电机细分驱动丝杆方式； ▲X轴（左右移动）：精度：±0.05mm，移动范围：0~170mm； ▲Z轴（平台升降）：精度：±0.01mm，移动范围：0~270mm； ▲升降台具有智能随动功能，用户只需输入相应的宝石琢磨角度值或高度值，平台即可自行上下及左右连动到需要的位置，调节高度及左右都无需再手动移动； ▲主轴磨盘直径150mm，台面跳动精度：≤0.08mm；可加工宝石角度范围：0°~90°；电源：220V 180W；外形尺寸：长78cm*宽46cm*高106cm（含升降台杆）；标准配件：配机械手一把，八角手一把，直径150mm铝合金抛光盘一块，直径150mm的400#/800#/1200#磨盘各一片，宝石粘杆10支，凳子一张； ▲以上参数须达到全国宝石琢磨职业技能竞赛比赛要求，提供相关比赛的设备培训并提供相应的设备培训方案； ▲提供产品视频详细操作的截图（盖章）； ▲供货时提供产品详细操作视频的电子资料； | FABLE、科创、欧饰 | 仪器/设备质保期为一年，所有设备一年内免费保修和技术支持（耗材、人为因素及各种不可抗拒的自然灾害引起的设备故障除外）;所有货物终身维护。 | 利用数控方式，研磨不同种类的宝石材料 | 6台 | 1.17 | 7.0200 |  |
| 2 | 宝石胶 | FJA-108 | 颜色：红色 | FABLE、科创、欧饰 |  | 耗材,配合研磨机使用 | 3公斤 | 0.0024 | 0.0072 |  |
| 3 | 顶平器 | FJA-109 | 用于粘胶时对宝石进行固定和位置的校正。 | FABLE、科创、欧饰 |  | 耗材,配合研磨机使用 | 3个 | 0.0016 | 0.0048 |  |
| 4 | 酒精灯 | FJA-110 | 不锈钢材质 | FABLE、科创、欧饰 |  | 耗材,配合研磨机使用 | 3个 | 0.0025 | 0.0075 |  |
| 5 | 钻石抛光粉 | FJA-106 | 杂质含量控制在0.02％，晶形规则，抛光研磨效果好。 W5=4000目 | FABLE、科创、欧饰 |  | 耗材,配合研磨机使用 | 5包 | 0.0053 | 0.0265 |  |
| 6 | 抛光软盘 | FJA-105 | 直径：150mm 毛毡盘 | FABLE、科创、欧饰 |  | 耗材,配合研磨机使用 | 5片 | 0.0018 | 0.0090 |  |
| 7 | 抛光盘 | FJA-113 | 材质：铝板上电镀金刚石粉。直径：150mm。内孔：12.7mm | FABLE、科创、欧饰 | 仪器/设备质保期为一年，所有设备一年内免费保修和技术支持（耗材、人为因素及各种不可抗拒的自然灾害引起的设备故障除外）;所有货物终身维护。 | 耗材,配合研磨机使用 | 5片 | 0.045 | 0.2250 |  |
| 8 | 抛光紫铜盘 | FJA-122 | 厚度 1.0mm，材质：铜，直径150mm，孔径12.7mm | FABLE、科创、欧饰 | 仪器/设备质保期为一年，所有设备一年内免费保修和技术支持（耗材、人为因素及各种不可抗拒的自然灾害引起的设备故障除外）;所有货物终身维护。 | 耗材,配合研磨机使用 | 5片 | 0.0053 | 0.0265 |  |
| 9 | 足银扁丝 | / | 宽2.0mm，厚0.5mm | FABLE、科创、欧饰 |  | 制作作品使用 | 30米 | 0.01 | 0.3000 |  |
| 10 | 足银扁丝 | / | 宽1.5mm，厚0.5mm | FABLE、科创、欧饰 |  | 制作作品使用 | 30米 | 0.008 | 0.2400 |  |
| 11 | 千足银丝 | / | 直径0.3mm | FABLE、科创、欧饰 |  | 制作作品使用 | 200米 | 0.00078 | 0.1560 |  |
| 12 | 千足银丝 | / | 直径0.4mm | FABLE、科创、欧饰 |  | 制作作品使用 | 200米 | 0.0015 | 0.3000 |  |
| 13 | 银片 | / | 材质：银片，形状：片状。 | FABLE、科创、欧饰 |  | 制作作品使用 | 3000克 | 0.001 | 3.0000 |  |
| 14 | 银粒 | / | 材质：银粒，形状：粒状。 | FABLE、科创、欧饰 |  | 制作作品使用 | 1050克 | 0.00095 | 0.9975 |  |
| 15 | 3匹镜面压片机压线机 | FMH-502 | 通过上下辘轴的转动来轧压金属片材或线材。用来压金属条/片使其达到自己想要的厚度 电压：380V/220V 。 功率：2.2KW 。 最大压线：8*8MM。 最小压线：1*1MM。 最大压片：7MM。 最小压片：0.1MM 。 辘轴直径：86.5MM 。 辘轴长：165mm 。 辘轴转速：19转/分钟。 重量：160KG 。 加紧急保护开关加拉线台 | FABLE、科创、欧饰 | 仪器/设备质保期为一年，所有设备一年内免费保修和技术支持（耗材、人为因素及各种不可抗拒的自然灾害引起的设备故障除外）;所有货物终身维护。 | 用来压金属条/片使其达到自己想要的厚度 | 1台 | 1.192 | 1.192 |  |
| 16 | 吊机 | FKV-003 | 广泛用于金属玉器、珠宝的打磨、钻孔、抛光等；整套包括：主机.软轴.铁制脚踏板.T30手柄.夹头尺寸：2.30mm，大手柄，夹头尺寸：0.1mm-4mm；转速：500-20000rpm；功率：180W；2.3kg电压：110V-220V。50/60HZ 音静、跳动小，手柄部不易发烫。配大手柄 | FABLE、科创、欧饰 | 仪器/设备质保期为一年，所有设备一年内免费保修和技术支持（耗材、人为因素及各种不可抗拒的自然灾害引起的设备故障除外）;所有货物终身维护。 | 用于金属玉器、珠宝的打磨、钻孔、抛光等 | 20台 | 0.0312 | 0.6240 |  |
| 17 | 大型窝珠作（26支装） | FWT-26 | 窝珠作26支，跟坑铁或窝砧配套使用工具钢制造。是模具制作不可或缺的工具、圆头经过抛光处理、光滑。整体表面经过镀铬处理。 木座尺寸：W265*D207*H50mm.圆头尺寸：3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,16,18,20,22,25,28,30,33，35,38,40,43,45,48,50mm。 | FABLE、科创、欧饰 | 仪器/设备质保期为一年，所有设备一年内免费保修和技术支持（耗材、人为因素及各种不可抗拒的自然灾害引起的设备故障除外）;所有货物终身维护。 | 模具制作不可或缺的工具 | 1套 | 0.368 | 0.3680 |  |
| 18 | 锻造工具组 | FUS-56 | 锻造工具组 56件。窝珠作规格：3.5/4/4.5/5/5.5/6/6.5/7/7.5/8/8.5/9/9.5/10/10.5/11/11.5/12/12.5/13/13.5/14/14.7/15.4/16.2/17/17.8/18.6/19.4/20.2/21/21.8/22.6/23.4/24.2/25（mm)圆线芯规格：2/3/5/7/10/11/15/18/21/24（mm)方线芯规格：2*2/3*3/4*4/5*5/6*6（mm)钻石线芯规格：11.3*16.5mm四角线条：62*62mm.45度槽有7条方形槽有5条半圆槽10条。坑铁：205*38*19mm.羊角锤105*25*82mm。四方窝砧62*62mm。高碳钢整体锻造成型，经淬火处理不易断裂，多种形状造型铁砧，铁砧表面进行抛光处理，更耐磨。模具制作辅助工具。配工具架一个。锻造工具是艺术家从事创作的最直接的助手和伴侣、俗话说、人巧莫如家什妙、三分手艺七分家什。 | FABLE、科创、欧饰 | 仪器/设备质保期为一年，所有设备一年内免费保修和技术支持（耗材、人为因素及各种不可抗拒的自然灾害引起的设备故障除外）;所有货物终身维护。 | 模具制作辅助工具 | 2套 | 0.276 | 0.5520 |  |
| 19 | 定制冲头-窝砧 | FCWT-63-68 | 小号冲头：头部外径63mm，高28m； 大号冲头：头部外径68mm，高30mm. 材质：45#钢。圆头圆窝经过抛光处理、光滑。 | FABLE、科创、欧饰 |  | 制作模具 | 2套 | 0.068 | 0.1360 |  |
| 20 | 冲头-窝砧 | FTR1019-3 | 冲头规格大小：50、57、63、70、76、82mm； 窝作规格：50mm/57mm、64mm/71mm、78mm/82mm 9件套，配专用底座。 重量：10.5kg | FABLE、科创、欧饰 |  | 制作模具 | 1套 | 0.16 | 0.1600 |  |
| 21 | 方窝作24件套 | FTR1019-16 | 窝作 24件套。重量： 16kg.整体尺寸：W310*D230*H130，规格：四方窝砧70*70*70mm。凹圆深度过半圆，边缘有倒角处理，共25孔，尺寸（直径*深度）：3*2mm,4*2.5mm,5*3mm,6*3.5mm,7*4mm，8*4.5mm，9*5mm,10*5.5mm,11*6mm,12*6.5mm,13*7mm,14*7.5mm,15*8mm,16*8.5mm,17*9mm,19*10mm,21*10.5mm,23*12mm,25*13mm，27*14mm,30*15.5mm,34*17.5mm,38*19.5mm,42*21.5mm,47*24mm,52*26.5mm.窝珠作规格：长：90mm.直径：3mm、4mm、5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、17mm、19mm、21mm、23mm、25mm、28mm、32mm、36mm、40mm、45mm、50mm。配工具盘一个。 | FABLE、科创、欧饰 | 仪器/设备质保期为一年，所有设备一年内免费保修和技术支持（耗材、人为因素及各种不可抗拒的自然灾害引起的设备故障除外）;所有货物终身维护。 | 制作模具 | 1套 | 0.3 | 0.3000 |  |
| 22 | 大方铁 | FDFT-150 | 150mm×150mm×30mm | FABLE、科创、欧饰 |  | 制作模具 | 2块 | 0.0189 | 0.0378 |  |
| 23 | 四方小平砧（又名四方铁） | FSFT-100 | 首饰加工中用于支撑敲打的金属工件。在铁砧的台面上可以敲平金属或锤薄金属材料。表面铺上各种型号砂纸，可以磨平货物的平面。加硬、六个面经过抛光处理。平整、光滑。 尺寸：100 x 100x 30MM。 | FABLE、科创、欧饰 |  | 用于支撑敲打的金属工件 | 20块 | 0.0058 | 0.1160 |  |
| 24 | 珠 宝 冲 压 成 型 器 | 圆片冲压器FTR1098 | 17支型号，规格包括：4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20mm； 重量：3.6kg | FABLE、科创、欧饰 | 仪器/设备质保期为一年，所有设备一年内免费保修和技术支持（耗材、人为因素及各种不可抗拒的自然灾害引起的设备故障除外）;所有货物终身维护。 | 珠 宝 冲 压 成 型 | 1套 | 0.198 | 0.1980 |  |
| 25 |  | 圆片冲压器FTR1098-1 | 8支型号，规格包括：20.25.30.35.40.45.50.55mm； 重量：15.5kg | FABLE、科创、欧饰 | 仪器/设备质保期为一年，所有设备一年内免费保修和技术支持（耗材、人为因素及各种不可抗拒的自然灾害引起的设备故障除外）;所有货物终身维护。 | 珠 宝 冲 压 成 型 | 1套 | 0.45 | 0.4500 |  |
| 26 |  | 长方/四方形冲压器 FTR1098-6 | 共11支型号；尺寸：41/8〃*13/4〃*11/8〃 规格：5.9*5.9/9.9*9.9/10.4*10.4/11.9*11.9/12.5*12.5/4*10/6*10/7.3*13.3/8*16/9.3*19.3/10*20mm。 重量：1.35kg | FABLE、科创、欧饰 | 仪器/设备质保期为一年，所有设备一年内免费保修和技术支持（耗材、人为因素及各种不可抗拒的自然灾害引起的设备故障除外）;所有货物终身维护。 | 珠 宝 冲 压 成 型 | 1套 | 0.064 | 0.0640 |  |
| 27 |  | 大两用油夹 FTR1039-8 | 大两用油夹规格：圆条4.6.8.10.12mm/平板8*120mm.重量：4.5kg | FABLE、科创、欧饰 |  | 珠 宝 冲 压 成 型 | 1块 | 0.035 | 0.0350 |  |
| 28 |  | 4寸油槽 FYC-4 | 金属熔化后，倒入油槽，可根据金属的重量来调节金条的大小，形状。 使用前需把隔板调到适当位置，再加点机油，以利夹取货物，且放在耐火砖上熔锅旁，施热熔金时，才能加热升温，否则温度若没有上升，就把熔化的金属倒入，将会使金属因为温差过大，而四处飞溅。尺寸：100 X 40 X 25mm。 | FABLE、科创、欧饰 |  | 珠 宝 冲 压 成 型 | 2条 | 0.0026 | 0.0052 |  |
| 29 |  | 大扁窝砧FTR1015-1 | 长200*宽170*高30mm用来制作各种型号的半球或圆球。窝坑孔规格：2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、23、24、25、26、27、、28、29、30、31、32、34、36/38mm、最小孔3.5mm、窝坑经过打磨抛光处理.平滑.经高温加硬处理。材质： 工具钢。 | FABLE、科创、欧饰 |  | 珠 宝 冲 压 成 型 | 1块 | 0.0437 | 0.0437 |  |
| 30 |  | 扁窝砧 FTR1014 | 扁窝砧100*60*20mm。窝坑孔规格：4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、16、18、20mm、窝坑经过打磨抛光处理.平滑.经高温加硬处理。材质： 工具钢。、重量约：0.8kg。 | FABLE、科创、欧饰 |  | 珠 宝 冲 压 成 型 | 1块 | 0.014 | 0.0140 |  |
| 31 | 手术刀柄 | FSDB-A | 适用于开胶模、雕蜡、修蜡等工艺。 长度125mm 材质：不锈钢 圆弧刀柄。 手柄带刻度尺。 | FABLE、科创、欧饰 |  | 开胶模、雕蜡、修蜡 | 8个 | 0.0014 | 0.0112 |  |
| 32 | 手术刀片10A | 10A | 开胶模和修蜡用。一盒100片。材质：碳钢材质。 | FABLE、科创、欧饰 |  | 开胶模和修蜡 | 1盒 | 0.0101 | 0.0101 |  |
| 33 | 双头索咀 | FSZ-2A | 两头可夹不同型号的钢针，多用于镶执模划线，划砂纸和镶嵌起钉，铲边用，将钢针套入索咀内，再将索头收紧便可使用。 索咀开口：0-0.8mm、2.3-3.2mm。 柄粗：8mm。 长：100mm（空心）。防滑手柄。 | FABLE、科创、欧饰 |  | 多用于镶执模划线，划砂纸和镶嵌起钉，铲边用 | 10支 | 0.0009 | 0.0090 |  |
| 34 | 钢针 | 4/0 | 镶石用来磨针，起版，执模用来刮割砂纸。 4/0警钟钢针长60 (mm)包装25支/包)。 | FABLE、科创、欧饰 |  | 用来磨针，起版，执模用来刮割砂纸 | 8包 | 0.0006 | 0.0048 |  |
| 35 | 小（短）焊瓦（四角焊瓦） | FHW-06 | 焊接时垫在要焊接的金属的下方，便于加热，另外可以阻隔火烧热度才不会烧坏桌面。 尺寸(mm) 283 X 110 X 22。材质：碳化硅。 | FABLE、科创、欧饰 |  | 阻隔火烧热度 | 20块 | 0.0012 | 0.0240 |  |
| 36 | 圆规机剪（弹弓机剪） | FYJZ-115 | 雕蜡、起版用来划线条、作标记、用于金属上绘制平衡直线正圆形状、方便于切割制作。 尺寸：115mm。 材质：硬钢。 | FABLE、科创、欧饰 |  | 雕蜡、起版用来划线条、作标记 | 8把 | 0.0025 | 0.0200 |  |
| 37 | 三角锉 | LA2407-140-2 | 全长14cm，2# 首饰制作中用来修边，整形，修平工件的表面，属于精加工、用来锉内角、三角孔平面。截面三角，采用碳素钢经轧制、锻造退火磨削剁齿、淬火等工序加工而成、硬度达62-64。 | FABLE、科创、欧饰 |  | 首饰制作中用来修边，整形 | 8把 | 0.0051 | 0.0408 |  |
| 38 | 三角锉 | LA2407-180-2 | 全长18cm，2# 首饰制作中用来修边，整形，修平工件的表面，属于精加工，用来锉内角、三角孔平面。截面三角形。采用碳素钢经轧制、锻造退火磨削剁齿、淬火等工序加工而成、硬度达62-64。 | FABLE、科创、欧饰 |  | 首饰制作中用来修边，整形 | 8把 | 0.0063 | 0.0504 |  |
| 39 | 卜锉 | LA2402-140-2 | 全长14cm，2# 首饰制作中用来修边，整形，修平工件的表面，属于精加工、用来锉凹弧面和平面。截面半圆，采用碳素钢经轧制、锻造退火磨削剁齿、淬火等工序加工而成、硬度达62-64。 | FABLE、科创、欧饰 |  | 首饰制作中用来修边，整形 | 8把 | 0.0058 | 0.0464 |  |
| 40 | 卜锉 | LA2402-180-2 | 全长18cm，2# 首饰制作中用来修边，整形，修平工件的表面，属于精加工、用来锉凹弧面和平面。截面半圆，采用碳素钢经轧制、锻造退火磨削剁齿、淬火等工序加工而成、硬度达62-64。 | FABLE、科创、欧饰 |  | 首饰制作中用来修边，整形 | 8把 | 0.0074 | 0.0592 |  |
| 41 | 方锉 | LA2405-140-2 | 全长14cm，2# 首饰制作中用来修边，整形，修平工件的表面，用来锉方孔、长方孔和窄平面。截面正方形。采用碳素钢经轧制、锻造退火磨削剁齿、淬火等工序加工而成、硬度达62-64。 | FABLE、科创、欧饰 |  | 首饰制作中用来修边，整形 | 8把 | 0.0056 | 0.0448 |  |
| 42 | 方锉 | LA2405-180-2 | 全长18cm，2# 首饰制作中用来修边，整形，修平工件的表面，用来锉方孔、长方孔和窄平面。截面正方形。采用碳素钢经轧制、锻造退火磨削剁齿、淬火等工序加工而成、硬度达62-64。 | FABLE、科创、欧饰 |  | 首饰制作中用来修边，整形 | 8把 | 0.0067 | 0.0536 |  |
| 43 | 圆锉 | LA2410-140-2 | 全长14cm，2# 首饰制作中用来修边，整形，修平工件的表面，属于精加工、用来锉圆孔、半径较小的凹面弧面和椭圆面。采用碳素钢经轧制、锻造退火磨削剁齿、淬火等工序加工而成、硬度达62-64，截面圆形。 | FABLE、科创、欧饰 |  | 首饰制作中用来修边，整形 | 8把 | 0.0043 | 0.0344 |  |
| 44 | 圆锉 | LA2410-180-2 | 全长18cm，2# 首饰制作中用来修边，整形，修平工件的表面，属于精加工、用来锉圆孔、半径较小的凹面弧面和椭圆面、。采用碳素钢经轧制、锻造退火磨削剁齿、淬火等工序加工而成、硬度达62-64，截面圆形。 | FABLE、科创、欧饰 |  | 首饰制作中用来修边，整形 | 8把 | 0.0053 | 0.0424 |  |
| 45 | 竹叶锉 | LA2411-140-2 | 全长14cm，2# 首饰制作中用来修边，整形，修平工件的表面，用来锉平面、方角、首饰夹层框、内角的某一单边。采用碳素钢经轧制、锻造退火磨削剁齿、淬火等工序加工而成、硬度达62-64，截面三角形。 | FABLE、科创、欧饰 |  | 首饰制作中用来修边，整形 | 8把 | 0.0047 | 0.0376 |  |
| 46 | 竹叶锉 | LA2411-180-2 | 全长18cm，2# 首饰制作中用来修边，整形，修平工件的表面，用来锉平面、方角、首饰夹层框、内角的某一单边。采用碳素钢经轧制、锻造退火磨削剁齿、淬火等工序加工而成、硬度达62-64，截面三角形。 | FABLE、科创、欧饰 |  | 首饰制作中用来修边，整形 | 8把 | 0.0059 | 0.0472 |  |
| 47 | 平锉 | LA2401-140-2 | 全长14cm，2# 首饰制作中用来修边，整形，修平工件的表面，属于精加工、用来锉平面和角度要求较高的表面、外圆面及凸弧面。截面长方形，采用碳素钢经轧制、锻造退火磨削剁齿、淬火等工序加工而成、硬度达62-64。 | FABLE、科创、欧饰 |  | 首饰制作中用来修边，整形 | 8把 | 0.0043 | 0.0344 |  |
| 48 | 平锉 | LA2401-180-2 | 全长18cm，2# 首饰制作中用来修边，整形，修平工件的表面，属于精加工、用来锉平面和角度要求较高的表面、外圆面及凸弧面。截面长方形，采用碳素钢经轧制、锻造退火磨削剁齿、淬火等工序加工而成、硬度达62-64。 | FABLE、科创、欧饰 |  | 首饰制作中用来修边，整形 | 8把 | 0.0053 | 0.0424 |  |
| 49 | 白柄卜锉 | LH9602-00 | 首饰制作中用来修边，整形，修平工件的表面、属于精加工。 长21.5mm，采用碳素钢经轧制、锻造退火磨削剁齿、淬火等工序加工而成、硬度达62-64，截面半圆形。规格：00#。 | FABLE、科创、欧饰 |  | 首饰制作中用来修边，整形 | 8把 | 0.0084 | 0.0672 |  |
| 50 | 克拉称 | K200/01 | 珠宝克拉称，最大称重200g，精度0.01g | FABLE、科创、欧饰 |  | 称重 | 8个 | 0.005 | 0.0400 |  |
| 51 | 内卡尺 | G0001A | 测量金属片的厚度和凹槽处的金属厚度。 测厚范围0-10mm。 精确度0.1mm。 | FABLE、科创、欧饰 |  | 测量金属片的厚度和凹槽处的金属厚度 | 8把 | 0.0032 | 0.0256 |  |
| 52 | 划线器 | FFXQ-140 | 140mm笔式划针 | FABLE、科创、欧饰 |  | 划线 | 8支 | 0.00155 | 0.0124 |  |
| 53 | 头戴放大镜（玻璃） | 10208 | 颜色：深空灰 放大倍数：3.5倍 重量：0.15KG 材质：ABS环保塑料、金属、PU皮革、光学玻璃镜片 | FABLE、科创、欧饰 |  | 放大观察 | 3副 | 0.0067 | 0.0201 |  |
| 54 | 卓弓 | FIX MODEL | 超轻量化鋸弓，除了超轻量之外，并提供稳固的骨架坚实性，鋸丝固定端材质为合金，不易長期使用而崩牙。使用鋸弓時，不會因為鋸框本体的钢性柔弱，造成骨架扭曲变形，进而让鋸丝易於断裂。 鋸弓尺寸：总長：267mm,总寬：95mm 鋸弓内框深度：73mm(指内边框至鋸丝距离）鋸弓总重量：115g 握把与弓身为可拆式。 | FABLE、科创、欧饰 |  | 用来锯断物品 | 8把 | 0.015 | 0.1200 |  |
| 55 | 瓷碗 | RT521 | 材质: 瓷。图案: 纯色。碗口直径: 6英寸。毛重: 0.5kg。规格：（φ*H）cm：15.5*7.3. | FABLE、科创、欧饰 |  | 装水装液体 | 8个 | 0.0019 | 0.0152 |  |
| 56 | 玻璃烧杯 | FSB-300 | 材质：玻璃。容量：300ML。 | FABLE、科创、欧饰 |  | 装液体 | 8个 | 0.0012 | 0.0096 |  |
| 57 | 超声波加热清洗机 | FDK-410HTD | 适用于家庭、学校实验室、医院牙科、电子车间清洗首饰、眼镜、手表、头饰、胸针等，特别对深孔、有孔凹槽的清洗。是最理想的工具。电源电压：AC 220~240V，50Hz;内槽尺寸：300×240×150mm（L x W x H）外形尺寸：330×270×330mm（L x W x H）内槽容量：10L。震头数:4个.超声功率：240W，超声频率：40kHz.加热功率：300W,加热温度：0-80℃。时间控制:1-99分钟.控制方式：数控。降音盖：标配，排水：有。 | FABLE、科创、欧饰 | 仪器/设备质保期为一年，所有设备一年内免费保修和技术支持（耗材、人为因素及各种不可抗拒的自然灾害引起的设备故障除外）;所有货物终身维护。 | 清洗仪器深孔、有孔凹槽等 | 1台 | 0.1148 | 0.1148 |  |
| 58 | 台灯 | MT-213A | 光源类型：节能插管 电压：220（V） 开关类型：按钮式 灯罩材质：塑料 外形尺寸：210*180*710（mm）. 平均使用寿命：8000（h） 变压器：电子变压器 灯外形：单灯管36W 光源功率：36（W） 灯光颜色：白色 | FABLE、科创、欧饰 | 仪器/设备质保期为一年，所有设备一年内免费保修和技术支持（耗材、人为因素及各种不可抗拒的自然灾害引起的设备故障除外）;所有货物终身维护。 | 照明使用 | 4盏 | 0.0525 | 0.2100 |  |
| 59 | 白毛牙刷 | FBMYS-1 | 用来清扫。 材质：塑胶+猪毛 | FABLE、科创、欧饰 |  | 用来清扫 | 8把 | 0.0005 | 0.0040 |  |
| 60 | 台虎钳 | AK-0664 | 材质: 铸铁 规格尺寸：10寸重型 钳口宽度250mm ，最大张口220mm ，钳口深度105mm，砧台尺寸：（长*宽）160*165mm， 重量45kg .夹紧力：40KN 。旋转度360°旋转 | FABLE、科创、欧饰 | 仪器/设备质保期为一年，所有设备一年内免费保修和技术支持（耗材、人为因素及各种不可抗拒的自然灾害引起的设备故障除外）;所有货物终身维护。 | 夹持物件 | 1台 | 0.15 | 0.1500 |  |
| 61 | 精密摩打机 | 204-102L | 主要用于首饰加工的雕蜡，宝石玉器的精细雕刻、打磨。 电压：220V/50HZ，功率：65W。 转速范围：0-35000Rpm 扭矩：280gf.cm 可选择手动/脚踏控制速度，正/反转任意切换 手柄有黑色、灰色可选择。 | FABLE、科创、欧饰 | 仪器/设备质保期为一年，所有设备一年内免费保修和技术支持（耗材、人为因素及各种不可抗拒的自然灾害引起的设备故障除外）;所有货物终身维护。 | 主要用于首饰加工的雕蜡，宝石玉器的精细雕刻、打磨 | 20台 | 0.0656 | 1.3120 |  |
| 62 | 散装火漆 | FHQ-A | 镶石时用来固定货物便于操作。用法：用温火使其熔化并附着在火漆球或火漆棍上。 用量：根据货物大小，高度来衡量用量。注意事项：刚加温时不能用手直接接触火漆，以免烫伤。 | FABLE、科创、欧饰 |  | 镶石时用来固定货物便于操作 | 2公斤 | 0.0027 | 0.0054 |  |
| 63 | 焊粉 | FHF-A | 焊接货物时起催化作用、使焊片焊点更顺滑更快的吃焊。 重量：250g、熔点700℃。 | FABLE、科创、欧饰 |  | 焊接货物时起催化作用 | 10瓶 | 0.0077 | 0.0770 |  |
| 64 | 焊接用耐热膏 | Technoflux | 隔热膏也叫做止焊剂，主要功能为阻凝焊料的流动，可将焊料限制于某一范围内，以预防焊料因为过度受热熔化而蔓延到四周。隔热膏需视焊接操作的需要而是用，例如，数个焊接点的焊接，可使用隔热膏保护已焊好的部位避免因焊料焊料再度溶解而分开错位；另外亦可保护较细的金属线，避免在焊接的过程中被熔接。 | FABLE、科创、欧饰 |  | 为阻凝焊料的流动 | 8支 | 0.0256 | 0.2048 |  |
| 65 | 蓝合斜牙针 | 38 | 规格：006、007、008、010、014每盒6支。 用来车割金属表面，使金属表面更光滑，更平整、或扩大镶口、刀位部位为梯形状下小上大。 材质：高碳钢、尺寸长42mm、总长约44mm。 柄部φ2.30mm。 | FABLE、科创、欧饰 |  | 用来车割金属表面 | 10套 | 0.0145 | 0.1450 |  |
| 66 | 蓝合直牙针 | 36 | 规格：009、012、016、018、021，用来车割金属表面，使金属表面更光滑，更平整、或扩大镶口、刀刃部位为柱形上下两头一样大。材质：高碳钢、尺寸长42mm、总长约44mm。一盒6支。 柄部φ2.35mm。 | FABLE、科创、欧饰 |  | 用来车割金属表面 | 10套 | 0.013 | 0.1300 |  |
| 67 | 钻针 | 203 | 规格：(005、008、010、、013，每盒6支。 用来车镶口、打钻位。 材质：高碳钢、尺寸长42mm、总长约44mm。 柄部φ2.30mm。 | FABLE、科创、欧饰 |  | 用来车镶口、打钻位 | 10套 | 0.0238 | 0.2380 |  |
| 68 | 波针 | 1 | 规格：006、010、012、014、016、023、025,每盒6支。用来车镶口、打钻位。 材质：高碳钢、尺寸：长42mm、总长约44mm。 柄部φ2.30mm。 | FABLE、科创、欧饰 |  | 用来车镶口、打钻位 | 10套 | 0.0176 | 0.1760 |  |
| 69 | 蓝合薄飞碟 | 253W | 规格：：012、014、025、027用来开槽位、开一些较宽的槽位主要用于镶钻石。材质：高碳钢、尺寸长42mm、总长约44mm。一盒6支。 柄部φ2.30mm。 | FABLE、科创、欧饰 |  | 用来开槽位、开一些较宽的槽位 | 10套 | 0.0296 | 0.2960 |  |
| 70 | 蓝合开口吸珠 | 256A | 规格：：010、012、014、021、023.吸圆爪头钉位、耐用吸出来的珠头更光滑。材质：高碳钢、尺寸长42mm、总长约44mm。一盒6支。 柄部φ2.35mm。 | FABLE、科创、欧饰 |  | 吸圆爪头钉位 | 10套 | 0.0335 | 0.3350 |  |
| 71 | 蓝合伞针 | 5 | 规格：：010、012、014、021、023.用来车贴镶口，使宝石腰部更贴合镶口，另外用来车金属爪的扣位，用来扣稳宝石，使之稳固、也可用来打钻位。材质：高碳钢、尺寸长42mm、总长约44mm。一盒6支。 柄部φ2.35mm。 | FABLE、科创、欧饰 |  | 用来车贴镶口 | 10套 | 0.0125 | 0.1250 |  |
| 72 | 四方位点火器 | FDDHQ-04 | 作用等同于打火机，火枪平放在点火器的凸头部位，踩风球，火枪就能点着火。多方位点火、使用方便、八角形设计、美观大方。 材质：PUC、外部色裹一层304不锈钢铁皮。 尺寸：73×73×47mm、配一对5#电池。 | FABLE、科创、欧饰 |  | 作用等同于打火机 | 8个 | 0.009 | 0.0720 |  |
| 73 | 护目镜 | 113AF | 护目镜防飞溅,防风沙,防尘,防冲击，防飞溅.防护眼镜透明.多重防护，适合多种环境使用。符合亚洲人脸型，贴合脸部，佩戴舒适。 | FABLE、科创、欧饰 |  | 防飞溅,防风沙,防尘,防冲击 | 30副 | 0.0031 | 0.0930 |  |
| 74 | 特制熔金碗2两 | FRJW-2 | 用来装要熔化的金属或金属粉末，耐高温，可多次使用，根据金属的多少选择碗仔的大小。 使用时先用温火预热，不能一下用猛火，以防爆裂。 2两容量74(g)内直径50mm、高20mm。 | FABLE、科创、欧饰 |  | 用来装要熔化的金属或金属粉末 | 50个 | 0.0006 | 0.0300 |  |
| 75 | 防火防爆柜 | ZW-50 | 防火防爆柜，用于存放酒精、胶水、汽油、煤油、天那水等易燃化学品。 1、材料：冷轧钢材+镀锌层板； 2、表面处理：环氧树脂漆； 3、锁型：三点连动式门锁； 4、锁数：双人双锁，规范管理； 5、静电接地导线，预防静电起火； 6、柜身两侧设有可调节防火通风口，降低柜内有害气体聚集风险； 7、50mm高度防液漏槽，避免危化液体溢出； 8、外部尺寸：1500mm*860mm*1650mm； 9、内部尺寸：1420mm*780mm*1570mm | 卓越、申佑、富士高 | 仪器/设备质保期为一年，所有设备一年内免费保修和技术支持（耗材、人为因素及各种不可抗拒的自然灾害引起的设备故障除外）;所有货物终身维护。 | 用于存放酒精、胶水、汽油、煤油、天那水等易燃化学品。 | 2个 | 1.21 | 2.42 |  |
| 76 | 气体火枪 | MT-7 | 适合于合金、金、银、铜等的焊接和熔化。 使用气体：丁烷气（普通打火机气体）。 功能：可变换直冲与软火、可调节火焰大小、自带电子打火！ 尺寸：140*87*40mm。 纯铜出火口可持续喷火：30-40分钟。 最高温度：可达1300℃。 气箱材质：纯铜。 配丁烷气体 | FABLE、科创、欧饰 |  | 用于金、金、银、铜等的焊接和熔化 | 20把 | 0.0120 | 0.2400 |  |
| 77 | 银焊药红药 | FYH-720 | 银焊药，花丝焊药，焊接银掐丝，银花丝，铜胎，铜丝用焊药。红药。融化720度。适合于银花丝焊接。 | FABLE、科创、欧饰 |  | 适合于银花丝焊接。 | 50克 | 0.0109 | 0.5450 |  |
| 78 | 银焊药黄药 | FYH-780 | 银焊药，花丝焊药，焊接银掐丝，银花丝，铜胎，铜丝用焊药。黄药。粉末细腻，融化温度780度左右。适合于银胎焊接。 | FABLE、科创、欧饰 |  | 适合于银胎焊接 | 50克 | 0.0109 | 0.5450 |  |
| 79 | 铜焊药 | THY-HT | 铜焊药，融化温度900度，适合铜胎焊接。 | FABLE、科创、欧饰 |  | 适合铜胎焊接 | 50克 | 0.0088 | 0.4400 |  |
| 80 | 盒装片蜡 | FPL-H015 | 用来雕吊坠或吊牌等货物。密度高、韧性好雕刻不粘刀。 尺寸：长145×宽93mm。 厚度：23mm×1片 8mm×2片 21mm×3片 6mm×4片 5mm×5片 | FABLE、科创、欧饰 |  | 用来雕吊坠或吊牌等货物。密度高、韧性好雕刻不粘刀 | 2盒 | 0.0080 | 0.0160 |  |
| 81 | 软陶工具 | RT-15 | 包含：空心压泥棒、细节针、七本针、压痕笔、开眼刀、棒针、剪刀、黑金刚扁形刀、丸棒四件套、搓泥板、长钢尺、A4切割板（15件） | 陶乐、博科、顺鑫海 |  | 软陶工具 | 20套 | 0.0080 | 0.1600 |  |
| 82 | 宝石模板 | MB-012 | 珠宝设计绘图模板尺 | 陶乐、博科、顺鑫海 |  | 珠宝设计绘图模板尺 | 5套 | 0.0680 | 0.3400 |  |
| 83 | 宝石研磨机 | 750磨机 | 750磨机（2021年最新款） ▲1.最大可用铝排长度530mm； 2.移位用高精度滚珠丝杆； ▲3.摆角用最新款行星减速器； ▲4.主轴跳动0.01mm； ▲5.导轨平行精度0.02mm； 6.可同时用于粗磨、精磨、抛光三种工艺； 7.适用于天然石、莫桑石、锆石、水晶等材料的宝石加工； ▲8.可加工圆形、正方形、长方形、马眼形、蛋形等各种形状宝石研磨抛光； ▲9.主电机功率3KW 6级，960转； 10.机器尺寸1600*1100*1480mm； 11.整机重量1100KG； 12.电源：380V。 | 富阳金丰宝石机械、天达宝石机械、森工水晶机械 |  | 宝石研磨 | 2台 | 2.9 | 5.8 |  |
| 84 | 宝石研磨机数控 |  | 750磨机专用数控，配合研磨机使用； 可靠性高，系统主机采用优质磁材料，实现低耗、高效的理想运行； 采用人性化设计，操作简便。 | 中鑫、琛扬、保瓦博士 |  |  | 2台 | 0.86 | 1.72 |  |
| 85 | 机械手 |  | ▲1. 两磨机三工位; ▲2. 最长可用530mm铝排； ▲3. 抓手气爪，抓手上下用伺服电机； 4. 旋转辅助架用步进电机； 5. 移位换手用步进电机； ▲6. 横向的工位移动用滚珠导轨，伺服电机驱动； ▲7. 自动上料、自动对接、自动脱石、自动上胶粉； 8. 用气压力4-8.5kg； 9. 电源：380V三相电。 | 今久、天一、东林 |  |  | 1台 | 6.8 | 6.8 |  |
| 86 | 螺杆式空压机 |  | 螺杆机，7.5KW，配储气罐，配合研磨机使用。 | 永莹、奥斯曼、捷气 |  |  | 1台 | 1.03 | 1.03 |  |
| 87 | 储气罐 |  | 储气体积0.6m³，配合研磨机使用。 | 申江、壹峰、申容 |  |  | 1个 | 0.18 | 0.18 |  |
| 88 | 铝排 |  | 520mm，一套8条，配合研磨机使用。 | 富阳金丰宝石机械、天达宝石机械、森工水晶机械 |  |  | 1套 | 1.27 | 1.27 |  |
| 89 | 沙盘 |  | 750型研磨机专用。 | 富阳金丰宝石机械、天达宝石机械、森工水晶机械 |  |  | 2个 | 0.14 | 0.28 |  |
| 90 | 抛光盘 |  | 750型研磨机专用。 | 富阳金丰宝石机械、天达宝石机械、森工水晶机械 |  |  | 2个 | 0.74 | 1.48 |  |
| 91 | 煤气瓶 |  | 750型研磨机专用。 | 华创、永安、山东钢瓶 |  |  | 1个 | 0.03 | 0.03 |  |
| 92 | 宝石粘胶 |  | 750型研磨机专用。 | 富阳金丰宝石机械、天达宝石机械、森工水晶机械 |  |  | 1包 | 0.005 | 0.005 |  |
| 合计：44.5575万 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2．空调

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 标准技术参数 | 可提供设备生产厂家、品牌 | 售后服务内容（保修时间、保修承诺） | 主要功能 | 数量 | 单价（万） | 总价 （万） | 用途 （教学、科研） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调 | KFR-72LW/BpR3PYA1(B2) | 商品毛重：44.0kg 能效等级：二级能效 变频/定频：变频 类型：立柜式 匹数：3匹 冷暖类型：冷暖 功能：自动清洁，独立除湿 颜色：白色 面板材质：ABS塑料 制冷剂：R32 外机净重(kg)：50kg 电压/频率：220V/50Hz 内机机身尺寸(宽x高x深)mm：Φ367(435)×1865 外机机身尺寸(宽x高x深)mm：900(950)×700×360 内机净重(kg)：35kg 功能：制冷 功率(W)：2100(300-3580) 制热功率(W)：2750(260-3895) 变频机能效比：4(APF) 循环风量(m3/h)：1200m3/h 能效等级：二级能效 扫风方式：上下/左右扫风 外机噪音(dB(A)：48-56 冷暖类型：冷暖 精确控温：支持精准控温 产品匹数：3匹 | 奥克斯、美的、 格力 |  |  | 1台 | 1.0315 | 1.0315 |  |
| 合计：1.0315万 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |