附件：计算机公共实验设备和实验室网络环境升级项目采购需求表

| 货物 编号 | 货物名称 | 品牌、型号 | 规格、技术参数、性能及要求 | 数量 | 计量单位 | 单价 (元) | 金额 (元) | 备 注 (家具类必须附上标有尺寸的参考图) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云桌面管理平台 | 联想 | 云桌面管理平台： 1.▲平台软件需要安装在物理服务器，授权激活后无限期使用，无需部署其他组件，运维的方便简单。 2.支持（BS架构）多重管理结构，使用浏览器远程访问管理主机和终端机，服务器终端机均有独立配置界面。 3.支持批量管理设置终端机计算机名、IP地址、分辨率等配置信息（竞标时提供此功能界面截图证明并加盖供应商公章）。 4.可以支持多种不同硬件配置，不同代的CPU，使用标准镜像。 5.支持离线脱网运行，服务端断开影响正常授课。 6.支持使用U盘/移动硬盘在脱机的情况下（完全没有网络）脱机恢复桌面。 7.▲支持管理维护双硬盘，支持NVME，M.2新型高速固态硬盘，同时兼容新老机型部署。 8.▲支持边用边载的背景载入功能，可在正常使用的同时完成缓存载入，同一网络机器可互相分享数据，大幅减少网络传输中的重复数据，可以大幅提高传输效率。 9.支持自动更新，客户端上传更新完成后管理端可以自动分发给其他客户端，不影响正常使用。 10.支持多种系统的镜像切换，提供给不同桌面环境使用（竞标时提供此功能界面截图证明并加盖供应商公章）。 11.支持收集终端硬件配置信息，硬件变更信息等（竞标时提供此功能界面截图证明并加盖供应商公章）。 12.▲支持显示终端镜像模板软件列表，软件使用情况。 13.支持U盘、网络等多种部署方式，适应各种网络环境减少对网络环境的调整。 14.▲支持.vhd虚拟盘格式，保证系统兼容性。 15.支持打印机模板管理功能（竞标时提供此功能界面截图证明并加盖供应商公章）。 16.▲提供云桌面管理平台数据展示看板，提供各种硬件、软件、管理等数据信息可视化界面（竞标时提供此功能界面截图证明并加盖供应商公章） 17.▲联想原厂工程师上门安装、培训、永久授权。必须满足参数要求，需要 经过前期适用，试用期为30天，适用效果满意后采购方按合同付款。 18.▲为确保货物质量及原厂品质、中标供应商在正式供货时必须提供生产厂家的售后服务承诺书原件、供货证明原件，否则采购方将不给予验收通过。 | 65 | 点 | 190 | 12350 |  |
| 2 | 计算机显示器 | 联想ThinkVision T24A-10 | 1. 23.8英寸宽屏或以上商用液晶显示器：三面窄边框；低蓝光；分辨率：1920*1080以上；3000:1对比度；配置接口：≥1个VGA+≥1个HDMI接口，配VGA线；支音频输出。 2.质保：3年原厂上门保修。 ▲须与原主机同一品牌（联想）。 ▲为确保货物质量及原厂品质、中标供应商在正式供货时必须提供生产厂家的售后服务承诺书原件、供货证明原件，否则采购方将不给予验收通过。 | 173 | 台 | 1100 | 190300 |  |
| 3 | 内存条 | 联想、戴尔、惠普 | 联想原装内存；产品类型：台式机内存；容量:8GB；DDR4 2666；质保四年。按用户要求安装调试好。如内存故障须在24小时内更换全新内存。 | 65 | 条 | 190 | 12350 |  |
| 4 | 六类网线 | 海康威视 DS-1LN6-UE、清华同方、康普 | 六类网线工程级无氧铜箱线； 千兆高速网络非屏蔽双绞线；305米/箱；质保一年。 ▲需要按用户要求布线，做好标签。 | 30 | 箱 | 880 | 26400 |  |
| 5 | 16口千兆交换机 | H3C S5016PV5-EI、华为、锐捷 | 1、端口类型≥16个10/100/1000M以太网电接口,≥4个1000Base-X SFP光口； - 交换容量336Gbps，转发性能84Mpps； 3．支持IRF2（最大支持9台堆叠）； 4．支持LLDP,静态MAC配置； 5．支持MAC地址学习数目限制(MAC地址深度最大支持8K) ； 6．支持端口镜像和流镜像功能； 7．支持端口聚合(聚合组端口最大8个端口，最多24个聚合组)，支持端口隔离； 8．支持STP/RSTP/MSTP； 9．支持IEEE 802.3ad（动态链路聚合）、静态端口聚合； 10．支持MVRP； 11．支持静态路由； 12．支持IPv4和IPv6双协议栈； 13．支持二层、三层、四层ACL支持ND、PMTU； 14．支持WEB认证； 质保二年，按用户要求，调试网络。 ▲为确保货物质量及原厂品质、中标供应商在正式供货时必须提供生产厂家的售后服务承诺书原件、供货证明原件，否则采购方将不给予验收通过。 | 32 | 台 | 1200 | 38400 |  |
| 6 | 24口千兆交换机 | H3C S5024PV5-EI、华为、锐捷 | - 端口类型≥24个10/100/1000M以太网电接口,≥4个1000Base-X SFP光口； - 交换容量336Gbps，转发性能92Mpps； - 支持IRF2（最大支持9台堆叠）； - 支持LLDP,静态MAC配置； - 支持MAC地址学习数目限制(MAC地址深度最大支持8K) ； - 支持端口镜像和流镜像功能； - 支持端口聚合(聚合组端口最大8个端口，最多24个聚合组)，支持端口隔离； - 支持STP/RSTP/MSTP； - 支持IEEE 802.3ad（动态链路聚合）、静态端口聚合； - 支持MVRP； - 支持静态路由； - 支持IPv4和IPv6双协议栈； - 支持二层、三层、四层ACL支持ND、PMTU； - 支持WEB认证； 质保二年，按用户要求，调试网络。 ▲为确保货物质量及原厂品质、中标供应商在正式供货时必须提供生产厂家的售后服务承诺书原件、供货证明原件，否则采购方将不给予验收通过。 | 3 | 台 | 2200 | 6600 |  |
| 7 | 千兆路由器 | H3C ER5200G3、华为、锐捷 | - 接口特性 WAN：1*GE COMBO+1*GE电+1*GE光，LAN以太口4*GE 电口； - 内存：512MB ,NAT会话数16万。 - 支持固定IP地址、DHCP自动获取地址、PPPoE拨号等多种方式； - 支持链路状态检测功能，支持ICMP、DNS、NTP等检测方式； - 支持静态路由和策略路由； - 支持端口划分VLAN，MAC地址学习、广播风暴抑制、流量镜像功能； - 支持基于源目的地址、端口定义防火墙过滤策略； - 支持ARP扫描、ARP检测、ARP防护等功能； - 支持无线AP的集中管理； - 支持DDNS（花生壳和3322.org）； - 支持100条IPSec连接,支持AH、ESP协议； - 支持WEB管理页面； - 支持云简网络管理平台远程管理. ； - 质保一年。 ▲为确保货物质量及原厂品质、中标供应商在正式供货时必须提供生产厂家的售后服务承诺书原件、供货证明原件，否则采购方将不给予验收通过。 | 10 | 台 | 1950 | 19500 |  |
| 8 | 86英寸交互智能平板 | 希沃FF86EA、奥威亚、希沃等同等品牌 | 一、整机主屏配置要求 ▲1、采用UHD超高清LED液晶屏，尺寸≥86寸，显示比例16:9，分辨率3840×2160，显示灰度等级≥128。 ▲2、整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%。 3、整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果。此功能可自行开启或关闭。 ▲4、整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.5。 5、支持标准、多媒体和节能三种图像模式调节；支持可自定义图像设置，可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间进行调节设置。 6、支持纸质护眼模式，在任意通道任意画面任意软件所在显示内容下可实时调整画面纹理。画面纹理的类型有牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸。同时支持色温调节和透明度调节；纸质护眼模式下，显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰。 ▲7、采用红外触控技术，支持Windows系统中进行20点或以上触控，支持在Android系统中进行10点或以上触控。 8、从内部Android通道切换到内部PC通道后，触摸框在1s内达到可触控状态； 从内部PC通道切换到外部通道后，触摸框在3s内达到可触控状态。 9、触摸分辨率32768×32768；触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写。 10、触摸屏在照度80K LUX（勒克司）环境下仍能正常工作。 11、Windows 7、Windows 8、Windows 10、Linux、Mac Os系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸驱动。 二、整机教学功能配置要求 ▲1、整机内置非独立的高清摄像头，像素≥1300万，对角角度≥130°；可用于远程巡课，拍摄范围可以涵盖整机距离摄像头垂直法线左右水平距离各≥4米，左右最边缘深度≥2米范围内，并且可以AI识别人像。 2、整机摄像头支持人脸识别、快速点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人。 3、整机摄像头支持环境色温判断，根据环境调节合适的显示图像效果。 ▲4、整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥10m。 ▲5、整机内置2.2声道扬声器，支持标准、听力、观影三种音效模式，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W。 6、整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm；在100%音量下，可做到1米处声压级≥80db，10米处声压级≥70dB。 7、整机内置无线网络模块，PC模块无任何外接或转接天线、网卡可实现Wi-Fi无线上网连接和AP无线热点发射。 ▲8、Wi-Fi和AP热点均支持频段 2.4GHz/5GHz ，Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6。 9、Wi-Fi和AP热点工作距离≥10米。 ▲10、整机支持蓝牙Bluetooth 5.2标准，固件版本号HCI11.20/LMP11.20。 11、整机支持搭配具有NFC功能的手机、平板，通过接触整机设备上的NFC标签，即可实现手机、平板与大屏的连接并同步手机、平板的画面到设备上，无需其它操作设置，支持不少于4台手机、平板同时连接并显示。 ▲12、整机全通道侧边栏快捷菜单包含如下小工具：批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、日历。 ▲13、整机全通道侧边栏支持在任意通道、页面使用批注小工具进行批注讲解，可切换书写笔颜色、截屏保存批注内容、快速清屏，可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。 ▲14、支持统一互通的用户身份认证服务，账号登录后，打开教学白板软件、学生行为评价软件的教学应用工具时无需再次输入账号密码重复登录。 15、整机全通道侧边栏支持快速将设备屏幕降低为半屏幕状态，点击上半屏幕可快速返回全屏状态。 16、整机具备智能手势识别功能，在任意信号源通道下可识别五指上、下、左、右方向手势，五指画O、画~、左右晃动、缩/放方向手势滑动并调用相应功能，支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式。 三、整机OPS电脑模块配置要求 1、PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。 2、CPU：i5或以上配置。 3、内存：16GB 笔记本内存或以上配置。 4、硬盘：256GB或以上SSD固态硬盘配置。 5、机身采用热浸镀锌金属材质，采用智能风扇低噪音散热设计,模块主体尺寸不小于22cm*17cm*3cm以预留足够散热空间，确保封闭空间内有效散热。 6、和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 7、具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI ，≥3路USB。 8、PC模块的USB接口须为冗余备份接口，在正常使用整机的内置摄像头、内置麦克风功能时，USB接口不被占用，确保教师有足够的接口外接存储设备及显示设备。 9、安全性保障：具有标准PC防盗锁孔。 四、整机嵌入式系统配置要求 ▲1、嵌入式系统版本不低于Android11.0，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 2、无PC状态下，嵌入式Android操作系统下可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、WPS软件使用、网页浏览。 3、嵌入式Android操作系统下，互动白板支持不同背景颜色，同时提供学科专用背景，如：五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图。 ▲4、在嵌入式Android操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的文件进行自动归类，可快速分类查找文档、板书、音视频，检索后可直接在界面中打开。 5、无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持十笔书写及手掌擦除（手掌擦除面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整），白板书写内容可导出PDF、IWB、SVG格式。支持8种以上平面图形工具，支持6种以上立体图形工具。 6、无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持全局漫游，并能在工具栏中对全局内容进行预览和移动。 五、前置面板性能要求 ▲1、前置 USB 接口具备防撞挡板设计，防撞挡板采用转轴式翻转。 2、整机具备至少6个前置按键，实现老师开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏的操作。 ▲3、智能电子产品一键式设计：三合一电源按键，同一电源物理按键完成Android系统和Windows系统的开机、节能熄屏、关机操作；关机状态下按按键开机；开机状态下按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。 4、支持锁定屏幕触摸和整机前置按键，可通过遥控器、十指长按屏幕5秒、软件菜单（调试菜单）实现该功能，也可通过前置面板的物理按键以组合按键的形式进行锁定/解锁。 ▲5、设备支持自定义前置“设置"按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。 六、整机接口功能要求 ▲1、支持前置Type-C接口，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备通过标准TypeC线连接至整机TypeC口，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。 ▲2、外接电脑设备通过机外TypeC线连接至整机Type-C口，可直接调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑可拍摄教室画面。 3、前置Type-C接口，支持通过外部线缆，实现外接电脑HDMI信号的接入显示。 4、外接电脑设备连接整机且触摸信号连通时，外接电脑设备可直接读取整机前置USB接口的移动存储设备数据，连接整机前置USB接口的翻页笔和无线键鼠可直接使用于外接电脑。 5、整机具备不少于1路侧置双通道USB接口，双系统USB接口支持Windows和Android双系统读取外接存储设备数据和识别展台信号。 6、外接电脑设备通过HDMI线投送画面至整机时，再连接TypeB USB线至整机触控输出接口，即可直接调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑即可拍摄教室画面。 7、支持通道自动跳转功能，如整机处于正常使用状态，HDMI信号接入时，能自动识别并切换到对应的HDMI信号源通道，且断开后能回到上一通道，自动跳转前支持选择确认，待确认后再跳转。 七、产品售后服务 1、全国24小时免费400电话保修、二维码扫描保修、区域化驻地技术工程师专线保修。 2、微信售后报修服务：快速输入相关问题及所在区域进行在线保修，贴心服务人员实时在线提供客服专线报修，更好更快地解决售后故障问题带来的使用不便。 3、微信问题查询服务：提供八大模块的问题查询及解决方案，现场完成简单故障的快速修复指导。 ▲八、其他要求 1.为避免虚假中标及区分虚假中标的过错方，投标时需提供制造商的技术参数确认表并加盖制造商公章，制造商提供技术参数确认表的情况下确认虚假中标，则处罚制造商，如不能提供技术参数确认表的情况下确认虚假中标，按照招标法对中标人及制造商一并处罚。 2.为确保货物质量及原厂品质，中标供应商在正式供货时必须提供生产厂家针对此项目的售后服务保证原件、供货证明原件，否则采购方将不予验收通过。 3. 公示期内如果有其他投标人存在质疑情况下，中标人必须签订合同前提供所供完整货物一套，到采购方进行演示，参数确认。中标人所提供的货物规格、技术标准等质量必须满足标书文件要求，经采购方确认合格后，方可供货。 4.产品质保三年。 | 1 | 套 | 32000 | 32000 |  |
| 9 | 移动支架 | 希沃ST01、创显、TCL | 交互智能平板75英寸及以上设备移动支架，尺寸（长*高*宽）：1300x650x1610mm；净重：36.5KG；毛重：45KG；最大承重：150KG；万向脚轮尺寸（长*高*宽）：122x94x106mm ；万向脚轮材质：尼龙；质保一年。 | 1 | 个 | 2000 | 2000 |  |
| 10 | 晶彩P2室内高刷全彩拼接屏 | 晶彩光电P2、华云视界、乐博 | 显 示 屏 规 格：P2室内表贴三合一全彩屏； 显示屏物理密度：250000点/m2；显示屏设计尺寸：长3.29m×高1.85m＝6.08㎡； 显示屏分辨率：长1600点×高880点＝1408000点； 像素组成：1R1G1B； 扫描方式：动态扫描设计； 点间距(mm)：2； 像素密度(Dots/㎡)：250000； 刷新率：3840； 单元板分辨率(Dots)：160*80； 亮度(cd/㎡)：≥450； 亮度均匀性：≥95%； 对比度：≥5000:1； 最大电流(A)：≤5； 最大功耗(W/㎡)：≤439； 平均功耗（W/㎡）：≤140； 最佳视距(m)：≥2； 单元板重量(kg)：0.44； 灯管类型：SMD1515； 驱动IC：恒流IC； 换帧频率（Hz）：60； 水平视角（°）：≥140； 垂直视角（°）：≥130； 色温：3000-18000K可调； 灰度等级(Bit)：16；工作电压（V）：4.5； 平整度：≤0.2； 衰减率（工作3年）：≤15%； 平均无故障时间：≥1万小时； 盲点率：＜0.0003，出厂时为0； 环境温度：-20℃～40℃； 其他功能：自动校正、亮度调节、低亮高灰、效果可调、宽色域显示。 质保1年。 ▲为确保货物质量及原厂品质、中标供应商在正式供货时必须提供生产厂家的售后服务承诺书原件、供货证明原件，否则采购方将不给予验收通过。 | 1 | 套 | 72000 | 72000 |  |
| 11 | （控制系统）同步控制系统发送卡 | 晶彩光电DTX-600、华云视界、乐博 | *操作系统：WINDOWS XP/ WINDOWS 7 控制方式：同步 数据导入接口：RJ45、USB2.0 显示输出接口：DVI、RL声道 其他输入源：AV、S-VIDEO；质保1年。 | 2 | 张 | 1750 | 3500 |  |
| 12 | 视屏处理器 | 晶彩光电DTX-810、华云视界、乐博 | 输入电压：100-240VAC，47-63HzDVI-D（24+1）——（数量：3）•，支持自定义分辨率HDMI（A Type）——（数量：1）兼容HDMI1.3及以下版本VGA (D-Sub) ——（数量：2） •信号电平：R、G、B、Hsync、Vsync:0 to1Vpp±3dB (0.7V Video+0.3v Sync )75 ohm ；black level：300mV Sync-tip：0VCVBS (BNC) ——（数量：2）•NTSC/PAL自适应，支持3D 梳状滤波器 •支持标准：HDMI DVI VGI USB ；质保1年。 | 1 | 台 | 4000 | 4000 |  |
| 13 | 同步控制系统接收卡 | 晶彩光电DRX-5320、华云视界、乐博 | 接收信号转换；质保1年。 | 10 | 张 | 300 | 3000 |  |
| 14 | 安装布线定制钢结构及辅材 | 晶彩光电 定制、华云视界、乐博 | 定制显示屏钢结构(不锈钢包边) +安装调试+线材辅料(国标定制，内部电源线、网线、五金材料等一批)； 一.工程项目：室内P2全彩LED显示屏 二.设计参数 1.根据提供的现场要求，并采用下列荷载标准值： 设备自重：0.45KN/平方 基本风压：0.65KN/平方 检修荷载：1.2 KN/平方 2.地震烈度：本工程抗震设防烈度为8度.设计基本地震加速值为0.20g.第二组 三.本设计中主要参照以下国家现行规范及规程进行结构设计 1.《建筑结构荷载规范》（GB5009-2001) 2.《钢结构设计规范》（GB50047-2003) 3.《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001) 4.《室内广告设施钢结构技术规范》（CECS 148-2003) 5.《钢结构工程施工及验收规范》（GBJ50205-2001) 6.《建筑钢结构焊接规程》(J218-2002) 7.《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002) 显示屏设计屏体总厚度9CM，室内P2全彩显示效果.屏体外部磁吸维护式双层道设计，内部无死角三防漆喷刷，防静电设计，显示屏正面光面无缝隙，整体自重0.1吨重。质保1年。 ▲其他要求：竞标人报价前可对安装场地进行实地勘查，响应文件中必须提供设计效果图供采购人审核。 | 1 | 套 | 4000 | 4000 |  |
| 15 | 拆除原拼接屏 | 定制 | 拆除原9块旧拼接屏人工费用及清理场地。质保1年。 | 1 | 项 | 3800 | 3800 |  |
| 16 | 椅子 | 定制 | 采用钢木结构。钢架：采用冷轧20×40 mm椭圆无缝钢管，管壁厚0.8mm，钢管表面喷涂前必须经酸洗、磷化、除油、脱水、热固化喷塑。椅子板面：采用优质密实多层板，座面及靠背总厚不低于10mm。 | 355 | 张 | 100 | 35500 |  |
| 17 | 电线 | 宝炬、德力西、正泰 | 电线6平方铜线 | 800 | 米 | 6.5 | 5200 |  |
| 18 | 电线 | 宝炬、德力西、正泰 | 电线4平方铜线 | 4500 | 米 | 3.5 | 15750 |  |
| 19 | 电线 | 宝炬、德力西、正泰 | 电线2.5平方铜线 | 3500 | 米 | 2.5 | 8750 |  |
| 20 | 电线 | 宝炬、德力西、正泰 | 电线1.5平方 | 4500 | 米 | 1.5 | 6750 |  |
| 21 | 玻璃套管 | 联塑、际工、工途 | 防火 阻燃 耐高温 耐高压 玻璃套管 | 1500 | 根 | 3 | 4500 |  |
| 22 | 15孔插座 | 公牛、德力西、飞利浦 | 明线15孔多孔插座 | 700 | 个 | 30 | 21000 |  |
| 23 | 水晶头 | 绿联、海康威视、山泽 | 六类水晶头 | 20 | 盒 | 150 | 3000 |  |
| 24 | 不锈的槽钢盖 | 定制 | 宽12CM、厚0.3CM不锈钢盖板，盖板底部需要焊接支持板. | 165 | m² | 250 | 41250 |  |
| 25 | 扎带 | 定制 | 白色扎带 | 50 | 包 | 10 | 500 |  |
| 26 | 绝缘胶布 | 科冠、德力西、正泰 | PVC黑色电工绝缘胶布 | 80 | 卷 | 5 | 400 |  |
| 27 | 不锈钢架子 | 定制 | 三层长60CM*高70CM*40CM | 9 | 个 | 900 | 8100 |  |
| 28 | 免钉胶 | 定制 | 环保强力防水密封胶液体钉 | 31 | 支 | 40 | 1240 |  |
| 29 | 玻璃胶 | 雨虹绝密、立邦、瓦克 | 防霉玻璃胶中性硅酮胶 | 30 | 支 | 18 | 540 |  |
| 30 | 网络标签 | 精臣、乐标、欣码 | 网线识别标签 | 27 | 包 | 30 | 810 |  |
| 31 | PVC线槽 | 联塑、际工、工途 | 明装墙面线槽 方形4CM宽 | 200 | 条 | 15 | 3000 |  |
| 32 | 安装布线调试费 | 定制 | 10间机房700台、清除旧网线、电线；更换新网线、电线人工费；割地槽人工费；垃圾清理费等 | 1 | 项 | 31000 | 31000 |  |
|  | 合计： |  |  |  |  | 元 |  |  |